Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Samechov - Ledečko

Trať podle JŘ:	212  - Čerčany - Světlá nad Sázavou

TU:	Ledečko - Samechov

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Ledečko - Samechov  jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Sázava jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V traťové koleji v úseku Ledečko – Samechov v km 45,288-47,000; 49,400-49,550; 50,560-50,815 (mimo km 45,892-46,155) zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ a výměny KL

- úprava banketů (Lp v km 45,288-45,340; 45,540-45,640; 46,155-46,190; 46,300-46,490; 46,740-47,000; 50,520-50,815;  Pp v km 45,288-45,711; 46,155-46,580; 46,740-47,000; 49,400-49,550; 50,520-50,815)

- čištění příkopů (Lp v km 45,340-45,540; 45,640-45,892; 46,190-46,300; 46,490-46,740; 49,400-49,550; Pp v km 45,711-45,892; 46,580-46,740)

- výměna KL včetně lavičky (v km 50,560-50,815)

- souvislé čištění KL (v km 45,288-45,892; 46,155-47,000; 49,400-49,550)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49 rozdělení „c“ (v km 46,875-47,000; 49,400-49,550)

- montáž kolejového roštu v ose tv.S49 rozdělení „c“ (v km 49,400-49,550; 50,560-50,815), pražce užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ (v km 46,875-47,000), pražce užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

- výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, P5779 8ks; P5780 10ks; P5781 10ks)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120m rozdělení „u“(dodá TO), současně s výměnou nových pražců B91S/2 v přejezdu s antikorozní úpravou (v km 45,288-45,350 dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m rozdělení „c“ (dodá TO), současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (v km 45,350-45,892; 46,155-46,875 dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy SB5 (dodá TO - mimo přejezdy)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž dřevěných pražců

- staničení výměna kilometrovníku (46,47) a hektometrovníku (v km 45,300-46,900) s plastickým provedením čísel

- demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie a výplňové desky D3 (zast. Sázava zast. - 134m, Stříbrná Skalice - 151m), za nástupištní desky dosyp z drtě

- výměna výstroje dráhy za novou (dodá TO)

Na zastávce Stříbrné Skalici zhotovitel provede

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49 rozdělení „c“ (v km 50,560-50,591; 50,618-50,758; 50,785-50,815)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. A rozdělení „c“ (kusá kolej v km 50,560-50,591, mezi v.č.2-3 v km 50,654-50,758)

- demontáž jednoduché výhybky v ose (v.č.3 tv.S49; v.č.1 tv.T; v.č.2 tv.A)

- samostatná úprava KL pod ložnou plochou výhybek (v.č.1,2,3)

- samostatná úprava KL pod ložnou plochou v koleji (kusá kolej, mezi v.č.2-3)

Na přejezdu P5778 v km 45,340 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 14m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5m+mezi 1,15m+Pp 5m)

- demontáž ochranné kolejnice (14m*2)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu (15,6m) včetně závěrných zídek a základových betonů

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4,2m a Pp 4,2m)

Na přejezdu P5779 v km 45,711 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

- zřízení nové prahové vpusti 4m  (od hlavy kolejnice Lp 2,5m)

Na přejezdu P5780 v km 46,254 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5781 v km 46,448 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5786 v km 50,796 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení nového štěrbinového žlabu 8m (od hlavy kolejnice Lp 2m)

SO 02

V  traťové koleji v úseku Ledečko - Sázava v km 39,970 – 44,714, zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ a výměny KL

- úprava banketů (Lp v km 41,850-42,115; 42,380-42,680; 42,810-43,050; 43,570-43,631; 43,740-43,780; Pp v km 40,280-42,200; 42,380-43,400; 43,500-44,120; Lp+Pp v km 39,970-40,230; 44,330-44,714)

- úprava terénu v km Pp 42,900-43,000

- čištění příkopů (Lp v km 40,230-40,600; 40,600-41,850; 42,115-42,380; 42,680-42,810; 43,050-43,570; 43,631-43,740; 43,780-44,330; Pp v km 40,230-40,280; 42,200-42,380; 43,400-43,500; 44,120-44,330)

- výměna KL včetně lavičky (v km 40,100-40,230; 43,570-43,800)

- souvislé čištění KL (v km 39,970-40,100; 40,230-43,570; 43,800-44,714)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 39,970-40,950; 41,845-42,870; 43,290-43,840; 44,061-44,714)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ (v km 40,420-40,950; 41,845-42,120; 42,630-42,870; 43,290-43,840; 44,061-44,714) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“(v km 39,970-40,420; 42,120-42,630) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120m  (dodá TO),(v km 40,950-41,845; 42,870-43,290; 43,840-44,061) současně s výměnou nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžové podložky (dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy (B91S/2 mimo přejezdy dodá TO)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- staničení výměna kilometrovníku a hektometrovníku (v km 39,900-45,200) s plastickým provedením čísel

- demontáž nástupiště úrovňové Tischer (zast. Samopše - délky 166m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie a výplňové desky D3 (zast. Samopše - 166m), za nástupištní desky dosyp z drtě

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (4m*2m zast. Samopše)

- demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer v km 40,600 (délky 71m)

Na přejezdu P5773 v km 41,850 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

- zřízení odvodňovacího žlabu s mříží 6m  (od hlavy kolejnice Lp 2m)

Na přejezdu P5774 v km 42,816 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m)

- demontáž ochranné kolejnice (5m*2)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu (6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m a Pp 4m)

Přejezd P5775, v km 44,061 (kolejnice S49, pražce SB6) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP2 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2,4+Pp 2,4m)

Přejezd P5776 v km 44,261 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu „10“) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP2 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2,4+Pp 2,4m)

Na přejezdu P5777 v km 44,620 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu „12,5“ a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 8m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 5m)

- demontáž ochranné kolejnice (8m*2)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu (8,4m) včetně závěrných zídek a základových betonů

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 3,2m a Pp 4,2m)

SO 03

V žst. Sázava na v.č. 1,2,8,9 a KV (S49 1:9-300) a v.č.3 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*4*12m dodá TO, 4*11m), nové KN 60

- KV č.1 p.č.56-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 p.č.56-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.8 p.č.56-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.9 p.č.56-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.3 p.č.45-48 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 – v.č.4a výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.3 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 Dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.8 – v.č.7b výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.8 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.9 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků

- demontáž – montáž hákového závěru

V žst. Sázava v SK č. 1a (mezi v.č.1-3), SK č.1, SK č.1b (mezi v.č.6-9) nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m nové pražce B91S/2, SK č.2, nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, nové pražce B91S/2 zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

- výměna KL mimo lavičku (1.SK, 1b.SK, 2.SK)

- výměna KL včetně lavičky (1a.SK)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce nové vystrojené betonové B91S/2 (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

- mezi v.č.1-3 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (přechod přes SK č.1,2,3 o délkách 9m)

- montáž přejezdové konstrukce (přechod přes SK č.1,2,3 o délkách 9m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (3ks*3) a ŽPP2 (6ks*3), panely přijdou podsypat kamennou drtí, nové náběhové klíny

- zřízení geotextilie pod panely přechodu

- demontáž - montáž zámkové dlažby u přechodu

- demontáž nástupiště sypaného v celé šíři (mezi SK č.2-4 150m)

- demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-3 124m, mezi SK č.1-2 93m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č. 1-3 124m, mezi 1-2 93m) nové výplňové desky D3 a tvárnice Tischer

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (mezi 2-4 150m)

V žst Sázava v SK č.3 (mezi v.č.5 –T1), kolejnice užité tv.S49, užité pražce SB5, SK č.4 kolejnice užité tv. S49, užité pražce SB5

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi 2-4.SK a mezi 4-6.SK)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 2-4.SK a mezi 4-6.SK)

- výměna KL mimo lavičku (4.SK)

- výměna KL včetně lavičky (3.SK)

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

- doplnění kolejového lože kamenivem

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv.S49 (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

V žst Sázava mezi v.č. 3-5, spojka v.č.1-2, spojka v.č.9-8 zhotovitel provede

- výměna KL včetně lavičky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ (mezi v.č.3-5)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv.S49 (dodá TO)

- mezi v.č.3-5 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8+4ks + 2ks pod výkolejkudodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- spojka v.č.1-2 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (17ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (2*13m dodá TO)

- spojka v.č.8-9 výměna za nové dřevěné příčné nevystrojené (16ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), kolejnice užité tv.S49 (2*13m dodá TO)

- spojka v.č. 8-7b výměna kolejnic užité tv.S49 (2*13m dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv.S49

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

SO 04

Sázava zastávka zhotovitel provede

- demolice WC

SO 05

Přeprava mechanizace

SO 06

VON

Ostatní

Výzisk ze strojní čističky  a výměny kolejového lože (SO 01 a SO 02 - 30 %, SO 03 - 100 %), čištění příkopů (SO 01 a SO 02 - 30 %, SO 03 - 100 %), výzisk z těžení (SO 01 a SO 02 - 30 %, SO 03 - 100 %) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kácov.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5773, P5774, P5775, P5776, P5777, P5778, P5779, P5780, P5781 a P5786.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : +420 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.4

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen až listopad:

01.10. - 30.11.2021  (61 dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.