Příloha č. 1

Zvláštní technické podmínky

Geotechnická dokumentace pro podrobný průzkum

„Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“

Datum vydání: 	7. 6. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Předmět díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Podklady a dokumentace	3

2.2	Související podklady a dokumentace	3

3.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4

3.1	Všeobecně	4

3.2	Geotechnická dokumentace	4

4.	SPECIFICKÉ POŽADAVKY	7

4.1	Všeobecně	7

5.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	7

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Předmět díla

    - Předmětem díla je zpracování Geotechnické dokumentace pro Podrobný průzkum železničního spodku pro rychlost 120 km/hod stavby „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“. Pro celý úsek platí 2. nebo 3. geotechnická kategorie. Tato dokumentace bude odpovídat složitosti inženýrskogeologických poměrů a náročnosti konstrukce.

    - Geotechnická dokumentace bude obsahovat Předběžný průzkum a Projekt geotechnického průzkumu.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na celostátní trati 301D v úseku Ostrava-Kunčice – Výhybna Polanka nad Odrou a trati 301E Odbočka Odra – Ostrava-Svinov.

- Kraj:			Moravskoslezský

- Okres:			Ostrava město

- Katastrální území:	Ostrava

- Správce: 		OŘ Ostrava

- Údaje o trati

| Traťový úsek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | Celostátní | Celostátní |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | P5/F1 | P5/F1 |
| Součást sítě TEN-T | ANO | ANO |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | 791 00 | 883 00 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | 301D | 301E |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | 321 | 321 |
| Číslo traťového a definičního úseku | 256102, 2561B1, 256104, 2561C1, 256106 | 256202 |
| Traťová třída zatížení | D4 | D4 |
| Maximální traťová rychlost | 80 km/h | 80 km/h |
| Trakční soustava | 3 kV DC | 3 kV DC |
| Počet traťových kolejí | 2 | 2 |

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Podklady a dokumentace

    - Záměr projektu „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“, zpracovatel SAGAF-Polanka, 11/2020

- SAGAF-Polanka:

- SAGASTA s.r.o.

- AFRY CZ s.r.o.

  - Související podklady a dokumentace

    - Schvalovací protokol ZP MD ČR čj: MD-5364/2021-910/2 ze dne 4. 3. 2021

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Podkladem pro zpracování Geotechnické dokumentace je schválený Záměr projektu, který předpokládal návrhovou traťovou rychlost 120 km/hod. Předběžný geotechnický průzkum nebyl proveden.

    - Projekt geotechnického průzkumu bude zohledňovat stáří železničního spodku a bude zpracován tak, aby geotechnickým průzkumem byl zjištěn stav celého zemního tělesa.

  - Geotechnická dokumentace

    - Předběžný průzkum

      - Součástí předběžného průzkumu musí být archivní rešerše, která shrne poznatky z dostupných podkladů o dřívějších geologicko-průzkumných pracích uskutečněných v zájmovém území, z publikací a dalších podkladů bez využití terénních prací. Pro získání informací budou použity tyto podklady:

- jednotná železniční mapa (JŽM)

- geologická mapa, případně mapa inženýrskogeologických poměrů (pokud je zpracována), mapa svážlivých a poddolovaných území, případně další mapy

- přehled (pasport) mostních objektů a propustků, případně dalších objektů a překážek (přejezdy, přechody, podzemní vedení)

- dokumentace a výsledky dříve prováděných průzkumů

- dokumentace skutečného provedení stavby (poslední rekonstrukce, opravy a další)

- dokumentace a výsledky průzkumů prováděných v přilehlém a blízkém okolí posuzovaného úseku (archiv Geofondu)

- katalogy a databáze České geologické služby (ČGS)

- historická literatura, historické katastrální mapy a archivní podklady

      - Další částí předběžného průzkumu je orientační průzkum. Tento stupeň vychází z archivní rešerše a je doplněn o informace získané z níže uvedených podkladů:

- výsledky běžných prohlídek železničního spodku

- podklady od zástupců příslušné správy tratí – poloha a bližší údaje o problematických místech, jako jsou např. místa s viditelným znečištěním kolejového lože (blátivá místa), úseky s opakovaným rozpadem GPK, zvodnělá místa atd.

- v odůvodněných případech údaje o úrovni hladiny podzemní vody

- údaje o prováděných rekonstrukcích a opravách

- výsledky průzkumu místním šetřením

- záznamy měřícího vozu (poruchy GPK)

- výsledky a vyhodnocení měření pražcového podloží získané nedestruktivními metodami (měření georadarem osazeném na měřícím voze)

- údaje o povodňových stavech, extrémních srážkách a poloze starých koryt vodotečí

      - Součástí předběžného průzkumu musí být průzkum místním šetřením, který musí být zaměřen na:

- místa s viditelným znečištěním kolejového lože (tzv. blátivá místa)

- místa s opakovanými poklesy koleje nebo úseky s opakovanými rozpady GPK

- poruchy a deformace zemního tělesa, s prvotním stanovením jejich rozsahu, tvaru a možných příčin vzniku (včetně prohlídky přilehlého území)

- nefunkční odvodnění a prvky odvodňovacího zařízení

- zvodnělá místa a výrony vody

- nestabilitu skalních stěn a bloků v zářezu nebo odřezu, existenci sesuvů v blízkosti železničních tratí

      - Pro komplexní hodnocení aktuálního stavu skalního svahu se doporučuje využít vhodné klasifikace a metodiky, např. metodiky Rock Slope Rating – Risk Classification, která je obsažena v systému NEMETON 2013.

      - Výsledky průzkumu místním šetření se zaznamenají do formuláře „Zápis z průzkumu místním šetřením“ který zpracuje zhotovitel průzkumu. Zápis je rovněž součástí přílohové části závěrečné zprávy.

      - V rámci místního šetření bude projednán harmonogram provádění průzkumu s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků.

      - Ověření skladby konstrukce pražcového podloží bude v rámci předběžného průzkumu provedeno kontinuálním měřením pražcového podloží pomocí vhodné nedestruktivní metody (viz zásady uvedené v kapitole „Nedestruktivní metody“). Pro správnou interpretaci (korelaci) získaných informací je nutné kopanými sondami definovat zjištěné vrstvy na základě laboratorních zkoušek.

    - Projekt geotechnického průzkumu

      - Bude navržen z výsledků předběžného průzkumu.

      - Projekt inženýrskogeologického průzkumu bude zpracován v souladu s metodickým pokynem 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 „Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí“

      - Projekt GP bude obsahovat tyto údaje:

- název úkolu a označení odpovídající etapy průzkumu

- jednoznačné definice cílů průzkumu

- vymezení traťového, popř. definičního úseku, údaje o katastrálních územích

- popis řešeného úkolu nebo stručná charakteristika projektované stavby / konstrukce

- rozdělení průzkumu a projektu na jednotlivé celky (pražcové podloží, zemní tělesa, umělé stavby, pozemní objekty, stanovení míry znečištění, atd.)

- předběžný inženýrskogeologický model ve smyslu normy ČSN P 73 1005 (např. předpokládaná charakteristika zemin v tělese železničního spodku, v podloží)

- seznam známých archivních podkladů v zájmové oblasti, které je možné využít pro projektovanou etapu průzkumu

- metodický postup provádění průzkumu se specifikací druhů projektovaných průzkumných prací a jejich rozsahu (např. počet a hloubka sond, způsob jejich realizace a likvidace), popř. uvedení dalšího využití provedených prací (např. monitoring)

- metodika odběru vzorků a následného zpracování, včetně stanovení kategorie odběru vzorků a třídy kvality vzorků pro laboratorní zkoušky

- typ a počty terénních zkoušek

- projekt technických prací zpracovaný odpovědným pracovníkem pro jednotlivé specializované práce (např. vrtné práce, geofyzikální práce atd.), za předpokladu, že jsou tyto práce projektovány. Součástí tohoto projektu má být především specifikace prací, strojů a zařízení, základní technologický postup práce, způsob a místo ukládání vzorků, řešení likvidace prací, návrh opatření k předcházení vzniku škod při průzkumu a v neposlední řadě rovněž návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- plán odběru vzorků pro posouzení kontaminace štěrkového lože, konstrukčních vrstev a zemin v souladu s metodickým pokynem MŽP a souvisejících předpisů (pouze v případě, že jsou odběry požadovány ze strany objednatele průzkumu)

- kvalitativní podmínky zpracování a vyhodnocení navrhovaných průzkumných prací, včetně odkazů na požadované technické předpisy a normy, podle kterých se práce budou provádět

- harmonogram prací včetně činností, které mají vliv na časový průběh projektovaných prací a následné stanovení orientačního rozsahu potřebných výluk pro provedení projektovaných prací

- orientační rozpočet prací (výkaz výměr má obsahovat technické terénní a laboratorní práce; počet vzorků, terénních a laboratorních zkoušek; práce zohledňující organizaci sledu, řízení terénních prací a vyhodnocení prací; náklady na zajištění potřebných speciálních drážních strojů, položky na náhrady vzniklých škod)

- seznam potřebných podkladů a potřebná součinnost objednatele pro provedení průzkumu

      - Cílem Projektu geotechnického průzkumu je navrhnout podrobný průzkum tak, aby:

- Zajistil maximální údaje o inženýrskogeologických poměrech a geotechnických vlastnostech konstrukčních vrstev, zemního tělesa a dotčeného okolí trasy. Shromážděné údaje musí umožnit návrh všech částí tělesa železničního spodku, tj. konstrukce pražcového podloží splňující požadavky na únosnost a promrzání, odvodňovacího zařízení (zejména vsakovacích objektů), svahů zemního tělesa, sanace nestabilního zemního tělesa, případně i sanace / zajištění sesuvných území, jenž mohou ohrozit železniční trať. Rozsah průzkumu má být upraven dle požadavků projektanta tak, aby byly získány potřebné podklady pro zpracování navrhovaných konstrukcí

- Byl zaměřen především na poruchy, deformace, stabilitu svahů a na místa, kde projektová dokumentace uvažuje se zásahy do svahů zemního tělesa, které by mohly vyvolat problémy s jejich stabilitou (změna sklonu svahu, rozšíření drážní stezky atd.). U poruch a deformací zemního tělesa (zahrnující např. příčné a podélné prohlubně, štěrková hnízda, vodní pytle) se v rámci podrobného průzkumu zjišťují jejich příčiny a rozsah a stanoví se prognóza jejich vývoje.

- Posoudil stabilitu a deformace zemního tělesa v trase trati, popřípadě i projektované přeložce trati

- Zajistil Podrobný průzkum pražcového podloží

      - Přílohová část projektu GP bude obsahovat:

- přehlednou situaci zájmového území

- situaci s vyznačením projektovaných průzkumných děl (např. na podkladu JŽM)

- SPECIFICKÉ POŽADAVKY

  - Všeobecně

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

- Pro potřebný průzkum staveniště je požadavkem zadavatele provádět práce s využíváním noční doby v krátkodobých výlukách a dopravních pauzách. Pro realizaci těchto prací uchazeč zpracuje a doloží návrh potřebných výluk.

    - Bude zpracován odborný odhad nákladů a soupis prací na provedení Podrobného průzkumu.

    - Geotechnická dokumentace bude průběžně projednávána na výrobních poradách a bude odsouhlasena O13 SŽDC

    - Veškeré postupy zpracovatele projektu IGP je nutné konzultovat s O13 GŘ.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/