TECHNICKÝ POPIS PRACÍ

Zhotovení stavby

„Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)“

Datum vydání: 	19. 6. 2018

OBSAH

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Doklady překládané zhotovitelem	4

5.	Rozsah opravných prací a požadavky na provedení díla	4

6.	Zásady organizace výstavby	5

7.	Související dokumenty a předpisy	6

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla „Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)“ je realizace opravy omítek zděných stěn, svislých železobetonových konstrukcí a železobetonových částí stropu nádražní haly, včetně provizorního osvětlení po dobu opravy omítek, oprava osvětlení stěn nádražní haly, osvětlení světlíků a oprava dešťových svodů z ploché střechy budovy osobního nádraží Hradec Králové.

    - Rozsah Díla „Hradec Králové ON – oprava (vnitřní omítky, osvětlení a dešťové svody)“ je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je obsažen v zadávací dokumentaci Výzvy k podání nabídky a dále v projektové dokumentaci, která je také součástí zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky.

  - Umístění stavby

    - Realizace opravy bude probíhat v budově nádraží Hradec Králové

- zastavěná plocha: 5 380,0 m2

- obestavěný prostor: 114 604,0 m3

- č.p. 914

- p.č.st.: 1534

- k.ú.: Pražské Předměstí

- kraj: Královehradecký, obec Hradec Králové

- inventární číslo budovy (IC): 6000386662

- TUDU: 1302F1

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace s názvem „Hradec Králové, odbavovací hala – oprava elektrického osvětlení (Etapa 1)“, zpracovaná Jaroslavem Rejnyšem, Sekaninova 421, 500 11 Hradec Králové

    - Projektová dokumentace s názvem „Hradec Králové VB – projektová dokumentace sanace stropu haly a omítek stěn, zpracovaná Petrem Salabou, ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

    - Fotodokumentace, katastrální situace, ELB

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení. Je zahájeno stavební řízení na Drážním úřadě – bude dodáno realizační firmě po nabytí právní moci

    - Souhrnné stanovisko SŽDC, s. o. k projektové dokumentaci č.j. 18023/2018-SŽDC-OŘ HKR-SNB

    - Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče č.j. MMHK/184163/2017 PP/Kad ze dne 23. 10. 2017

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je případné zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 uvedené ve Výzvě k podání nabídky.

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

- Rozsah opravných prací a požadavky na provedení díla

    - Podrobná specifikace jednotlivých řešených oprav je blíže popsána v položkovém rozpočtu, který je obsažen v zadávací dokumentaci Výzvy k podání nabídky a dále v projektové dokumentaci, která je také součástí zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky.

    - Oprava omítek

- Navrhované stavební opravy budou prováděny za plného provozu objektu. Budou probíhat ve dvou na sebe přímo navazujících etapách. Dislokace jednotlivých oprav v objektu je patrná z výkresové dokumentace, která je obsahem zadávací dokumentace. Podrobný obsah a technické řešení oprav je popsáno v souhrnné technické zprávě, technické zprávě a na jednotlivých výkresech projektové dokumentace.

- etapa zahrnuje levou část nádražní haly, při pohledu z přednádraží.

- etapa zahrnuje pravou část nádražní haly, při pohledu z přednádraží.

- Bude provedena oprava omítek zděných stěn, svislých železobetonových konstrukcí a železobetonových částí stropu nádražní haly – omítky budou prováděny od horní hrany parteru, po kovový profil střešních světlíků. Součástí opravy bude zajištěno očištění a oprava kovových portálových oken vedoucích do prostoru nádražní haly.

- budou demontovány a přemístěny reproduktory rozhlasu

- budou demontovány osvětlovací tělesa na plochách opravovaných omítek

- budou demontovány veškeré lišty pro rozvod elektroinstalací a sdělovací techniky, umístěných na opravovaných stěnách

- budou demontovány a přemístěny dohledové kamery

- budou demontovány akustické majáky

- po provedení PERI lešení a nosníků dle jednotlivých etap montážní podlahy budou demontovány a přemístěny LCD informační panely MHD, dle jednotlivých etap. Zároveň bude osazen provizorní informační panel odjezdu/příjezdu vlaků

- budou demontovány stávající dilatační lišty objektových dilatací ve na stěnách a dilatační spáry budou vyčištěny

- Po ukončení prací návrat na původní místo. Další podrobnější specifikace viz rozpočet a projektová dokumentace.

    - Oprava osvětlení stěn nádražní haly

- Jedná se o opravu osvětlovacích těles na skleněném stropu haly, v hale na bočních stěnách a zářivkových těles.

    - Kabelové rozvody pro osvětlení stěn a stropů haly

- Budou opraveny kabely pro jednotlivé osvětlovací obvody.

    - Kabelové rozvody na skleněné střeše

- V rámci stavebních oprav budou opraveny (položeny) kabely pro jednotlivé osvětlovací obvody. Kabely budou uloženy po obvodu půdy do drátěných kabelových žlabů namontovaných stavbou. Odtud budou zavedeny do krajních osvětlovacích těles – podrobná specifikace na dílo je uvedena v zadávací dokumentaci k výzvě podání nabídky.

    - Oprava rozvaděčů pro osvětlení světlíků

- Podrobná specifikace na opravu a umístění rozvaděčů je uvedena v zadávací dokumentaci k výzvě podání nabídky.

    - Osvětlení světlíků

- Osvětlení světlíků je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 Osvětlení. Informativní rozmístění osvětlovacích těles je na výkrese 5E-03 a 5E-05. Bude provedeno dle výpočtu a návrhu protokolu zhotoveným dodavatelem osvětlení.

- Vzhledem ke skutečnosti, že je budova památkové chráněna, je zapotřebí před instalací osvětlení konzultovat upevnění jednotlivých osvětlovacích těles se zástupcem investora.

- Podrobná specifikace na dílo je uvedena v zadávací dokumentaci - Položkový soupis prací s výkazem výměr – ceník prací a dále v projektové dokumentaci.

    - Technické požadavky na osvětlení světlíků

- Součástí dodávky díla bude zajištění a dodání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení na základě technické prohlídky, v souladu s požadavky obsažené v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    - Dešťové svody

- V rámci stavebních oprav bude provedena výměna vnitřních dešťových svodů z ploché střechy přes učebny DVI, prodejnu pont a sklep. Jedná se o výměnu litinové dešťové kanalizace za plastovou, protihlukovou. Součástí opravy bude zednické zapravení porušených míst, oprava podlah, oprava kazetových podhledů výmalba a úklid. Podrobnější specifikace na dílo je uvedena v zadávací dokumentaci - Položkový soupis prací s výkazem výměr – ceník prací.

- Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky a požadavky, které jsou uvedeny ve stavebním povolení a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí, včetně zajištění a splnění podmínek vydaných Magistrátem města Hrade Králové, odbor památkové péče.

- Zásady organizace výstavby

    - Zhotovitel požádá příslušné správce všech sítí o vytyčení trasy a bude s ním koordinovat vhodná opatření na ochranu vedení před a v průběhu jeho stavebních činností.

    - Pokud nastanou stavební práce, kdy bude větší prašnost či hluk, zhotovitel zvolí takový postup (například práce v nočních hodinách nebo mimo frekventovanou dobu odbavení cestujících), aby tyto práce neomezovaly chod výpravní budovy (prodej jízdenek, přístup do komerčních prostor, atd.).

    - Realizace prací budou prováděny za plného provozu objektu. Budou probíhat ve dvou oddělených etapách. Provozní prostory haly budou během provádění stavebních oprav chráněny proti pronikání prašnosti a pádu stavebního odpadu vybudováním provizorního pracovního stropu v horní úrovni parteru, který zcela oddělí prostor stavebních prací, od prostoru pro cestující haly.

    - Důraz musí být kladen na bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru probíhajících stavebních prací.

    - Zhotovitel je povinen provádět veškeré stavební práce v souladu s platnými vyhláškami, normami a zákony vzhledem k předmětu díla a je povinen dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a zajistit veškerá bezpečnostní opatření.

    - Zhotovitel je povinen provádět veškeré stavební práce v souladu s platnými interními pokyny a směrnicemi.

    - Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností Zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

    - Místo provádění prací bude vždy zabezpečeno výstražnými bezpečnostními cedulemi a ohraničeno proti vniku cizích osob dle platné legislativy.

    - Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

    - O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

    - Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013.

    - V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

    - Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html