Příloha 1b Rámcové dohody

Specifikace předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“) je provedení opravy podélného a příčného profilu pojížděné plochy kolejnic a odstranění vad a kontaktně–únavových vad kolejnic, specifikovaných v příloze č. 1c této rámcové dohody, technologií broušení, frézování a hoblování (dále jen „reprofilace“). Položky uvedené v položkovém soupisu prací platí pro všechny tvary kolejnic a kolejnicové oceli používané v kolejích provozovaných Objednatelem.

Reprofilace musí být realizována v souladu s interními předpisy Objednatele (především předpisy SŽ S3/1, SŽDC S3 a SŽDC Ob14) a normou ČSN EN 13231-2 „Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních“.

Reprofilace musí být provedena minimálně v reprofilované zóně (definice reprofilované zóny je uvedena v ČSN EN 13231-2, čl. 3.3).

Reprofilace musí být realizována kolejovými speciálními vozidly určenými k broušení, za podmínky uvedené níže i kolejovými speciálními vozidly určenými k frézování nebo hoblování kolejnic (dále jen souhrnně „speciální vozidlo“).

Celý rozsah předmětu rámcové dohody, resp. rozsah jednotlivých dílčích veřejných zakázek může být realizován prostřednictvím technologie broušení. Část předmětu rámcové dohody, v minimálním objemu 30%, bude ve vybraných konkrétních úsecích možné realizovat technologií frézování nebo hoblování, tato možnost bude vždy uvedena u takových úseků v dílčích smlouvách.

Všechny typy kolejových speciálních vozidel, pomocí kterých bude předmět dílčích veřejných zakázek plněn, musí být schváleny pro použití na železniční dopravní cestě dle Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 10/2013. Není-li typ zamýšleného speciálního vozidla schválen dle Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 10/2013, je povinností Zhotovitele projednat s hlavním stavebním dozorem Objednatele možnost a podmínky použití takového speciálního vozidla k plnění dílčích veřejných zakázek před potvrzením dílčí smlouvy, na jejíž realizaci má být poprvé použit.

Minimální požadovaný pracovní výkon speciálních vozidel, které budou použity pro plnění veřejné zakázky, je 500 metrů koleje za hodinu při odběru 1 mm materiálu z pojížděných ploch obou kolejnicových pásů a zajištění požadované kvality práce dle níže uvedených kritérií. Speciální vozidla, která nesplní výše uvedený požadavek na minimální výkon, nesmí být použita pro plnění dílčích veřejných zakázek. Výjimku tvoří reprofilace kolejnic v přejezdových konstrukcích a v úsecích kratších než 200 m, kde se minimální požadovaný výkon neuplatní.

Úběr materiálu během reprofilace ve výhybkách musí být takový, aby bylo dosaženo požadovaného příčného a podélného profilu a byly odstraněny vady kolejnice, zejména pak vada 2221 „headchecking“ a vada 2201 „vlnkovitost a skluzové vlny“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“. Z kolejnice však nesmí být odstraněno více jak 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice. Hlubší vady, jejichž úplné odstranění by vyžadovalo úběr více jak 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice, mohou být v kolejnici ponechány za předpokladu provedení úběru 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice. Pro úběr materiálu během reprofilace v úsecích běžné koleje mezi výhybkami platí pravidla uvedená pro reprofilaci ve výhybkách.

Požadované parametry reprofilace:

- výsledný příčný profil bude uveden pro konkrétní úseky na dílčích smlouvách a bude se jednat vždy o jeden z následujících příčných profilů:

  - příčný profil uvedený v příloze žádosti o veřejnou zakázku (dále jen „profil AHC“). Profil AHC se aplikuje v úklonu 1:40 bez ohledu na skutečný úklon kolejnic v těchto úsecích;

  - 60 E2 v úklonu 1:40 pro kolejnice tvarů 60 E1 a 60 E2 uložené v úklonu 1:40;

  - 49 E1 v úklonu 1:20 pro kolejnice tvarů 49 E1 a T uložené v úklonu 1:20;

  - 49 E1 v úklonu 1:40 pro kolejnice tvaru 49 E1 uložené v úklonu 1:40;

  - R 65 (alternativně se připouští 60E1) v úklonu 1:20 pro kolejnice tvaru R 65 uložené v úklonu 1:20.

- Objednatel si vyhrazuje právo změnit požadovaný příčný profil během reprofilace na základě vyhodnocení skutečného stavu kolejnic v době realizace předmětu dílčích veřejných zakázek, například při odkrytí skrytých vad během reprofilace. Vždy však bude vyžadován jeden z příčných profilů specifikovaných v první odrážce tohoto článku;

- podélný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s ČSN EN 13231-2, uplatní se požadavky třídy 1;

- příčný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s ČSN EN 13231-2, uplatní se požadavky třídy R, toleranční pole +0,1/-0,9 mm pro profil AHC a +0,4/-0,6 mm pro všechny ostatní výsledné profily;

- na pojížděné ploše kolejnic se nesmí po reprofilaci vyskytovat trhliny vady 2221 „headchecking“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“. Výjimku mohou tvořit pouze lokální místa, u nichž by bylo odstranění trhlin s ohledem na hloubku neekonomické. Neodstranění trhlin v takových místech musí být prokazatelně odsouhlaseno technickým dozorem Objednatele;

- z pojížděné plochy kolejnic musí být odstraněny všechny ostatní vady a kontaktně-únavové vady. Výjimku mohou tvořit pouze ty vady, u nichž by bylo odstranění neekonomické (například z důvodu nepředvídatelné velké hloubky). Neodstranění vad v takových místech musí být prokazatelně odsouhlaseno technickým dozorem Objednatele;

- na pojížděné ploše nesmí reprofilací vzniknout martenzitická vrstva.

Příčný a podélný profil se měří a dokladuje ihned po reprofilaci, nejpozději do konce příslušné pracovní směny.

Příčný profil musí být dokladován po vzdálenosti maximálně 500 m, vždy alespoň jeden pro každou položku (úsek) uvedenou v dílčích smlouvách. Výjimku tvoří položky (úseky) kratší než 100 m, u kterých není dokladování příčného profilu vyžadováno, nerozhodne-li v konkrétních případech technický dozor Objednatele jinak. Příčný profil se dokladuje vždy formou porovnání výsledného změřeného profilu s požadovaným profilem s vyznačením maximální odchylky.

Podélný profil se dokladuje přednostně kontinuálně.

Odstranění trhlin vady 2221 „headchecking“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“ z pojížděné plochy kolejnic se dokladuje měřením metodou vířivých proudů, a to nejpozději do konce následující pracovní směny. Odstranění trhlin musí být dokladováno ve všech úsecích, ve kterých je aplikován profil AHC a v dalších úsecích, které určí Objednatel v dílčích smlouvách. Měření musí stanovit minimálně hloubku trhlin a jejich četnost na běžný metr.

Provedení prací je vyžadováno v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP staveb státních drah a předpisy Správy železnic, státní organizace včetně vedení typizovaného stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah s platností od 1. 4. 2012).

Komunikace během plnění předmětu rámcové dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případných poddodavatelů) bude probíhat v českém jazyce.

Zhotovitel si před samotnou realizací první dílčí veřejné zakázky převezme a seznámí se s Opatřením ředitele „Analýza rizik“ jednotlivých oblastních ředitelství Objednatele, v nichž bude realizován předmět této rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek.

Součástí plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek, tzn. součást jednotlivých oceňovaných položek, je:

- demontáž a zpětná montáž všech překážek, které by mohly ohrozit průběh plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek a demontáž a zpětná montáž nebo ochrana všech překážek, u nichž by hrozilo poškození během plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek;

- zajištění požární bezpečnosti v průběhu plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek včetně příslušných oznámení;

- zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti a silničního provozu během plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek;

- zajištění ochrany proti žhavým okujím vznikajícím při plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek;

- odstranění veškerého odpadu vzniklého při plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek z koleje;

- zajištění nezbytné ochrany vnějších prvků staničního i traťového zařízení ovlivněných nebo bránících činnosti speciálního vozidla použitého pro plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek;

- přeprava speciálních vozidel využitých pro plnění předmětu rámcové dohody, resp. dílčích veřejných zakázek.

Veškeré předpisy Objednatele jsou volně dostupné na webové adrese  Dokumenty a předpisy - www.spravazeleznic.cz nebo na stránkách www.spravazeleznic.cz (O nás > Vnitřní předpisy správy Železnic > Dokumenty a předpisy)