Příloha 1b Rámcové dohody

Specifikace předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“ je provádění opravy podélného a příčného profilu pojížděné plochy kolejnic a odstranění vad a kontaktně–únavových vad kolejnic ve výhybkách a úsecích mezi těmito výhybkami metodou frézování a hoblování (dále jen „reprofilace“).

Reprofilace musí být realizována v souladu s interními předpisy Objednatele (především předpisy SŽ S3/1 a SŽDC S3) a normou ČSN EN 13231-2 „Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních“.

Reprofilace musí být provedena minimálně v reprofilované zóně (definice reprofilované zóny je uvedena v ČSN EN 13231-2, čl. 3.3) v celé délce výhybek a v úsecích mezi těmito výhybkami.

Reprofilace musí zasahovat minimálně 5 metrů před počáteční styky i za koncové styky výhybky, přičemž součástí těchto úseků mohou být i výběhy ve smyslu čl. 44 odst. (11) předpisu SŽ S3/1. Úseky mezi výhybkami a výhybkovými konstrukcemi, které jsou kratší než 5 metrů, budou reprofilovány pouze ve své délce. Reprofilace nesmí zasáhnout do výhybky nebo výhybkové konstrukce, která není zadána k reprofilaci.

Reprofilace musí být realizována kolejovými speciálními vozidly. Pouze ve výměnové části výhybek v oblasti od hrotu jazyka po šířku hlavy jazyka maximálně 40 mm a na hrotech srdcovek a křídlových kolejnicích se připouští použití lehkých přenosných kolejových prostředků s pojezdem po kolejnicích nebo s rámem osazovaným na kolejnici a případně i ručních úhlových brusek.

Reprofilaci jazyků výhybek a srdcovek může provádět pouze Zhotovitel s platným „Osvědčením způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí“ dle Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 10/2015.

Všechny typy kolejových speciálních vozidel, pomocí kterých bude předmět dílčích veřejných zakázek plněn, musí být schváleny pro použití na železniční dopravní cestě dle Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 10/2013. Není-li typ zamýšleného speciálního vozidla schválen dle Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 10/2013, je povinností Zhotovitele projednat s hlavním stavebním dozorem Objednatele možnost a podmínky použití takového speciálního vozidla k plnění dílčích veřejných zakázek před potvrzením dílčí smlouvy, na jejíž realizaci má být poprvé použit.

Úběr materiálu během reprofilace ve výhybkách musí být takový, aby bylo dosaženo požadovaného příčného a podélného profilu a byly odstraněny vady kolejnice, zejména pak vada 2221 „headchecking“ a vada 2201 „vlnkovitost a skluzové vlny“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“. Z kolejnice však nesmí být odstraněno více jak 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice. Hlubší vady, jejichž úplné odstranění by vyžadovalo úběr více jak 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice, mohou být v kolejnici ponechány za předpokladu provedení úběru 2 mm materiálu na temeni hlavy kolejnice (s tolerancí ± 0,2 mm). Pro úběr materiálu během reprofilace v úsecích běžné koleje mezi výhybkami platí pravidla uvedená pro reprofilaci ve výhybkách.

Požadovaný výsledný příčný profil bude uveden pro konkrétní výhybky a úseky mezi nimi na dílčích objednávkách a bude se jednat vždy o jeden z následujících příčných profilů:

- profil AHC, který se aplikuje v úklonu 1:40 bez ohledu na skutečný úklon kolejnic v těchto úsecích. Tento profil bude přednostně uplatňován ve výhybkách;

- 60 E2 dle ČSN EN 13674-1 v úklonu 1:40;

- 49 E1 dle ČSN EN 13674-1 v úklonu 1:20 a 1:40.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit požadovaný příčný profil během reprofilace na základě vyhodnocení skutečného stavu kolejnic v době realizace dílčí veřejné zakázky, například při odkrytí skrytých vad během reprofilace. Vždy však bude vyžadován některý z příčných profilů specifikovaných výše.

Příčný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s předpisem SŽ S3/1 a ČSN EN 13231-2, uplatní se požadavky třídy R, toleranční pole +0,1/-0,9 mm pro AHC profil a +0,4/-0,6 mm pro ostatní profily. V oblasti začátku jazyků výhybek a v srdcovkách je odchylkám příčného profilu nadřazeno zajištění bezpečného vedení kola a správné trajektorie přechodu kola z opornice na jazyk a opačně, resp. zajištění správné trajektorie přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky a opačně.

Příčný profil se dokladuje:

- porovnáním výsledného digitálně změřeného profilu s požadovaným profilem výhybek v místě cca 100 mm od styku mezi střední a srdcovkovou částí výhybky ve střední části výhybky a dále pak v místech, které určí technický dozor Objednatele. Příčný profil musí být dokladován v uvedených místech pro každý kolejnicový pás každé větvě výhybky;

- porovnáním digitálně změřených příčných profilů jazyka přiléhajícího k opornici před a po reprofilaci, včetně prokázání úběru materiálu na temeni hlavy kolejnice. Příčný profil musí být dokladován v uvedených místech pro každý kolejnicový pás každé větvě výhybky v souladu s Pokynem GŘ SŽDC č. 10/2015.

- porovnáním digitálně změřených příčných profilů v místě šířky hrotu srdcovky 40 mm před a po reprofilaci;

- porovnáním výsledného digitálně změřeného profilu s požadovaným profilem v alespoň jednom místě každého úseku mezi výhybkami, který je delší než 40 m. Příčný profil musí být dokladován v uvedených místech pro oba kolejnicové pásy.

Správná trajektorie přechodu kola z opornice na jazyk a opačně a bezpečnost vedení kola ve výměnové části výhybky po reprofilaci musí být prokázána při přejímce prací prostorovou šablonou PŠR-3 s platnou kalibrací. Správná trajektorie přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky a opačně musí být prokázána při přejímce prací prostorovou šablonou PŠR-1 s platnou kalibrací, alternativně se připouští použití prostorové šablony PŠR-3 s platnou kalibrací.

Podélný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s ČSN EN 13231-2, uplatní se požadavky třídy 1. Podélný profil se dokladuje

- ve střední části výhybky ve všech kolejnicových pásech a

- v úsecích mezi výhybkami, které jsou delší než 10 m v obou kolejnicových pásech

alespoň v jednom místě v minimální délce 1 m. Dále se podélný profil dokladuje v místech, které určí technický dozor Objednatele.

Příčný a podélný profil měří a dokladuje Zhotovitel nejpozději do tří pracovních dnů po provedení reprofilace. Kontrola prací prostorovými šablonami PŠR-1 a PŠR-3 musí být provedena Zhotovitelem ihned po provedení reprofilace.

Provedení prací je vyžadováno v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Objednatele včetně vedení typizovaného stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah s platností od 1. 4. 2012).

Komunikace během plnění dílčích veřejných zakázek mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případných poddodavatelů) bude probíhat v českém jazyku.

Minimální, Objednatelem garantovaná výluka pro každou zadanou výhybku i úseky mezi výhybkami je 2 hodiny; v rámci jednoho výlukového dne nejméně 6 hodin.

Součástí plnění dílčích veřejných zakázek, tzn. součást jednotlivých oceňovaných položek, je:

- demontáž a zpětná montáž všech překážek, které by mohly ohrozit průběh plnění předmětu veřejné zakázky a demontáž a zpětná montáž nebo ochrana všech překážek, u nichž by hrozilo poškození během plnění předmětu dílčí veřejné zakázky;

- zajištění požární bezpečnosti v průběhu plnění předmětu dílčí veřejné zakázky včetně příslušných oznámení;

- zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti a silničního provozu během plnění předmětu dílčí veřejné zakázky;

- zajištění ochrany proti žhavým okujím vznikajícím při plnění dílčí veřejné zakázky;

- odstranění veškerého odpadu vzniklého při plnění dílčí zakázky z koleje;

- zajištění nezbytné ochrany vnějších prvků staničního i traťového zařízení ovlivněných nebo bránících činnosti speciálního vozidla použitého pro plnění dílčí zakázky.

Veškeré předpisy Objednatele jsou volně dostupné na webové adrese  Dokumenty a předpisy - www.spravazeleznic.cz nebo na stránkách www.spravazeleznic.cz (O nás > Vnitřní předpisy správy Železnic > Dokumenty a předpisy)