nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Odbor strategie Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

IDDS: uccchjm

Naše značka 26/2018-130-KR/3

Váš dopis značky / ze dne 23098/2018-SŽDC-GŘ- O26 / 29. 3. 2018

Vyřizuje / linka	Praha

Minář Luděk, Ing. / 225131623	27.04.2018

Věc: Souhrnné stanovisko k 1. dílčímu plnění Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice

Vážený pane řediteli,

0100204001961419

v návaznosti na Váš dopis výše uvedeného č.j. Vám tímto zasíláme souhrnné stanovisko Ministerstva dopravy k 1. dílčímu plnění Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice.

červeně – není akceptováno
zeleně – je akceptováno, bude zapracováno

A.1 Souhrnná a technická zpráva

- Kapitola 4 - Technické řešení: V rámci stavby dojde k posunu styku soustav z Nezamyslic do žst. Blatec. Úsek Nezamyslice - Blatec, tak bude napájen střídavě 25 kV, 50 Hz s napájecím bodem v Prostějově, kde se vybuduje nová napájecí stanice. Úsek Blatec - Olomouc zůstane napájen stejnosměrně, aby nedošlo k ovlivnění kabelů a dalších zařízení v žst. Olomouc střídavou proudovou soustavou.

o Prokázat ovlivnění kabelizace žst. Olomouc, případně jeho míru musí být součástí dalších stupňů PD. Doporučujeme konkrétní místo styku trakčních soustav nechat prověřit právě v dalších stupních projektové dokumentace a v těchto toto umístění optimalizovat - blíže Olomouci ve sklonově a dynamice vlaků příznivých podmínkách. Z důvodu nedostatku výkonu v žst. Olomouc se jeví jako vysoce žádoucí minimalizovat délku trati napájeného 3 kV. Posunutí místa styku co nejblíže Olomouci doporučuje i „studie konverze".

Satoria: prokázání ovlivnění kabelizace žst. Olomouc bude v další přípravě staveb.

Podhradský: v průběhu 05/06 2018 budou prezentovány EV se zapracováním dohod z jednání SŽDC ze dne 23.3.2018 (koordinace staveb Brno – Přerov a Nezamyslice – Olomouc).

o MD oceňuje progresivní přístup pro řešení dočasného napájení 3 kV při snaze o minimalizaci nákladů na konverzi.

Podhradský: bereme na vědomí.

- V části A.1.5.11 kapitoly 5. „Dopravně technologické řešení" Souhrnné a technické zprávy SP chybí síťová grafika, přestože je v této části předpokládána. Navrhujeme síťovou grafiku do 1. dílčího plnění SP doplnit.

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- Závěrem dopravně-technologického řešení varianty 5 je, že „...dojde v obou kolejích k překročení kritické hodnoty stupně obsazení 0,7... ", což je nepřípustné. Je třeba navrhnout jiné technické řešení, další investice v úseku Olomouc - Grygov, nebo variantu vypustit s tím, že již v tomto dílčím odevzdání byla prokázána její neproveditelnost.

Ing. Kouřil: hodnota stupně obsazení bude upřesněna/aktualizována.

26/2018-130-KR/3

B Výkresová část

- Není zřejmý důvod propadu dynamiky jízdy vlaku R v oblasti zast. Pivín ve variantě č. 3. Sklonové ani směrové poměry nenasvědčují propadu ze 160 km/h na 120 km/h.

Ing. Kouřil: propad rychlosti je způsoben jízdnou přes kolejovou spojku z výh. č. 1, 2 odb. Pivín na rychlost 120 km/h. Propad rychlosti na 100 km/h za Bedihoští směr Pivín (km 73,394 – km 73,094) je způsoben jízdou přes kolejovou spojku z výh. č. 7, 8 na rychlost 100 km/h.

- Chybí podélný profil částí přeložek ve var. 3, požadujeme doplnit.

Ing. Korkisch: odevzdaná verze k připomínkám obsahovala podélné profily ve variantě 3 jak pro přeložku trati mezi Nezamyslicemi a Pivínem, tak i pro přeložku kolem Blatce.

Obecné připomínky

- Zpracovateli oznamujeme, že výhradní provoz vlaků pod ETCS na trati Přerov - Česká Třebová se předpokládá od roku 2025 a na trati Brno - Přerov po dokončení tohoto ramene, tzn. předpoklad do roku 2028. Tomu je třeba přizpůsobit technické řešení i této trati již v rámci přípravy a následné realizace modernizace.

Ing. Kouřil: bereme na vědomí. – bude zohledněno do stanovení propustnosti zejm. úseku Olomouc – Grygov

- Ve variantě 3 jsou z rychlostních profilů zjevné propady rychlostí v úseku Vrahovice - Kraličky (ze 160 km/h na 120 km/h v oblouku) a u obce Bedihošť (cca za 130 km/h na 100-110 km/h).

o Je žádoucí upravit tyto úseky, které by měly být řešitelné, a to takovým způsobem, aby byly méně omezující v dynamice jízdy vlaku. Vliv těchto propadů se promítne nejen do jízdních dob, ale také do energetické náročnosti dopravy.

Ing. Kouřil: propad rychlosti v km 83,269 – km 83,046 na rychlost 120 km/h je způsoben jízdou přes kolejovou spojku z výh. č. 1, 2 odb. Kraličky. V Bedihošti by pro směr Olomouc – Nezamyslice došlo k odstranění propadu rychlost v km 73,394 – 73,094 použitím kolejové spojky na rychlost 120 km/h.

S pozdravem

Ing. Jindřich Kušnír

ředitel

Odbor drážní a vodní dopravy/2