| Váš dopis zn.: | 23098/2018-SŽDC-GŘ-O26 |
| --- | --- |
| Zde dne: | 29. 3. 2018 |
| Naše zn.: | 26880/2018-SŽDC-GŘ-O6 |
| Vyřizuje: | Ing. Aleš Zeman |
| Telefon: | 972 246 430 |
| Mobil: | 702 209 232 |
| E-mail: | ZemanA@szdc.cz |
| Datum: | 26. 4. 2018 |

O26

Ing. Jiří Michalica

■	■

┌	┐

┘

■	■

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice, 1. dílčí plnění – stanovisko O6

Obdrželi jsme k připomínkám dokumentaci 1. dílčího plnění Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice, ke které máme následující připomínky:

červeně – není akceptováno
zeleně – je akceptováno, bude zapracováno

Obecně ke koncepci řešení

(zpracovali: Ing. Aleš Zeman, tel.: 702 209 232; Ing. Jiří Záruba, tel.: 972 246 435)

Vzhledem ke specifickému provozu na dvoukolejné vložce v úseku Olomouc – Prostějov a střídání nástupních hran na zastávkách dle provozní situace nedoporučujeme úrovňový přístup na tato nástupiště.

Ing. Šembera: úrovňový přístup v tomto úseku byl navržen na zastávce Kraličky přes přejezd, a to s ohledem na malou frekvenci cestujících. Rozsah investičních opatření, který by vedl k návrhu mimoúrovňového přístupu je budˇ podchod se zastřešenými rampami nebo podchod s výtahem. Po dohodě s O26 bude v další etapě vyhodnocena rizika úrovňového přístupu dle CSM. Je předpoklad, že se bude vycházet z porovnání jiných zabezpečení (centrální přechody, přejezdy) s porovnáním potenciální četnosti/rizika střetu a to dle frekvence cestujících. Je otázkou, jestli stejné riziko střetu s chodci není u všech přejezdů v obcích či poblíž stanic.

Na základě tohoto vyhodnocení v dalším dílčím plnění se dále rozhodne, jestli sledovat úrovňový přístup nebo podchod.

Dále upozorňujeme, že využitelnost dvoukolejné vložky v úseku Prostějov – Nezamyslice je vázána na konkrétní polohy vlaků v obou okrajových stanicích řešeného úseku. V případě změny bude muset být posunuta poloha i letmo křižujícího vlaku, nebo nebude dvoukolejná vložka pro letmé křižování využitelná, a investice do tohoto dvoukolejného úseku budou zmařeny.

Ing. Šembera: bereme na vědomí. Ve studii bylo zhodnoceno jako potenciální riziko a to i ve vztahu k jiným stavbám (ŽUB, Brno – Přerov) a potenciálním změnám na těchto stavbách.

Životní prostředí (zpracoval: Mgr. Martin Pacner, tel.: 720 071 544)

Kapitola_8_vztah_k_zivotnimu_prostredi

Str. 1 – 8 Vztah k životnímu prostředí, 8.1 Úvod a str. 52 – 8.3.2 Environmental Impact Assessment (EIA)

Upozorňujeme, že zařazení záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. do bodu 44 neznamená nutně celý proces EIA. V rámci optimalizací a modernizací celostátních železničních drah lze využít § 4 písm. b) a záměr podrobit zjišťovacímu řízení, ve kterém se teprve rozhodne o případné nutnosti vedení celého procesu.

Mgr. Reichlová: Vzhledem k neujasněnosti legislativy, která se týká posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zažádáno na Krajský úřad Olomouckého kraje o vyjádření ve smyslu nutnosti vedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dle z.č. 100/2001 Sb.). Ve svém vyjádření KrÚ OlK ze den 16.4.2018 (čj. KUOK 43014/2018) sděluje, že:

Varianta 2 – jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona, která vyžaduje provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí

Varianta 3 – jedná se o záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí

Varianta 5 – jedná se o záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona a zároveň záměr uvedený § 3 písm. a) bodě 2., příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. Zároveň krajský úřad upozorňuje, že v souladu s § 6 odst. 5 a 6 zákona je nutno opatřit u této varianty posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace (§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a přiložit jej k oznámení a zohlednit závěry tohoto posouzení v oznámení. Zároveň oznamovatel nemůže u této varianty předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona místo oznámení.

Varianta 6 – jedná se o záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí

Str. 43 a dále

Upozorňujeme, že přiznání limitů pro SHZ je nezbytné v dalších stupních přípravy doložit modelovým výpočtem a porovnáním roku 2000 a stávajícího stavu. Samotné přidání koleje nebo brždění a zastavování vlaků není důvodem k odebrání institutu staré hlukové zátěže. Rozsah protihlukových opatření je na základě výše uvedeného nezbytné optimalizovat.

Mgr. Reichlová, Ing. Cápal: V dalších stupních přípravy bude zpracována hluková studie s doložením modelového výpočtu a porovnáním roku 2000 a stávajícího stavu. Po konzultaci s KHS je na jejich doporučení uveden větší rozsah opatření i v případě rozšíření o kolej. Toto bude upraveno v následujících stupních projektové dokumentace.

Studie vyhodnocení vlivů na klima

Vzhledem k tomu, že nejzásadnějším rizikovým faktorem jsou povodně, postrádáme ve zpracované studii informace, zda-li jsou navrhované varianty v souladu s příslušnými povodňovými plány.

Mgr. Reichlová: Vzhledem ke stupni rozpracovanosti nelze konkrétně uvést, zda jsou varianty v souladu s povodňovými plány. Dle zákona o vodách §71 odst. 6 potvrzuje příslušný nadřízený povodňový orgán soulad povodňového plánu stavby s povodňovým plánem vyšší úrovně.

Přepravní prognóza (zpracoval: Ing. Josef Buriánek, tel.: 725 224 992)

- Ve vztahu k řešenému projektu je nutné se věnovat v popisu a analýze autobusovým linkám, které jsou konkurenční vůči železnici. Jedná se hlavně o vztahy Olomouc – Prostějov, Olomouc – Brno a Prostějov – Brno. Bylo by vhodné vykreslit linkové vedení těchto linek, stejně jako je tomu u linek železničních.

Ing. Šída: Bude doplněna analýza konkurenčních autobusových linek v uvedených relacích.

- Pro dopravní a přepravní vztahy mezi městy Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno doporučujeme zpracovat porovnání současného stavu z hlediska modal splitu, z hlediska jízdních dob a z hlediska intervalů spojů. Měly by takto být porovnány současné parametry jednotlivých systémů (IAD, autobusy, vlaky) a v dalších plněních i porovnání výhledových parametrů při aplikaci rozvoje okolní infrastruktury, rozvoje nabídky veřejné dopravy, apod.

Ing. Šída: V rámci analýzy současného stavu bude doplněno srovnání uvedených dopravních a přepravních charakteristik ve zmíněných relacích. Srovnání s výhledovými charakteristikami bude zapracováno v dalších plněních na základě výsledků přepravní prognózy.

- V části přepravní prognózy by měl být vyhodnocen rozvoj okolní infrastruktury a rozvoj dopravní nabídky veřejné dopravy dle dostupných strategických dokumentů a vyhodnocen jejich dopad na předmětnou trať Olomouc – Prostějov – Nezamyslice.

Ing. Šída: Tato problematika se týká výhledového stavu a vstupních předpokladů přepravní prognózy, a bude proto zapracována v dalších plněních.

Dopravní technologie (zpracoval: Ing. Aleš Zeman, tel.: 702 209 232)

- S ohledem na provoz vlaků pod dohledem ETCS upozorňujeme, že bude nutné dle dopisu č. j.: 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 posoudit technické řešení a umístění hlavních návěstidel.

Ing. Kouřil: do textové části SP bude doplněna informace že je navržena v souladu s pokynem č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6.

Satoria: bude aktualizováno

- Údaje o maximální rychlosti ve variantě Optimalizace uvedené v DT nesouhlasí s údaji uvedenými v situačních výkresech. Žádáme uvést do souladu.

Ing. Kouřil: pověřeno, případně opraveno

- Ve variantě optimalizace, v místě zdvoukolejnění odb. Kraličky – odb. Nové Sady v oblasti žst. Vrbátky dochází dle GVD ke kolizi trasy Mn vlaků a vlaků kategorie R (jízda proti správnému směru). Žádáme o úpravu této situace nebo zdůvodnění formou provozních intervalů.

Ing. Kouřil: poloha nákladního vlaku bude upravena.

Technické řešení (zpracoval: Ing. Jiří Záruba, tel.: 972 246 435)

Varianta optimalizace

Situace dopraven (B_4_2)

- Rekonstrukce některých mostních objektů není dle kapitoly 4 (Technické řešení) nutná. Byla v těchto případech zohledněna prostorová průchodnost ve vztahu ke zvýšení traťové rychlosti nad 120 km/h?

Ing. Šembera: bylo by vhodné uvést konkrétní objekty. Obecně nebyla rekonstrukce navržena u objektů poměrně nedávno rekonstruovaných (např. část trati Nezamyslice – Pivín). Ano, bylo sledováno dodržení průchodnosti podle rychlosti, K tomu je ale třeba dodat, že zlepšení průchodnosti je řešitelné i vykonzolováním zábradlí. U těchto objektů je možné v textové části popsat provedení případných drobných úprav prostorového uspořádání a v nákladové části toto zohlednit paušální částkou např. cca 200 tis. Kč na každý takový objekt.

- Jak je řešeno napojení traťové koleje do žst. Nezamyslice? Navržené řešení není dle B_4_2_01 zkoordinováno s výhledovým ani stávajícím stavem kolejiště, resp. přerovským zhlavím po stavbě „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice“. Žádáme o respektování sledovaného technického řešení v rámci stavby na rameni Brno – Přerov.

Ing. Šembera: odsouhlasený kolejový návrh 3.stavby Brno – Přerov byl projektantovi předán po odevzdání SP k připomínkám. Připojený zákres 3. stavby v situaci byl pracovní zákres projektanta SUDOPu Brno. Na poradě Brno – Přerov k 3. stavbě 26.3.2018 (tj. po odevzdání této studie k připomínkám) byl kolejový návrh Žst. Nezamyslice ze strany SŽDC odsouhlasený. Na tomto odsouhlaseném podkladu bude řešení SP Nezamyslice – Olomouc aktualizováno.  Nicméně upozorňujeme, že další koordinaci je třeba řešit v dalších stupních PD. Smluvní vztah k studii nepožadoval průběžnou koordinaci a úpravu řešení vlivem třetích stran (průběžné změny řešení Brno – Přerov jiným projektantem). Uvedené vede k vyšší pracnosti, neustálé kontrole koordinace, která zabere čas a vede tedy k vyšší pracnosti a vícenákladům zpracování studie.

- V dalším stupni v žst. Bedihošť bude nutné prověřit vymístění výh. č. 5 mimo mostní objekt v km 75,564. Ze zákresu polohy nástupiště (půdorysu) není zřejmé, co je myšleno délkou nástupní hrany ostrovního nástupiště.

Ing. Korkisch: Bude prověřeno v dalším stupni. Délkou nástupní hrany u ostrovních nástupišť je v žst. Bedihošť a žst. Vrbátky je myšlena délka od začátku nástupiště po úroveň začátku schodišťového ramene do podchodu neboli u hlavní koleje č.1 je reálně nástupní hrana delší.

Doplňte zákres plochy nástupiště symetricky se schodišťovým ramenem.

Ing. Šembera: nedoporučujeme sledovat další subvariantní řešení takto malého rozsahu. Uvedené lze prověřit v dalším stupni - DÚR. V rámci SP má jít o technický průkaz realizovatelnosti, nacenění a ekonomickém vyhodnocení variant trati (ne jednotlivého mostního objektu).

- V žst. Prostějov je navrženo přemístění čerpací stanice, je tento návrh projednatelný?

Ing. Šembera: dle našeho názoru návrh přemístění projednatelný je.

Dále upozorňujeme na prostorovou kolizi přístupového chodníku podél koleje č. 6 s dalšími objekty, které nejsou navrženy k demolici.

Ing. Korkisch: bude řešeno

Již nyní doporučujeme doložit písemný souhlas O13 s DKS v hlavních staničních kolejích ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl XVI, čl. 63, dále doporučujeme vymístit DKS mimo mostní objekt.

Ing. Korkisch: rozložení DKS vede buď ke zkrácení už. dl. kolejí žst. Prostějov nebo ke snížení navrhované traťové rychlosti v návazném pravostranném oblouku směr Olomouc, větší posun traťové koleje nelze realizovat s ohledem na pilíře stávajícího dálničního nadjezdu, který kříží trať v km 81,450. Rozložení DKS bylo pracovně prověřováno, lze ještě jednou podrobně prověřit v dalším stupni.

Dále je nezbytné rozšířit zastřešení na ostrovním nástupišti nad schodišťové rameno směr Olomouc.

Ing. arch. Skoumal: bude zapracováno.

V případě zastavení vlaku osobní dopravy na koleji č. 2a nebudou cestující chráněny před povětrnostními vlivy, nutno dořešit.

Ing. arch. Skoumal: zastřešení bude doplněno

V prostoru rušeného skladiště není zkoordinováno vedení pozemních komunikací.

Ing. Guráň: Bude zkoordinováno a zapracováno.

S ohledem na nově navrhované mimoúrovňové křížení na olomouckém zhlaví doporučujeme prověřit souhlas se zrušením napojení soukromých pozemků resp. navrhnout a projednat jejich napojení.

Ing. Šembera: uvedené by mělo být předmětem dalšího stupně dokumentace - DÚR. V rámci studie je dohoda projednání s majitelem areálu Slévárna ANAH – pro které se významně mění přístup k jejich areálu, z čehož vychází celá koncepce řešení podjezdu. K tomu je třeba dodat, že v případě neprojednatelnosti podjezdu, bude zachován stávající přejezd. To pro další stupně dokumentace znamená vlastně méněnáklady.

Například jako problematické se s ohledem na výškové řešení jeví napojení čerpací stanice.

Ing. Guráň: Napojení čerpací stanice v Prostějově se nachází v místě, kde je výškový rozdíl mezi stávajícím stavem a upravovanou komunikací relativně malý.Uvažuje se s úpravou vjezdu k čerpací stanici, která překoná tento výškový rozdíl.Vozidla jedoucí k čerpací stanici směrem od podjezdu budou odbočovat vpravo a nebudou tedy dávat přednost protijedoucím vozidlům. V opačném směru je navržen krátký odbočovací pruh pro odbočení vlevo.

V Plánu investiční výstavby je již zařazena stavba „Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.“, jejíž řešení dle SP je možné pokládat za invariantní.

Ing. Šembera: souhlasíme

- V zast. Kraličky žádáme o doložení výpočtu a zákresu rozhledových trojúhelníků na železničním přejezdu včetně zhodnocení, zda navržené prostorové uspořádání umožní zajistit rozhledové poměry (viz připomínka ke koncepci ostrovního uspořádání nástupišť na zastávkách). Navržené řešení s úrovňovým přístupem pokládáme za nestandardní.

Ing. Guráň: Rozhledové trojúhelníky budou vypočteny a zakresleny.

Ing. Šembera: úrovňový přístup - viz reakce v úvodu. Z důvodu dodržení rozhledů očekáváme posun nástupiště.

- Ze zákresu polohy nástupiště v žst. Vrbátky není zřejmé, co je myšleno délkou nástupní hrany ostrovního nástupiště?

Ing. Korkisch: viz reakce k žst. Bedihošť

Doplňte zákres plochy nástupiště symetricky se schodišťovým ramenem.

Ing. Šembera: nedoporučujeme sledovat další subvariantní řešení takto malého rozsahu. Uvedené lze prověřit v dalším stupni - DÚR. V rámci SP má jít o technický průkaz realizovatelnosti, nacenění a ekonomickém vyhodnocení variant trati (ne jednotlivého mostního objektu).

Doporučujeme projednat s O13 návrh zdvoukolejnění železničního přejezdu P7593 v km 88,497 ve vztahu k ČSN 73 6380 čl. 5.2.2 a Nařízení komise (EU) č. 402/2013. Pokud by se jednalo o zřízení nového přejezdu z důvodu jeho zdvoukolejnění, pak je navržené řešení v hrubém rozporu s ČSN 73 6380 čl. 5.2.2.

Ing. Guráň: bude projednáno.

- V oblasti železničního přejezdu v žst. Blatec bude nutné řešit kolizi PhS s rozhledovými poměry na přilehlém přejezdu, dále je nutné ověřit, zda nelze považovat přejezd za novostavbu (pokud bude v mírně jiné poloze ve vztahu ke stávajícímu stavu), pak je nutné dodržet ČSN 73 6380 čl. 5.2.1, resp. ve smyslu čl. 5.2.2 nelze takto železniční přejezd zřídit.

Ing. Guráň:  Protihluková stěna se skutečně nachází v rozhledovém poli přejezdu (nutnost zkrácení o cca 10m). Bude projednáno, zda-li se jedná o rekonstrukci stávajícího přejezdu nebo o přejezd nový. Nakolmení přejezdu je navrženo vzhledem k čl. 5.2.3 (ČSN 73 6380 Z1). Zároveň tato úprava umožňuje umístění žst. Blatec blíže k obci.

Na ostrovní nástupiště chybí přístupový chodník od výtahu a schodiště, příp. prověřte možnost zřízení přístupového chodníku bez nutnosti schodišť a výtahu i s ohledem na následnou údržbu.

Ing. Guráň: Bude prověřeno a zapracováno.

Prověřte alternativní umístění nástupiště v zast. Doloplazy (zrcadlově od osy koleje s ohledem na zkrácení docházkových vzdáleností).

Ing. Šembera: zastávka Doloplazy může být využitelná i pro přístup z části obce Poličky, pro které by se tímto přístup prodloužil. Uvedené vede spíše k vícenákladům – rozšíření tělesa pro nástupiště. Nakolik je přesun nástupiště zásadní pro ochotu cestujících nastoupit na vlak je pak otázka. Doporučujeme uvedené projednat v dalším stupni PD na jednání s obcí.

V zast. Nemilany by s ohledem na konfiguraci terénu bylo vhodné prověřit variantu s přístupem z okolního terénu lávkou a následně přístupovým chodníkem na nástupiště, příp. přímo z mostního objektu v km 96,550.

Ing. Šembera: uvedené bylo prověřováno. Návrh přístupu z lávky (nebo nadjezdu) vede vždy k návrhu výtahu, nebo návrhu poměrně rozsáhlé přístupové rampy (při výšce cca 8m a sklonu 8%  je nutné přibližně 100m pro zajištění bezbariérového přístupu). Na zastávce tohoto typu s nízkou frekvencí cestujících, jsme hledali více bezúdržbové řešení, které vyloučí výtahy, nebo jiné, poměrně složité (100m) konstrukce.

Ing. Dorazil:

- Na železničním přejezdu P6522 v km 100,060 nelze využívat I > 130 mm, nutno zohlednit i v grafu dynamického průběhu rychlosti.

Ing. Kouřil: bude zapracováno

Korkisch: bude opraveno, bez zásadního vlivu na jízdní doby.

Elektrická trakce (zpracoval: Ing. Milan Zedník, tel.: 972 246 622)

- V rámci této ASP upozorňujeme na nutnost koordinovat návrh rozmístění napájecích stanic v energetických výpočtech se stavbami na rameni Brno – Přerov.

Podhradský: bude aktualizováno v souladu se závěry na poradě konané k 23.3.2018 ve věci „Modernizace trati Brno – Přerov“ a aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov - Nezamyslice“.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel odboru přípravy staveb