Technické podmínky výstroje pro hasiče - dvoudílný třívrstvý zásahový oděv

Základní podmínky:

Oděv splňuje technické podmínky zásahového ochranného oděvu I podle Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR číslo 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění - příloha č. 5.

Oděv splňuje požadavky norem;

- ČSN EN 469:2015/A1:2015/Opr.1:2015

- ČSN EN 1149-5:2008

- ČSN EN ISO 13688:2014

- ČSN EN 343+A1:2008/Opr.1:2010 - ochrana proti dešti

- doložit certifikátem včetně kompletní závěrečné zprávy a platným ročním zkušebním protokolem podle § 5 nařízení vlády č. 21/2003 Sb. k posouzení shody ochranného prostředku s platným certifikátem).

Další podmínky:

matriál oděvu:		syntetická nebo přírodní inherentně/přirozeně a trvale nehořlavá vlákna

např. Aramid nebo FR viskóza

plošná hmotnost vrchní ochranné vrstvy:		max. 210 g/m2

plošná hmotnost vlhkostní bariéry (membrány): 	max. 140 g/m2

plošná hmotnost tepelně izolační vrstvy:		max. 215 g/m2

Dvoudílný třívrstvý zásahový oděv s nevyjímatelnou tepelně izolační vrstvou.

Provedení: model HZS SŽDC – červené sedlo a negativní potisk HASIČI SŽDC – tepelně fixovaný dle Vyhlášky.

Oba díly oděvu jsou vybaveny elektronickou identifikací na bázi RFID čipu /Radio Frequency IDentification/, který je bezkontaktně čitelný pomocí běžného chytrého telefonu/tabletu s technologií NFC /Near Field Communication/ dle standardu ISO/IEC 18092, čip je umístěn na vrchní straně oděvu, je voděodolný, pratelný a teplu odolný.

Reflexní pruhy - žlutá/stříbrná/žlutá v šíři 75 mm – perforované.

Zapínání v provedení kovového bezpečnostního zdrhovadla.

Pružná manžeta ve spodní části nohavic proti pronikání tepla a nečistot.

Mimořádně mechanicky i tepelně namáhaná místa oděvu (ramena, lokty, kolena i konce nohavic a rukávů) jsou zesílena další aramidovou ochrannou vrstvou se silikonovým zátěrem.

Spodní vnitřní okraj kabátu, rukávů i nohavic je opatřen zábranou proti vzlínání vody.

Zadní délka kabátu je prodloužená.

Dobře přístupné poutko pro zavěšení zásahových rukavic je umístěno v kapse kabátu i kalhot.

Zesílení kolen umožňuje vložení externího chrániče kolen, který je součástí dodávky.

Odnímatelné šle od kalhot neměnící svévolné své nastavení.

Kromě kapsy na radiostanici je kabát vybaven poutky i na uchycení svítilny, mikrofonu a dýchací masky.

Údaje na etiketě jsou dle ČSN EN ISO 13668 včetně uvedení max. počtu pracích cyklů do reimpregnace a data výroby.

Zakázkové šití zásahových oděvů na míru v 5 výškových skupinách.

Možnost výměny nepoužitého oděvu při nutnosti změny nevhodně zvolené velikosti dle požadavku zadavatele.

Bezplatné posuzování ochranných vlastností zásahových oděvů po celou dobu jejich používání a odborná podpora.

Deklarace způsobu oprav, záruční i pozáruční servis.

Všechny materiály nabídky budou předloženy v českém jazyce nebo s překladem vyhotoveným autorizovaným překladatelem.

Variantní nabídky se nepřipouští.

Předložit certifikovaný vzorek oděvu.

Počty obleků s rozdělením na jednotlivé JPO:

| Real. 2018 | BNO | CST | CBE | HBR | CHB | KNV | NBK | LBC | OVA | PHA | PLZ | PRE | UNL | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| třívrstvý | 3 | 15 | 6 | 0 | 7 | 6 | 12 | 3 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 96 |