TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

Opakované revize a zkoušky elektrických spotřebičů OŘ Praha 2021 - 2025

# ÚVOD

Z důvodu omezených časových kapacit pracovníků SEE s elektrotechnickou kvalifikací - pracovníci znalí - §5 vyhl. č. 50/1978 Sb. a dodržení periodických limitů opakovaných revizí a zkoušek elektrických spotřebičů vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a z norem ČSN 33 1600 ed. 2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání) včetně změn a ČSN EN 50 699 (Opakované zkoušky elektrických spotřebičů), byla vyvolána tato revizní činnost.

  - Popis stávajícího stavu

Stávající elektrické spotřebiče jsou opakovaně revidovány a zkoušeny a jsou k nim řádně vedeny karty spotřebičů dle ČSN 33 1600 ED2 a ČSN EN 50 699.  Stávající stav zařízení je taktéž popsán v jednotlivých kartách spotřebičů.

# POUŽITÉ PODKLADY

- Karta spotřebiče

- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

# ROZSAH REVIZNÍ ČINNOSTI

Uskutečnění opakovaných revizí a zkoušek elektrických spotřebičů ve správě OŘ Praha a to PO Praha hlavní nádraží, PO Beroun, PO Kralupy nad Vltavou a PO Kolín.

Předmět náplně revizní činnosti elektrických spotřebičů je dán soustavou norem, předpisůa vyhlášek.

Druhy spotřebičů jsou následující:

Bruska, čistič tlakový, čistička vzduchu, kávovar, chladnička, mraznička, kamna přímotopná, konvektor, kalkulačka stolní, klimatizace mobilní, kompresorová hustilka, konvice varná elektrická, kopírka, laminátor, lampa stolní, trouba mikrovlnná, nabíječka baterií, pájka elektrická, počítačka bankoveka mincí, pračka, přijímač rozhlasový, remoska, trouba pečící, reproduktory, rozbrušovačka, skartovačka, sodobar, stojan na vodu, šroubovák aku, vařič elektr. 1+2 plotýnkový, ventilátor stojan. + stolní, vrtačka, vysavač, prodlužovací kabely, projektor, televizor, myčka, opékač topinek.

# POPIS REVIZNÍ ČINNOSTI

Předmětem plnění revizních činností je uskutečnění opakovaných revizí a zkoušek na elektrických spotřebičích, kdy jsou spotřebiče rozděleny na spotřebiče třídy I a II a jsou dle umístění rozděleny:

- PO Praha hlavní nádraží

- PO Beroun

- PO Kralupy nad Vltavou

- PO Kolín

Revizní činnosti můžou probíhat v kterémkoli místě ve výše uvedených obvodech. Celá mapa obvodů je uvedena v příloze „Mapa oblastí PO“.

Požadovaným výsledkem revizních činností bude vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče, jeho označení trvanlivým štítkem se shodným evidenčním číslem jako na kartě spotřebiče, vyplnění evidenčních karet pro jednotlivé spotřebiče.

- VNĚJŠÍ VLIVY BĚHEM REALIZACE REVIZNÍ ČINNOSTI

Realizace revizní činnosti nezasáhne do okolního životního prostředí. Pro dopravu revizního technika jsou určeny příjezdové komunikace k příslušným objektům ve správě Správy železnic, státní organizace. Prostor pro parkování motorového vozidla určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních norem a předpisů.

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Veškerá revizní činnost budoucího vykonavatele revizních činností, musí být prováděna s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle předpisu SŽ BP1, SŽ BP2, SŽ BP3 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP.

Průběh prací musí být proveden v souladu s platnými ČSN. Kontrolované zařízení musí být během opakované revize a zkoušky chráněno před poškozením.

Provádění opakovaných el. revizí a zkoušek na předmětných elektrických spotřebičích musí být uskutečněno měřicími přístroji s platným kalibračním listem. Každý měřicí přístroj užitý k revizi a zkoušce musí být označen platnou kalibrační značkou.

- ZKOUŠKY, DOKLADY

Po dokončení revizní činnosti musí být provedena vykonavatelem revizní činnosti funkční zkouška tj. elektrická zkouška zařízení a předán zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.

Technický dohled musí probíhat za účasti níže odpovědných zástupců OŘ Praha dle jejich správní působnosti.

- PO Praha hlavní nádraží -  p. Markéta Radoměřská – tel: +420 972 224 600 radomerska@spravazeleznic.cz

- PO Kolín -  p. Hana Vinšová – tel: +420 972 253 292 - vinsova@spravazeleznic.cz

- PO Beroun -  p. Barbora Myslivečková – tel: +420 972 251 191 - mysliveckova@spravazeleznic.cz

- PO Kralupy nad Vltavou -  p. Jana Švecová – tel: +420 972 257 408 - svecovaj@spravazeleznic.cz

Opakované revize a zkoušky na předmětných elektrických spotřebičích provedené vykonavatelem ověřuje technický stav kontrolovaného zařízení, který je vyjádřen naměřenými údaji a slovním popisem v příslušné  kartě spotřebičů dle ČSN 33 1600 ED2 a ČSN EN 50 699 včetně. Vykonavatel ručí za platnost a správnost zápisu do karty spotřebičů dle příslušných platných zákonů, norem a předpisů.

- PROSTŘEDÍ

Opakovaně revidovaná a zkoušená zařízení jsou umístěna ve vnitřních i venkovních prostorech.

- ODPADY

Vyzískaný materiál z opakované revizní a zkušební činnosti se nepředpokládá.

- DOKLADOVÁ ČÁST

- Dokladové části jsou stávající karty spotřebičů, které jsou řádně vedené u každého elektrického spotřebiče.