Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka

Trať podle JŘ:	120  Praha – Kladno – Rakovník

TU:	0101  Praha-Bubny (mimo) – Chomutov-záp.zhlaví (mimo)

0170  Lužná u Rakovníka (mimo) – Rakovník (mimo)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Lužná u Rakovníka, jsou vyžilé kolejnice, defektoskopické závady v BK, vyžilé dřevěné a betonové pražce, vyžilé výhybky a výhybkové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdová konstrukce na přejezdu P43.

V úseku Řevničov – Lužná u Rakovníka a Lužná u Rakovníka – Rakovník jsou závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO 01 – Oprava kolejí v žst. Lužná u Rakovníka

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce přechodu před výhybkou č. 6

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49, T v rozsahu dle výkazu výměr (116 ks)

- demontáž pražcových kotev v kolejové spojce výhybek č. 19 – 27 (108 ks)

- demontáž kolejových roštů do součástí v ose koleje z pražců dřevěných tvaru svršku S49 v rozdělení „d“ v rozsahu dle výkazu výměr (0,814 km)

- demontáž kolejových roštů do součástí v ose koleje z pražců betonových tvaru svršku S49 v rozdělení „d“ v rozsahu dle výkazu výměr (0,113 km)

- demontáž jednoduché výhybky č. 24 do součástí na dřevěných pražcích v ose koleje soustavy S49 (nahrazení kolejovým polem)

- demontáž jednoduché výhybky č. 16 do součástí na ocelových pražcích v ose koleje soustavy A (nahrazení kolejovým polem)

- odtěžení nánosů včetně sypaného nástupiště mezi kolejemi č. 1 – 2 a 2 – 4 (729,6 m3)

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací v objemu 0,8 m3/mb v rozsahu dle výkazu výměr (773,6 m3)

- doplnění kolejového lože kamenivem třídy BI frakce 31,5/63 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- montáž kolejových roštů soustavy S49 v ose koleje z pražců dřevěných nevystrojených v rozdělení „u“ v rozsahu dle výkazu výměr (nové dřevěné pražce, užité kolejnice, nové a užité drobné kolejivo mimo komplety ŽS4 dodá objednatel, zhotovitel dodá nové komplety ŽS4)

- montáž kolejových roštů soustavy S49 v ose koleje z pražců betonových vystrojených v rozdělení „u“ v rozsahu dle výkazu výměr (užité betonové pražce, užité kolejnice, nové drobné kolejivo mimo komplety ŽS4 dodá objednatel, zhotovitel dodá nové komplety ŽS4)

- úpravu GPK koleje metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK koleje metodou zmenšování chyb v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž pražcových kotev v kolejové spojce výhybek č. 19 – 27 v km 61,553-61,622 na každý 3. pražec (nové pražcové kotvy pro pražce SB8 v počtu 38 ks dodá zhotovitel)

- umožnění volné dilatace kolejnic s demontáží a montáží upevňovadel a s osazením a odstraněním kluzných podložek v rozsahu dle výkazu výměr (2410 m)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 (12 ks)

- svařování kolejnic termitem s plným předehřevem a standartní spárou v rozsahu dle výkazu výměr (114 ks)

- montáž betonové vnitřní přejezdové konstrukce přechodu v místě před bývalou výhybkou č. 16 v koleji č. 7 (panely budou využity stávající vyzískané, nové náběhové klíny dodá zhotovitel)

- montáž nástupiště jednostranného úrovňového Tischer u koleje č. 2 mezi kolejemi č. 1 – 2. Km poloha nástupiště bude 61,230 – 61,290. Výška hrany nástupiště ke koleji č. 2 bude 250 mm nad TK se vzdáleností 1670 mm od osy kolej. Povrch nástupiště bude tvořen kamenivem frakce 0/8 mm dosypaným k hlavě kolejnice koleje č. 1 se zachováním všech přístupů. (nové nástupištní díly a to úložné bloky U65, tvárnice Tischer B, výplňové desky D3 dodá zhotovitel včetně kameniva frakce 0/8)

- montáž kolejnicového zarážedla ve staniční koleji č. 7 v km 61,350 situovaného ze směru od Řevničova (užité kolejnicové zarážedlo dodá objednatel)

- svahování a reprofilaci železničního spodku s rozprostřením výzisku v km 61,310-61,580 (od cca konce snesené výhybky č. 16 do km 61,580 kde bude uložena část výzisku z výměn KL a těžení) a km 61,708 – 62,000 (bude stržen val pro zajištění lepší viditelnosti návěstidel a rozhledových poměrů na přejezdu P43 včetně uložení části výzisků z výměny KL a těžení)

- třídění kolejnic

- dopravu a naložení materiálů dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr.

SO 02 – Oprava výhybek v žst. Lužná u Rakovníka

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49, T v rozsahu dle výkazu výměr (232 ks)

- demontáž válečkových stoliček na výhybkách č. 2,5,7,19,22,24,26,27,28

- demontáž výhybky č. 2,5,7,19,22,26,27,28 v ose koleje do součástí

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce v rozsahu celkem 409,747 m3 (upřesňující specifikace rozsahu je uvedena ve výkazu výměr)

- doplnění kolejového lože souvisle strojně ve výhybce včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr (409,747 m3)

- montáž výhybky č. 2,5,7,19,22,26,27,28 v ose koleje (objednatel a zhotovitel dodá materiál v rozsahu dle výkazu výměr)

- úpravu GPK výhybky metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK výhybky metodou zmenšování chyb v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace dílů výhybek s demontáží a montáží upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr (921,060 m)

- svařování kolejnic termitem s plným předehřevem a standartní spárou v rozsahu dle výkazu výměr (128 ks)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazya na výhybky č. 2,5,26 včetně dodání materiálu

- montáž válečkových stoliček na výhybkách č. 2,5,7,19,22,26,27,28

- seřízení hákových závěrů výhybek č. 2,5,7,19,22,26,27,28

- opravu stezek strojně s odstraněním drnu a nánosu (700 m2) včetně dodání a doplnění kameniva frakce 4/8 v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu materiálů dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr.

SO 03 – Oprava přejezd P43

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové přejezdové konstrukce včetně náběhových klínů

- odtěžení zeminy pro odvodňovací žlab

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce v rozsahu celkem 25,5 m3 (upřesňující specifikace rozsahu je uvedena ve výkazu výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem třídy BI frakce 31,5/63 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější bez závěrných zídek v celkové délce  6 m z dílců délky 3 m včetně montáže náběhových klínů a dodání nového materiálů zhotovitelem

- těžení zeminy nebo horniny nutné pro zřízení odvodnění

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu prahové vpusti z pražců v délce 5,2m, dodání materiálu zhotovitelem bude dle rozsah uvedeném ve výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké z ložné a obrusné vrstvy tloušťky 12 cm včetně dodání materiálu

- dopravu materiálů dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdu P43.

SO 04 – Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu celopryžového P245, P247, P8462 (STRAIL)

- demontáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P243, P244 (Bodan)

- demontáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P246, P249 (ÚRTŘ)

- dělení AB komunikace hloubky do 20 cm na přejezdu P8462. Řez bude veden 50 cm od krajní kolejnice po obou stranách koleje tj. v místě začátku obrubníků

- odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním na přejezdu P8462 v celkové ploše 3,1m2

- těžení zeminy nebo horniny nutné pro zřízení odvodnění

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu P247 prahové vpusti z pražců v délce 2x5,2m, dodání materiálu zhotovitelem bude dle rozsah uvedeném ve výkazu výměr. Prahové vpusti z pražců budou ve dvou řadách nad stávajícím štěrbinovým žlabem z důvodu množství vody

- svahování a reprofilaci železničního spodku s rozprostřením výzisku v místě přejezdu P247 a P8462

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací mimo lavičky v místě přejezdu P247 a P8462 v rozsahu celkem 50 m3 (upřesňující specifikace rozsahu je uvedena ve výkazu výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem třídy BI frakce 31,5/63 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- úpravu GPK koleje metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK výhybky metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna upevnění bezpodkladnicového na přejezdu P8462 včetně dodání materiálu (28ks Skl14 s antikorozní úpravou)

- montáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu celopryžového P245, P247, P8462 (STRAIL)

- montáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P243, P244 (Bodan)

- montáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P246, P249 (ÚRTŘ)

- zřízení vrstvy z geotextilie pod asfaltový beton v místě čel pražců pro ochranu upevňovadel a pražců včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké s ložné a obrusné vrstvy tloušťky 12 cm na přejezdu P8462 včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a montáž počítacího bodu PZN1 v km 0,316; 0,440; 0,530; 1,100; 1,120; 1,930; 2,750; 2,770; 3,580; 3,600; 4,200; 4,465; 5,045; 5,300; 5,315; 6,270; 6,285; 7,040; 8,010; 8,030

- zajištění uzavírky komunikací včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdech P243, P244, P245, P246, P247, P249, P8462

- dopravu materiálů dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr.

SO 05 – Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Řevničov

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 v rozsahu dle výkazu výměr (56 ks)

- záměna kolejnic se stávajícím upevněním tv. S49 s rozdělením „d“ v km 59,370 - 60,356

- ojedinělou výměnu kolejnic se stávajícím upevněním tv. S49 s rozdělením „d“ v místě záměny kolejnic

- posun kolejnic před svařováním tv. S49 v km 59,370 - 60,356

- umožnění volné dilatace kolejnic s demontáží a montáží upevňovadel a s osazením a odstraněním kluzných podložek v rozsahu dle výkazu výměr (2172 m)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 (10 ks)

- svařování kolejnic termitem s plným předehřevem a standartní spárou v rozsahu dle výkazu výměr (30 ks)

- výměnu upevnění podkladnicového kompletů a pryžových podložek včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P41 (ŽPP)

- doplnění kolejového lože kamenivem třídy BI frakce 31,5/63 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- úpravu GPK koleje metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž dílů vnějších a vnitřních panelů a náběhových klínů přejezdu betonového P41 (ŽPP)

- demontáž a montáž počítacího bodu PZN1 v km 54,020; 57,010; 57,720; 57,735; 58,450; 59,995; 60,515

- dopravu materiálů dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdu P41.

SO 06 – VRN

Zhotovitel provede:

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 1x

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby

- geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK po ukončení prací v rozsahu dle výkazu výměr

- vytyčení inženýrských sítí

- přeprava mechanizace na staveniště

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- projektové práce:

- vypracování dokumentace potřebné pro zřízení BK včetně projednání s OJ SŽG Praha a její realizace

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace včetně realizace pro řešení PPK náhrady výhybky č. 24 v žst. Lužná u Rakovníka za kolejové pole

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace včetně realizace pro řešení PPK náhrady výhybky č. 5 v žst. Lužná u Rakovníka ze stávající T6° za užitou JS49 1:9-300 na dřevěných pražcích

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha v místě prováděných prací SO 01, SO 02, SO 04, SO 05.

Ostatní

Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou v souladu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr odvezeny a zlikvidovány dle platné legislativy České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Rakovník.

Uzavírku přejezdů včetně osazení dopravního značení zajistí zhotovitel pro přejezdy P41, P43, P243, P244, P245, P246, P247, P249, P8462.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      20.04.2022

Ukončení prací :     31.07.2022   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla:        31.07.2022

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 221 786, 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 221 786, 728 361 005

- Specifikace položek:

- Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.5.

Místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

- Zarážedlo kolejové tvaru S49 – žst. Lužná u Rakovníka

- Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 – žst. Lužná u Rakovníka

- Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací vrtule R1(145) - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací vrtule R2 (160) - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 - žst. Lužná u Rakovníka

- Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P – žst. Kamenné Žehrovice

- Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Dřevěné výhybkové pražce budou k odebrání v žst. Lužná u Rakovníka

- Kolejnice užité tv. S49 – místo odebrání bude upřesněno dle aktuální dispozice

- Polyetylenové pásy v kotoučích - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 200 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 220 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 230 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 240 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 250 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 270 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 280 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 300 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 310 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 340 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 360 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 380 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 390 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 400 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 430 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 440 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 450 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 460 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací svěrka VT2 - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 - žst. Lužná u Rakovníka

- Součásti upevňovací matice M24 - žst. Lužná u Rakovníka

- Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63083 etapy A, B,C, D, E, F, G, L podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben, květen a červen.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.