Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava výhybek v žst. Jistebník“

Datum vydání: 	21. 3. 2022

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

-	Demontáž a likvidace skříněk EOV v kolejišti včetně kabelů a topných tyčí dotčených výměn.	5

-	Dodávka a montáž kabelizace včetně sestav EOV pro jednotlivou výměnu.	5

-	Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu.	5

-	Zkoušky a revize.	5

1.2	Umístění stavby	6

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	6

2.1	Projektová dokumentace	6

2.2	Související dokumentace	6

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	6

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	6

4.1	Všeobecně	6

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	10

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	11

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	12

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	12

4.6	Zabezpečovací zařízení	12

4.7	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	13

4.8	Železniční svršek	13

4.9	Železniční spodek	13

4.10	Železniční přejezdy	13

4.11	Životní prostředí a nakládání s odpady	14

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	14

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	15

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby ,,Oprava výhybek v žst. Jistebník“, jejímž cílem je oprava výhybky č. 11 (vložení nové výhybky stejného tvaru) a přípojů, oprava přejezdu P 6506 v km 252,244 k.č.1, úprava pláně tělesa železničního spodku, výměna kolejového lože, úprava GPK, svaření výhybky a koleje v přejezdu do bezstykové koleje, oprava ohřevu výhybky a úprava zabezpečovacího zařízení. Oprava výhybky č. 9 (výměnová část), úprava pláně železničního spodku, výměna kolejového lože, úprava GPK, svaření výměnové části výhybky do bezstykové koleje.

    - Rozsah díla „Oprava výhybek v žst. Jistebník“  je rozdělen do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Oprava výhybky č. 11 a přípojů

- SO 02 – Oprava přejezdu P 6506 v  k.č. 1

- SO 03 – Oprava výhybky č. 9 výměnová část

- SO 04 – Oprava EOV výhybky č. 9 a č. 11

- SO 05 – SSZT Oprava výhybek č. 9 a č. 11

- Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

01 – Oprava výhybky č. 11 a přípojů

Parametry tratě:

Výhybka je v současné době tvaru J60 1:11 300  na betonových pražcích, přípoje jsou v současné době tvaru J60 na betonových pražcích B91 S/1,  rozdělení pražců „u“, koleje a výhybky jsou bezstykové. Předmětem opravy jsou práce na železničním svršku, snesení výhybky a následná demontáž, demontáž přípojů v ose, odtěžení kolejového lože, montáž a pokládka výhybky (stejného tvaru), montáž přípojů v ose, zřízení nového kolejového lože, úprava GPK, svaření výhybky do bezstykové koleje.

Soupis prací:

- Vytýčení inženýrských sítí.

- Geodetické práce.

- Dělení kolejnic kyslíkem.

- Snesení výhybky a následná demontáž, převoz demontované výhybky do Studénky dle dispozic objednatele.

- Demontáž přípojů k výhybce v ose.

- Demontáž a zpětná montáž námezníku.

- Odtěžení kolejového lože 35 cm v celém profilu.

- Odstranění zeminy železničního spodku tloušťky 5 cm v celém profilu.

- Odvoz a likvidace kolejového lože.

- Úprava a zhutnění tělesa železničního spodku pro zřízení kolejového lože.

- Zřízení kolejového lože v celém profilu.

- Zřízení stezky.

- Montáž srdcovkové části výhybky.

- Pokládka nové výhybky.

- Montáž přípojů v ose ( v přípoji za KV 11 budou za novými pražci, jenž jsou součástí nové výhybky použity původní betonové pražce B91 S/1 - 10 ks.

- Výměna kolejnic společně s výměnou pryžové podložky.

- Výměna pryžových podložek na jednom pražci před svárem.

- Demontáž a zpětná montáž MIBů 8 a balíz.

- Demontáž a zpětná montáž služebního přechodu  PedeStrail.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění.

- Přesná úprava GPK výhybek č. 11,9,8, přejezdu, obnovených kolejí a přípojů.

- Přesná úprava GPK výběhů do jednotlivých staničních kolejí a přípojů.

- Svařování termitem.

- Zřízení bezstykové koleje ve výhybce a přípojích.

- Následná úprava GPK výhybek č. 11,9, přejezdu, obnovených kolejí a výběhů.

- Doplnění kolejového lože a snížení kolejového lože pod patou kolejnice.

SO 02 – Oprava přejezdu P 6506 v  k.č.1

Parametry přejezdu:

Kolej č. 1 UIC60/VPS/SKL12/“u“, konstrukce STRAIL – venkovní panely uloženy do závěrných zídek.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry.

- Označení silniční uzávěry dopravními značkami dle vydaného rozhodnutí.

- Vytýčení inženýrských sítí.

- Geodetické práce.

- Demontáž celopryžové konstrukce STRAIL vnější i vnitřní panely délky 8,4 m.

- Dělení kolejnic kyslíkem.

- Demontáž kolejového pole v ose 20,3 m (UIC, rozdělení u, beton).

- Odstranění kolejového lože 35 cm pod ložnou plochou pražců.

- Odstranění zeminy železničního spodku tloušťky 5 cm.

- Zřízení konstrukční vrstvy tloušťky 5 cm.

- Zřízení nového kolejového lože 35 cm pod ložnou plochou pražců.

- Montáž kolejového pole v ose 20,3 m (UIC, rozdělení u, beton)

- Svařování termitem 2 x+2 x napínák, zřízení BK.

- Zpětná montáž celopryžové konstrukce STRAIL vnější i vnitřní panely délky 8,4 m.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění.

- Odvoz vyzískaného materiálu do Studénky dle dispozic objednatele.

SO 03 – Oprava výhybky č. 9,  výměnová část

Parametry tratě:

Výhybka je v současné době tvaru J60 1:12 500  na betonových pražcích. Přípoje jsou v současné době tvaru J60 na betonových pražcích B91 S/1,  rozdělení pražců „u“, koleje a výhybka jsou bezstykové. Předmětem opravy jsou práce na železničním svršku, snesení výměnové části, výměna kolejnic ve středové části výhybky, odtěžení kolejového lože, pokládka výměnové části výhybky (původní), zřízení nového kolejového lože, úprava GPK, svaření středové a výměnové části výhybky do BK.

Soupis prací:

- Vytýčení inženýrských sítí.

- Geodetické práce.

- Dělení kolejnic kyslíkem.

- Snesení výměnové části výhybky.

- Odtěžení kolejového lože v celém profilu.

- Odstranění zeminy železničního spodku tloušťky 5 cm v celém profilu.

- Odvoz a likvidace kolejového lože.

- Úprava a zhutnění tělesa železničního spodku pro zřízení kolejového lože.

- Zřízení kolejového lože v celém profilu.

- Zřízení stezky.

- Pokládka původní výměnové části výhybky.

- Výměna pryžové podložky a upevňovadel ve výměnové části výhybky.

- Výměna kolejnic společně s výměnou pryžové podložky a upevňovadel.

- Výměna pryžových podložek na jednom pražci před svarem.

- Svařování termitem.

- Zřízení bezstykové koleje ve výhybce a přípojích.

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění.

SO 04 – Oprava EOV výhybky č.9  a  č.11

Parametry EOV:

V rámci opravných prací budou výhybky dotčené stavbou nahrazeny výhybkami stejného tvaru a budou vyhřívány stejnými topnicemi, jako v současném stavu.

U vytápěných výměn bude vyměněna sada topnic pro ohřev opornic a sada (SOT) pro ohřev táhel (výhybka na betonových pražcích s jedním žlabovým pražcem) včetně příslušné kabeláže a připojovacích skříněk v kolejišti. Osazení topnými tyčemi pro elektrický ohřev výměny bude dle vzorových listů EOV.

Elektrický ohřev výhybek včetně kabelových rozvodů je v majetku státu a Správa železnic, státní organizace má právo hospodařit s majetkem státu.

V současném stavu je elektrický ohřev dotčených výměn  napájen z rozvaděče EOV TRS2.

Soupis prací:

- Demontáž a likvidace skříněk EOV v kolejišti včetně kabelů a topných tyčí dotčených výměn.

- Dodávka a montáž kabelizace včetně sestav EOV pro jednotlivou výměnu.

- Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu.

- Zkoušky a revize.

SO 05 – SSZT Oprava výhybek č. 9 a  č. 11

Parametry SSZT:

V obvodu opravy výhybek v žst. Jistebník, bude stávající zabezpečovací zařízení u výhybky č. 11 nahrazeno novým. Přestavník upevněný na žlabovém pražci bude nově nahrazen přestavníkem, který je upevněn na přírubu. Zapojení a umístění prvku SSZT se nemění.

Soupis prací:

- Před odpojením zabezpečovacího zařízení provede zhotovitel a pracovník sdělovací a zabezpečovací techniky změření izolačního stavu kabelů, které budou dotčeny výlukou. Protokol o měření izolačních stavů předá zhotovitel pracovníkům SSZT.

- Bude provedeno odpojení a demontáž 2 ks el. přestavníků č. 9 a 11 (včetně přestavných a kontrolních tyčí)., 3 ks spínače polohy jazyka SPA, 1 ks seřaďovacích návěstidel Se9, 1 ks základů od návěstidel, 4 ks stykových transformátorů, kabelových závěrů UPM a všechny propojovací lana v místě stavby. Po odpojení a demontáží el. přestavníků, návěstidel a stykových transformátorů, zajistí zhotovitel jejich přemístění a před ukončením výluky následné namontování zpět na určené místo. U kabelů se provede zaizolování jejích konců a označení. Provede se úprava kabelové trasy dle požadavků pracovníků SSZT. Stavbou nedojde k posunu návěstidel, přestavníků a stykových transformátorů.

- Zhotovitele zajistí montáž, nastavení a přezkoušení kolejových obvodů. Před ukončením výluky předá vedoucí prací návěstnímu technikovi protokoly o měření kolejových obvodů, přestavníků, spínačů polohy jazyka a návěstidla. Provede se přezkoušení výlukou dotčeného zabezpečovacího zařízení dle předpisu SŽDC T200. Výluku lze ukončit pouze se souhlasem SSZT OŘ Ostrava. Zhotovitel zajistí odvoz betonových základů a propojovacích rozvodnic UKMP-W.

- Výměna nových UPM u přestavníků 4 ks.

- Výměna nových lan (upevnění na stykový transformátor bude mosazné).

- Výměna plastové ohrádky kolem přestavníků 2 ks.

- Výměna stykových transformátorů 4 ks.

Ochranné pásmo kabelů SSZT činí 1m od osy kabelu na každou stranu a je nutno jej respektovat včetně neprovádění skládek a nepojíždění těžkými mechanizmy. Kabelové trasy nesmí být pojížděny mechanizací bez patřičného zajištění předem odsouhlaseného. Je zakázáno provádět práce mechanizací v místech, kde jsou umístěny prvky zabezpečovací a sdělovací techniky, aniž by byly tyto prvky předem odborně demontovány. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelů požadujeme provádět ručně se zvýšenou opatrností.  Vytyčení kabelů provádí p. Vaškůj Radim, mobil 725 797 098.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati 780 00 Bohumín – Prosenice (dle Prohlášení o dráze), kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, katastrální území Jistebník, TUDU 1891 J1 žst. Jistebník.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Oprava výhybek v žst. Jistebník“, není nově zpracována – bude použita projektová dokumentace skutečného provedení z rekonstrukce žst. Jistebník z roku 2005 (viz příloha č. 2 ZTP). Popis jednotlivých stavebních postupů viz. část 1.1 Účel a rozsah předmětu Díla a situační schéma opravných prací žst. Jistebník, zpracovatelé: SO 01, SO 02, SO 03 – Potoki Ladislav VPI ST; SO 04 – Radek Cibulka, správce SN, SO 05 Petr Vyroubal, VPI SSZT; datum 18.2. 2022 Související dokumentace.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1..10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - Odst. 4.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

    - Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

- Neobsazeno.

    - Čse ruší.lhůta ze čtyř měsíců na 1 měsíc.ku je ní deník0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000l. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Neobsazeno.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Neobsazeno.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Neobsazeno.

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

    - Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_3).

    - Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

- Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“), SŽG (Ing. Martin Votoupal, +420 972 762033, Votoupal@spravazeleznic.cz).

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, případně dalších částech Zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Viz čl. 1.1.2 ZTP.

    - Centrální nákup materiálu

    - Přestavník elektromotorický EP 662 2/L , tyče kontrolní kloubové sestavené krátké  (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 05 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup Materiálu provede centrálně Objednatel. Předání Materiálu proběhne v předem určeném místě předání (dále „Místo předání“).

- Rozsah a objemy materiálu, který dodává Objednatel:

    - Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného ZTP včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

    - Místo předání: žst. Jistebník.

- Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Viz čl. 1.1.2 ZTP.

  - Železniční svršek

    - Viz čl. 1.1.2 ZTP.

    - Centrální nákup materiálu

    - Nové kolejnice 60 E2 R260  (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01, SO 02, SO 03 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup Materiálu provede centrálně Objednatel. Předání Materiálu proběhne v předem určeném místě předání (dále „Místo předání“).

- Rozsah a objemy materiálu, který dodává Objednatel:

- Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného ZTP včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

- Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného ZTP jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnice 60 E2 R260 žst. Jistebník. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

- Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

  - Železniční spodek

    - Bude provedena úprava pláně tělesa železničního spodku.

  - Železniční přejezdy

    - Bude provedena oprava přejezdu P 6506 k.č.1 v žst. Jistebník.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

    - Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 10 ti pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad duben 2022) |
| 1.etapa | Přípravné práce | Bez výluky | květen 2022 |
| 2. etapa | Jistebník – oprava výhybek č. 9,11 a přejezd P 6506 k.č.1 | 6 N | 16. 5. 2022 – 21. 5. 2022 |
| 3. etapa | Jistebník – oprava výhybek č. 9,11 a přejezd P 6506 k.č.1 (nickolejný provoz) | 1x 3 hodiny | 20/21. 5. 2022 |
| 4. etapa | Dokončovací práce. Následná úprava GPK. | D | září 2022 (přesný termín bude poskytnut objednatelem v průběhu realizace stavby v dostatečném předstihu) |
|  | Dokončení stavby (stavebních prací) |  | do 180 dní ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení díla |  | do 180 dní ode dne zahájení stavby |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

- PŘÍLOHY

    - P1 ZTP - Situační schéma opravných prací žst. Jistebník (situace ŽST Jistebník)

    - P2 ZTP - Dokumentace skutečného provedení stavby z rekonstrukce žst. Jistebník z roku 2005 (DSPS ŽST Jistebník)