TECHNICKÁ ZPRÁVA

,, Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Podlešín“

A.Základní identifikační údaje:

Název:				Vypracování projektové dokumentace – Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Podlešín.

Název trati dle TTP:    		Jeneček odbočka - Podlešín, Kralupy nad Vltavou – Obrnice

Číslo trati dle TTP: 		529A, 529C

Km poloha: 		46,400 – 49,400

Trakce:		nezávislá

Zábrzdná vzdálenost:		700 m

Okres:				Kladno

Kraj: 				Středočeský

Investor:			Správa železnic, s.o.,  OŘ Praha

Ústřední orgán investora: 	Ministerstvo dopravy  ČR

Správci zařízení:		Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Praha, CTD, SŽE

B       Stávající stav:

V ŽST Podlešín je SZZ 2. kategorie, elektromechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly a elektromotorickými přestavníky. SZZ se skládá z řídícího přístroje a 2 stavědlových přístrojů.

V úseku Zvoleněves – Podlešín je TZZ 3. kategorie AH88A SW s počítači náprav PNS-03. Vnitřní výstroj v ŽST Zvoleněves je součástí stavědla K2002. V úseku Noutonice – Podlešín je TZZ 3. kategorie AHP03 s počítači náprav ACS2000 a 9x PZS. Vnitřní výstroj v ŽST Noutonice je součástí stavědla K2002. V úseku Podlešín – Slaný je provoz řízen telefonickým dorozumíváním s hláskou Strojírna a 4x PZS.

V ŽST jsou 3 dopravní koleje a 7 výhybek.

C.	 Účel dokumentace a požadavky její na rozsah a členění:

C.1	Účel dokumentace:

Účelem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na akci ,,Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Podlešín“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení (včetně samotného zajištění stavebního řízení) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavby.

Součástí dokumentace budou také oceněné položkové rozpočty jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů podle platného ceníku opravných prací.

C.2	Členění dokumentace:

Členění dokumentace řeší vyhláška č. 499/2006, případně vyhláška č. 146/2008 a Směrnice SŽDC č. 11/2006, v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky.

Dokumentace bude rozčleněna na:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

E. Stavební část

H. Doklady

Předmětem projektu je náhrada dožilého staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Podlešín.

SZZ se umístí buď do vhodných prostor, nebo se vybuduje samostatný technologický objekt. Stavědla 1 a 2 se zdemolují. V dopravní kanceláři se provedou nutné úpravy pro vymístění stávající zabezpečovací technologie a umístění nových ovládacích prvků. Výhybky budou ovládány elektromotorickými přestavníky, návěstidla budou nová, světelná. Polohy návěstidel budou nově nasituovány. S ohledem na umístění staničních kolejí v oblouku bude prověřena nutnost zřídit opakovací předvěsti pro zajištění informování strojvedoucího v místě pravidelného zastavení o stavu odjezdového návěstidla. Pro zjišťování volnosti se použijí počítače náprav.

Dopravní program zabezpečovacího zařízení bude vycházet z dnešního dopravního programu.

Indikace a ovládání PZS a TZZ v přilehlých traťových úsecích, které se dnes nacházejí v DK Podlešín, budou přesunuty na nové ovládací pracoviště SZZ.

V úseku Podlešín – Slaný se z důvodu zjišťování konců vlaků vybudují prostředky pro zjišťování volnosti až k hlásce Strojírna, pokud do té doby nebude v tomto traťovém úseku vybudováno TZZ 3. kategorie.

Pro novou stavědlovou ústřednu se zřídí přípojka přednostně ze stávajícího odběrného místa.

Na výhybkách s elektromotorickými přestavníky se zřídí elektrický ohřev výměn.

Všechny technologické prostory budou opatřeny EZS kompatibilní s provozovaným PCO u SSZT Praha západ. Zabezpečovací zařízení budou vybavena měřící a stavovou diagnostikou s online přenosem informací na vybraná pracoviště SSZT Praha západ.

Vytvoří se samostatný PS dálkového ovládání ŽST Olovnice z ŽST Podlešín včetně doplnění měřící ústředny diagnostiky do ŽST Olovnice. Další PS vyřeší možnost dálkového ovládání ŽST Zvoleněves a Olovnice z ŽST Podlešín. Tyto dva PS bude možné realizovat dodatečně.

V Praze dne  6.4.2022

Zpracoval: Jiří Kejkula, přednosta SSZT Praha - západ

Přílohy:

- Traťové plány zabezpečovacího zařízení ŽST Podlešín a přilehlých úseků