Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    62 – Oprava trati v úseku Veleliby - Křinec

Trať podle JŘ:	061  - Nymburk - Jičín

TU:	Veleliby - Křinec

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Veleliby – Křinec jsou ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, v přejezdech znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V traťové koleji v úseku Veleliby - Křinec v km 0,344-11,124 (kolejnice tv. S49) zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- úprava banketů (v km - Lp – 1,200-1,405; 1,425-1,950; 2,200-3,640; 3,686-4,600; 5,350-5,600; 5,800-6,270; 6,350-7,400; 7,600-8,500; Pp – 1,050-1,405; 1,425-4,100; 4,400-4,600; 5,350-8,500; Lp+Pp – 0,368-0,950; 4,800-4,990; 5,010-5,150; 9,100-11,080)

- úprava příkopů (v km Lp – 0,950-1,200; 1,950-2,200; 5,600-5,800; 7,400-7,600; Pp – 0,950-1,050; 4,100-4,400; Lp+Pp – 4,600-4,800; 5,150-5,350; 8,500-9,100)

- výměna a doplnění KL včetně lavičky (P4593; P4594; P4595; P4597; 80 m před P4598; P4598; P4599; P4605; v km 6,250-6,400 – zas. Oskořínek; v km 10,800-11124 - vynechat most v km 11,099)

- 60% výměna KL včetně lavičky (před P4594-27oken; v km 6,850-6,875; před a za P4603)

- souvislá výměna kolejnic užité tv.S49 (dodá TO), současně s výměnou pryžové podložky (dodá TO; v km 0,382-2,100; 2,870-3,260; 3,700-6,020; 6,100-7,400; 8,330-8,480; 8,650-9,160; 9,330-9,615; 10,325-11,124), vložky 2*5m užité tv.S49 (dodá TO) v km 9,230

- výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, P4593 12ks; P4601 6ks; P4605 12ks; ojediněle 1ks)

- výměna pražců za nové betonové vystrojené SB 8, včetně kompletů ŽS4 v přejezdu s antikorozní úpravou a pryžové podložky (dodá firma, před P4594 28ks; P4594 20ks; P4595 12ks; P4597 8ks; P4598 27ks; P4599 16ks; most v km 5,000 2ks; P4606 18ks; P4607 12ks;)

- výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (20+4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO, před a za mostem v km 11,099)

- výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (3+3ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO most v km 5,000)

- výměna svěrkových šroubů T5, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, P4604; v km 2,075, pod LIS v km 2,120)

- ojedinělá výměna podkladnic za užité tv. T8 (dodá TO)

- výměna kompletů ŽS4 (dodá firma most v km 1,415; most v km 5,000)

- výměna LIS tv. S49 délky 3,6m (9ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- výměna LIS tv. S49 délky 4,5 (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- výměna LIS tv. S49 délky 5m (2ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- dělení kolejnic kyslíkem

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž - montáž nástupiště úrovňového Sudop (46m zas. Jíkev), nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie a nové výplňové desky D3, nové podložky a tvárnice Tischer, za nástupištní desky dosyp z drtě

- odtěžení zeminy Lp (25m zas. Jíkev před nástupištěm)

- demontáž nástupiště úrovňového Tischer (65+63m zas. Oskořínek)

- montáž nástupiště úrovňové oboustranné Sudop (80m zas. Oskořínek), nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie a nové výplňové desky D3, nové podložky a tvárnice Tischer, urovnání výzisku a vysvahování přístupu k nástupišti s asfaltovou drtí

- odtěžení nánosu před a za nástupištěm (35+35m zas. Oskořínek)

- demontáž – montáž pojistných úhelníků (11m+3m most v km 11,099)

- demontáž – montáž kotev (v km 10,939; nové 51 ks dodá TO)

- výměna výstroje dráhy

- demontáž kolejnicového styku

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž PZN 1

- vrtání kolejnic průměr 10mm

- demontáž – montáž mazníku

Na přejezdu P4593 v km 0,916 (kolejnice tv. S49, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (1ks), ŽPP3 (1ks) panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P4594 v km 1,305 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9,6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek (9,6m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek, základových betonů, pojistek proti posuvu, podle vzorového listu (9,6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m + Pp 4m)

Na přejezdu P4595 v km 1,949 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (2*5m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m) a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P4597 v km 3,456 (kolejnice tv. S49 pražce SB8) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (2*4m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panel ŽPP1 (1ks), ŽPP3 (1ks) panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m) a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P4598 v km 3,720 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 10,8m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,7-7m+mezi 1,3m+Pp 3-6m)

- demontáž ochrané kolejnice (2*10,8m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce pro zatížené komunikace, část vnitřní podle vzorového listu (10,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3,7-7m+Pp 3-6m)

Na přejezdu P4599 v km 4,889 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m) a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Přejezd P4600 v km 6,084 vynecháváme

Na přejezdu P4601 v km 6,737 (kolejnice tv. S49, pražce SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 3m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničním panelem část vnitřní (1,75m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- doplnění povrchu cesty asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 4m)

Na přejezdu P4602 v km 6,949 (kolejnice tv. S49, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m + Pp 2m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- doplnění povrchu cesty asfaltovou drtí (Lp 3m+Pp 3m od hlavy kolejnice)

Na přejezdu P4603 v km 7,583 (kolejnice tv. S49, pražce SB4) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 8m+Pp 8m*)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (7,2m)

- montáž přejezdové konstrukce (7,2m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely UNIS (6ks), původní náběhové klíny

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 8m + Pp 8m)

- těžení a zřízení nového štěrbinového žlabu 5m  (od hlavy kolejnice Lp 2m)

Na přejezdu P4604 v km 8,240 (kolejnice tv. S49, pražce SB4) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P4605 v km 9,117 (kolejnice tv.S49, pražce SB5) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (2*5m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m) a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P4606 v km 10,868 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+mezi 1,3m+Pp 5m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce pro zatížené komunikace část vnitřní podle vzorového listu (10,8m)

- demontáž ochranné kolejnice (2*9m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 5m)

Na přejezdu P4607 v km 11,121 (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 7m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+mezi 1,3m+Pp 4m*)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce pro zatížené komunikace část vnitřní podle vzorového listu (7,2m)

- demontáž ochranné kolejnice (2*7m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 4m)

SO 02

Přeprava mechanizace

SO 03

VON

Ostatní

Výzisk z výměny kolejového lože, čištění příkopů, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Nymburk.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P4593, P4594, P4595, P4597, P4598, P4599, P4600, P4601, P4602, P4603, P4604, P4605, P4606, P4607.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : +420 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.5.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce staničních kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen a září:

18. 8. – 7. 9. 2022 (21 dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.