##### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí – Kojetín

Duben 2022

Zpracoval: Ing. Jachan František

Specifikace předmětu díla

Provedení opravy technologických objektů a vnitřní technologie PZS typu ELEKSA93.

Hlavní cíl stavby

Oprava stávajících prostředků pro zajištění bezpečného provozování dráhy.

Místo stavby

Přejezdy P7247 v km 13,608, P7248 v km 13,945, P7249 v km 14,560, P7256 v km 22,147, P7259 v km 24,692, P7260 v km 25,269, P7272 v km 35,293, P7274 v km 36,197 a P7275 v km 36,336 na regionální trati Valašské Meziříčí Kojetín.

Základní charakteristika trati

Trať:				304A: Valašské Meziříčí - Kojetín

Nejvyšší traťová rychlost:	70 kmh-1 	Valašské Meziříčí – Holešov

80 kmh-1	Holešov – Hulín

70 kmh-1 	Hulín - Kojetín

Zábrzdná vzdálenost:	700 m

Trakce:			nezávislá

Provoz:			obousměrný

Rozchod:			1435 mm

TRS:				základní rádiové spojení	 - SRD (TRS)

náhradní rádiové spojení	 - Nevybaveno

nouzové rádiové spojení	 - VOS–kanál S12, GSM

Největší povolená délka vlaku:  507 m

Organizování a provozování drážní dopravy podle SŽDC D1

Správce zařízení:		Správa železnic, státní organizace

OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Podklady pro zpracování

Provozní dokumentace zabezpečovacího zařízení.

Koordinace s jinými stavbami

Investice:

Rekonstrukce ŽST Holešov.

Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem.

Opravné a údržbové akce:

Oprava PZS na trati Staré Město u UH – Vlárský průsmyk a Kojetín – Valašské Meziříčí.

Technické řešení

Stávající stav:

P7247: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Hulín - Kroměříž, km 13,608. Je zabezpečen PZS 3SNI dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 2 stožáry + 3 výstražníky. Železniční stanice Hulín a Kroměříž jsou vybaveny SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronickým stavědlem ESA 11, žst. Hulín s dálkovým ovládáním z CDP Přerov. Traťový úsek Hulín – Kroměříž je zabezpečen TZZ AH88a. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány kolejové obvody KO3102 – 75 Hz jednopásové s relé DSŠ12P. V rámci probíhající opravné a údržbové akce „Oprava PZS na trati Staré Město u UH – Vlárský průsmyk a Kojetín – Valašské Meziříčí“ je realizována jejich náhrada počítači náprav.  Anulace je prováděna pomocí indukční smyčky. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na JOP Kroměříž, zjednodušená sloučená indikace stavu přejezdů v úseku Hulín – Kroměříž je na desce nouzových obsluh v DK žst. Kroměříž a JOP v DK žst. Hulín. Vnitřní technologie je umístěna ve zděném technologickém objektu v blízkosti přejezdu P7248 km 13,945 (společně pro obě PZS), vyhodnocovací část indukční smyčky je umístěna v reléové skříni u PZS P7247. Základní napájení je realizováno z 1f TN-C soustavy drážní sítě z technologického objektu u přejezdu P7248.

P7248: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Hulín - Kroměříž, km 13,945, křížení státní silnice I. třídy (I/47). Je zabezpečen PZS 3ZBI s polovičními závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 4 stožáry + 2 poloviční závory + 5 výstražníků. Železniční stanice Hulín a Kroměříž jsou vybaveny SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronickým stavědlem ESA 11, žst. Hulín s dálkovým ovládáním z CDP Přerov. Traťový úsek Hulín – Kroměříž je zabezpečen TZZ AH88a. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány kolejové obvody KO3102 – 75 Hz jednopásové s relé DSŠ12P. V rámci probíhající opravné a údržbové akce „Oprava PZS na trati Staré Město u UH – Vlárský průsmyk a Kojetín – Valašské Meziříčí“ je realizována jejich náhrada počítači náprav.  Anulace je prováděna pomocí indukční smyčky. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na JOP Kroměříž, zjednodušená sloučená indikace stavu přejezdů v úseku Hulín – Kroměříž je na desce nouzových obsluh v DK žst. Kroměříž a JOP v DK žst. Hulín. Vnitřní technologie je umístěna ve zděném technologickém objektu v blízkosti přejezdu (společně s technologií PZS P7247). Základní napájení je realizováno z 1f TN-C soustavy.

P7249: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Hulín - Kroměříž, km 14,560, křížení státní silnice III. třídy (III/4328). Je zabezpečen PZS 3ZBI s polovičními závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 2 stožáry + 2 poloviční závory + 2 výstražníky. Železniční stanice Hulín a Kroměříž jsou vybaveny SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronickým stavědlem ESA 11, žst. Hulín s dálkovým ovládáním z CDP Přerov. Ttraťový úsek Hulín – Kroměříž je zabezpečen TZZ AH88a. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány kolejové obvody KO3102 – 75 Hz jednopásové s relé DSŠ12P. V rámci probíhající opravné a údržbové akce „Oprava PZS na trati Staré Město u UH – Vlárský průsmyk a Kojetín – Valašské Meziříčí“ je realizována jejich náhrada počítači náprav.  Anulace je prováděna pomocí indukční smyčky. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na JOP Kroměříž, zjednodušená sloučená indikace stavu přejezdů v úseku Hulín – Kroměříž je na desce nouzových obsluh v DK žst. Kroměříž a JOP v DK žst. Hulín. Vnitřní technologie je umístěna v reléovém domku ATE Cheb 2 x 3 m v blízkosti přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-C soustavy.

P7256: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Holešov - Třebětice, km 22,147, křížení státní silnice II. třídy (II/438). Je zabezpečen PZS 3ZBI s polovičními závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 4 stožáry + 2 závory + 4 výstražníky. Železniční stanice Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 TEST B90, žst. Třebětice SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 RZZ AŽD 71. Traťový úsek je zabezpečen TZZ AH82A. Žst. Holešov a dotčený traťový úsek jsou nyní předmětem investiční stavby. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány počítače náprav. Anulace je prováděna pomocí indukční smyčky. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na ovládacím stole v DK žst. Třebětice, zjednodušená sloučená indikace na kolejové desce v DK žst. Holešov. Vnitřní technologie je umístěna v reléovém domku OPD 2,4 x 3,6 m v blízkosti přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-S soustavy veřejné sítě. V těsné blízkosti přejezdu se nachází vlečka „Průmyslová zóna Holešov“, při její obsluze je PZS ovládáno z Pst. V rámci probíhající investiční akce bude doplněn přejezdník.

P7259: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Bystřice pod Hostýnem - Holešov, km 24,692, křížení místní komunikace funkční skupiny C. Je zabezpečen PZS 3ZNI s polovičními závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 4 stožáry + 4 výstražníky + 2 poloviční závory. Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanickým, žst. Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 TEST B90. Traťový úsek není zabezpečen TZZ. Žst. Holešov je nyní předmětem investiční stavby (SZZ ESA). Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány počítače náprav.  Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce v DK žst. Holešov. Vnitřní technologie je umístěna v reléovém laminátovém domku v blízkosti přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-S soustavy veřejné sítě. V těsné blízkosti přejezdu se nachází vjezdové návěstidlo L žst. Holešov.

P7260: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Bystřice pod Hostýnem - Holešov, km 25,269, křížení silnice II. třídy (II/490). Je zabezpečen PZS 3ZBI s polovičními závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 4 stožáry + 4 výstražníky + 2 poloviční závory. Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanickým, žst.Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 TEST B90. Traťový úsek není zabezpečen TZZ. Žst. Holešov je nyní předmětem investiční stavby (SZZ ESA). Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány počítače náprav.  Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce v DK žst. Holešov. Vnitřní technologie je umístěna v reléovém laminátovém domku v blízkosti přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-S soustavy veřejné sítě, z toho jedna fáze do přípojkové skříně RE s elektroměrem na sloupu u přejezdu. PZS má vazbu na SZZ Holešov.

P7272: Železniční přejezd se nachází v žst. Bystřice pod Hostýnem, km 35,293, křížení místní komunikace (skupina C - obslužná). Je zabezpečen PZS 3SNI dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 2 stožáry + 3 výstražníky. Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanickým, traťový úsek Osíčko – Bystřice pod Hostýnem není vybaven TZZ. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou směrem z trati využívány počítače náprav. Žst Bystřice pod Hostýnem není vybavena žádnými prostředky pro zjišťování volnosti, výstraha je spouštěna vazbou na odjezdová návěstidla (S1-5, S2). Anulace se provádí rušením závěru kolejového úseku LK po jeho projetí drážním vozidlem. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce stavědla, zjednodušená indikace je přenášena na KD v DK žst Bystřice pod Hostýnem.  Vnitřní technologie je umístěna v reléové místnosti na St I. Základní napájení je realizováno z 1f TN-C soustavy drážní sítě.

P7274: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Osíčko - Bystřice pod Hostýnem, km 36,197, křížení komunikace III. třídy  (III/43730). Je zabezpečen PZS 3ZBI s celými dělenými závorami dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 4 stožáry + 4 závory + 5 výstražníků + signalizace pro nevidomé a slabozraké. Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanickým, žst. Osíčko SZZ 3. kategorie RZZ AŽD71. Traťový úsek Osíčko – Bystřice pod Hostýnem není vybaven TZZ. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány počítače náprav. Anulace se provádí pomocí směrových výstupů kolových senzorů počítače náprav. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce v DK žst Bystřice pod Hostýnem.  Vnitřní technologie je umístěna společně s technologií PZS P7275 v reléovém domku ATE Cheb 3,2 x 2,6 m situovaném v blízkosti přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-C soustavy veřejné sítě. PZS má vazbu na SZZ Bystřice pod Hostýnem.

P7275: Železniční přejezd se nachází v traťovém úseku Osíčko - Bystřice pod Hostýnem, km 36,336, křížení místní komunikace (podskupina D1). Je zabezpečen PZS 3SBI dle ČSN 34 2650, typ ELEKSA93, 2 stožáry + 2 výstražníky + signalizace pro nevidomé a slabozraké. Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanickým, žst. Osíčko SZZ 3. kategorie RZZ AŽD71. Traťový úsek Osíčko – Bystřice pod Hostýnem není vybaven TZZ. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využívány počítače náprav. Anulace se provádí pomocí směrových výstupů kolových senzorů počítače náprav. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny na kolejové desce v DK žst Bystřice pod Hostýnem.  Vnitřní technologie je umístěna společně s technologií PZS P7274 v reléovém domku ATE Cheb 3,2 x 2,6 m situovaném v blízkosti přejezdu P7274 a skříni SKP u dotčeného přejezdu. Základní napájení je realizováno z 3f TN-C soustavy veřejné sítě. PZS má vazbu na SZZ Bystřice pod Hostýnem.

Navržené řešení:

Technický stav všech dotčených PZS je nevyhovující, výrobce PZS ELEKSA ukončil technickou podporu a vznikají problémy s odstraňováním závad. Starší reléové domky mají propadlé podlahy a střechami zatéká.

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozování dráhy a drážní dopravy bude v rámci opravných a údržbových prací provedena postupná náhrada dotčených PZS typu ELEKSA jinými typy za maximálního využití stávajících prvků. Poškozené reléové domky budou vyměněny za nové. Rozsah a způsob zabezpečení zůstane zachován.

Stavba bude zahrnovat pouze opravy zabezpečovacích zařízení. Nebude zasahováno do konstrukcí přejezdů, do železničního svršku ani spodku a nebudou stavebně upravovány pozemní komunikace.

Předmětem této akce je vypracování DSP a to včetně dokladů stanovených směrnicemi Evropského parlamentu, projednání s Drážním úřadem, vypracování a zajištění schválení tabulek dotčených přejezdů a situačních schémat. Součástí je zpracování rozpočtu pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování kontrolního soupisu opravných a údržbových prací podle „Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“. DSP bude dodána ve 3 listinných vyhotoveních a v digitální podobě na CD nebo DVD 1x v otevřené a 1x v uzavřené podobě ve formátu „dwg“.

Projekt bude rozčleněn na PS zahrnující jednotlivá PZS nebo PZS ve vazbě tak, aby byla možná postupná realizace díla. Předpoklad ukončení projektu je prosinec 2022.

Bližší specifikace budou stanoveny na vstupním jednání, které svolá projektant.

K jednotlivým PZS:

P7247: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do nového technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu na pozemku Správy železnic nebo Českých drah. Stávající výstražníky budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie). Jako detekční prostředky zůstanou počítače náprav, které jsou součástí probíhající opravné práce, případně budou doplněny pro možnost anulace. Místní kabelizace bude položena nově a to do stávajících kabelových tras. Stávající trasy nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny.

Stávající podružná elektrická přípojka bude rekonstruována.

P7248: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do nového technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu na pozemku Správy železnic nebo Českých drah. Stávající zděný objekt bude demolován. Výstražníky a závory budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie a Al závory). Jako detekční prostředky zůstanou počítače náprav, které jsou součástí probíhající opravné práce, případně budou doplněny pro možnost anulace. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny. Stávající elektrická přípojka bude rekonstruována.

P7249: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do stávajícího technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu, na kterém budou provedeny drobné opravné práce. Výstražníky a závory budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie a Al závory). Jako detekční prostředky zůstanou počítače náprav, které jsou součástí probíhající opravné práce, případně budou doplněny pro možnost anulace. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny.

Budou provedeny úpravy stávající elektrické přípojky.

P7256: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do nového technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu na pozemku Správy železnic nebo Českých drah. Výstražníky a závory zůstanou stávající, přejezdník bude nový. Jako detekční prostředky budou využity stávající počítače náprav, které budou případně doplněny pro možnost anulace. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Vazby na návazná zabezpečovací zařízení a umístění kontrolních a indikačních prvků budou převzaty z návazné investiční stavby – realizace 2022.

Budou provedeny úpravy stávající elektrické přípojky.

P7259: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do nového technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu na pozemku Správy železnic nebo Českých drah. Výstražníky a závory budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie a Al závory). Jako detekční prostředky budou využity stávající počítače náprav. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Vazby na návazná zabezpečovací zařízení a umístění kontrolních a indikačních prvků budou převzaty z investiční stavby – realizace 2022.

Součástí je příprava pro pozitivní signalizaci a variantní posouzení možnosti redukce čidel počítačů náprav v dotčeném úseku. V případě chodníku dojde k doplnění závor o ZSH. Elektrická přípojka bude upravena.

P7260: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do technologického domku instalovaného v rámci investiční stavby v blízkosti stávajícího RD. Výstražníky a závory budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie a Al závory). Jako detekční prostředky budou využity stávající počítače náprav. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Vazby na návazná zabezpečovací zařízení a umístění kontrolních a indikačních prvků budou převzaty z návazné investiční stavby – realizace 2022.

Součástí je variantní posouzení možnosti redukce čidel počítačů náprav v dotčeném úseku a případné doplnění výstražníku pro výjezd z parcely 1712/4. V případě chodníku dojde k doplnění závor o ZSH. Elektrická přípojka bude upravena.

P7272: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do stávajícího technologického objektu (St.1), na kterém budou provedeny drobné opravné práce. Výstražníky budou nahrazeny novými. Jako detekční prostředky zůstanou stávající počítače náprav. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny.

Budou provedeny úpravy stávající elektrické přípojky.

P7274: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do stávajícího technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu, na kterém budou provedeny drobné opravné práce. Výstražníky a závory budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie a Al závory). Jako detekční prostředky zůstanou stávající počítače náprav. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny. V případě chodníku dojde k doplnění závor o ZSH. Budou provedeny úpravy stávající elektrické přípojky.

P7275: Bude provedena výměna vnitřní technologie PZS včetně baterií a dobíječů. Tato bude umístěna do stávajícího technologického domku situovaného v blízkosti přejezdu P7274 v km 36,197. Výstražníky budou nahrazeny novými (přednostně LED technologie). Jako detekční prostředky zůstanou stávající počítače náprav. Místní kabelizace bude položena nová a to do stávajících kabelových tras, které nejsou geodeticky zaměřeny. Umístění kontrolních a ovládacích prvků zůstane beze změny.

Přílohy Technické zprávy:

- Tabulka PZS 24,692

- Tabulka 35,293

- Tabulka 36,197

- Tabulka 36,336

- Traťový plán Osíčko – Kroměříž

Vypracoval: Ing. Jachan František, OŘ Ostrava, SSZT Olomouc, 04/2022