Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Praha Smíchov – Beroun Závodí

Trať podle JŘ:	173  Praha – Rudná u Prahy - Beroun

TUDU:	0741 02 žst. Praha Smíchov – výh. Prokopské údolí, 0741 B1 výh. Prokopské údolí, 0741 04 výh. Prokopské údolí – žst. Praha Řeporyje, 0741 06 žst. Praha Řeporyje – žst. Rudná u Prahy, 0761 B1 žst. Beroun Závodí, 0721 02 žst. Beroun Závodí – žst. Vráž u Berouna, 0721 C1 žst. Vráž u Berouna, 0721 06 žst. Vráž u Berouna – žst. Loděnice, 0721 D1 žst. Loděnice, 0721 08 žst. Loděnice – odb. KND, 0721 E1 odb. KND – žst. Nučice, 0721 10 žst. Nučice – vč.11 odb. vl. Hustoles, 0721 F1 vč. 11 odb. vl. Hustoles, 0721 12 odb. vl. Hustoles – Rudná u Prahy

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun Závodí se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je místy zbahnělé a pro udržení GPK vyžaduje pročištění. Zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice tv . S49 a T jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, pryžové podložky již nezaručují kvalitní držebnost. Nově budou vloženy kol. pasy tv. 49 dl. 120m a nové pryžové podložky. Pryžový povrch přejezdu P2222 je poškozený a neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukci přejezdu je třeba nahradit novým. Nástupiště v zast. Praha Holyně vykazuje nerovnosti a bude v rámci opravných prací opraveno na výšku nástupištní hrany 550 mm nad TK. Z důvodu plánovaného zavedení delších vlakových souprav bude provedeno prodloužení nástupišť na 90 m v žst. Loděnice, žst. Vráž u Berouna, Beroun Závodí.  Doplnění osvětlení a ozvučení prodloužených částí nástupišť. Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována.

## Místo a předmět plnění

Oprava trati v úseku Praha Smíchov – Beroun Závodí

SO 01 - Oprava železničního svršku

- oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 2,400-10,000; 10,550-15,500; 15,130-16,890 – 4800m2

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  Nučice – Rudná u Prahy – Praha Řeporyje – Praha Smíchov ( dle výkazu výměr ) – 27,565 km

- souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u" v km 7,050-7,450; 13,700-13,840; 14,330-15,100 – 1,525 km

- doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava profilu – 2114,85 m3

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 2,400-10,000; 10,550-15,500; 15,130-16,890- 4420 m3

- výměna kolejnicových pásů dl 120m stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" s výměnou pryžové podložky – 10816 m

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  8 ks/200 m

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  112 ks/11000 m

- opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm – dle výkazu výměr 12095 m

- navaření srdcovek – vč. 1,2 Prokopské údolí, vč.1,2,4,5 Řeporyje, vč.1,3,4,5,10 Rudná u Prahy - 11ks

- základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - broušení, frézování a hoblování- Prokopské údolí vč. 1,2, Řeporyje vč.1,2,3,4,5, Rudná u Prahy vč. 1,3,4,5,10, Nučice vč. 2,3,10,11, Loděnice vč. 1,2,3,4, Vráž u Berouna vč. 1,2, Beroun Závodí vč. 2,3,5,

- oprava jednostranného úrovňového nástupiště s pevnou hranou a výškou nad TK 550mm, dl. 95m, povrch živice, zábradlí-zast. Praha Holyně

- svahování zemního tělesa žel. spodku v náspu – 2 800m2

SO 02 Oprava přejezdů

01 – Oprava P2222

světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

- demontáž přejezdové konstrukce - celopryžová – 12 m

- souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" - 25 m

- demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u", montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" – 25 m

- vnitřní i vnější panely budou nové celopryžové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl.10,8 m

- výměna kolejnic S49, výměna pražců za betonové, vevaření do BK

02 – Oprava P2223

světelná PZZ, vybaven PZS 3SBI – PZS s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem

- demontáž betonové přejezdové konstrukce– 6 m

- odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm -20m2

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek – 6m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 20 m2

03 – Oprava P2225

světelná PZZ, vybaven PZS 3SBI – PZS s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem

- demontáž betonové přejezdové konstrukce– 6 m

- odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm -15 m2

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek – 6m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 45 m2

- zřízení betonového odvodňovacího žlabu

04 – Oprava P2228

světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

- demontáž + montáž přejezdové konstrukce - celopryžová – 9,6 m

- demontáž štěrbinového žlabu

- zřízení betonového odvodňovacího žlabu

- odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm -28,8 m2

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 28,8 m2

05 – Oprava P2219

světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

- demontáž + montáž přejezdové konstrukce - celopryžová vč. závěrných zídek– 9,6 m

- odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm -12 m2

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm –12 m2

06 – Oprava P2221

světelná PZZ, vybaven PZS 3SBI – PZS s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem

- demontáž betonové přejezdové konstrukce bez záv. zídek– 5 m

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek – 6m

07 – Oprava P2220

světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

- demontáž přejezdové konstrukce - celopryžová – 22,8 m

- souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" - 25 m

- demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u", montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" – 25 m

- vnitřní i vnější panely budou nové celopryžové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce pro zatíženou komunikaci dl.15,6 m a pro nezatíženou dl. 7,2 m bude navazovat na živičnou vozovku .

výměna kolejnic S49, výměna pražců za betonové, vevaření do BK

SO 03 Prodloužení nástupišť

01 – Prodloužení nástupiště Loděnice

- Osazení nástupištních dílů L130 – 90 m

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 230 m2

- Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu – 95 m

- Zábradlí třímadlové vč. nátěru a patek – 90 m

- D+M koncového zábradlí – 2 x 3 m2

02 – Prodloužení nástupiště Vráž u Berouna

- Osazení nástupištních dílů H130 – 90 m

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 230 m2

- Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu – 95 m

- Zábradlí třímadlové vč. nátěru a patek – 90 m

- D+M koncového zábradlí – 2 x 3 m2

03 – Prodloužení nástupiště Beroun Závodí

- Osazení nástupištních dílů L130 – 90 m

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 184 m2

- D+M koncového zábradlí – 3 m2

- Posun info tabule s názvem stanice do osy nástupiště, doplnění info tabule s číslem nástupiště, doplnění lavičky pro cestující -ukotvené

SO 04 Osvětlení nástupišť

01 – Osvětlení nástupiště Loděnice

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek – 120 m

- Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného – 150 m

- Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu – 4ks

- Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20 – 1,8m3

- Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm – 120 m

- Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy – 10 m

- Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu – 120 m

- Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 – 120 m

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 – 120 m

- Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných v.do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a příslušenství – 4 ks

- Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu – 4 ks

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce

- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce

- Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

- Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu

02 – Osvětlení nástupiště Vráž u Berouna

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek – 150 m

- Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného – 150 m

- Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu – 4ks

- Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20 – 1,8m3

- Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm – 150 m

- Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy – 10 m

- Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu – 150 m

- Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 – 150 m

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 – 150 m

- Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných v.do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a příslušenství – 4 ks

- Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu – 4 ks

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce

- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce

- Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

- Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek – 120 m

- Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného – 150 m

- Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu – 4ks

- Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20 – 1,8m3

- Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm – 150 m

- Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy – 10 m

- Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu – 150 m

- Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 – 150 m

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 – 150 m

- Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných v.do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a příslušenství – 4 ks

- Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu – 4 ks

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce

- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce

- Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

- Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu

03 – Osvětlení nástupiště Beroun Závodí

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek – 60 m

- Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného – 60 m

- Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu – 1ks

- Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20 – 0,99m3

- Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm – 60 m

- Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy – 2 m

- Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu – 60 m

- Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 – 60 m

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 – 40 m

- Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných v.do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a příslušenství – 1 ks

- Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu – 2 ks

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce

- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce

- Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

- Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu

SO 05 Sdělovací zařizení pro nástupiště

01 – Loděnice technologická část

- Montáž reproduktoru na ocelový stožár - upevnění reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení – 2 ks

- Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci – 2 ks

- Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně – 2 ks

02 - Loděnice stavební část

- Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových – 120 m

- Měření akustického hluku na hranici ochanného pásma v ŽST – 1 ks

- Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 – 110 m

- Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm – 110 m

03 - Vráž u Berouna stavební část

- Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování

- Měření akustického hluku na hranici ochanného pásma v ŽST

04 - Beroun Závodí technologická část

- Montáž skříně napájecí - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr – 1 ks

- Demontáž skříně napájecí - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů – 1 ks

- Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken – 1 ks

- Montáž reproduktoru na ocelový stožár - upevnění reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení – 2 ks

- Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci – 2 ks

- Demontáž reproduktoru – 1 ks

- Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování – 1 ks

- Zprovoznění kamery venkovní – 1 ks

- Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera stacionární – 1 ks

- Demontáž kamery z krytu – 1 ks

- Montáž rozhlasového sloupku pro hovorovou soupravu – 1 ks

- Demontáž rozhlasového stožáru rozhlasového sloupku pro hovorovou soupravu – 1 ks

- Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu – 1ks

- Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně – 1 ks

05 - Beroun Závodí stavební část

- Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST – 1ks

SO 06  VRN

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Geodetické práce v průběhu opravy

- Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Zjednodušený projekt opravy koleje

- Zařízení a vybavení staveniště

Ostatní

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.6.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.