## 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název akce:	"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek Místek"

Účel:	DUSP + PDPS

Část:		N.1.5.3. – Návrh vytyčovací sítě

Datum:	08/2021

Kraj:		Moravskoslezský

Okres:		Frýdek - Místek

Obec:		Horní Tošanovice

Kat. území:	Horní Tošanovice, Hnojník

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zhotovitel:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv v prostorovém rámci definovaném železničním bodovým polem.

Stavba se nachází na trati TÚ 2531 Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo)

km 126,000 – 126,680.

Pro geodetické práce na předmětné stavbě platí kromě obecně platných právních předpisů a norem další technické předpisy (mnohé nové nebo aktualizované) Správy železnic, státní organizace a organizační jednotky Správy železniční geodézie Olomouc, a to zejména

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zejména

Kapitola 1 – Všeobecně

Kapitola 8 – Konstrukce kolejí a výhybek

- Předpis SŽDC S3, díl III - Železniční svršek, Zajištění prostorové polohy koleje

- Předpis SŽDC M20 – Předpis pro zeměměřictví

a navazující metodické pokyny SŽDC M20/MP0xx

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje

M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

M20/MP007 Železniční bodové pole

M20/MP008 Správa prostorové polohy kolejí a správa dat staničení pro projekční účely

M20/MP010 Účelová mapa velkého měřítka

M20/MP013 Záborový elaborát

(a další ve fázi přípravy)

3. NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Jako vytyčovací síť pro vytyčení stavby a pro následné zaměření skutečného provedení stavby bude použito železniční bodové pole. Geodetické údaje o bodech železničního bodového pole byly získány od správce železničního bodového pole RP Ostrava dne 20.10.2020 elektronicky. Uvedené železniční bodové pole bylo rovněž použito pro vyhotovení mapových podkladů pro projektování.

V zájmovém území předmětné stavby (s dostatečným přesahem) se nacházejí body železničního bodového pole

TÚ 2531 Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo)	body č. 557 – 561, 563 - 564, 566 – 567, 569 – 574, 625 – 626, 649	km 123,944 – 128,101

Při vlastním zahájení stavby bude ověřena aktuálnost geodetických údajů u správce železničního bodového pole a bude uskutečněna kompletní kontrola vytyčovací sítě (kontrolní polohové a výškové zaměření).

3.1. Přehled bodů vytyčovací sítě (železničního bodového pole)

s rozdělením na body, které budou v průběhu stavby

- zachovány

- ohroženy a v případě náležité ochrany zachovány

- zničeny (přemístění případně doplnění)

TÚ 2531 Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo)

- zachování	557 – 561, 563 - 564, 566, 569 – 574, 625, 649

- zničen	567 a 626

3.2. Přeložení a doplnění bodů vytyčovací sítě

Bod č. 567 (měřický hřeb v římse propustku), bude zničen, neboť dojde k demolici propustku, v jehož římse je umístěn. Nový bod by měl být přeložen tak, aby byla přibližně zachována konfigurace původní sítě a přitom nebyl ohrožen plánovanou stavbou, to znamená posun bodu 567 asi o 10-20 metrů ve směru na Český Těšín.

Bod č. 626 (měřický hřeb v povrch silnice), byl zničen už dříve při výměně asfaltu na přejezdu. Nový bod by měl být přeložen tak, aby byla přibližně zachována konfigurace původní sítě a přitom nebyl ohrožen plánovanou stavbou, to znamená posun bodu 626 asi o 20 metrů ve směru na Český Těšín.

Tyto práce je potřeba udělat před zahájením stavby.

Body základního polohového bodového pole a body zhušťovací nejsou stavbou dotčeny.

červenec 2021						                        	Ing. Zdeněk Dohnal