Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022-2025

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – technická zpráva

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, červen 2022

Zpracoval:	Martina Švejdová, vedoucí odd. technické podpory

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení jsou služby –  kontroly, zkoušky, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení (mimo zařízení pro zásobování požární vodou). Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek),  popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 3 let od účinnosti rámcové dohody.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy a případně nákup PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) a doplnění pasportu PBZ u objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci).

Typy požárně bezpečnostních zařízení:

- Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky

- Požární dveře, vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování)

- Požární klapky, čidla

- Požární poklopy, přepážky

- Požární větrací mřížky

- Požární revizní dvířka

- Požární podhledy

- Požární, kouřotěsná dvířka

- Ventilátory pro odvod kouře

- Detektory kouře nebo požáru

- Soustavy přetlakové či chráněné ventilace

- Požární žebříky

- Protipožární nátěry a nástřiky

- Požární rolety

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování požární ochrany u OŘ Praha.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté požární ochrany OŘ Praha)

Kritéria stanovená zadavatelem:

- pracovníci, provádějící kontroly provozuschopnosti PBZ musí být držiteli oprávnění odborně způsobilé osoby v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- opravy, údržba a montáže, budou prováděny dle normativních požadavků, právních předpisů a průvodní dokumentací, stanovených výrobcem daného PBZ.

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou PBZ umístěna. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Praha:

p. Jan Husnaj – odd. technické podpory

tel. 724 877 259, e-mail: husnaj@spravazeleznic.cz

přílohy:

- seznam PBZ

- seznam objektů (mapový podklad OŘ Praha)