„Oprava lávek v km 0,217 a 267,240 v žst. Ostrava hl. n.“

Technická zpráva

Část stavby:

SO 01  lávka km 0,217

SO 01-01   lávka km 0,217 - tubus

SO 02  lávka km 267,240

SO 02-01   lávka km 267,240- tubus

SO 02-02.1   lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, I. nástupiště,

SO 02-02.2   lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, I. nástupiště

SO 02-03.1   lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, II. nástupiště

SO 02-03.2   lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, II. nástupiště

SO 02-04.1   lávka km 267,240 – tubus, vzduchotechnika

SO 02-04.2   lávka km 267,240 – tubus, stavební úpravy pro vzduchotechniku

SO 02-05   lávka km 267,240 – napájení vzduchotechniky

V Ostravě, červen 2022

Zpracoval: Ing. Lumír Dobiáš

- 1. Identifikační údaje investora a stavby

Název stavby:            Oprava lávky v km 0,217 a 267,240 v žst. O.hl.n. – 2022

Trať:		   	Přerov – Petrovice u Karviné (lávka v km 267,240)

Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice (lávka v km 0,217)

Stanice:                      žst. Ostrava hl.n. (pro obě lávky)

Trakce:           		obě tratě elektrifikované

Kraj:		   	Moravskoslezský

Investor:		Správa železnic, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO:    	70994234

DIČ: 	CZ70994234

Zastoupení:                	Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038,

702 00 Ostrava

A.2  Základní údaje a členění po jednotlivých stavebních objektech

SO 01  lávka km 0,217

Obec:                      Ostrava

Katastrální území:  Přívoz

Překonávaná překážka: staniční koleje č. 801, 802, 803, 804 a nástupiště č. IV a V.

Správce překážky: SŽ , OŘ Ova, ST

Současný stav:

Jedná se o zastřešenou lávku pro pěší, umožňující mimoúrovňový přístup cestující veřejnosti z výpravní budovy na ostrovní nástupiště č. IV. a V. v žst. Ostrava hlavní nádraží. Tubus lávky - dvě ocelové, prostorové konstrukce (OK1 = dl. 20,90m a OK2 = dl. 23,40m), svařované, stěny = vnější opláštění „Bolatické panely“, vnitřní opláštění velkoformátové desky s výmalbou, střešní plášť = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z trapézového plechu + betonová mazanina + střešní krytina asfaltové pásy s minerálním vsypem. Přístup z lávky na nástupiště č. IV (č.V) je zajištěn dvěma schodišťovými rameny SCH1 (SCH3) = pevné - směr Ostrava Svinov a SCH2 (SCH4) = pevné + eskalátor – směr Ostrava Střed. Zatřešení schodišťových ramen = plochá střecha = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z trapézového plechu + betonová mazanina + PVC folie krytina, šikmé části střechy = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z trapézového plechu + betonová mazanina + laťování + plechy SATJAM.

Bezbariérový přístup z lávky na nástupiště je zajištěn výtahy – V1 (výtahová šachta na IV. nástupiště), V2  (výtahová šachta na V. nástupiště)

Lávka byla vybudována v roce 1985, výtahové šachty v roce 2017.

Stavebně technický stav stávajícího mostního objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm 1.

Rozsah požadovaných prací:

SO 01-01   lávka km 0,217 - tubus:

Předmětem je celková sanace pohledových a části pochozích ploch tubusu lávky.

- Povrch stěn tubusu lávky bude sanován (lokálně - 10 % pohledových ploch, vyspravení trhlin, tmelení =tmel akrylátový, 100% penetrace + nátěr akrylátový fasádní (např. odstín PROLUX PASTELL 0777))

- Oprava dilatačních spár stěn vnitřních (mezi výpravní budovou a lávkou) - tl. 20mm (vyčištění + akrylátový tmel)

- Lokální sanace povrchu stropu, cca 20% (přechod z výpravní budovy na lávku) – 100% penetrace + akrylátová omítka tl. do 2,0mm, oprava dilatační spáry ve stropě tl. 20mm (vyčištění + akrylátový tmel)

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení před zahájením stavebních prací:

- Zpracuje a předloží k odsouhlasení TDS technologický postup na provádění sanace pohledových ploch tubusu

Objekt je majetkem ČR, s právem hospodaření SŽ, s.o. (operativní správu zajišťuje Oblastní ředitelství Ostrava); leží na části pozemku p.č., 450/1 a 451/6 (oba dráha-ostatní plocha) v k.ú. Přívoz, vlastníkem obou jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Přístup k lávce:

1) z přednádražního prostoru po komunikaci k úrovňovému železničnímu přejezdu (P 8357 v km 0,050) odtud po nástupišti č. IV. (V.) k lávce

2) z přednádražního prostoru po komunikaci do prostoru mezi výpravní budovou a dopravním pavilonem až před kol.č. 801 pod lávku (plocha P2)

Poznámky:

- Stavební práce na lávce mohou probíhat pouze tak, že nástupiště ani jejich nástupištní hrany nebudou nijak stavební činností zhotovitele stavby omezeny - pro cestující veřejnost budou vždy přístupné 4 nástupištní hrany bez omezení.

- Stavební práce na tubusu lávky budou prováděny vždy pouze na jedné stěně lávky. Pracovní místo podél této stěny bude odděleno pevnou zábranou výšky min. 1,0m od části přístupné cestující veřejnosti. Zábrana bude umístěna v ose lávky tak, aby vstup do výtahů nebyl omezen.

- Zadavatel předpokládá provedení prací v jedné etapě, bez požadavku na výluky kolejí a trakčního vedení.

- Koordinace prací a přístupů se stavbou ST Ostrava – „Oprava nástupišť č. 4 a 5 v žst. Ostrava hl. n.“… (kontaktní pracovník zadavatele p.Hábl Dalibor, tel. 606722293)

SO 02  lávka km 267,240

Obec:                      Ostrava

Katastrální území:  Přívoz

Překonávaná překážka: volný terén, staniční koleje č. 7, 5, 3, 1, 2 a nástupiště č. I a II.

Správce překážky: SŽ , OŘ Ova , ST

Současný stav:

Jedná se o zastřešenou lávku pro pěší, umožňující mimoúrovňový přístup cestující veřejnosti z výpravní budovy na ostrovní nástupiště č. I. a II. v žst. Ostrava hlavní nádraží. Tubus lávky - čtyři ocelové, prostorové konstrukce (OK1 = dl. 12,70m, OK2 = dl. 20,50m, OK3 = dl. 23,40m  a OK4 = dl. 27,90m), svařované, stěny = vnější opláštění „Bolatické panely“, vnitřní opláštění velkoformátové desky s výmalbou, střešní plášť = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z vlnitého plechu + betonová mazanina + střešní krytina asfaltové pásy s minerálním vsypem. Přístup z lávky na nástupiště č. I (č.II) je zajištěn dvěma schodišťovými rameny SCH1 (SCH2) = pevné - směr Ostrava Svinov a SCH3 (SCH4) = pevné + eskalátor – směr Bohumín. Zatřesení schodišťových ramen = plochá střecha = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z vlnitého plechu + betonová mazanina + PVC folie krytina, šikmé části střechy = vnitřní podhled trapézový plech, ocelová prostorová konstrukce, ztracené bednění z vlnitého plechu + betonová mazanina + laťování + plechy SATJAM.

Bezbariérový přístup z lávky na nástupiště je zajištěn výtahy – V1 (výtahová šachta na I. nástupiště), V2  (výtahová šachta na II. nástupiště)

Lávka byla vybudována v roce 1968, výtahové šachty v roce 2017.

Stavebně technický stav stávajícího mostního objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm 2.

Rozsah požadovaných prací:

SO 02-01   lávka km 267,240- tubus:

Předmětem je celková sanace pohledových a části pochozích ploch tubusu lávky.

- Povrch stěn tubusu lávky bude sanován (100 % pohledových ploch, vyspravení trhlin, tmelení =tmel akrylátový, stěrkování, penetrace + nátěr akrylátový fasádní (např. odstín PROLUX PASTELL 0777))

- Stávající reklamní plochy (velkoplošné banery) a informační tabule na stěnách budou pracemi nedotčeny

- Sanace dilatačních spár v pochozí ploše lávky (tubus lávky x jednotlivá schodišťová ramena, spáry ve vlastní pochozí ploše jednotlivých nosných konstrukcí lávky OK 1 – OK 4)  – vyčištění spáry, zřízení nové výplně dilatační spáry na bázi modifikovaných asfaltových materiálů.

- Upevnění stávajících lepených plastových L profilů po obvodě jednotlivých oken vruty (stěna směr Bohumín nově celá) - celková dl. lišt 151,00bm

- Demontáž a montáž stávajících lepených plastových L profilů po obvodě jednotlivých oken  (stěna směr O.Svinov+Bohumín celá) - celková dl. lišt 2*151,00bm. Stěna směr O.Svinov již upevněna na vruty.

- Spodní hrana ostění oken - nahrazení stávajících plechových okapnic novými. Spodní hrana ostění bude osazena novou okapnicí (plech Pz, tl. 0,9mm, rozvinutá šířka 0,12m, POLAK – vrchní vrstva RAL 7016 – antracitová šedá)

Schodišťová ramena na I. nástupiště:

SO 02-02.1   lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, I. nástupiště (pevné schodišťové rameno s eskalátorem)

Předmětem je celková výměna stávajících okenních výplní, oprava ocelové konstrukce části schodišťových stupňů, oprava PKO ocelové konstrukce schodiště a jeho součástí, oprava pochozích ploch schodišťového ramene.

- Výměna všech stávajících pevných oken plastových v obou stěnách za nová (pevná, hliníkový rám jednokomorový, bez tepelného mostu, barva 9006 (stříbrná), zasklení jednoduché, bezpečnostní sklo VSG 3.3.1, část oken bezpečnostní sklo VSG 4.4.1  - okenní otvor č. 5 = stěna u kol.č. 1, okenní otvor č. 5 = stěna u kol.č. 3) v okenním otvoru č. 5 v obou stěnách bude část okenního otvoru opatřena jednokřídlovým oknem otvíravým plochy do 1,5m2 – technologický vstup na rovinu zastřešení nástupiště.

- Nahrazení stávajícího kotvení okenních výplní v otvoru č.9 k vazníkům zastřešení nástupiště konstrukcí nezávislou na zastřešení nástupiště (výroba + montáž ocelových prvků)

- Úprava vnějších i vnitřních spár ostění - nový okenní rám (deskový panel) x stávající a nová ocelová konstrukce – silikonový tmel, barva modrá, RAL např. DB 510

- Po demontáži stávajících oken (plastový okenní rám, upevnění jednoduchých skel pomocí plastových lišt, plastové ztužující paždíky, krycí plechové lišty po obvodu okenních otvorů) budou vnitřní plochy okenních otvorů očištěny na St 2 a zřízena nová protikorozní ochrana ONS 14, tl. 280µ, vnitřní a vnější plochy sloupků okenních otvorů budou odmaštěny a zřízena  nová vrchní vrstva RAL DB 510 (stávající modrá).  Stejným způsobem bude provedena obnova vrchní vrstvy stávající protikorozní ochrany na vnějších i vnitřních plochách obou stěn schodišťového ramene nad a pod rovinou zastřešení nástupiště.

- Výroba + montáž nových ocelových prvků (svislé členění stávajících okenních otvorů na dílčí otvory, ve stěně u kol.č.3 i oddělení nových okenních výplní od plné stěny tvořené panely tl. 160mm, předpokládá se výroba dílensky, mimo staveniště, uzavřený válcovaný profil  160*80*4mm), budou očištěny na Sa 2 1/2 a zřízena nová protikorozní ochrana ONS 22, tl. 280µ, vrchní vrstva RAL DB 510 (stávající modrá),  montážní spoje svařované

- Demontáž stávajícího ukončení zastřešení nástupiště na obou stěnách schodišťového ramene (klempířské prvky), výroba a montáž nového (plech Pz, tl. 0,7mm, rozvinutá šířka 0,3m, POLAK- vrchní vrstva RAL 7016 – antracitová šedá), celková délka (stěna u kol.č.1 a 3) v m (14,0+3,1)*2

- Demontáž + montáž stávajícího svařovaného jednomadlového trubkového zábradlí podél horní a spodní části vnitřních stěn schodišťového ramene (stěna u kol.č. 3). Opatření zábradlí novou vrchní vrstvou RAL DB 510 (stávající modrá), úprava zábradlí v horní části (otevíravé okno)

- Demontáž stávajícího zábradlí městského typu (stěna u kol.č.3), dl. 3,1+2,3+2,8+3,7+3,8 m

- Odstranění části přivařené pásoviny na horních a svislých hranách okenních otvorů (stěna u kol.č.1 a 3)  - délka (3,1+5,3+5*3,0)*2

- Demontáž + montáž stávajícího stropního podhledu (trapézový plech, v šířce 0,6m, podél obou vnitřních stěn schodišťového ramene)

- Demontáž stávající svislé plechové zábrany (modrá) nad rovinou balustrády eskalátoru (stěna podél kol.č.1), spoje nýtované, výška 0,6m , délka 7,1+2,9+2,7m, výška 1,55m, délka 3,1m

- Demontáž stávající (nerezový plech) + výroba a montáž nové vodorovné kapotáže (nerezový plech, tl. 1,0mm, rozvinutá šířka 0,25m, dl. (3,1+14,6)*2m, matný) mezi svislými plechovými zábranami a balustrádami eskalátoru (stěna podél kol.č.1, mezi pevným schodištěm a eskalátorem)

- Nahrazení okenních výplní a plechové zábrany nad rovinou balustrády eskalátoru (stěna podél kol.č.1) plnou stěnou – panely tl. 160mm, zachovat stávající výšku horní hrany zábrany ( tj. 0,6m měřeno kolmo od horní hrany balustrády eskalátoru ,výplň STYRODUR, obal Al plech, povrchová úprava KOMAXIT, RAL DB 510 (barva modrá))

- Demontáž + zpětná montáž stávající svislé plechové zábrany (modrá, kapotáž + nosná konstrukce) mezi pevným schodištěm a eskalátorem. (v= 1,2m, dl. 3,1+14,6m)

- Oprava skladby pochozí plochy všech pevných schodištových stupňů (43ks), podest a mezipodest (odstranění stávající skladby, očištění ocelové nosné konstrukce, osazení nových ocelových roštů, přivaření k přední nov hraně stupně (L50*50*5) a podstupnici, zalití betonovou mazaninou, zřízení pochozí vrstvy (epoxidová pryskyřice s minerálním vsypem). Koeficient smykového tření za mokra min. 0,6).

- Oprava ocelové konstrukce jednotlivých pevných schodišťových stupňů (celkem 6ks, nástupní hrana podstupnice 6ks),. Plech tl. 4mm, rozvinutá šířka 0,6m, dl.stupně 2,0m

- Zřízení zakrytí eskalátoru (geotextilie + podpůrná konstrukce z desek)

- Zřízení ochrany stávající fóliové krytiny zastřešení nástupiště podél obou vnějších stěn (geotextilie + výdřeva)

- Montáž + demontáž lešení podél vnějších a vnitřních stěn (nad i pod rovinou zastřešení nástupiště

- Sanace dilatačních spár (pochozí plocha tubusu x schodišťové ramen) – vyřezání + odstranění litého asfaltu, zřízení nové výplně dilatační spáry na bázi modifikovaných asfaltových materiálů.

- Obnova stávajících bezpečnostních nátěrů na ocelové konstrukci schodišťového ramene (pruhy, barva žlutá RAL 1003+ černá RAL 9004)

- Obnova stávajících bezpečnostních nátěrů předních hran prvního a posledního schodišťového stupně, podest, mezipodest (pruhy, barva žlutá RAL 1003)

- Krycí folie RAL DB 510 na vnitřní prosklené plochy nových oken – překrytí skladebné tloušťky zastřešení nástupiště (stěna podél kol.č. 1 , 3), š=0,5m, délka (kol.č.3)=2,4+2,4m, dl. (kol.č.1)=2,4+1,2m.

- Vnější + vnitřní pohledové plochy přístupných částí ocelové konstrukce stěn schodišť nad rovinou zastřešení nástupiště  - odmastit a zřídit  novou vrchní vrstvu odstín DB 510 (barva modrá), 100% pohledových ploch.

- Lokální oprava PKO vnějších  a vnitřních pohledových ploch stěn schodišťových ramen – očištění na P St 2 a zřízení nové protikorozní ochrany ONS 14, tl. 280µ, vrchní vrstva odstín DB 510 (barva modrá), 20% pohledových ploch.

- PKO vrchní vrstva středové zábradlí, madla podél stěn vrchní vrstva odstín DB 510 (barva modrá).

- tmelení lokálních poruch podhledu schodišťových stupňů

SO 02-02.2   lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, I. nástupiště

Předmětem je celková výměna stávajících okenních výplní, oprava PKO ocelové konstrukce schodiště a jeho součástí.

- Výměna všech stávajících pevných oken plastových v obou stěnách za nová (pevná, hliníkový rám jednokomorový, bez tepelného mostu, barva 9006 (stříbrná), zasklení jednoduché, bezpečnostní sklo VSG 3.3.1, část oken bezpečnostní sklo VSG 4.4.1  - okenní otvor č. 4 = stěna u kol.č. 1, okenní otvor č. 4 = stěna u kol.č. 3) v okenním otvoru č. 4 v obou stěnách bude část okenního otvoru opatřena jednokřídlovým oknem otvíravým plochy do 1,5m2 – technologický vstup na rovinu zastřešení nástupiště.

- Úprava vnějších i vnitřních spár ostění - nový okenní rám x stávající ocelová konstrukce – silikonový tmel, barva modrá, např. DB 510

- Po demontáži stávajících oken (plastový okenní rám, upevnění jednoduchých skel pomocí pastových lišt, plastové ztužující paždíky, krycí plechové lišty po obvodu okenních otvorů ) budou vnitřní plochy okenních otvorů očištěny na St 2 a zřízena nová protikorozní ochrana ONS 14, tl. 280µ, vnitřní a vnější plochy sloupků  okenních otvorů budou odmaštěny a zřízena  nová vrchní vrstva RAL DB 510 (stávající modrá).  Stejným způsobem bude provedena obnova vrchní vrstvy stávající protikorozní ochrany na vnějších plochách obou stěn schodišťového ramene nad a pod rovinou zastřešení nástupiště.

- Výroba + montáž nových ocelových prvků (svislé členění stávajících okenních otvorů na dílčí otvory, předpokládá se výroba dílensky, mimo staveniště, uzavřený válcovaný profil  160*80*4mm), budou očištěny na Sa 2 1/2 a zřízena nová protikorozní ochrana ONS 22, tl. 280µ, vrchní vrstva RAL DB 510 (stávající modrá),  montážní spoje svařované

- Demontáž stávajícího ukončení zastřešení nástupiště na obou stěnách schodišťového ramene (klempířské prvky), výroba a montáž nového (plech Pz, tl. 0,7mm, rozvinutá šířka 0,3m, POLAK- vrchní vrstva RAL 7016 – antracitová šedá)

- Demontáž + montáž stávajícího svařovaného jednomadlového trubkového zábradlí podél horní a spodní části vnitřních stěn schodišťového ramene (stěna u kol.č. 1, 3). Opatření zábradlí novou vrchní vrstvou RAL DB 510 (stávající modrá), úprava zábradlí v horní části (otevíravé okno)

- Demontáž stávajícího zábradlí městského typu (stěna u kol.č.1, 3) dl. (3,1+2,3+2,7+3,9)*2 m

- Demontáž + montáž stávajícího stropního podhledu (trapézový plech, v šířce 0,6m, podél obou vnitřních stěn schodišťového ramene)

- Zřízení dělící stěny v podélné ose schodišťového ramene (podpůrná konstrukce = mobilní plotové zábrany + geotextilie, (výška  = podchodné výšce min 2,5m)

- Zřízení ochrany stávající fóliové krytiny zastřešení nástupiště podél obou vnějších stěn (geotextilie + výdřeva)

- Montáž + demontáž lešení podél vnějších a vnitřních stěn (nad i pod rovinou zastřešení nástupiště

- Sanace dilatačních spár (pochozí plocha tubusu x schodišťové ramen) – vyřezání + odstranění litého asfaltu, zřízení nové výplně dilatační spáry na bázi modifikovaných asfaltových materiálů.

- Obnova stávajících bezpečnostních nátěrů na ocelové konstrukci schodišťového ramene (pruhy, barva žlutá RAL 1003+ černá RAL 9004)

- Obnova stávajících bezpečnostních nátěrů předních hran prvního a posledního schodišťového stupně, podest, mezipodest (pruhy, barva žlutá RAL 1003)

- Krycí folie RAL DB 510 na vnitřní prosklené plochy nových oken – překrytí skladebné tloušťky zastřešení nástupiště (stěna podél kol.č. 1, 3) š=0,5m, délka (kol.č.3)=2,4+2,4m, dl. (kol.č.1)=2,4+2,4m.

- Vnější a vnitřní pohledové plochy přístupných částí ocelové konstrukce stěn schodišť nad rovinou zastřešení nástupiště  - odmastit a zřídit  novou vrchní vrstvu odstín DB 510 (barva modrá), 100% pohledových ploch.

- Lokální oprava PKO vnějších a vnitřních pohledových ploch stěn schodišťových ramen – očištění na P St 2 a zřízení nové protikorozní ochrany ONS 14, tl. 280µ, vrchní vrstva odstín DB 510 (barva modrá), 20% pohledových ploch.

- PKO vrchní vrstva středové zábradlí, madla podél stěn vrchní vrstva odstín DB 510 (barva modrá).

- tmelení lokálních poruch podhledu schodišťových stupňů

Schodišťová ramena na II. nástupiště :

Charakter, předmět a rozsah prací na schodišťových ramenech je obdobný jako na I. nástupišti. Specifikace a výměry jsou obsaženy ve výkazu výměr níže uvedených SO:

SO 02-03.1  lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, II. nástupiště (pevné schodišťové rameno s eskalátorem)

SO 02-03.2  lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, II. nástupiště (pevné schodišťové rameno)

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení před zahájením stavebních prací:

- Provede zaměření jednotlivých okenních otvorů (stěny jednotlivých schodišťových ramen na I. a II. nástupišti)

- Zpracuje a předloží k odsouhlasení TDS  řešení členění výplní okenních otvorů jednotlivých stěn schodišťových ramen (výrobní dokumentace ocelových konstrukcí, výrobní dokumentaci pevných výplní = panelů pro obě stěny (kol.č. 1, 4) podél eskalátorů, výrobní dokumentaci jednotlivých oken)

- Zpracuje a předloží k odsouhlasení TDS technologický postup na provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (stávajících a nových)

- Zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (obsahem bude přehledný výkres stěn schodišťových ramen s označením okenních otvorů a uvedením skutečných rozměrů + specifikace okenních rámů a zasklení, pevných výplní a nových ocelových konstrukcí s jejich vazbou na konstrukce stávající)

Objekt je majetkem ČR, s právem hospodaření SŽ, s.o. (operativní správu zajišťuje Oblastní ředitelství Ostrava); leží na části pozemku p.č., 126/3 (jiná plocha-ostatní plocha) v k.ú. Přívoz, vlastníkem je ČR, pověřeným hospodařit s majetkem státu je SŽ, s.o.. a na části pozemku 450/1 (dráha-ostatní plocha) v k.ú. Přívoz, vlastníkem jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Přístup k lávce:

1) z přednádražního prostoru po komunikaci k úrovňovému přístupu na ostrovní nástupiště a po nástupišti č. I. (II.) k lávce

2) z přednádražního prostoru po komunikaci k vjezdu na odstavnou plochu na p.č. 1226/3 a pod lávku

3) plocha zařízení staveniště (P1- výměra cca 30m2) je na části pozemku p.č. 126/3 – podmínky vstupu a užívání plochy si sjedná zhotovitel přímo s TDS.

SO 02-04.1   lávka km 267,240 – tubus, vzduchotechnika

Záměrem zadavatele je zřízení nuceného větrání v tubusu lávky. Technické provedení spočívá v instalaci dvou nástřešních sestav s ventilátory pro odvod vzduchu umístěné poblíž „zlomu“ lávky. Sestava bude složena z tlumícího soklu, radiálního ventilátoru s elektrickým příslušenstvím, dále elektricky uzavíratelnou zpětnou klapkou a sací dýzou s mřížkou. Pro přívod vzduchu bude použita protidešťová žaluzie s uzavírací těsnou klapkou se servopohonem a krytem proti vandalům. Toto bude osazeno místo skleněné výplně do okna na severní straně lávky poblíž předělu mezi výpravní budovou a lávkou. Předpokládaný výkon ventilátorů bude minimálně 2x 3200m3/ho tj. výměna vzduchu 4x/hod. Vše bude ovládáno automaticky termostaty s čidly v potrubí pod ventilátory. Ventilátory budou doplněny o regulátory otáček pro optimální nastavení výkonu.

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení před zahájením stavebních prací:

- Zpracuje a předloží k odsouhlasení TDS prováděcí dokumentaci vzduchotechniky řešící materiálové, technické specifikace zařízení a mimo jiné jednoznačné situování ventilátorů ve vztahu k nosným prvkům střešní konstrukce tubusu lávky.

- Zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (obsahem budou doklady k technologickému zařízení nezbytné pro servis a údržbu, protokoly o funkčnosti, odzkoušení zařízení a výchozí revizní zprávy.

SO 02-04.2   lávka km 267,240 – tubus, stavební úpravy pro vzduchotechniku

Rozsah nutných stavebních úprav úzce souvisí s technickým řešením SO 02-04.1   lávka km 267,240 – tubus, vzduchotechnika.

Zadavatel předpokládá provedení vyvolaných úprav následovně:

- Demontáž + úprava+ montáž části stávajícího podhledu (stávající trapézový plech, Pz), stávající plechy= tabule 3,0*0,6m*2*2.

- Demontáž části střešního pláště (vytvoření prostupů pro osazení nástřešních sestav ventilátorů

- Výroba + montáž lemovácích profilů – ventilátor x stávající (upravený) trapézový plech podhledu ((klempířské prvky), výroba a montáž nového (plech Pz, tl. 0,7mm, rozvinutá šířka 0,3m, délka 0,6m*4*2, POLAK- vrchní vrstva RAL 7016 – antracitová šedá)

- Výroba + montáž  (zámečnická svařovaná konstrukce) pro kotvení nástřešních sestav ventilátorů mezi nosné prvky ocelové prostorové konstrukce střechy lávky

- Výroba + montáž lemovácích profilů – ventilátor x stávající střešní krytina ((klempířské prvky), výroba a montáž nového (plech Pz, tl. 0,7mm, rozvinutá šířka 0,6m, délka 0,6m*4*2, POLAK- vrchní vrstva RAL 7016 – antracitová šedá)

- Lokální oprava asfaltové střešní krytiny 2*3,0m2

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení před zahájením stavebních prací:

- Zpracuje a předloží k odsouhlasení TDS prováděcí dokumentaci stavebních úprav ve vztahu k nosným prvkům a stávajícímu materiálovému provedení střešní konstrukce tubusu lávky.

- Zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (aktualizovaná prováděcí dokumentace)

SO 02-05   lávka km 267,240 – napájení vzduchotechniky

V souvislosti s instalací dvou nástřešních sestav s ventilátory pro nucený odvod vzduchu umístěných poblíž „zlomu“ lávky o příkonu 466W/230V bude realizována elektrická přípojka pro toto zařízení.

Připojení ventilátorů bude provedeno z rozvaděče RV2p1 ve VB kabely CYKY-J 3x1,5mm2. Rozvaděč bude doplněn o dva jističe 6A/C/1. Kabelová trasa bude vedena ve zdi  (zřízení drážky včetně následného zapravení) a v prostoru lávky v drátěném žlabu v podhledu (do zdi bude zasekán i stávající kabel v liště, který je v souběhu s plánovanou trasou).

Pro uvedení do provozu bude vypracována mimořádná revizní zpráva.

Poznámky:

- Stavební práce na lávce mohou probíhat pouze tak, že budou vždy pro cestující veřejnost přístupné 3 nástupištní hrany bez omezení. Práce na schodišťových ramenech mohou probíhat vždy pouze na jednom nástupišti a to tak, že jedna nástupištní hrana tohoto nástupiště bude po celé své délce bez omezení přístupná cestující veřejnosti. Práce na schodišťových ramenech v částech nad rovinou zastřešení nástupiště mohou probíhat pouze za vypnutého trakčního vedení kolejí příslušných nástupištních hran. Přístup cestující veřejnosti na nástupiště bude umožněn pouze po části (podélné rozdělení) pevného schodišťového ramene směr O. Svinov a výtahem. Po celou dobu provádění prací na příslušném nástupišti bude schodišťové rameno s eskalátorem směr Bohumín pro cestující veřejnost uzavřeno. Staveniště bude od veřejnosti přístupných částí nástupiště odděleno pevnou, neprůhlednou plotovou zábranou.

- Stavební práce na tubusu lávky budou prováděny vždy pouze na jedné stěně lávky. Pracovní místo podél této stěny bude odděleno pevnou, neprůhlednou plotovou zábranou výšky min. 2,0m od části přístupné cestující veřejnosti. Zábrana bude umístěna v ose lávky tak, aby vstup do výtahů nebyl omezen.

- Stavební práce na vnějších stěnách schodišťových ramen nad rovinou zastřešení nástupiště, je možné provádět pouze za vypnutí trakčního vedení nad kolejemi k danému nástupišti přiléhajícím a realizace zřízení plnostěnné zábrany vymezující pracovní prostor od živé části trakčního vedení (bezpečná vzdálenost je min. 2,5m).

- Zadavatel předpokládá provádění prací vždy pouze na obou schodišťových ramenech na jednom nástupišti = jedna etapa. 1. etapa – práce v tubusu lávky, vzduchotechnika, stavební úpravy pro vzduchotechniku, napájení vzduchotechniky, 2. a 3. etapa - práce na I. nástupišti (schodišťová ramena), 4. a 5. etapa - práce na II. nástupišti (schodišťová ramena).

A.3  Přehled výchozích podkladů

Archivní dokumentace výše uvedených mostních objektů, místní šetření správce.

A.4  Likvidace výzisků, odpadů

Předpokládá se vyzískání 1ks okenní výplně (sklo) + soubor zasklívacích Al profilů (stávající výplň okenního otvoru bude nahrazena novou protidešťovou žaluzií s příslušenstvím a krytem proti vandalům. Vyzískané sklo + Al profily budou předány objednateli. Materiál bude zhotovitelem uložen v žst. Ostrava uhelné nádraží = místo předání (budova č.p. 1564 – provozní budova-sklad, vzdálenost od stavby do 5,0km).

Přesun a uložení výzisku (ocelový materiál) dle pokynů zadavatele smluvně zajištěnému odběrateli.

Stavební suť, dřevo, sklo, nebezpečné odpady (asfaltové isolace) – likvidaci zajistí zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

A.5  Výluky železniční infrastruktury poskytnuté zadavatelem k realizaci

Časový průběh realizace jednotlivých stavebních objektů stavby je vázaný na výluky, které je zadavatel po koordinaci s ostatními stavbami realizovanými v roce 2022 a 2023 schopen zajistit. Termíny a délky jednotlivých výluk zajištěných zadavatelem pro realizaci stavby jsou pro uchazeče závazné a jsou uvedeny níže. Zhotovitel zpracuje časový harmonogram provádění stavby, který mimo jiné bude obsahovat činnosti ve dnech bez denních výluk TV a zároveň uvede dny, kdy bude využívat předjednané noční výluky TV.

Etapa 1. (I..nástupiště, schodiště + eskalátor směr Bohumín)  22.8. - 10.9.2022  - nepřetržité uzavření schodiště + eskalátoru (20 dnů)

Etapa 2. (I..nástupiště, kol.č. 1)  10.9. - 16.10.2022  - denní výluky TV (12.9.-16.10.2022) + nepřetržité uzavření části nástupištní hrany v dl. cca 60m, podél schodiště směr Bohumín a směr O.Svinov, zbývající část nástupištní hrany pro cestující bez omezení, nepřetržité uzavření schodiště + eskalátoru směr Bohumín, nepřetržité uzavření poloviny schodiště směr O.Svinov (10.9.-16.10.2022). Pro cestující bez omezení funkční polovina schodišťového ramene směr O. Svinov a výtah. (37dnů)

Ve dnech 10.+11.9, 28.+29.9.2022  a  1.,2.,5.10.2022 bez denních výluk TV.

Ve dnech 10/11.9., 11/12.9., 27/28.9., 29/30.9, 30.9/1.10.,1/2.10.,3/4.10. noční výluky TV v době od 20:00hod do 3:00hod.

Etapa 3. (I.nástupiště, kol.č. 3)  17.10. - 22.11.2022  - nepřetržitá výluka TV + nepřetržité uzavření části nástupištní hrany v dl. Cca 60m, podél schodiště směr Bohumín a směr O.Svinov, zbývající část nástupištní hrany pro cestující bez omezení, nepřetržité uzavření schodiště + eskalátoru směr Bohumín, nepřetržité uzavření poloviny schodiště směr O.Svinov. Pro cestující bez omezení funkční polovina schodišťového ramene směr O. Svinov a výtah. (37dnů)

Etapa 4. (II.nástupiště, kol.č. 4)   1.6. čtvrtek - 7.7.2023 pátek (37dnů) 5.,6.7. svátky

Etapa 5. (II.nástupiště, kol.č. 2)    8.7. sobota- 14.8.2020 pondělí (38 dnů)

Platný ROV bude dodatečně předán vítěznému uchazeči.

Stavební práce na SO 01-01, SO 02-01, SO 02-02.1, SO 02-02.2, SO 02-04.1, SO 02-04.2 a  SO 02-05 požaduje zadavatel ukončit nejpozději do 30.11.2022. Provádění prací na SO 02-03.1, SO 02-03.2  je vázané na klimatické podmínky, ostatní stavby prováděné v roce 2023 a zadavatelem předjednané termíny výluk trakčního vedení příslušných kolejí. Požadované ukončení stavebních prací prováděných ve 4. a 5. etapě je do 13 měsíců ode dne zahájení stavby.

A.6 Přílohy č. 1-11

- Situace širších souvislostí M 1:1000

- Fotodokumentace stávajícího stavu pro SO 01 a SO 02

- Lávka km 267,240 -Výkresová dokumentace z roku 1968:

- půdorys střechy,

- příčný řez tubusem

- pohledy na výplně okenních otvorů jednotlivých stěn schodišťových ramen na I. a II. nástupišti – stávající a požadovaný stav

- Plochy + specifikace zasklení okenních otvorů SO 02