Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP

KOMPRESORU S ELEKTROCENTRÁLOU PRO SOUPRAVU PERMON“  č.j. 12728/2018–SŽDC–HZS-OOS

Technická specifikace kompresoru s elektrocenrálou

- Pohonná jednotka kompresoru

- dieselový spalovací motor

- s elektrickým spouštěčem napájeným z akumulátorové baterie, která je součástí kompresoru

- palivová nádrž o objemu min. 70 litrů

- Kompresor

- se jmenovitým výkonem min. 4,4 m3/min

- min. výtlačný přetlak 7 bar

- s řídicím systémem aktuální spotřeby vzduchu

- je vybaven ochranným systémem zabraňujícím poškození při nestandartním provozním stavu (např. přehřátí, ztrátě mazacího tlaku, atp.)

- je vybaven min. dvěma výstupy pro připojení tlakových hadic

- Generátor proudu

- poháněný od pohonné jednotky kompresoru

- min. výkon 7 kVA

- krytí nejméně IP 23

- vybaven ochranou proti přetížení

- min. 2 výstupy pro připojení jednofázových spotřebičů

- 1 výstup pro připojení třífázových spotřebičů

- Podvozek

- splňuje požadavky pro provoz na pozemních komunikacích ČR

- jednonápravový vybavený nájezdovou brzdou

- vybavený dvěma zakládacími klíny

- umožňuje výškové nastavení oje

- opěrná noha vybavena kolečkem

- tažné zařízení umožňuje použití se spojovacím zařízením třídy A50 X

- tažné zařízení umožňuje použití se spojovacím zařízením třídy S – ČEP 40mm

- tažné zařízení lze libovolně zaměnit

- elektrickou soustavu lze napájet napětím 12/24 volt z přípojného vozidla pomocí standardizované zástrčky

- je ošetřen povrchovou úpravou proti korozi

- Kompresor je vybaven závěsným okem pro manipulaci pomocí jeřábové techniky

- Celková hmotnost kompresoru

- nepřesahuje 1000 kg včetně provozních náplní

- Barevné provedení

- Spodní část krytování kompresoru bude olakována barvou RAL  9005 v lesklém provedení

- Ostatní krytování kompresoru bude olakováno barvou RAL 3000 v lesklém provedení

- Příslušenství ke kompresorovému agregátu značky PERMON

- 100 metrů tlakové hadice

- 1 x VRTACÍ KLADIVO s příslušenstvím pro vertikální vrtání

- 1 x VELKÉ BOURACÍ KLADIVO s příslušenstvím

- 3 x sekáč špičatý

- 3 x sekáč plochý

- Příslušenství ke generátoru proudu

- 2 x LED reflektor 200W, IP65, 18000lm

- 2 x kovový teleskopický stojan pro reflektor

- 2 x prodlužovací kabel na bubnu 4 x zásuvka, neopren kabel  50m s průměrem 2,5 mm.