| Revize: |  |  |  |  | Datum: |  |  | Popis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontroloval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV 01 |  |  |  |  | 07/2022 |  |  | vypořádání připomínek odborných složek zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby/akce: |  |  |  |  |  |  |  | „Jablonné nad Orlicí – oprava“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S-kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázka: |  |  | 64021139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části: |  |  |  |  |  |  |  | Pozemní objekty budov Architektonicko-stavební řešení (ARS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Označení části: |  |  | E.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu: |  |  |  |  |  |  |  | SO 40-73-01 VEŘEJNÉ WC vnitřní stavební úpravy SO 40-73-02 VEŘEJNÉ WC fasáda, vnější stavební úpravy SO 40-73-03 VEŘEJNÉ WC krov a střecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo objektu/komplexu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 40-73-01 SO 40-73-02 SO 40-73-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název přílohy: |  |  |  |  |  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj: |  |  |  |  |  |  |  | Katastrální území: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TUDU: |  |  |  |  |  |  | Ing. arch. Lukáš Stříteský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARDUBICKÝ |  |  |  |  |  |  |  | Jablonné nad Orlicí [656194] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534008 |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |
| Dokumentace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace: |  |  |  |  |  |  |  | Datum zpracování: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formáty: |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDPS |  |  |  |  |  |  |  | 19.7.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21- A4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obsah:

1.1	Identifikační údaje zadavatele a objektu	6

1.2	Popis objektů – současný stav:	6

1.3	Fotodokumentace stávajícího stavu	7

2	Popis navrženého technického řešení a stavebně architektonického řešení	9

2.1	BOURACÍ PRÁCE	9

2.1.1	Demolice	9

2.1.2	Popis a rozsah bouracích prací	9

Vybourání nosných konstrukcí	9

Vybourání nenosných konstrukcí	10

Odstranění vnitřního vybavení budov	10

Kácení dřevin a porostů	10

Odvoz a skladování suťi	10

Zajištění stability okolních objektů	10

Výkopové práce	10

2.2	ZÁKLADY	10

2.2.1	Výkopy	10

2.2.2	Základy plošné i hlubinné, základové pasy a patky	10

2.2.3	Základové desky	10

Podkladní mazanina, podsyp.	10

Podzemní voda	10

Hydroizolace spodní stavby	10

Hydroizolace svislá	10

Hydroizolace vodorovná	10

Tlaková izolace, hydroizolace bazénů.	10

2.3	SVISLÉ KONSTRUKCE	11

2.3.1	Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce	11

Stěny nosné obvodové a vnitřní	11

Stěny obvodové nenosné, lícové zdivo	11

Stěny monolitické, včetně stěn betonovaných do ztraceného bednění	11

Sloupy a pilíře	11

Zdivo atik a půdní nadezdívky	11

Překlady, klenby ve funkci překladu	11

2.4	Příčky a dělící stěny	11

Příčky zděné	11

Příčky montované (sádrokartonové)	11

Dřevěné příčky	11

Zasklené vnitřní stěny, přemístitelné příčky	11

2.5	Komíny	11

Zděné a montované	11

Ventilační průduchy, šachty	11

2.6	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	11

2.6.1	Stropní konstrukce	11

Stropy montované	11

Stropy monolitické	12

Klenby	12

Stropní nosníky a věnce	12

2.7	Balkóny	12

Vodorovná konstrukce	12

Povrchy	12

Zábradlí	12

2.8	Schodiště	12

Nosná konstrukce (ramena a podesty)	12

Provedení a obklad nášlapů	12

Zábradlí, madla	12

Žebříky, skládací schody	12

2.9	STŘECHA	12

2.9.1	Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace	12

Vrstvy šikmé střechy a konstrukce nad nejvyšším stropem	12

Konstrukce krovu	12

Vrstvy ploché střechy (jednoplášťové i dvouplášťové, zelené střechy) včetně krytiny	12

Zateplení střech	12

Pochůzné terasy, pojízdné střechy	13

2.9.2	Střešní okna, světlíky a průlezy	13

Výlez na střechu	13

Střešní okna a světlíky	13

2.9.3	Krytina střechy	13

Krytina šikmých střech	13

Oplechování, komínové lávky, protisněhové zábrany	13

2.9.4	Odvodnění střechy	13

Venkovní svody a žlaby, vpust	13

Vnitřní svody	13

2.10	POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN	13

2.10.1	Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby	13

Vápenné, vápenocementové omítky; malby	13

Sádrové omítky, strukturované dekorační omítky, malby	13

Sanační omítky	13

Omyvatelné nátěry	13

Tapety	13

2.10.2	Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace	13

Obklady keramické, kamenné, kovové, obklady z aglomerovaných desek	13

Izolace z asfaltových pásů, izolace stěrkové	14

Vnitřní izolace tepelné, akustické	14

2.10.3	Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády	14

Omítky vápenné, vápenocementové, fasádní nátěry	14

Omítky syntetické (akrylátové, silikátové, silikonové), fasádní nátěry	14

Obklady soklů keramické, mozaikové omítky soklů.	14

Zateplovací systémy, tepelně izolační omítky	14

Sanační omítky	14

Omyvatelné nátěry	14

2.10.4	Povrchy vnějších stěn - obklady	14

Obklady kamenné a keramické zavěšené i lepené	14

Obklady ze speciálních fasádních desek, vláknocementové	14

Obklady skleněné a kovové zavěšené	14

Lícové obklady a přizdívky	14

Obklady dřevěné	14

2.11	Obvodový plášť	14

Lehký obvodový plášť zavěšený na vodorovné konstrukci	14

Zasklené vnější stěny, vstupní stěny	14

2.12	Podhledy montované	15

Podhledy zavěšené nebo lepené ke stropní konstrukci sádrokartonové, kovové, minerální, dřevěné	15

2.13	VÝPLNĚ OTVORŮ	15

2.13.1	Dveře vnitřní	15

Dveře typové, zárubně, prahy, kování	15

Bezpečnostní dveře	15

Protipožární dveře	15

Atypické výrobky, prosklené AL dveře	15

2.13.2	Dveře vnější	15

Dveře vnější typové, zárubně, prahy, kování	15

Bezpečnostní dveře	15

Atypické výrobky, automatické dveře	15

2.13.3	Vrata	15

Vrata na ruční otevírání, automatická vrata	15

Garážová vrata zateplená i nezateplená	15

2.13.4	Okna, balkónové dveře	15

Okna typová, vnější a vnitřní parapety	15

Balkónové dveře a sestavy	15

Výkladce	16

2.14	Zámečnické prvky, mříže	16

Mříže	16

Požární žebříky, ostatní zámečnické konstrukce	16

2.15	Okenice, rolety	16

Okenice, rolety, okenní žaluzie	16

Markýzy, slunolamy	16

2.16	PODLAHY	16

Nášlapné a podkladní vrstvy	16

Izolace podlahy (hydro, zvukové, tepelné)	16

2.17	INSTALACE	16

2.17.1	Vodovod	16

Rozvody, tepelná izolace rozvodů	16

Čerpadla	16

2.17.2	Kanalizace vnitřní	16

Odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí	16

Odvětrání potrubí, ventilační průduchy	16

2.17.3	Zařizovací předměty	16

Umyvadla, dřezy, výlevky, baterie	16

Vany, sprchy	16

WC, pisoár, splachovací nádrže, senzory	17

2.17.4	Rozvody ÚT	17

Otopná tělesa, rozvody	17

Podlahové topení, specielní otopná tělesa	17

2.17.5	Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace	17

Primární zdroj tepla, ohřev TUV, průtokové ohřívače, regulace	17

Alternativní zdroje (tepelná čerpadla, solární panely, krby, kachlová kamna).	17

2.17.6	Klimatizace, vzduchotechnika	17

Rozvody nuceného odvětrání: potrubí, ventilátory,	17

Požadavky na koncové prvky, přiznané rozvody, ventilační mřížky	17

Rozvody chladu, klimatizační jednotky, rekuperace, odvod kondenzátu	17

Požadavky na koncové prvky, přiznané rozvody	17

2.17.7	Instalace plynu	17

Rozvody plynu, HUP	17

2.17.8	Elektroinstalace	17

Rozvody, rozvaděče	17

Požadavky na osvětlovací tělesa, přiznané rozvody	17

2.17.9	Hromosvod	17

Jímač, svod	17

Uzemnění	17

2.17.10	Slaboproudé rozvody	18

Strukturovaná kabeláž, datové a počítačové sítě	18

Telefonní rozvody, STA, kabelová televize	18

2.18	Požární zabezpečení, stabilní hasicí zařízení	18

2.18.1	EPS	18

2.18.2	SHZ	18

2.19	Zabezpečovací zařízení	18

Vstupní systém, rozvody, čidla	18

2.20	Inteligentní řídící systémy	18

Systém řízení, rozvody, snímače, čidla	18

2.21	Výtahy, plošiny	18

Osobní výtahy, nákladní zdviže, trakční, hydraulické, zdvihací plošiny	18

Výtahové šachty, prostorová omezení na dojezd a přejezd	18

Strojovny, řidicí systémy, vybavení výtahových kabin	18

2.22	INTERIÉR, ZAŘÍZENÍ	19

2.22.1	Vybavení kuchyní	19

Kuchyňská linka, kuchyňské spotřebiče	19

2.22.2	vestavěné skříně, atypické nábytkové sestavy	19

2.23	Krytý bazén	19

Tvar a umístění bazénů (nadzemní, zapuštěné, obdélné, oválné, kruhové)	19

Provedení bazénové vany (betonové, nerezové, kopolymerové)	19

Vnitřní povrchy bazénů (linerové, nerezeové, obkládané), schůdky, lavice, masážní trysky, osvětlení	19

Šachty, technologie, vytápění, filtrace, tepelná čerpadla, rozvaděče	19

Dodatečné příslušenství, zakrytí hladiny, protiproud, UV lampy, desinfekční ionizátory, solinátor, automatické vysavače	19

2.24	Zimní zahrada	19

Konstrukce a zastřešení zimní zahrady včetně zastínění	19

2.25	VNĚJŠÍ ÚPRAVY	19

2.25.1	Oplocení	19

Provedení oplocení (pletivo, poplastované pletivo, zděné a betonové, oplocení v kombinaci s dřevem nebo ocelí)	19

Základy pro oplocení, podkladní a podhrabové desky	19

Brány, branky	19

2.25.2	Chodníky a zpevněné plochy	19

Materiálové provedení (betonové, teracové a keramické dlaždice, betonová zámková dlažba, dlažba z žulových kostek)	19

Skladba podkladního souvrství, včetně předepsaného hutnění	20

2.25.3	Okapové chodníky, předložené schody	20

Okapové chodníky	20

Předložené schody a rampy, včetně zábradlí	20

2.25.4	Anglické dvorky	20

2.26	Komunikace	20

Vozovky pojížděné pro lehké a střední zatížení, včetně řešení obruby	20

2.27	Terasy na terénu	20

Provedení terasy, základy, vodorovná konstrukce, povrchy, zábradlí	20

2.28	Zelené plochy	20

Plochy oseté a osázené sazenicemi	20

Plochy osázené vzrostlou zelení	20

2.29	Doplňkové stavby	20

Drobná zahradní architektura, pergoly	20

Umístění nádob na komunální odpad, kompostovací zařízení	20

2.30	Venkovní osvětlení	20

Osvětlení obvodu objektu	20

Osvětlení ploch pro parkování, komunikací, zahrady, neveřejných ploch	20

2.31	Brány a závory	20

Brány a závory umístěné vně budov	20

2.32	Přípojky, šachtice	21

Přípojky včetně zemních prací	21

Šachtice, montážní, technologické, revizní, vodoměrné, kanalizační, větrací	21

3	NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY	21

SO 40-71-01 VB vnitřní stavební úpravy	21

SO 40-71-02 VB fasáda, vnější stavební úpravy	21

SO 40-71-03 VB krov a střecha	21

SO 40-74-01 Zastřešení nástupišť	21

SO 40-77-01 Orientační systém	21

# Popis a základní údaje

## Identifikační údaje zadavatele a objektu

Jablonné nad Orlicí – oprava

Nádražní 128, 561 64 Jablonné nad Orlicí

parcelní číslo: st. 192, st. 1314

k. ú.: Jablonné nad Orlicí

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1 – Nové Město

IČO: 70994234

Datová schránka: uccchjm

## Popis objektů – současný stav:

Jedná se o na pasech založený, zděný, jednopodlažní objekt ve tvaru písmene U, s valbovou střechou.

Směrem k nejbližší koleji jsou jednotlivé vstupy do místností WC. Směrem do ulice přednádraží jsou situována vrata do dvorku s umístěním drobného hospodářského zvířectva (kotce) a dřevěných kcí kůlen využívaných nájemci BJ z VB.

V objektu je evidována nájemní smlouva za účelem skladu. Z důvodu výpovědi kontaktovat OOČ-Mičolová, mob : 728 375 399 s předstihem min 4 měsíce.

Nejedná o nepronajatou nádražní budovu ani strážní domek, proto bez uveřejnění Nabídky na pronájem.

Stanice kategorie E. Dokument "Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží", Matice služeb nepožaduje/nedoporučuje komerční služby pro cestující veřejnost. Na základě místních znalostí bez požadavku na komerční služby.

## Fotodokumentace stávajícího stavu

# Popis navrženého technického řešení a stavebně architektonického řešení

## BOURACÍ PRÁCE

### Demolice

Není nutné demolovat žádný objekt v plném rozsahu.

Při realizaci akce Jablonné nad Orlicí - oprava, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (2x DOK, 2x MOK v HDPE trubce modré a HDPE trubka černá (rezervní) + nástupiště 2x MOK, TK 15xn, MK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 04423/2022-O ze dne 24. 5. 2022. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, státní organizace, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zak. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz příloha č. 3, vyjádření ČD Telematika, a.s. s č. j. 04423/2022-O ze dne 24. 05. 2022.

Dotčená zařízení: DOK Ericsson GRHLDV 6x6 SM9/125 + DOK Optokon 2x12 SM9/125 + MOK MiDia DryCore 2x 6vl. v HDPE trubce modré společně s MOK SM 9/125 24f. a HDPE trubka černá (rezervní) + nástupiště 2x MOK SM 9/125 4f.,TK 15XN 0,8 TCEPKPFLEY v majetku Správy železnic, státní organizace

V místě stavby je vedena trasa dvou dálkových optických kabelů DOK ve společné kabelové kynetě s místními optickými kabely MOK, rezervní HDPE trubkou a traťovým kabelem TK, viz. přiložená Situace DOK,HDPE,TK. Dále v prostoru výpravní budovy a nástupiště se nachází místní kabelizace MK a MOK bez dokumentace.Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich poškození.

"Požadujeme oznámit správci sítí a technologie počátek oprav v žst. Jablonné nad Orlicí nejpozději 14 dnů před započetím stavebních prací. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz., Pro řešení oprav, umístění a ochrany technologie kontaktujte správce - vedoucího odboru regionálního servisu Miroslava Adamského, kontakt: 602 476 118 Miroslav.Adamsky@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání. K umístění stavby a k její realizaci nemáme další připomínky."

### Popis a rozsah bouracích prací

#### Vybourání nosných konstrukcí

Zasekání otvoru pro ADZ platební terminál do hl. menší než 150mm, předpokládáme bez nutnosti užití ocelového překladu.

Výměna prvků krovu - krokve, předpoklad do 30%.

Odstranění sloupů brány do dvorka, včetně betonové podezdívky.

#### Vybourání nenosných konstrukcí

Bez zásahu.

#### Odstranění vnitřního vybavení budov

Výměna radiátorů. Viz část TT.

#### Kácení dřevin a porostů

Bez kácení.

#### Odvoz a skladování suťi

Předpokládáme, že odvoz bude probíhat pravidelně po zaplnění přistaveného kontejneru, bez nutnosti zřizovat mezi skládku.

#### Zajištění stability okolních objektů

Bez zásahu do stability okolních objektů.

#### Výkopové práce

Netýká se.

## ZÁKLADY

### Výkopy

Netýká se.

### Základy plošné i hlubinné, základové pasy a patky

Vrtaný základ pro osazení ocelových sloupků brány. Předpoklad průměr 300mm, nezámrzná hloubka (horské prostředí až 1,3m).

### Základové desky

Netýká se.

#### Podkladní mazanina, podsyp.

Netýká se.

#### Podzemní voda

Nebyla zjištěna hladina PV.

#### Hydroizolace spodní stavby

Netýká se.

#### Hydroizolace svislá

Netýká se.

#### Hydroizolace vodorovná

Netýká se.

#### Tlaková izolace, hydroizolace bazénů.

Netýká se.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

### Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce

#### Stěny nosné obvodové a vnitřní

Otlučení omítek s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %.

#### Stěny obvodové nenosné, lícové zdivo

Netýká se.

#### Stěny monolitické, včetně stěn betonovaných do ztraceného bednění

Netýká se.

#### Sloupy a pilíře

Netýká se.

#### Zdivo atik a půdní nadezdívky

Po odkrytí krovu předpokládáme jen hrubé zaspravení případných větších odpadaných částí podhozem s jádrovou omítkou.

#### Překlady, klenby ve funkci překladu

Netýká se.

## Příčky a dělící stěny

#### Příčky zděné

Otlučení omítek nad BOs vyškrabáním spar a s očištěním zdiva, v rozsahu do 50-100%.

#### Příčky montované (sádrokartonové)

Netýká se.

#### Dřevěné příčky

Ve vnitřním dvorku bude s dělicími příčkami kotců a kůlen naloženo dle pokynu správce objektu.

#### Zasklené vnitřní stěny, přemístitelné příčky

Netýká se.

## Komíny

#### Zděné a montované

Viz část TT.

#### Ventilační průduchy, šachty

Netýká se.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

### Stropní konstrukce

Netýká se.

#### Stropy montované

Netýká se.

#### Stropy monolitické

Netýká se.

#### Klenby

Netýká se.

#### Stropní nosníky a věnce

Netýká se.

## Balkóny

#### Vodorovná konstrukce

Netýká se.

#### Povrchy

Netýká se.

#### Zábradlí

Netýká se.

## Schodiště

#### Nosná konstrukce (ramena a podesty)

Netýká se.

#### Provedení a obklad nášlapů

Netýká se.

#### Zábradlí, madla

Netýká se.

#### Žebříky, skládací schody

Netýká se.

## STŘECHA

### Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace

#### Vrstvy šikmé střechy a konstrukce nad nejvyšším stropem

Stávající jednovrstvá střešní kce bude částečně zanechána, částečně vyměněna za skladbu pro povlakovou krytinu.

#### Konstrukce krovu

Stávající konstrukce budou ošetřeny, prohlédnuty a případné vadné kusy vyměněny ve stejné dimenzi. Předpoklad do 30%.

#### Vrstvy ploché střechy (jednoplášťové i dvouplášťové, zelené střechy) včetně krytiny

Stávající plechová krytina bude nahrazena povlakovou krytinou.

#### Zateplení střech

Bez zateplení.

#### Pochůzné terasy, pojízdné střechy

Střecha je maximálně provozně pochůzná.

### Střešní okna, světlíky a průlezy

#### Výlez na střechu

Netýká se.

#### Střešní okna a světlíky

Netýká se.

### Krytina střechy

#### Krytina šikmých střech

Stávající plechová krytina bude nahrazena povlakovou krytinou s lištou evokující falcový spoj.

#### Oplechování, komínové lávky, protisněhové zábrany

Oplechování v návaznosti detaily provedení povlakové krytiny. Standardní provedení klempířských střešních prvků – hřebenový plech, ukončovací plechy k uchycení žlabu.

### Odvodnění střechy

#### Venkovní svody a žlaby, vpust

Stávající konstrukce budou odstraněny a nahrazeny v provedení pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v barvě, ve stejných pozicích a dimenzích.

#### Vnitřní svody

Netýká se.

## POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN

### Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby

#### Vápenné, vápenocementové omítky; malby

Otlučení omítek nad BO s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva, v rozsahu do 50-100%.

#### Sádrové omítky, strukturované dekorační omítky, malby

Netýká se.

#### Sanační omítky

Netýká se.

#### Omyvatelné nátěry

Netýká se.

#### Tapety

Netýká se.

### Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace

#### Obklady keramické, kamenné, kovové, obklady z aglomerovaných desek

Stávající budou zachovány.

#### Izolace z asfaltových pásů, izolace stěrkové

Netýká se.

#### Vnitřní izolace tepelné, akustické

Netýká se.

### Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády

#### Omítky vápenné, vápenocementové, fasádní nátěry

Tlakové omytí, otlučení omítek s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %. Provedení PE nátěru, podhozu, tmelení, dvouvrstvá omítka se sklo-vláknitou armovací tkaninou.

#### Omítky syntetické (akrylátové, silikátové, silikonové), fasádní nátěry

Netýká se.

#### Obklady soklů keramické, mozaikové omítky soklů.

Netýká se.

#### Zateplovací systémy, tepelně izolační omítky

Netýká se.

#### Sanační omítky

Netýká se.

#### Omyvatelné nátěry

Antigraffiti preventivní nátěr omítek vnějších stěn.

### Povrchy vnějších stěn - obklady

#### Obklady kamenné a keramické zavěšené i lepené

Netýká se.

#### Obklady ze speciálních fasádních desek, vláknocementové

Netýká se.

#### Obklady skleněné a kovové zavěšené

Netýká se.

#### Lícové obklady a přizdívky

Netýká se.

#### Obklady dřevěné

Netýká se.

## Obvodový plášť

#### Lehký obvodový plášť zavěšený na vodorovné konstrukci

Netýká se.

#### Zasklené vnější stěny, vstupní stěny

Netýká se.

## Podhledy montované

#### Podhledy zavěšené nebo lepené ke stropní konstrukci sádrokartonové, kovové, minerální, dřevěné

Bez podhledu.

## VÝPLNĚ OTVORŮ

### Dveře vnitřní

#### Dveře typové, zárubně, prahy, kování

Vnitřní dveře stávající, bez zásahu.

#### Bezpečnostní dveře

Netýká se.

#### Protipožární dveře

Netýká se.

#### Atypické výrobky, prosklené AL dveře

Netýká se.

### Dveře vnější

#### Dveře vnější typové, zárubně, prahy, kování

Vstupní na WC, plné, plastové, se zachováním větrání.

#### Bezpečnostní dveře

Vstupní dveře na WC ve třídě RC2.

#### Atypické výrobky, automatické dveře

Ke dveřím na WC bude osazen automat dveřního zámku- montáž do zdi.

### Vrata

#### Vrata na ruční otevírání, automatická vrata

Vrata do dvora viz 2.31.

#### Garážová vrata zateplená i nezateplená

Dvoukřídlá garážová vrata z boku budovy budou vyměněna.

Provedení hliníkový profil bez přerušeného tepelného mostu, výplň sekčním panelem z umělých izolačních hmot, dodávka včetně systémového prahu, oboustranné kliky a tříbodového zámku.

### Okna, balkónové dveře

#### Okna typová, vnější a vnitřní parapety

Výměna za okna plastová, dvojskla, otevíravá a sklopná, bez požadavku na dB útlum. Vnitřní parapet DTD jádro, laminátový povrch se zažehlenou hranou, vnější pozinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou.

#### Balkónové dveře a sestavy

Netýká se.

#### Výkladce

Netýká se.

## Zámečnické prvky, mříže

#### Mříže

Netýká se.

#### Požární žebříky, ostatní zámečnické konstrukce

Vrata do dvora viz 2.31.

## Okenice, rolety

#### Okenice, rolety, okenní žaluzie

Netýká se.

#### Markýzy, slunolamy

Netýká se.

## PODLAHY

#### Nášlapné a podkladní vrstvy

Netýká se.

#### Izolace podlahy (hydro, zvukové, tepelné)

Netýká se.

## INSTALACE

### Vodovod

#### Rozvody, tepelná izolace rozvodů

Netýká se.

#### Čerpadla

Netýká se.

### Kanalizace vnitřní

#### Odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí

Netýká se.

#### Odvětrání potrubí, ventilační průduchy

Netýká se.

### Zařizovací předměty

#### Umyvadla, dřezy, výlevky, baterie

Netýká se.

#### Vany, sprchy

Netýká se.

#### WC, pisoár, splachovací nádrže, senzory

Netýká se.

### Rozvody ÚT

#### Otopná tělesa, rozvody

Výměna plynových otopných těles – viz část TT.

#### Podlahové topení, specielní otopná tělesa

Netýká se.

### Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace

#### Primární zdroj tepla, ohřev TUV, průtokové ohřívače, regulace

Výměna stávajícího zdroje plynových topidel – viz část TT.

Příprava TUV bez zásahu.

#### Alternativní zdroje (tepelná čerpadla, solární panely, krby, kachlová kamna).

Netýká se.

### Klimatizace, vzduchotechnika

#### Rozvody nuceného odvětrání: potrubí, ventilátory,

Netýká se.

#### Požadavky na koncové prvky, přiznané rozvody, ventilační mřížky

Netýká se.

#### Rozvody chladu, klimatizační jednotky, rekuperace, odvod kondenzátu

Netýká se.

#### Požadavky na koncové prvky, přiznané rozvody

Netýká se.

### Instalace plynu

#### Rozvody plynu, HUP

Nezbytná úprava při výměně otopných těles a topidel . viz část TT.

### Elektroinstalace

#### Rozvody, rozvaděče

Přívod pro automaty dveřních zámků. Viz část SLN.

#### Požadavky na osvětlovací tělesa, přiznané rozvody

Netýká se.

### Hromosvod

#### Jímač, svod

Stávající. Viz část SLN.

#### Uzemnění

Stávající. Viz část SLN.

### Slaboproudé rozvody

#### Strukturovaná kabeláž, datové a počítačové sítě

Netýká se.

#### Telefonní rozvody, STA, kabelová televize

Netýká se.

## Požární zabezpečení, stabilní hasicí zařízení

### EPS

Netýká se.

### SHZ

Netýká se.

## Zabezpečovací zařízení

#### Vstupní systém, rozvody, čidla

Ke dveřím na WC bude osazen automat dveřního zámku- montáž do zdi.

- antivandalové provedení

- možnosti montáže do zdi

- ovládání dveřního elektromagnetického zámku (12 V, 24V)

- možnosti nastavení intervalu odemknutí

- možnost nastavení hodnoty pro odemčení

- bezhotovostní platba kartou, bezkontaktní úhrada

- uzamykatelná kasička

- materiál AISI 304, povrch matný

- druhy mincí – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5; 1 a 2 EUR (mince sčítá a nevrací)

- dálkový monitoring nebo se zobrazením aktuálního stavu financí v kasičce a měsíční uzávěrky na počítadle

- dálkový monitoring plné kasičky s upozorněním (SMS, e-mail)

- čtečka bezkontaktních karet nebo čipů pro zaměstnance, úklid apod.

- obsahuje eurozámek (v případě bezbariérových toalet)

## Inteligentní řídící systémy

#### Systém řízení, rozvody, snímače, čidla

Netýká se.

## Výtahy, plošiny

#### Osobní výtahy, nákladní zdviže, trakční, hydraulické, zdvihací plošiny

Netýká se.

#### Výtahové šachty, prostorová omezení na dojezd a přejezd

Netýká se.

#### Strojovny, řidicí systémy, vybavení výtahových kabin

Netýká se.

## INTERIÉR, ZAŘÍZENÍ

### Vybavení kuchyní

#### Kuchyňská linka, kuchyňské spotřebiče

Netýká se.

### vestavěné skříně, atypické nábytkové sestavy

Netýká se.

## Krytý bazén

#### Tvar a umístění bazénů (nadzemní, zapuštěné, obdélné, oválné, kruhové)

Netýká se.

#### Provedení bazénové vany (betonové, nerezové, kopolymerové)

Netýká se.

#### Vnitřní povrchy bazénů (linerové, nerezeové, obkládané), schůdky, lavice, masážní trysky, osvětlení

Netýká se.

#### Šachty, technologie, vytápění, filtrace, tepelná čerpadla, rozvaděče

Netýká se.

#### Dodatečné příslušenství, zakrytí hladiny, protiproud, UV lampy, desinfekční ionizátory, solinátor, automatické vysavače

Netýká se.

## Zimní zahrada

#### Konstrukce a zastřešení zimní zahrady včetně zastínění

Netýká se.

## VNĚJŠÍ ÚPRAVY

### Oplocení

#### Provedení oplocení (pletivo, poplastované pletivo, zděné a betonové, oplocení v kombinaci s dřevem nebo ocelí)

Netýká se.

#### Základy pro oplocení, podkladní a podhrabové desky

Netýká se.

#### Brány, branky

Netýká se.

### Chodníky a zpevněné plochy

#### Materiálové provedení (betonové, teracové a keramické dlaždice, betonová zámková dlažba, dlažba z žulových kostek)

V místě nového základu pro bránu do dvora může dojít k přeložení skládané pochozí betonové tvarovky (zámková dlažba) v minimálním rozsahu.

#### Skladba podkladního souvrství, včetně předepsaného hutnění

Netýká se.

### Okapové chodníky, předložené schody

#### Okapové chodníky

Netýká se.

#### Předložené schody a rampy, včetně zábradlí

Netýká se.

### Anglické dvorky

Netýká se.

## Komunikace

#### Vozovky pojížděné pro lehké a střední zatížení, včetně řešení obruby

Netýká se.

## Terasy na terénu

#### Provedení terasy, základy, vodorovná konstrukce, povrchy, zábradlí

Netýká se.

## Zelené plochy

#### Plochy oseté a osázené sazenicemi

Netýká se.

#### Plochy osázené vzrostlou zelení

Netýká se.

## Doplňkové stavby

#### Drobná zahradní architektura, pergoly

Netýká se.

#### Umístění nádob na komunální odpad, kompostovací zařízení

Netýká se.

## Venkovní osvětlení

#### Osvětlení obvodu objektu

Viz část SLN. Osvětlení nad vstupy na WC je součástí zastřešení přístřešku.

Přisazené světlo na fasádě do dvora stávající.

#### Osvětlení ploch pro parkování, komunikací, zahrady, neveřejných ploch

Netýká se.

## Brány a závory

#### Brány a závory umístěné vně budov

Atypická brána do dvorku směrem z přednádraží bude nahrazena branou novou, ocelovou, ve stejném členění a to včetně nových nosných sloupků se základem.

## Přípojky, šachtice

#### Přípojky včetně zemních prací

Netýká se.

#### Šachtice, montážní, technologické, revizní, vodoměrné, kanalizační, větrací

Netýká se.

# NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

#### SO 40-71-01 VB vnitřní stavební úpravy

Bez výrazné spojitosti, snad jen připojení elektrických rozvodů pro automatické zámky dveří bude v návaznosti na připojení z VB.

#### SO 40-71-02 VB fasáda, vnější stavební úpravy

Bez zjevné návaznosti, lze provést najednou, či v posloupnosti.

#### SO 40-71-03 VB krov a střecha

Bez zjevné návaznosti, lze provést najednou, či v posloupnosti.

#### SO 40-74-01 Zastřešení nástupišť

Nosná kce zastřešení je částečně spojena se střechou a obvodovou stěnou veř. WC. V ideálním případě provádět úpravu zastřešení minimálně v této části ve stejnou dobu, jako úpravu krovu, střechy, fasády objektu veřejných WC.

#### SO 40-77-01 Orientační systém

Cílové tabule, piktogramy, hmatné štítky budou na veřejné WC osazeny až po dokončení prací na tomto objektu.

Vypracoval:						Ing. arch. Lukáš Stříteský	…………………………

datum: 							červenec ’22