E.2.1   Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.1.1 - Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

DSP + DPS

Akce                 :	Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

Investor	    :	Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant :	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval	    :	Ing. Lukáš Bobek

Datum		    :	Červen 2021

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Výkresová část

101 - Půdorys 1.PP - stáv. stav, bourání		1:50

102 - Půdorys 1.NP - stáv. stav a bourání		1:50

103 - Půdorys krovu - stáv. stav a bourání		1:50

104 - Řez A-A - stáv. stav a bourání			1:50

105 - Pohledy JZ a JV - stávající stav bourání		1:100

106 - Pohledy SZ a SV - stávající stav bourání		1:100

107 - Půdorys 1.PP - nový stav				1:50

108 - Půdorys 1.NP - nový stav				1:50

109 - Půdorys krovu - nový stav 				1:50

110 - Řezy - nový stav					1:50

111 - Půdorys střechy - nový stav			1:50

112 - Pohledy JZ a JV - nový stav			1:100

113 - Pohledy SZ a SV - nový stav			1:100

114 - Půdorys zpevněných ploch 			1:50

115 - Výpis klempířských výrobků

116 - Výpis truhlářských výrobků

117 - Výpis fasádních výrobků

118 - Výpis mobiliáře a zámečnických výrobků

- Požárně bezpečnostní řešení

5. Výkaz výměr 	(viz. souhrnná část „G“)

6. Rozpočet 		(viz. souhrnná část „G“)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.2.1.1 - Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

DSP + DPS

Akce                 :	Bystřice (Bystrzyca),

nádražní budova

Investor	    :	Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant :	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval	    :	Ing. Lukáš Bobek

Datum		    :	Červen 2021

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ČÁST

a) popis současného stavu

Stávající objekt výpravní budovy je situovaný na parcele č. 1895 v k. ú. Bystřice nad Olší [616923]. Výpravní budova není památkově chráněná. Vzdálenost stavby k ose nejbližší koleje je cca 4m, kilometrická poloha je 304,994. Objekt pochází z roku 1892, po celou dobu své existence byl udržován drobnými stavebními úpravami v provozuschopném stavu. Výpravní budova slouží pro dopravu a bydlení. Byt je již dlouhodobě nevyužíván. Zastavěná plocha je 364 m2, obestavěný prostor je 2663m3. Konstrukční systém je podélný, polospalný. Základové konstrukce byly založeny na kamenných pásech. Zdivo je z cihel plných pálených. Vodorovné nosné konstrukce jsou dřevěné se skrytými trámy, klenby jsou cihelné. Nosná střešní konstrukce je dřevěná – sedlová se sklonem cca 31°-45°. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel plných pálených.  Střešní krytina je z pozinkovaného plechu – hladká. Povrch vnější je tvořený spárovaným zdivem s fasádní barvou - Červená. Vnitřní povrchy omítek jsou vápenné a štukové, obklady bělninové, obklady dřevěné. Podlahové povrchy jsou tvořeny mramorovou mozaikou, cementovým potěrem, keramickou dlažbou a PVC. Izolace proti zemní vlhkosti je částečná. Klempířské práce a prvky jsou kompletní. Okna jsou zdvojená plastová, venkovní dveře jsou plastová. Schodiště je ocelové nebo kamenné. Rozvod NN: je 230V a 380V. Rozvod slaboproudu: telefon a jednotný čas. Vytápění je ústřední topení z centrální kotelny, kotel je na plyn. Lokálně je objekt vytápěný elektrickými akumulačními kamny. Ohřev TV je zajištěný pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů. Větrání objektu je přirozené. Objekt je napojený na kanalizaci a vodovod.

Před cca 10 lety v rámci stavby: „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“ byly provedeny úpravy veřejně přístupných prostor, hyg. zařízení a dopravní kanceláře včetně dopravní technologie a informačního a orientačního systému. Tyto části a systémy stavby jsou ve vyhovujícím stavu a nebudou stavbou dotčeny ani pozměněny.

Okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

b) zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí

Opravu objektu žst. Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova navrhujeme především z důvodu zkvalitnění prostředí pro cestující a zaměstnance, estetizaci a technické zhodnocení objektu.

Budova je dnes s dlouhodobě neobsazenou, vybydlenou bytovou jednotkou a dalšími nevyužívanými částmi v objektu, které tento projekt řeší částečnou demolicí a přípravou nevyužitých prostor pro nové potenciální nájemce. Fasáda a střecha jsou rovněž v nevyhovujícím stavu a stavba řeší jejich výměnu či opravu. Dále dojde k úpravě vnitřních a vnějších rozvodu elektro v rozsahu fasády a dotčených částí vnitřních prostor. Střešní okapy budou vyměněny, napojení zůstává původní. Přípojky – elektro, plynu, vody a kanalizace jsou stávající. Trasy přípojek budou upraveny dle plánované demolice a dle navazující stavby obce „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Budova ležící na trati 884 Bohumín – Mosty u Jablunkova v kilometrické poloze 304,9 km + 94 m  nebude stavebními úpravami ve svém umístěním nijak dotčena. Architektonický vzhled objektu vychází z původního charakteru stavby a ze staveb okolní tohoto charakteru.

Hlavním cílem stavby je zvýšení komfortu a bezpečnosti cestující veřejnosti s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění souladu s požadavky TSI, zajištění úspory energie, snížení nákladů na provoz objektu, odstranění nevyhovujícího stavu, optimalizace velikosti budovy a jejích vnitřních prostor a rovněž zajištění bezpečného provozování technologických zařízení.

c) návrh koncepce technického řešení

Dispoziční změny v objektu budovy vycházejí z odbourání části nevyužívané bytové jednotky a adaptace ponechané nevyužité části na možný pronájem bez zásadních dispozičních změn. Dále je navržena vestavba hyg. zařízení pro nevyužívaný prostor úschovny a tranzita rovněž s potenciálním komerčním využitím. Kromě těchto úprav bude doplněna plocha po demolici chodníkem. Celá fasáda bude vyspravena a původní cihelné lícové zdivo bude doplněno i z nové štítové zdi po demolici. Krov bude částečně vyměněn a provede se nová šablonová krytina. Ze štítové strany budou doplněny nové výplně otvorů.

Architektonický vzhled objektu vychází z původního charakteru stavby a ze staveb okolní tohoto charakteru.

Budova ležící na trati 884 Bohumín – Mosty u Jablunkova v kilometrické poloze 304,9 km + 94 m  nebude stavebními úpravami ve svém umístěním nijak dotčena.

Údaje o provozu objektu:

Obsluha objektu stanice je v současné době vykonávána jednou osobou ve službě v prostoru pokladny s vlastním hyg. zázemím.  Dopravní kancelář je bezobslužná s dálkovým ovládáním. V budově se dále nacházení nájemní prostory (bývalý byt) a budoucí prostory pro pronájem. Ze strany veřejnosti je přístupná průchozí část vestibulu a stávající hyg. zařízení pro veřejnost, které je vyhovující a nebude dotčeno.

d) hlavní technické parametry

Bourací práce a demontáže:

Bourací práce budou probíhat za dodržení všech platných předpisů a nařízení pro tento typ činnosti včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Stávající konstrukce ponechané budou v případě nutnosti provizorně podepřeny či jinak staticky zajištěny a bourání bude prováděno s ohledem na ponechané části konstrukcí. Technologický postup je předmětem technologické dokumentace dodavatele.

Technologický postup bouracích prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím agregátů popř. otevřeného ohně (autogenu) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhl. 246/2001 Sb.) při činnostech souvisejících s realizací bouracích prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

1.PP

V rámci bouracích prací budou sklepní prostory po dohodě se správcem budovy vyklizeny od přebytečného materiálu. Odstraní se zbytky nefunkčních rozvodů elektroinstalace či ZTI. Kompletně se oklepou omítky stěn a stropů a vyčistí se betonová podlaha a kamenné schodiště od nánosů hlíny a suti. Odstraní se zbytky výplní sklepních oken pro následnou výměnu. Budou provedeny průrazy pro napojení nově navrženého hyg. zařízení na kanalizaci. Směrem na nástupiště budou v původně zazděných oknech probourány šikmé větrací otvory do fasády nad podlahu nástupiště pro zajištění lepšího odvětrání suterénu. Ostatní konstrukce zůstanou beze změn.

Nadměrná vlhkost nebyla při místní šetření zjištěna a se zástupci investora bylo dohodnuto, že nebudou prováděny žádné další sanační práce v suterénu objektu.

1.NP

Za předchozího odstranění části krovu a střechy a podchycení nosných a zachovávaných části budovy bude provedena částečná demolice objektu ze severní strany od bytové jednotky až po střední nosnou zeď, která bude nově tvořit zeď štítovou. Demolice bude provedena včetně základů do hloubky cca 0,5m. Štítová zeď bude strojně podřezána a bude vložena hydroizolace PE 100/2 s uklínováním zdiva plastovými klíny a zainjektování zbylých spar těsnící maltovinou. Izolace bude napojena na již provedené podřezání v předchozí etapě. V nosné štítové zdi bude provedeno zvýšení nadpraží stávajících dveřních otvorů na výšku oken s dodatečných podchycením z železobetonových překladů. V ponechaných prostorách původního bytu budou odstraněny původní podlahy, snížené dřevěné stropy, veškeré omítky, původní rozvody ZTI a elektro, výplně dveří, zařizovací předměty, kuch. linka a dřevěné schodiště na půdu. V původním nevyužitém tranzitu budou odstraněny dveře včetně zárubně do vestibulu, demontuje se část SDK podhledu v místech nově navrženého hyg. zařízení, vybourá se nový průchod do úschovny včetně předem vloženého překladu a proveden se průraz nového větracího otvoru do fasády.

V rámci celé fasády budou odstraněny původní nefunkční prvky a rozvody, otryská se v celém rozsahu kamenný sokl a parapety, a celá fasáda od původního fasádního nátěru. Před tímto čištěním fasády budou dočasně demontované nebo ochráněné zachovávané fasádní prvky, piktogramy, technologie apod. a následně zpětně osazeny nebo očištěny.

Veškeré ocelové prvky jako zábradlí a dále litinové sloupy budou očištěny otryskáním nebo obroušením na stupeň čistoty Sa 2,5 pro následnou obnovu nátěru.

Piktogram s označením stanice od kolejí bude přesunut z bourané části objektu na část zachovanou.

Ostatní prostory nebo zařízení v objektu nebudou stavbou nijak dotčeny, pouze z důvodu možného napojení na stávající rozvody a úpravu rozvodů nových (ZTI, VZT, ÚT, Plynu).

Práce koordinovat se stavbou obce řešící navazující prostor přednádraží "Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Krov a střecha

V půdním prostoru bude odstraněno původní zateplení z minerální vlny. Izolace bude posouzena pro možnost částečného zpětného použití. Celý půdní prostor bude vyklizen od přebytečného materiálu, ptačího trusu a jiných exkrementů – důkladná dezinfekce specializovanou firmou.

Provede se odbourání části krovu dle rozsahu demolice 1.NP s ponecháním přesahů podélných prvků jako jsou pozednice a vaznice pro vytvoření přesahů nového štítu. Na střeše se odstraní dešťové žlaby a ze střechy a veškeré klempířské prvky. Svody budou posouzeny a zachovány. Oplechování, krytina, svody, žlaby a celá konstrukce přístřešku bude zachována a ochráněna proti poškození.  Odstraní se nefunkční elektroinstalace a slaboproud dle pokynů jednotlivých správců. Vybourají se dřevěná kruhová okna ve štítech (zaměření pro jejich obnovu). Odstraní se kompletně celá střešní plechová krytina včetně podkladní lepenky a celého deskového bednění, zároveň se odstraní celá hromosvodná soustava, výlezy a sněhové zachytávače. Nevyužívané komíny se odbourají až po strop, zachovávané budou následně vyspraveny. Nosná konstrukce krovu bude po odstranění krytiny a bednění celkově zhodnocena a budou lokálně vyměněny poškozené prvky krovu za nové dle původních v předpokládaném rozsahu z cca 30%. Přesný rozsah prvků na výměnu je specifikován dle provedeného mykologického průzkumu, který je přiložen v příloze projektu. Navržených 30% vychází z uvažované rezervy po odkrytí bednění a zhodnocení nedostupných prvků krovu. Veškerá manipulace s anténními stožáry a dalšími nadstřešními prvky bude probíhat dle pokynů jejich správců a za předešlého vymezení postupu prací a zabezpečení ponechaných zařízení. Větrací komínky a veškeré nadstřešní hlavice budou rovněž demontovány pro jejich výměnu.

Bourací práce musí být koordinovány s provozem objektu a za nepřerušení a neomezení drážní dopravy a přístupu cestujících, se zachováním vždy alespoň jedné chráněné přístupové cesty.

Nový stav:

1.PP

Po oklepání omítek stěn a stropů se zvětralá místa zdiva lokálně opraví dozděním v rozsahu cca z 10% a zdivo bude přespárováno a ponecháno jako režné. Ostění okenních otvorů se rovněž vyspraví dozdívkami a osadí se nové mříže z tahokovu do ocelového rámu dle původních rozměrů. V suterénu bude provedeno nové napojení hyg. zařízení na stávající rozvody kanalizace, prostupy se následně dozdí. na nové větrací otvory do fasády budou osazeny větrací mřížky.

Nadměrná vlhkost nebyla při místní šetření zjištěna a se zástupci investora bylo dohodnuto, že nebudou prováděny žádné další sanační práce v suterénu objektu.

1.NP

Po částečné demolici, podřezání a zvýšení nových otvorů ve štítové zdi provést obložení této zdi cihelným páskem dle původního lícového zdiva včetně vytvoření klenbových nadpraží, nároží a ozubených lemů kolem krovu v imitaci dle druhého štítu. Kamenné prvky fasády a soklu opravit reprofilací a kompletně opatřit impregnačním nátěrem na bázi organokřemičitanů. Celou lícovou fasádu po otryskání a odstranění poškozených míst lokálně doplnit dozděním cihel dle aktuálního stavu poškození v rozsahu cca 10% a následně provést kompletně impregnační transparentní nátěr. Do výšky 2,5m provést antigrafiti nátěr. Dočasně demontované funkční prvky na fasádě budou zpětně osazeny. Osadí se nové VZT mřížky na fasádě v černé barvě. Piktogram s označením stanice ze strany ulice bude přefoliován s přidáním loga „mašinky“, ostatní budou zpětně osazeny a očištěny. veškeré zámečnice, ocelové a litinové prvky budou nově natřeny antikorozním nátěrem ONS 21 (1x EP, 2-3) v zelené barvě RAL 6002.

Prostor po demolici upravit novými zpevněnými plochami (viz. popis dále Zpevněné plochy).

V rozsahu zachované části bytové jednotky bude nově vytvořen nájemní prostor pro potenciální (dnes nespecifikované) komerční využití. Provedou se kompletně nové rozvody, omítky, ker. obklady, nové skladby podlah a SDK pohledy. Osadí se nové výplně otvorů oken a dveří a v hyg. zařízení a kuchyni se osadí zařizovací předměty. Dveře na půdu a do sklepa budou provedeny jako protipožární v odolnosti EI 30 DP3. Na půdu se provede nové dřevěné schodiště dle původního včetně zábradlí a opatří se ochranným nátěrem.

V prostoru bývalého tranzita provést vestavbu nového hyg. zařízení rovněž pro potenciální (dnes nespecifikované) komerční využití těchto nevyužívaných prostor. Otvor do vestibulu bude zazděn a doplní se omítky. V čekárně bude provedena příprava na umístění nápojového a jídelního automatu s vlastním měřením a zakryto revizními dvířky.

Ostatní prostory nebo zařízení v objektu nebudou stavbou nijak dotčeny, pouze z důvodu možného napojení na stávající rozvody a úpravu rozvodů nových (ZTI, VZT, ÚT, Plynu).

Práce koordinovat se stavbou obce řešící navazující prostor přednádraží "Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Obvodový plášť - fasáda

Fasáda režného a kamenného zdiva bude citlivě očištěna tryskáním (doporučujeme použití patentovaného nízkotlakého systému metodou JOS, která je šetrná k zachovávanému podkladu – bude upřesněno na základě vzorků jednotlivých metod). Z fasád budou odstraněny všechny nefunkční kabelové trasy, konzoly, úchyty a ostatní nefunkční prvky z minulosti. Zdivo bude lokálně vyspraveno náhradou poškozených prvků a opravou spárování. Po očištění a opravě bude zdivo fasády opatřeno transparentní hydrofobní impregnaci na bázi silanů a siloxanů.

Kamenné prvky budou rovněž očištěny a opatřeny ochranným impregnačním transparentním nátěrem na bázi organokřemičitanů. Do výšky 2,5m opatřit celou fasádu antigrafiti nátěrem.

Krov a střecha

Nosná konstrukce krovu bude po odstranění krytiny a bednění celkově zhodnocena a budou lokálně vyměněny poškozené prvky krovu za nové dle původních v předpokládaném rozsahu z cca 30%. Přesný rozsah prvků na výměnu je specifikován dle provedeného mykologického průzkumu, který je přiložen v příloze projektu. Navržených 30% vychází z uvažované rezervy po odkrytí bednění a zhodnocení nedostupných prvků krovu. Veškerá manipulace s anténními stožáry a dalšími nadstřešními prvky bude probíhat dle pokynů jejich správců a za předešlého vymezení postupu prací a zabezpečení ponechaných zařízení. Větrací potrubí bude nově osazeno koncovými nadstřešními hlavicemi. Zachované komíny budou vyspraveny dozděním, vyspárováním a dobetonávkou hlavic. Osadí se kompletně nově celá střešní krytina z šablon typu obdélník - barva grafitová, včetně celého střešního systému na laťování, podstřešní hydroizolaci a nove deskové bednění přesahů střechy. Střecha je navržena jako provětrávaná. Provede se oplechování celé střechy komínu a všech prostupů střechou pomocí systémových prvků výrobce střešní krytiny. Osadí se nový hromosvod, kmínové lávky a sněhové zachytávače dle výrobce krytiny. Osadí se nové žlaby z poplastovaného plechu s napojením na původní dešťovou kanalizaci s přidáním lapačů splavenin na původní svody, které se nově natřou pro sjednocení vzhledu klempířských prvků. Osadí se nová kruhová okna do štítů dle původních. Nové i původní dřevěné prvky budou kompletně natřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům dle navržené sanace v Mykologickém průzkumu, viditelné části krovu bednění či dřevěných štítů budou natřeny tmavou lazurou v odstínu dle investora. Provede se výměna původního dřevěného schodiště a zábradlí za nové dle původního. Provede se celoplošné zateplení podlahy z minerální vaty v tl. 200mm s předchozí pokládkou parozábrany (utěsnit prostupy a olemování) a následného položení ochranné difuzní folie pro ochranu tep. izolace. Pro zajištění přístup k výlezům a technologii na půdě je navržena pochozí dřevěná lávka opatřena nátěrem.

Práce musí být koordinovány s provozem objektu a za nepřerušení a neomezení drážní dopravy a přístupu cestujících, se zachováním vždy alespoň jedné chráněné přístupové cesty.

Na střeše se nacházejí anténní stožáry s technologií ve správě ČD-Telematika MSR a dále vysílače internetových providerů včetně napojení do půdního prostoru. Tyto zařízení musí být po celou dobu stavby v provozu a budou chráněny proti poškození za dodržení podmínek dle jejich správců.

Zpevněné plochy

Stávající okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

Na místě po demolici části objektu stanice je nově navržena zpevněná plocha (chodník) navazující na stávající zpevněné plochy kolem objektu rovněž z betonové dlažby. Ze severní strany pak navazuje na stávající manipulační asfaltovou plochu, od které, bude oddělena obrubníkem. Ve směru na nástupiště je pak navrženo nové vyrovnávací terénní schodiště vytvořeno z betonových palisád a doplněno zábradlím. Zbývající prostor mezi budovou a nově navrženým schodištěm je oddělen travnatým ostrůvkem a ocelovým zábradlím, které je navrženo dle již stávajícího. Schodiště je na obou úrovních doplněno prvky pro nevidomé a slabozraké.

Klempířské výrobky

Střešní okapy budou vyměněny, svody se pouze nově natřou a napojení zůstává stávající na přípojku dešťové kanalizace. Svody budou doplněny o nové lapač střešních splavenin. Klempířské prvky jsou navržené v systému z poplastovaného plechu v černé barvě. Nově navržená střecha bude doplněna zcela novým systémovým oplechováním dle použitého střešního systému.

Zámečnické výrobky:

V rámci zámečnických výrobků bude provedeno osazení sklepních mříží z tahokovu do ocelového rámu.

A dále bude plocha po demolici v místě výškového rozhraní mezi novou zpevněnou plochou a nástupištěm doplněna ocelovým zábradlím dle vedlejšího pro sjednocení vzhledu. Ostatní zámečnické prvky jako madla stávajících zábradlí a litinové sloupy přístřešku nástupiště budou nově natřena.

Truhlářské výrobky:

Truhlářské výrobky obsahují dodávku výplní dveřních otvorů v interiéru.

Dveře jsou navrženy jako dřevěné, plné s povrchovou úpravou dveřního křídla z fólie, osazené do ocelových zárubní. Design dle investora a s označením dle potřeby provozu.

Fasádní výrobky:

Fasádní výrobky obsahují dodávku výplní dveřních a okenních otvorů ve fasádě v nově vzniklém průčelí štítu a v půdním prostoru obou štítových stěn. Výplně jsou navrženy v materiálovém a technickém řešení dle již vyměněných výplní pro sjednocení celkového vzhledu. Výplně jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem včetně kování a parapetní dřevěné desky. Barevné řešení – dle již nových výplní, okna bílá a dveře v imitaci dřeva. Dveře budou doplněny o označení dle provozu a osazeny madlem pro imobilní. Okna budou doplněna z venkovní strany kamennými parapety z již vybouraných otvorů.

e) postup výstavby

Nejdřív budou provedeny bourací práce, dále bude odstraněna skladba střechy a poškozené části krovu, odbourány dílčí podlahy, odstraněny obklady a omítky v dotčených částech budovy, odstraní se okna a dveře ve fasádě a provede se oprava fasády. Provedou se nové vyzdívky a osazení nových překladů z ocelových profilů. Bude provedena nová elektroinstalace a osvětlení v dotčených částech. Provede se montáž nových prvků krovu a pokládka nové krytiny. Provedou se úpravy povrchů, obklady a dřevěné podhledy říms a nové omítky stěn a stropů v místech stavebních úprav a kolem nových oken a dveří. Uvnitř dojde k pokládce nových podlahových vrstev a venku po demolici napojení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Osadí se klempířské prvky a svody se napojí na stávající trasu dešťové kanalizace.

Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu.

Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpis Bp1.

Stavba bude probíhat tak aby byl zachován provoz stanice a neomezení bezpečného pohybu cestujících a zaměstnanců.

Zabezpečení bezprašnosti v blízkosti místnosti dopravy:

V DK je umístěno obslužné pracoviště staničního zabezpečovacího zařízení a traťové zabezpečovací zařízení, další provozní a dopravní technologie se nachází mimo řešenou výpravní budovu v sousedním technologickém objektu. Veškerá dopravní technologie se nachází mimo prostor stavebních úprav a nebudou stavbou nijak dotčeny.

Práce budou prováděny v blízkosti technologických zařízení pouze z venkovní strany a případné fasádní prvky budou v průběhu stavby chráněny proti poškození a se zachováním jejich funkčnosti.

Požadavky a podmínky SSZT.:

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření

- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)

- upozornit na možnou odchylku ±30cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN

- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)

- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno

- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření

- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění

- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

Správa tratí požaduje dodržet obecně tyto podmínky při realizaci stavby:

- stavbou lešení nesmí být omezen přístup cestujících na nástupiště,

- v předstihu 14 dnů bude oznámeno zahájení prací příslušnému VPS včetně oznámení vedoucího prací s telefonním spojením,

- vedoucí pracovníci zhotovitele musí mít všechny platné zkoušky a školení dle předpisu SŽ Zam1 a ostatní zaměstnanci vstup do provozované dopravní cesty,

- firma si zajistí povolení ke vstupu na pozemky dráhy, do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.

- při pracích nesmí dojít ke znečištění a k narušení zařízení ve správě ST Ostrava,

- za bezpečnost pracovníků zhotovitele v blízkosti provozované koleje bude odpovídat pracovník zhotovitele,

- stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, spad materiálu do provozované koleje, nesmí dojít k narušení průjezdného průřezu,

- na samotném pozemku nezanechat odpady, které patří mezi nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidaci provést dle zákona č.185/2001,

- provést případnou likvidaci ekologické zátěže,

- po ukončení všech prací bude VPS předán pozemek a  zařízení ve správě ST, v případě, že dojde k narušení GPK, žel. spodku atd., provede zhotovitel nápravu na vlastní náklady,

- po provedených pracích požadujeme uvést pozemek do původního stavu.

f) zásady stavebně montážních postupů

Budou použity standardní stavebně montážní postupy.

g) montážní a provozní mezistav

Nejsou.

h) údaje o hlavních materiálech

Lokální dozdívky budou z cihel plných nebo lícových ve fasádě, nová dispozice z plynosilikátových tvárnic, omítky MVC, dlažba keramická (Požadovaná protiskluznost - R10 nebo > µ 0,6. + nízkoreflexní povrch), podhledy střechy ze smrkových palubek a v interiéru z  SDK. Uvnitř omítky z venku cihelný obklad, krytina z šablon, klempířské prvky z poplastovaného plechu. Nosné ocelové překlady z válcovaných I profilů. Výplně otvorů jsou z plastových profilů.

i) stávající a nový vlastník

Stávající a nový vlastník je totožný. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha.

j) správce a uživatel objektu

Správcem je Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1083, 702 00 Ostrava.

k) související objekty

Stavba vyžaduje koordinaci se souběžně připravovanou investiční akcí obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

l) seznam souhlasů a výjimek z předpisů a norem a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje udělení výjimek z předpisů a norem.

m) potřeba zajištění náhradních prostor

Během výstavby nebude nutné omezovat provoz dráhy a po domluvě s provozovatelem bude stavba probíhat za nepřerušení provozu s vymezením prostoru pro pohyb pracovníků a techniky.

Zabezpečení bezprašnosti a přístup cestujících:

V rámci realizace navrhujeme uzavřít část nástupiště ze severní strany objektu kde bude probíhat částečná demolice objektu a dále rovněž přístup z této strany od cesty. Přístup cestujících do budovy tak bude umožněn z jižní strany od podchodu a strany od kolejí a dále kolem budovy. Pouze v případě prací na fasádě budou práce probíhat po ucelených částech vždy tak aby byl zajištěn nepřerušovaný přístup alespoň z jedné strany objektu.

Pro zabezpečení bezpečného přístupu cestujících na nástupiště bude v průběhu stavby tento přístup řešen takto:

- využití stávajících chodníků po obou stranách kolem budovy vedoucí až na nástupiště ke kolejišti

- prostor vestibulu, čekárny a veřejné WC – bez omezení

- přístup bude vyznačen orient. tabulkami a zákazem vstupu do okolních části stavby

V místě hrany stavby bude osazeno bezpečnostní oplocení pro zamezení vstupu veřejnosti. Přístup a postup prací po dobu výstavby bude koordinován s provozními složkami ŠZ,s.o. Před zahájením prací zhotovitel kontaktuje odpovědnou osobu příslušného Vedoucího provozního střediska – TO a bude dohodnuto přesné vymezení bezpečného prostoru a odsouhlasen postupu prací.

n) přehledná fotodokumentace

neřeší se.

o) posouzení z hlediska užívání stavby osobami s omezenou schopností

Stavba je řešená s ohledem na bezbariérovost. V budově je již navrženo WC pro imobilní s přístupem přes vyspádovanou zámkovou dlažbu z boční strany objektu. Rovněž stávající vstup do čekárny je řešen jako bezbariérový a tento stav se nemění. Veškeré dveře do veřejně přístupných prostor (čekárna, veřejné WC a WC pro imobilní) jsou osazeny prahem s maximální výškou do 20mm a výška ovládání dveří (madlo a klika) bude umístěna v max. výšce 800-900mm.

V Ostravě, Červenec 2021                               	                 	    Ing. Lukáš Bobek