## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název akce:	    	kounicova 26, brno –

oprava hlavního vstupu

Místo stavby:	Kounicova 26, 611 43 Brno

K.ú.: Veveří (610372), p.č: 1370

Investor:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Stavebník:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

HIP:	LD projekt s.r.o.,

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D., Leskauerova 6, 628 00 Brno

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zodp. projektant	:	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.,

Vypracoval	:	Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.,

datum: SRPEN 2021

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

Akce		KOUNICOVA26, BRNO – OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU

a) Název stavby 		kounicova26, BRNO – OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU

b) Místo stavby	Kounicova 26, 611 43 Brno

Katastrální území	Veveří (610372)

Parcelní čísla	1370

Parcelní čísla ostatních dotčených parcel	-

Stavební úřad	Úřad městské částí města Brna

Brno – střed

Stavební úřad

Měnínská 4

601 92 Brno

Kraj	Jihomoravský

c) Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v 1.NP administrativního objektu Správy železnic v Brně na ulici Kounicova 26.  Cílem stavebních úprav je oprava hlavního vstupu do objektu. Oprava se týká repase vstupních dveří s doplněním automatického otevírání dveřních křídel. Výměna 3 ks vnitřních dvoukřídlých dveří mezi vstupním vestibulem a navazující chodbou (provedení dveří bude designově odvozené od vstupních dveří). Výměna a doplnění 2ks dveří pro provoz pošty a vrátnice. Současně s řešením uvedeného prostoru budou doplněny dveře na chodbě m.č. 156, které budou sloužit k oddělení  provozu zdravotnického zařízení umístěného v této části objektu. V rámci řešení repase vstupních dveří bude provedeno chemické očištění kamenného vstupního portálu, doplnění okapové drážky v nadpraží kamenného portálu v rámci zamezení distribuce srážkové vody v ploše nadpraží a oprava kamenných stupňů.

V rámci vnitřního prostoru vestibulu bude provedena oprava a očištění kamenných obkladů, podlahy a schodiště. V rámci vstupní podesty bude řešena kobercová čistící zóna. Omítkové plochy budou opraveny a doplněny dekorativní omítkovinou s mramorovým efektem.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor	Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Stavebník		Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Firma	LD projekt s.r.o.; Leskauerova 2856/6, 628 00	Brno;IČ: 28358562

Hlavní projektant	Ing. Lukáš Daněk, PhD., autorizovaný inženýr	v oboru pozemní stavby, č: 1005481

Architektonicko-stavební část	Ing. Lukáš Daněk, PhD., autorizovaný inženýr	v oboru pozemní stavby č: 1005481

Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Ing. Jiří Vítek, autorizovaný inženýr v oboru	technika prostředí staveb, specializace	elektrotechnická zařízení č.: 1002091

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěná na objekty.

# A.3 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly:

[1] Prohlídka a zaměření stávajících prostor, zpracovatel: LD projekt s.r.o.

[2] Požadavky stavebníka

V Brně 08/2021							Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.