- A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

DSP + DPS

Akce                 :	Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

Investor	    :	Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant :	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval	    :	Ing. Lukáš Bobek

Datum		    :	Červen 2021

A.1 Identifikační údaje :

Název stavby		:		Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

Zadavatel dok.	:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

IČ 70994234, DIČ CZ70994234

Zadavatel, provozovatel

a uživatel stavby 	: 	Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1083, 702 00 Ostrava

Vypracoval		:	Ing. Lukáš Bobek

Gen. projektant	:	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ: 87240718

autorizace č. 1103434

Stupeň PD		:	DSP + DPS

A.2 Základní údaje stavby :

Trať			:   	884

Kilometrická poloha	: 	304,9 km + 94 m

Katastrální území       :   	Bystřice nad Olší

- Místo stavby		: 	Bystřice nad Olší, č.p. 141, obec Bystřice, kraj Moravskoslezský,

- 739 95 Bystřice, okres Frýdek - Místek

Dotčené parcely       	:   	parcela č. 1895 – zastavěná plocha a nádvoří 							parcela č. 1894/3 – ostatní plocha        								parcela č. 5958/42 – ostatní plocha         								Vlastník: SŽ, s.o.

parcela č. 1894/1– ostatní plocha         								Vlastník: Obec Bystřice

parcela č. 5958/1 – ostatní plocha (dráha)        			Vlastník: ČD, a.s.

Správcem objektu je SŽ s. o., OŘ Ostrava, Správa pozemních staveb.

| Číslo dle SR70. | 331041 |
| --- | --- |
| Kategorie stanice dle UIC CODE 180 | C |
| Součást sítě TEN-T | ANO |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | 884 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | 301 |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | 320 |
| Inventární číslo budovy (IC) | IC6000385099 |

Stávající objekt výpravní budovy je situovaný na parcele č. 1895 v k. ú. Bystřice nad Olší [616923]. Výpravní budova není památkově chráněná. Vzdálenost stavby k ose nejbližší koleje je cca 4m, kilometrická poloha je 304,994. Objekt pochází z roku 1892, po celou dobu své existence byl udržován drobnými stavebními úpravami v provozuschopném stavu. Výpravní budova slouží pro dopravu a bydlení. Byt je již dlouhodobě nevyužíván. Zastavěná plocha je 364 m2, obestavěný prostor je 2663m3. Konstrukční systém je podélný, polospalný. Základové konstrukce byly založeny na kamenných pásech. Zdivo je z cihel plných pálených. Vodorovné nosné konstrukce jsou dřevěné se skrytými trámy, klenby jsou cihelné. Nosná střešní konstrukce je dřevěná – sedlová se sklonem cca 31°-45°. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel plných pálených.  Střešní krytina je z pozinkovaného plechu – hladká. Povrch vnější je tvořený spárovaným zdivem s fasádní barvou STOMIX TM. Červená. Vnitřní povrchy omítek jsou vápenné a štukové, obklady bělninové, obklady dřevěné. Podlahové povrchy jsou tvořeny mramorovou mozaikou, cementovým potěrem, keramickou dlažbou a PVC. Izolace proti zemní vlhkosti je částečná. Klempířské práce a prvky jsou kompletní. Okna jsou zdvojená plastová, venkovní dveře jsou plastová. Schodiště je ocelové nebo kamenné. Rozvod NN: je 230V a 380V. Rozvod slaboproudu: telefon a jednotný čas. Vytápění je ústřední topení z centrální kotelny, kotel je na plyn. Lokálně je objekt vytápěný elektrickými akumulačními kamny. Ohřev TV je zajištěný pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů. Větrání objektu je přirozené. Objekt je napojený na kanalizaci a vodovod.

Před cca 10 lety v rámci stavby: „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“ byly provedeny úpravy veřejně přístupných prostor, sociálního zařízení a dopravní kanceláře včetně dopravní technologie a informačního a orientačního systému. Tyto části a systémy stavby jsou ve vyhovujícím stavu a nebudou stavbou dotčeny ani pozměněny.

A.3 Přehled výchozích podkladů

- Zadávací podklady stavby (ZTP)

- Katastrální mapa, výpis z katastru

- Zaměření stávajícího stavu

- vyjádření k sítím a k PD

- navazující stavba obce „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“

A.4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Stavba vyžaduje koordinaci se souběžně připravovanou investiční akcí obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

A. 5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavba není členěna na stavební objekty.

A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby - 3/2022

Předpokládaný termín ukončení stavby - 3/2023

A.7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Opravu objektu žst. Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova navrhujeme především z důvodu zkvalitnění prostředí pro cestující a zaměstnance, estetizaci a technické zhodnocení objektu.

Budova je dnes s dlouhodobě neobsazenou, vybydlenou bytovou jednotkou a dalšími nevyužívanými částmi v objektu, které tento projekt řeší částečnou demolicí a přípravou nevyužitých prostor pro nové potenciální nájemce. Fasáda a střecha jsou rovněž v nevyhovujícím stavu a stavba řeší jejich výměnu či opravu. Dále dojde k úpravě vnitřních a vnějších rozvodu elektro v rozsahu fasády a dotčených částí vnitřních prostor. Střešní okapy budou vyměněny, napojení zůstává původní. Přípojky – elektro, plynu, vody a kanalizace jsou stávající. Trasy přípojek budou upraveny dle plánované demolice a dle navazující stavby obce „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Budova ležící na trati 884 Bohumín – Mosty u Jablunkova v kilometrické poloze 304,9 km + 94 m  nebude stavebními úpravami ve svém umístění nijak dotčena. Architektonický vzhled objektu vychází z původního charakteru stavby a ze staveb okolní tohoto charakteru.

Hlavním cílem stavby je zvýšení komfortu a bezpečnosti cestující veřejnosti s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění souladu s požadavky TSI, zajištění úspory energie, snížení nákladů na provoz objektu, odstranění nevyhovujícího stavu, optimalizace velikosti budovy a jejích vnitřních prostor a rovněž zajištění bezpečného provozování technologických zařízení.

A.8 Členění dokumentace

- Průvodní zpráva

- Souhrnná část

- Situace stavby

- Technologická část - neobsazeno

- Stavební část

E.2 	Pozemní stav. objekty a technické vybavení pozemních stav. objektů

E.2.1   	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.1.1 – Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

E.2.1.2 – PBŘ

E.2.5   Demolice (viz. část E.2.1.1)

E.2.6   Zdravotně technická instalace

E.2.7   Vytápění

E.2.8   Vzduchotechnická zařízení

E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

E.2.11 Hromosvody (sloučeno s části E.2.10)

- Zásady organizace výstavby

- Náklady stavby

- Doklady

- Geodetická dokumentace

V Ostravě, Červenec 2021                                                 	    	      Ing. Lukáš Bobek