- B. SOUHRNNÁ ČÁST

DSP + DPS

Akce                 :	Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

Investor	    :	Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant :	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval	    :	Ing. Lukáš Bobek

Datum		    :	Červen 2021

B.1 Souhrnná technická zpráva

B.1.1 Průzkumy a podklady

přehled a výsledky průzkumů

Bylo provedeno místní šetření a konzultace se zástupci zadavatele, jehož výsledkem bylo rozhodnutí o způsobu provedení stavby. Byl proveden stavebně-technický průzkum, mykologický průzkum a bylo provedeno podrobné zaměření současného stavu objektu.

použité podklady

- Zadávací podklady stavby (ZTP)

- Katastrální mapa, výpis z katastru

- Zaměření stávajícího stavu

- vyjádření k sítím a k PD

- navazující stavba obce „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“

B.1.2 Ochranná pásma

Stavba je situována do obvodu dráhy a na pozemku dráhy ve vlastnictví SŽ,s.o. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (vymezení viz §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění). Nenachází se v chráněném území, nachází se v ochranném pásmu drážních sítí. Inženýrské sítě jsou zakresleny a před zahájením zemních prací bude požádáno o jejich vytyčení. Stavba nevyžaduje stanovení nových ochranných pásem.

Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu.

Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpis Bp1.

Stavba bude probíhat tak aby byl zachován provoz stanice a neomezení bezpečného pohybu cestujících a zaměstnanců.

Na střeše se nacházejí anténní stožáry s technologií ve správě ČD-Telematika MSR a dále vysílače internetových providerů včetně napojení do půdního prostoru. Tyto zařízení musí být po celou dobu stavby v provozu a budou chráněny proti poškození za dodržení podmínek dle jejich správců.

B.1.3 Koncepce stavby

Stávající stav

Stávající objekt výpravní budovy je situovaný na parcele č. 1895 v k. ú. Bystřice nad Olší [616923]. Výpravní budova není památkově chráněná. Vzdálenost stavby k ose nejbližší koleje je cca 4m, kilometrická poloha je 304,994. Objekt pochází z roku 1892, po celou dobu své existence byl udržován drobnými stavebními úpravami v provozuschopném stavu. Výpravní budova slouží pro dopravu a bydlení. Byt je již dlouhodobě nevyužíván. Zastavěná plocha je 364 m2, obestavěný prostor je 2663m3. Konstrukční systém je podélný, polospalný. Základové konstrukce byly založeny na kamenných pásech. Zdivo je z cihel plných pálených. Vodorovné nosné konstrukce jsou dřevěné se skrytými trámy, klenby jsou cihelné. Nosná střešní konstrukce je dřevěná – sedlová se sklonem cca 31°-45°. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel plných pálených.  Střešní krytina je z pozinkovaného plechu – hladká. Povrch vnější je tvořený spárovaným zdivem s fasádní barvou - Červená. Vnitřní povrchy omítek jsou vápenné a štukové, obklady bělninové, obklady dřevěné. Podlahové povrchy jsou tvořeny mramorovou mozaikou, cementovým potěrem, keramickou dlažbou a PVC. Izolace proti zemní vlhkosti je částečná. Klempířské práce a prvky jsou kompletní. Okna jsou zdvojená plastová, venkovní dveře jsou plastová. Schodiště je ocelové nebo kamenné. Rozvod NN: je 230V a 380V. Rozvod slaboproudu: telefon a jednotný čas. Vytápění je ústřední topení z centrální kotelny, kotel je na plyn. Lokálně je objekt vytápěný elektrickými akumulačními kamny. Ohřev TV je zajištěný pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů. Větrání objektu je přirozené. Objekt je napojený na kanalizaci a vodovod.

Před cca 10 lety v rámci stavby: „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“ byly provedeny úpravy veřejně přístupných prostor, hyg. zařízení a dopravní kanceláře včetně dopravní technologie a informačního a orientačního systému. Tyto části a systémy stavby jsou ve vyhovujícím stavu a nebudou stavbou dotčeny ani pozměněny.

Okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

architektonické a urbanistické řešení

Dispoziční změny v objektu budovy vycházejí z odbourání části nevyužívané bytové jednotky a adaptace ponechané nevyužité části na možný pronájem bez zásadních dispozičních změn. Dále je navržena vestavba hyg. zařízení pro nevyužívaný prostor úschovny a tranzita rovněž s potenciálním komerčním využitím. Kromě těchto úprav bude doplněna plocha po demolici chodníkem. Celá fasáda bude vyspravena a původní cihelné lícové zdivo bude doplněno i z nové štítové zdi po demolici. Krov bude částečně vyměněn a provede se nová šablonová krytina. Ze štítové strany budou doplněny nové výplně otvorů.

Architektonický vzhled objektu vychází z původního charakteru stavby a ze staveb okolní tohoto charakteru.

Budova ležící na trati 884 Bohumín – Mosty u Jablunkova v kilometrické poloze 304,9 km + 94 m  nebude stavebními úpravami ve svém umístěním nijak dotčena.

Odpadové hospodářství umístěné před objektem bude přesunuto na severní stranu na stávající asfaltovou plochu dle koordinační situace.

Údaje o provozu objektu:

Obsluha objektu stanice je v současné době vykonávána jednou osobou ve službě v prostoru pokladny s vlastním hygienickým zázemím.  Dopravní kancelář je bezobslužná s dálkovým ovládáním. Ze strany veřejnosti je přístupná průchozí část vestibulu a stávající hyg. zařízení pro veřejnost, které je vyhovující a nebude dotčeno.

V budově se dále nacházení nájemní prostory (bývalý byt) a budoucí prostory pro pronájem.

V rozsahu zachované části bytové jednotky bude nově vytvořen nájemní prostor pro potenciální (dnes nespecifikované) komerční využití. Konkrétní využití nájemních prostor bude řešeno v samostatném řízení o změně stavby.

V obou navržených prodejnách (mč. 0P02, a 0P19) se předpokládá prodej nepotravinářského zboží s celkovým předpokládaným počtem zaměstnanců do 2 osob pro každou prodejnu.

Členění dokumentace :

- Průvodní zpráva

- Souhrnná část

- Situace stavby

- Technologická část - neobsazeno

- Stavební část

E.2 	Pozemní stav. objekty a technické vybavení pozemních stav. objektů

E.2.1   	Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

E.2.1.1 – Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

E.2.1.2 – PBŘ

E.2.5   Demolice (viz. část E.2.1.1)

E.2.6   Zdravotně technická instalace

E.2.7   Vytápění

E.2.8   Vzduchotechnická zařízení

E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

E.2.11 Hromosvody (sloučeno s části E.2.10)

- Zásady organizace výstavby

- Náklady stavby

- Doklady

- Geodetická dokumentace

stručný popis technického řešení

Bourací práce a demontáže:

Bourací práce budou probíhat za dodržení všech platných předpisů a nařízení pro tento typ činnosti včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Stávající konstrukce ponechané budou v případě nutnosti provizorně podepřeny či jinak staticky zajištěny a bourání bude prováděno s ohledem na ponechané části konstrukcí. Technologický postup je předmětem technologické dokumentace dodavatele.

Technologický postup bouracích prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím agregátů popř. otevřeného ohně (autogenu) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhl. 246/2001 Sb.) při činnostech souvisejících s realizací bouracích prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

1.PP

V rámci bouracích prací budou sklepní prostory po dohodě se správcem budovy vyklizeny od přebytečného materiálu. Odstraní se zbytky nefunkčních rozvodů elektroinstalace či ZTI. Kompletně se oklepou omítky stěn a stropů a vyčistí se betonová podlaha a kamenné schodiště od nánosů hlíny a suti. Odstraní se zbytky výplní sklepních oken pro následnou výměnu. Budou provedeny průrazy pro napojení nově navrženého hyg. zařízení na kanalizaci. Směrem na nástupiště budou v původně zazděných oknech probourány šikmé větrací otvory do fasády nad podlahu nástupiště pro zajištění lepšího odvětrání suterénu. Ostatní konstrukce zůstanou beze změn.

Nadměrná vlhkost nebyla při místní šetření zjištěna a se zástupci investora bylo dohodnuto, že nebudou prováděny žádné další sanační práce v suterénu objektu.

1.NP

Za předchozího odstranění části krovu a střechy a podchycení nosných a zachovávaných části budovy bude provedena částečná demolice objektu ze severní strany od bytové jednotky až po střední nosnou zeď, která bude nově tvořit zeď štítovou. Demolice bude provedena včetně základů do hloubky cca 0,5m. Štítová zeď bude strojně podřezána a bude vložena hydroizolace PE 100/2 s uklínováním zdiva plastovými klíny a zainjektování zbylých spar těsnící maltovinou. Izolace bude napojena na již provedené podřezání v předchozí etapě. V nosné štítové zdi bude provedeno zvýšení nadpraží stávajících dveřních otvorů na výšku oken s dodatečných podchycením z železobetonových překladů. V ponechaných prostorách původního bytu budou odstraněny původní podlahy, snížené dřevěné stropy, veškeré omítky, původní rozvody ZTI a elektro, výplně dveří, zařizovací předměty, kuch. linka a dřevěné schodiště na půdu. V původním nevyužitém tranzitu budou odstraněny dveře včetně zárubně do vestibulu, demontuje se část SDK podhledu v místech nově navrženého hyg. zařízení, vybourá se nový průchod do úschovny včetně předem vloženého překladu a proveden se průraz nového větracího otvoru do fasády.

V rámci celé fasády budou odstraněny původní nefunkční prvky a rozvody, otryská se v celém rozsahu kamenný sokl a parapety, a celá fasáda od původního fasádního nátěru. Před tímto čištěním fasády budou dočasně demontované nebo ochráněné zachovávané fasádní prvky, piktogramy, technologie apod. a následně zpětně osazeny nebo očištěny.

Veškeré ocelové prvky jako zábradlí a dále litinové sloupy budou očištěny otryskáním nebo obroušením na stupeň čistoty Sa 2,5 pro následnou obnovu nátěru.

Piktogram s označením stanice od kolejí bude přesunut z bourané části objektu na část zachovanou.

Ostatní prostory nebo zařízení v objektu nebudou stavbou nijak dotčeny, pouze z důvodu možného napojení na stávající rozvody a úpravu rozvodů nových (ZTI, VZT, ÚT, Plynu).

Práce koordinovat se stavbou obce řešící navazující prostor přednádraží "Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Na nádražní budově v Bystřici jsou umístěny tyto prvky sdělovacího zařízení - Hodiny, OHM, rozhlasový reproduktor, kamera, siréna PZTS a informační zařízení. Před opravou fasády je potřeba zajistit jejich ochranu proti jakémukoli poškození. V případě demontáže kontaktujte servisní firmu AŽD, která stanoví podmínky pro zásah do zařízení.

Krov a střecha

V půdním prostoru bude odstraněno původní zateplení z minerální vlny. Izolace bude posouzena pro možnost částečného zpětného použití. Celý půdní prostor bude vyklizen od přebytečného materiálu, ptačího trusu a jiných exkrementů – důkladná dezinfekce specializovanou firmou.

Provede se odbourání části krovu dle rozsahu demolice 1.NP s ponecháním přesahů podélných prvků jako jsou pozednice a vaznice pro vytvoření přesahů nového štítu. Na střeše se odstraní dešťové žlaby a ze střechy a veškeré klempířské prvky. Svody budou posouzeny a zachovány. Oplechování, krytina, svody, žlaby a celá konstrukce přístřešku bude zachována a ochráněna proti poškození.  Odstraní se nefunkční elektroinstalace a slaboproud dle pokynů jednotlivých správců. Vybourají se dřevěná kruhová okna ve štítech (zaměření pro jejich obnovu). Odstraní se kompletně celá střešní plechová krytina včetně podkladní lepenky a celého deskového bednění, zároveň se odstraní celá hromosvodná soustava, výlezy a sněhové zachytávače. Nevyužívané komíny se odbourají až po strop, zachovávané budou následně vyspraveny. Nosná konstrukce krovu bude po odstranění krytiny a bednění celkově zhodnocena a budou lokálně vyměněny poškozené prvky krovu za nové dle původních v předpokládaném rozsahu z cca 30%. Přesný rozsah prvků na výměnu je specifikován dle provedeného mykologického průzkumu, který je přiložen v příloze projektu. Navržených 30% vychází z uvažované rezervy po odkrytí bednění a zhodnocení nedostupných prvků krovu. Veškerá manipulace s anténními stožáry a dalšími nadstřešními prvky bude probíhat dle pokynů jejich správců a za předešlého vymezení postupu prací a zabezpečení ponechaných zařízení. Větrací komínky a veškeré nadstřešní hlavice budou rovněž demontovány pro jejich výměnu.

Bourací práce musí být koordinovány s provozem objektu a za nepřerušení a neomezení drážní dopravy a přístupu cestujících, se zachováním vždy alespoň jedné chráněné přístupové cesty.

Nový stav:

1.PP

Po oklepání omítek stěn a stropů se zvětralá místa zdiva lokálně opraví dozděním v rozsahu cca z 10% a zdivo bude přespárováno a ponecháno jako režné. Ostění okenních otvorů se rovněž vyspraví dozdívkami a osadí se nové mříže z tahokovu do ocelového rámu dle původních rozměrů. V suterénu bude provedeno nové napojení hyg. zařízení na stávající rozvody kanalizace, prostupy se následně dozdí. na nové větrací otvory do fasády budou osazeny větrací mřížky.

Nadměrná vlhkost nebyla při místní šetření zjištěna a se zástupci investora bylo dohodnuto, že nebudou prováděny žádné další sanační práce v suterénu objektu.

1.NP

Po částečné demolici, podřezání a zvýšení nových otvorů ve štítové zdi provést obložení této zdi cihelným páskem dle původního lícového zdiva včetně vytvoření klenbových nadpraží, nároží a ozubených lemů kolem krovu v imitaci dle druhého štítu. Kamenné prvky fasády a soklu opravit reprofilací a kompletně opatřit impregnačním nátěrem na bázi organokřemičitanů. Celou lícovou fasádu po otryskání a odstranění poškozených míst lokálně doplnit dozděním cihel dle aktuálního stavu poškození v rozsahu cca 10% a následně provést kompletně impregnační transparentní nátěr. Do výšky 2,5m provést antigrafiti nátěr. Dočasně demontované funkční prvky na fasádě budou zpětně osazeny. Osadí se nové VZT mřížky na fasádě v černé barvě. Piktogram s označením stanice ze strany ulice bude přefoliován s přidáním loga „mašinky“, ostatní budou zpětně osazeny a očištěny. veškeré zámečnice, ocelové a litinové prvky budou nově natřeny antikorozním nátěrem ONS 21 (1x EP, 2-3) v zelené barvě RAL 6002.

Prostor po demolici upravit novými zpevněnými plochami (viz. popis dále Zpevněné plochy).

V rozsahu zachované části bytové jednotky bude nově vytvořen nájemní prostor pro potenciální (dnes nespecifikované) komerční využití.

Konkrétní využití nájemních prostor bude řešeno v samostatném řízení o změně stavby.

Provedou se kompletně nové rozvody, omítky, ker. obklady, nové skladby podlah a SDK pohledy. Osadí se nové výplně otvorů oken a dveří a v hyg. zařízení a kuchyni se osadí zařizovací předměty. Dveře na půdu a do sklepa budou provedeny jako protipožární v odolnosti EI 30 DP3. Na půdu se provede nové dřevěné schodiště dle původního včetně zábradlí a opatří se ochranným nátěrem.

V prostoru bývalého tranzita provést vestavbu nového hyg. zařízení rovněž pro potenciální (dnes nespecifikované) komerční využití těchto nevyužívaných prostor. Otvor do vestibulu bude zazděn a doplní se omítky. V čekárně bude provedena příprava na umístění nápojového a jídelního automatu s vlastním měřením a zakryto revizními dvířky.

Ostatní prostory nebo zařízení v objektu nebudou stavbou nijak dotčeny, pouze z důvodu možného napojení na stávající rozvody a úpravu rozvodů nových (ZTI, VZT, ÚT, Plynu).

Práce koordinovat se stavbou obce řešící navazující prostor přednádraží "Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“.

Obvodový plášť - fasáda

Fasáda režného a kamenného zdiva bude citlivě očištěna tryskáním (doporučujeme použití patentovaného nízkotlakého systému metodou JOS, která je šetrná k zachovávanému podkladu – bude upřesněno na základě vzorků jednotlivých metod). Z fasád budou odstraněny všechny nefunkční kabelové trasy, konzoly, úchyty a ostatní nefunkční prvky z minulosti. Zdivo bude lokálně vyspraveno náhradou poškozených prvků a opravou spárování. Po očištění a opravě bude zdivo fasády opatřeno transparentní hydrofobní impregnaci na bázi silanů a siloxanů.

Kamenné prvky budou rovněž očištěny a opatřeny ochranným impregnačním transparentním nátěrem na bázi organokřemičitanů. Do výšky 2,5m opatřit celou fasádu antigrafiti nátěrem.

Krov a střecha

Nosná konstrukce krovu bude po odstranění krytiny a bednění celkově zhodnocena a budou lokálně vyměněny poškozené prvky krovu za nové dle původních v předpokládaném rozsahu z cca 30%. Přesný rozsah prvků na výměnu je specifikován dle provedeného mykologického průzkumu, který je přiložen v příloze projektu. Navržených 30% vychází z uvažované rezervy po odkrytí bednění a zhodnocení nedostupných prvků krovu. Veškerá manipulace s anténními stožáry a dalšími nadstřešními prvky bude probíhat dle pokynů jejich správců a za předešlého vymezení postupu prací a zabezpečení ponechaných zařízení. Větrací potrubí bude nově osazeno koncovými nadstřešními hlavicemi. Zachované komíny budou vyspraveny dozděním, vyspárováním a dobetonávkou hlavic. Osadí se kompletně nově celá střešní krytina z šablon typu obdélník - barva grafitová, včetně celého střešního systému na laťování, podstřešní hydroizolaci a nove deskové bednění přesahů střechy. Střecha je navržena jako provětrávaná. Provede se oplechování celé střechy komínu a všech prostupů střechou pomocí systémových prvků výrobce střešní krytiny. Osadí se nový hromosvod, kmínové lávky a sněhové zachytávače dle výrobce krytiny. Osadí se nové žlaby z poplastovaného plechu s napojením na původní dešťovou kanalizaci s přidáním lapačů splavenin na původní svody, které se nově natřou pro sjednocení vzhledu klempířských prvků. Osadí se nová kruhová okna do štítů dle původních. Nové i původní dřevěné prvky budou kompletně natřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům dle navržené sanace v Mykologickém průzkumu, viditelné části krovu bednění či dřevěných štítů budou natřeny tmavou lazurou v odstínu dle investora. Provede se výměna původního dřevěného schodiště a zábradlí za nové dle původního. Provede se celoplošné zateplení podlahy z minerální vaty v tl. 200mm s předchozí pokládkou parozábrany (utěsnit prostupy a olemování) a následného položení ochranné difuzní folie pro ochranu tep. izolace. Pro zajištění přístup k výlezům a technologii na půdě je navržena pochozí dřevěná lávka opatřena nátěrem.

Práce musí být koordinovány s provozem objektu a za nepřerušení a neomezení drážní dopravy a přístupu cestujících, se zachováním vždy alespoň jedné chráněné přístupové cesty.

Zpevněné plochy

Stávající okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

Na místě po demolici části objektu stanice je nově navržena zpevněná plocha (chodník) navazující na stávající zpevněné plochy kolem objektu rovněž z betonové dlažby. Ze severní strany pak navazuje na stávající manipulační asfaltovou plochu, od které, bude oddělena obrubníkem. Ve směru na nástupiště je pak navrženo nové vyrovnávací terénní schodiště vytvořeno z betonových palisád a doplněno zábradlím. Zbývající prostor mezi budovou a nově navrženým schodištěm je oddělen travnatým ostrůvkem a ocelovým zábradlím, které je navrženo dle již stávajícího. Schodiště je na obou úrovních doplněno prvky pro nevidomé a slabozraké.

- Elektroinstalace a uzemnění

Příkonová bilance: - nájemce č.1

- Instalovaný výkon Pi = 32,5 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon  Pp = 20,9 kW

- Jmenovitý proud In = 31,7 A

- Hlavní jistič před elektroměrem: 3x32 A

Příkonová bilance: - nájemce č.2

- Instalovaný výkon Pi = 5,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon  Pp = 3,6 kW

- Jmenovitý proud In = 15,7 A

- Hlavní jistič před elektroměrem: 1x25 A

Příkonová bilance: - venkovní osvětlení

- Instalovaný výkon Pi = 154 W

- Jmenovitý proud In = 0,67 A

- Napojeno na stávající okruh pro osvětlení přístřešku, tj. bez samostatného elektroměru

### Napojení

Napojení bude provedeno z rozvodnice R1 umístěné v m.č.OP11a – vestibul. Do této rozvodnice budou doplněny jističe pro odjištění nově řešené elektroinstalace:

- RP1 – nový jistič 3x40A

- RP2 – nový jistič 1x32A

Z této rozvodnice budou vyvedeny silové kabely typové řady CXKH-R, jenž vyhovují požadavku B2ca,s1,d0 pro každé odběrné místo samostatně. Navrhovaná trasa těchto kabelů je přes půdní prostor v bezhalogenových trubkách. Ukončení těchto nově navrhovaných tras bude v nově osazovaných místech, jenž jsou vyznačena ve výkresové části.

### Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v podružných rozvodnicích RP1 a RP2, s hodnotami hlavních jističů 3x32A (RP1) a 1x25A (RP2), charakteristika vedení „B“, způsob měření bude přímý, jednotarifní.

Typy elektroměrů musí odpovídat TPP k LDSž – ED310.DR, pro zařízení dálkového odečtu bude vždy ponechána prostorová rezerva minimálně 21TE.

### Hlavní kabelové trasy

V řešených částech objektu budou zřízené kabelové trasy od podružných rozvodnic provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.

### Rozvodnice

Na vyznačených místech budou umístěny podružné rozvodnice RP1, RP2.

Rozvodnice RP1 bude OCEP/Z celkových rozměrů: šířka – 590mm x výška – 610mm x hloubka – 160mm.

Rozvodnice RP2 bude OCEP/P celkových rozměrů: šířka – 590mm x výška – 610mm x hloubka – 250mm.

### Ochranné pospojování

HOP bude umístěna poblíž projektovaných rozvodnic RP1 a RP2. Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do této skříňky bude  v souběhu s napájecím kabelem provedeno vodičem CXKH-R 1x16mm2.

Zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

### Zásuvkové okruhy

V řešené části objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými  kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů je provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude v zázemí prováděno při vstupu do místností. Ovládání venkovního svítidla bude prováděno nově navrženým soumrakovým spínačem.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

Předpokládá se použití LED svítidel.

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí  a všech prvků, které jsou nezbytné pro chod objektu (ÚT – přímotopné konvektory, ZTI – zásobníkové ohřívače vody).

Dojde k demontáži vzdušného vedení ČEZ Distribuce a.s., střešníku, dvou kusů pojistkových skříní SIL a jedné KS2.

### Uzemnění

Uzemňovací soustava se provede za pomoci pásku 2xFeZn 30x4mm, které se obetonují tak, že krytí betonem bude přibližně 50 mm.

Hlavní uzemňovací trasa bude provedena vždy zemnícím páskem 2xFeZn 30x4 mm, jenž bude uložen na betonových cihlách 100x100x50 mm ve vzdálenosti od sebe co 1 metr. V tomto místě bude rovněž zemnící pásek mezi sebou provařen.

Uložení zemnícího pásku bude na stojato.

Na takto provedené uzemnění se provede betonové obložení betonem B20.

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 mm. Tento bude uložen v zemi po obvodu objektu, trasa bude vedena cca.1 m od objektu v hloubce cca. 0,8m.

Detail přechodu ke zkušební svorce bude řešen tak, že na zemnící pásek FeZn 30x4 mm bude připojen pomocí sváru vodič FeZn 10 mm2, který bude osazen v převlečné bužírce zelenožluté barvy. Ukončení vodiče bude cca. 20cm nad koncem ochranného úhelníku.

Spoje budou proti korozi chráněny antikorozní páskou.

Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy, bez tohoto úkonu nelze začít provádět tyto práce.

Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu.

Zemní odpor bude menší než 5 ohmů.

### Ochrana před bleskem

Třída : III

Poloměr valící se koule : 45 m

Jímací soustava:

Navržen je oddálený izolovaný hromosvod. Na střeše jsou umístěny celkem 2 jímací tyče. První na stožáru uchycená podpůrná trubka (délka podpůrné trubky 3,2m + délka jímací tyče 1,0m) a druhá podpůrná trubka (délka podpůrné trubky 1,955m + délka jímací tyče 1,0m), která je uloženy na držáku mezi střešní krokve, detail uchycení nutno koordinovat se stavbou.

Vodiče HVI long šedé barvy budou uloženy uvnitř podpůrné trubky GFK/AL. Bylo provedeno vyšetření propadu valivé koule pro LPS III (poloměr 45m tak, aby nedošlo k dotyku koule se střechou a zařízení vyčnívající nad střechu). Na každém jímacím bodě budou osazeny sady pro ukončení vodiče HVI. Pro vodič HVI budou použity plastové podpěry (kotvení každý metr).

Uložení vedení bude pod střechou bude skryté a svody budou provedeny jako viditelné.

Jímací soustavu budou tvořit dva výše uvedené jímače.

Svody:

Z jímací soustavy jsou navrženy celkem 2 svody.

Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickými a vodivými částmi dle ČSN EN 62 305 – 3 ed.2 bude použit vodič s vysokonapěťovou izolací HVI Long šedý. Svody budou provedeny jako skryté a na svislé části viditelné, vždy na plastových podpěrách vedení pro vodiče HVI. Vodiče budou fixovány podpěrou každý 1m.

Ukončení bude provedeno v UV stabilní krabici pro zkušební svorku, jenž bude umístěna na fasádě, ve které bude umístěna svorka zkušební. Tato plastová krabice bude spojena s přímým vývodem se základového zemniče.

Potenciálové vyrovnání:

Na střeše bude proveden rozvod vodičem AlMgSi 8 na typizovaných podpěrách připevněných k latím jako rozvod potenciálového vyrovnání.  Přívod z vnějšího uzemnění bude proveden mezi svody č.1 a č.2 na vyznačeném místě. Vodič bude fixován podpěrou každý 1m.

K tomuto vodiči bude na střeše připojeno potenciálové pospojování pláště vodiče HVI v oblasti koncovky, stávající stožáry a kovové konstrukce na střeše.

Vnější uzemnění:

Již provedeno.

- Vytápění

Projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh vytápění řešených místností v rámci stávajícího objektu nádražní budovy v Bystřici

Jedná se o stávající dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší pouze vytápění ve vybraných místnostech určených k pronájmu (místn.č. 0P02, 0P04, 0P05). Celý objekt je a bude využíván jako nádražní budova železniční stanice.

### Přehled základních údajů

druh objektu	:	stávající objekt nádražní budovy

adresa objektu	:	Bystřice nad Olší, č.p. 141, 739 95 Bystřice

umístění objektu	:	parc. č. 1895, kat. úz. Bystřice (oblastní pásmo -15°C)

navrhovaný zdroj tepla	:	elektrické nástěnné konvektory s regulací dle prostorové teploty

tepelné ztráty objektu	:	10,211 kW (pouze vytápěné místnosti č. 0P02, 0P04, 0P05)

předpoklad realizace	:	2022 - 2023

požadavky investora		:	vytápění celého objektu ponechat stávající pomocí plynového kotle a otopné soustavy s deskovými otopnými tělesy, vytápění řešených prostor určených k pronájmu řešit elektrickými nástěnnými konvektory

### Elektrické vytápění

Zdrojem tepla v řešených místnostech budou nástěnné elektrické konvektory s regulací dle prostorové teploty. Silový přívod z elektro rozváděče k jednotlivým konvektorům řeší samostatná PD „Elektro“.

Navržené konvektory jsou ovládány zabudovaným termostatem zajišťujícím udržování nastavené teploty.

- Vzduchotechnika

Projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh nuceného odvětrávání místností bez možnosti přirozeného větrání v řešených místnostech v rámci stávajícího objektu nádražní budovy v Bystřici

Jedná se o stávající dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší pouze odvětrání místnosti (hyg.zázemí) určené k pronájmu (místn.č. 0P10a). Celý objekt je a bude využíván jako nádražní budova železniční stanice.

požadavky investora	 - navrhnout nucené odvětrání místností bez možností přirozeného větrání

### Dimenzování zařízení

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo prováděno na základě:

- dle hygienických předpisů a minimálních dávek vzduchu

hygienická zařízení		- klozet - 50 m3/h

- umyvadlo - 30 m3/h

Vzduchotechnické zařízení slouží k nucenému odvětrání hygienických místností.

### Větrání hygienického zázemí (hyg. zázemí) - místnosti č. 0P10a

Větrání hygienického zařízení bude nucené podtlakové s návrhem intensity výměn podle hygienických potřeb. Přirozeně nevětrané prostory hygienických zařízení objektu budou odvětrány v podtlaku dle potřeby nástěnným ventilátorem.

Výfuk vzduchu je proveden kruhovým potrubím přes fasádu objektu.

Ovládání ventilátoru bude zajištěno spínáním ze světelného okruhu s časovým spínačem spouštěným při vstupu do větraného prostoru a s doběhem po zhasnutí.

Technické ukazatele

Max. el. příkon 	14W

Max. vzduchový výkon-odvod	 90 m3/h

- Zdravotechnika

Projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh vnitřních zdravotechnických rozvodů řešených místností v rámci stávajícího objektu nádražní budovy v Bystřici.

Jedná se o stávající dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší pouze návrh zdravotechnických rozvodů ve vybraných místnostech určených k pronájmu (místn.č. 0P10a, 0P04, 0P05). Celý objekt je a bude využíván jako nádražní budova železniční stanice.

požadavky investora	:

Navrhnout vnitřní rozvody kanalizace, SV, TUV pro zařizovací předměty rozmístěné dle stavební dokumentace.

Splašková kanalizace bude napojena na stávající vnitřní rozvody splaškové kanalizace.

Napojení rozvodů SV bude provedeno za hlavním uzávěrem vody v 1.PP.

Jednotlivé pronajímané prostory osadit podružnými vodoměry pro měření spotřeby SV

Ohřev TUV řešit lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů vody.

Zajistit přípravu přívodu vody a odvodu kanalizace pro plánovaný nápojový automat v místnosti č. 0P18

### KANALIZACE

systém kanalizace	:

vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na stupeň plnění 0,5 ( 50% ) s napojením na svodné potrubí

zařizovací předměty	:

druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace, konkrétní typy zařizovacích předmětů si ve fázi realizace vybere investor.

připojovací potrubí	:

navazuje na zápachovou uzávěrku u zařizovacích předmětů a končí zaústěním do odpadního potrubí. Připojovací potrubí budou od zápachových uzávěrek svedena v drážkách ve stěnách, popř. v podlaze a následně napojena na odpadní potrubí.

odpadní potrubí	:

odpadní potrubí jsou odvětraná. Budou vedena ve stěnách popř. v SDK předstěnách a zákrytech, jejich upevnění bude zajištěno pomocí objímek.

svodné potrubí	:

svodné potrubí bude ponecháno stávající beze změn – před realizací je nutno prověřit stav svodného potrubí pomocí kamerových zkoušek.

větrací potrubí 	:	ponecháno stávající beze změn.

dešťová kanalizace	:	ponecháno stávající beze změn

### VODOINSTALACE

napojení:

vnitřní rozvody budou napojeny v 1.PP (místn.č. 1S04) na stávající přívod vody.0

měření spotřeby SV	:	- stávající fakturační vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtici – ponecháno beze změn. Nově budou osazeny podružné vodoměry pro jednotlivé pronajímané prostory

příprava TUV:

teplá užitková voda bude připravována lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů vody o objemu 10l a 100l.

napojení:	 nové rozvody SV a TUV budou na ZOV napojeny přes kulové kohouty

dispozice rozvodů	: veškeré potrubí bude vedeno skrytě ve stěnách popř. v podlahách

baterie	:	v případě stojánkových baterii (umyvadlových) budou v blízkosti baterie instalovány rohové kohouty, ze kterých bude daná baterie napojena pomocí pružných hadic. Pro nástěnné baterie (výlevková) budou ze stěny vyvedeny nástěnky s roztečí 100 mm (popř. 150 mm).

odvzdušnění 	:	odvzdušnění rozvodů je zajištěno výtokovými armaturami

vypouštění	:	zajištěno vypouštěcím kohoutem v rámci vodoměrné šachty

redukce tlaku	:	v případě, že tlak v místě napojení na vodovodní přípojku bude vyšší než 300 kPa bude za hlavním uzávěrem vody instalován redukční ventil, v případě, že připojovací tlak je nižší není nutno redukční ventil instalovat

Detailní řešení profesí je součástí samostatných částí této dokumentace

Zásadní požadavky na stavebnětechnické řešení

Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu.

Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpis Bp1.

Stavba bude probíhat tak aby byl zachován provoz stanice a neomezení bezpečného pohybu cestujících a zaměstnanců.

Zabezpečení bezprašnosti v blízkosti místnosti dopravy:

V DK je umístěno obslužné pracoviště staničního zabezpečovacího zařízení a traťové zabezpečovací zařízení, další provozní a dopravní technologie se nachází mimo řešenou výpravní budovu v sousedním technologickém objektu. Veškerá dopravní technologie se nachází mimo prostor stavebních úprav a nebudou stavbou nijak dotčeny.

Práce budou prováděny v blízkosti technologických zařízení pouze z venkovní strany a případné fasádní prvky budou v průběhu stavby chráněny proti poškození a se zachováním jejich funkčnosti.

Požadavky a podmínky SSZT.:

- Na nádražní budově v Bystřici jsou umístěny tyto prvky sdělovacího zařízení - Hodiny, OHM, rozhlasový reproduktor, kamera, siréna PZTS a informační zařízení.

- V případě opravy fasády je potřeba zajistit jejich ochranu proti jakémukoli poškození.

- Informační systém, kamera a siréna PZTS byly vybudovány v roce 2020 v rámci DOZ2 a jsou v záruce. V případě demontáže kontaktujte servisní firmu AŽD, která stanoví podmínky pro zásah do zařízení.

- Před zahájením prací spojených se zásahem do uvedeného sdělovacího zařízení

kontaktujte mistra SSZT p. Kawulok Kamil, tel. 702 209 850.

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření

- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)

- upozornit na možnou odchylku ±30cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN

- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)

- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno

- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření

- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění

- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

Správa tratí požaduje dodržet obecně tyto podmínky při realizaci stavby:

- stavbou lešení nesmí být omezen přístup cestujících na nástupiště,

- v předstihu 14 dnů bude oznámeno zahájení prací příslušnému VPS včetně oznámení vedoucího prací s telefonním spojením,

- vedoucí pracovníci zhotovitele musí mít všechny platné zkoušky a školení dle předpisu SŽ Zam1 a ostatní zaměstnanci vstup do provozované dopravní cesty,

- firma si zajistí povolení ke vstupu na pozemky dráhy, do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.

- při pracích nesmí dojít ke znečištění a k narušení zařízení ve správě ST Ostrava,

- za bezpečnost pracovníků zhotovitele v blízkosti provozované koleje bude odpovídat pracovník zhotovitele,

- stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy, spad materiálu do provozované koleje, nesmí dojít k narušení průjezdného průřezu,

- na samotném pozemku nezanechat odpady, které patří mezi nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí, jejich likvidaci provést dle zákona č.185/2001,

- provést případnou likvidaci ekologické zátěže,

- po ukončení všech prací bude VPS předán pozemek a  zařízení ve správě ST, v případě, že dojde k narušení GPK, žel. spodku atd., provede zhotovitel nápravu na vlastní náklady,

- po provedených pracích požadujeme uvést pozemek do původního stavu.

předpoklady napojení stavby

Stávající elektro přípojka objektu, která je vedena vzdušným kabelovým vedením společnosti ČEZ Distribuce a.s. do HDS zapuštěné do fasády objektu bude zrušena bez náhrady, objekt je dále napojen z elektro rozvodů SŽ SEE. Stávající elektroinstalace, slaboproud bude zachován, pouze v dotčených částech budovy budou provedeny úpravy dle nové dispozice. Hromosvod bude demontován a proveden novĚ. (viz. část elektro). Vodovodní přípojka a plynovodní přípojka bude zachována bez zásahu. Střešní okapy budou vyměněny, napojení zůstává stávající na přípojku dešťové kanalizace. Splašková kanalizace je napojena na obecní kanalizační řád. Tyto kanalizační přípojky byly upraveny v rámci navazující stavby obce s úpravou přednádraží. Jakékoli další přípojky nebudou stavbou dotčeny.

posouzení z hlediska užívání stavby osobami s omezenou schopností

Stavba je řešená s ohledem na bezbariérovost. V budově je již navrženo WC pro imobilní s přístupem přes vyspádovanou zámkovou dlažbu z boční strany objektu. Rovněž stávající vstup do čekárny je řešen jako bezbariérový a tento stav se nemění. Veškeré dveře do veřejně přístupných prostor (čekárna, veřejné WC a WC pro imobilní) jsou osazeny prahem s maximální výškou do 20mm a výška ovládání dveří (madlo a klika) bude umístěna v max. výšce 800-900mm.

B.1.4 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF nebo PUPFL

Stavba vyžaduje dočasné zábory části pozemků přilehající k budově na parcelách č. 5958/1 (ČD, a.s.) a 1894/1 (Obec Bystřice) z důvodů provádění stavby.

Před zahájením stavby dodavatel sjedná s vlastníkem pozemku smlouvu o dočasném záboru pozemku dle samostatného vyjádření ČD,a.s.

B.1.5 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor)

Stavba nevyžaduje výkupy pozemků.

B.1.6 Výjimky z předpisů a norem

Stavba nevyžaduje udělení výjimek z předpisů a norem.

B.1.7 Požadavky na další přípravu stavby

zvláštní požadavky na další stupeň

Tento stupeň dokumentace je pro stavební povolení (ohlášení) a realizaci. Vzhledem k malému rozsahu předchozí stupeň nebyl řešen.

zvláštní požadavky na průzkumy

Byl proveden mykologický průzkum krovu.

B.2 Provozní a dopravní technologie

V DK je umístěno obslužné pracoviště staničního zabezpečovacího zařízení a traťové zabezpečovací zařízení, další provozní a dopravní technologie se nachází mimo řešenou výpravní budovu v sousedním technologickém objektu. Veškerá dopravní technologie se nachází mimo prostor stavebních úprav a nebudou stavbou nijak dotčeny.

Práce budou prováděny v blízkosti technologických zařízení pouze z venkovní strany a případné fasádní prvky budou v průběhu stavby chráněny proti poškození a se zachováním jejich funkčnosti.

Na střeše se nacházejí anténní stožáry s technologií ve správě ČD-Telematika MSR a dále vysílače internetových providerů včetně napojení do půdního prostoru. Tyto zařízení musí být po celou dobu stavby v provozu a budou chráněny proti poškození za dodržení podmínek dle jejich správců.

B.3 Vliv stavby na životní prostředí

B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí

Záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. Nevztahuje se na něj zákon č.100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. V rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí byl zpracován ornitologicko-chiropterologický průzkum (viz. samostatná příloha v dokladové části).

B.3.2 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude provedena v souladu s normami a z certifikovaných materiálů. Nebude uvolňovat látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat

a pro rostliny, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a emise nebezpečných záření zejména ionizujících a elektromagnetických, nebude neznečišťovat vzduch, povrchové ani podzemní vody.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, pouze v rámci možného ovlivnění hnízdišť ptáků, vyplývajícího z provedeného ornitologicko-chiropterologického průzkumu (viz. samostatná příloha v dokladové části) byla doporučená doba výstavby mimo období hnízdění (15.4.  – 31.8.). V opačném případě je nutné provedení kompenzačních opatření viz. bod d)

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

V rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí byl zpracován ornitologicko-chiropterologický průzkum (viz. samostatná příloha v dokladové části) z čehož vyplývá následující:

- štítové půdní okno ze SZ strany bude po dobu hnízdění (15.4.  – 31.8.) ponecháno pootevřené pro zachování přístupu. V případě trvalého uzavření okna je nutno do podhledu střechy na SZ straně budovy umístit min. 2 ks umělých hnízd pro tento druh.

- stavba bude probíhat mimo dobu hnízdění (15.4.  – 31.8.), v opačném případě je nutno před zahájením prací požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany vlaštovky obecné (viz. ornitologický posudek)

- Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně budovy zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště předmětných živočichů (zejména netopýrů) zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), který případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.

B.3.3 odpadové hospodářství

Při realizaci dojde ke vzniku odpadů a zhotovitel je jejich původcem. Manipulace a ukládání musí být prováděno dle zákona č.541/ 202, za což nese zodpovědnost dodavatel stavby.

Při nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s aktuálně platnou právní úpravou - zejm. směrnicí 2008/98/ES o odpadech (článek 11, 2b) a zákonem č. 541/2020 Sb. (§ 15,  písm. f) má jednoznačnou prioritu materiálové využití odpadů před uložením na skládku. Dle nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 v kapitole 1.3.1.4 má zhotovitel v tomto smyslu povinnost recyklovat a opětovně používat minimálně 70% stavebních a demoličních odpadů.

Zásady vycházející z metodického návodu MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi ze srpna 2018:

-    Po celou dobu provádění demolic musí být selektivně odstraňovány části stavby, které by později komplikovaly recyklaci.

-    Nebezpečné odpady musí být odděleny a odstraněny samostatně před vlastní demolicí.

-    Vytříděný materiál vhodný k recyklaci je nutno shromažďovat odděleně.

Požadavky SŽ na odpadové hospodářství:

Správa železnic požaduje od dodavatele zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby - buď „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady“ (CIN nad 20 mil Kč), nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ (CIN do 20 mil Kč), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Směrnice SŽ č. 96 pro nakládání s odpady a současně ve VTP na zhotovení stavby. Uvedenou dokumentaci je povinen zpracovat zhotovitel stavby a předat ji objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba obsahuje běžné stavební materiály bez negativního vlivu na životní prostředí a tyto budou v průběhu stavby třízeny a odváženy oprávněnou osobou. Postup likvidace je předmětem dodavatele stavby a měl by vycházet z podmínek stanovených ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Odpad vzniklý při stavbě – specifikace:

| Katalog. č. odpadu podle vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb. | Specifikace odpadu | kategorie | Množství (t nebo m3) | ## Způsob naložení s odpadem | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170102 | cihly | O | 15 t | Recyklační zařízení | Bourání části objektu |
| 170402 | Hliník | O | 1,0 t | Sběrna surovin | krytina |
| 150106 | směsné obaly | O | 0,5 t | Skládka | Obalový materiál od stavebních materiálů |
| 170201 | Dřevěné konstrukce | O | 2,5 t | Recyklační zařízení | Krov |
| 170202 | Sklo | O | 0,3 t | Recyklační zařízení | Okna |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 0,05 t | Oprávněná osoba | Obaly od nátěrových hmot |
| 150102 | Plastové obaly | O | 0,04 t | Oprávněná osoba | Obaly od stavebních materiálu |
| 170405 | Železo a ocel | O | 0,5 t | Sběrna surovin | Železné konstrukce |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | 20 t | Skládka | Bourání zdí a příček, stavební odpad |

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

Všechny uvedené odpady jsou zahrnuty do kategorie ostatní. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelský, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

Odpady vzniklé provozem objektu se nemění a budou dále likvidovány smluvně odvozem - oprávněnými organizacemi k likvidaci těchto odpadů. Dešťové vody jsou napojeny na dešťovou kanalizační přípojku.

Odpadové hospodářství umístěné před objektem bude přesunuto na severní stranu na stávající asfaltovou plochu dle koordinační situace.  Zde je dostatečně velký prostor přístupný pro svoz těžkou technikou a umístění nebude kolidovat s provozem objektu.

Přítomnost azbestu na stavbě :

Dle dodatečně provedeného průzkumu - viz. samostatně přiložená inspekční zpráva č. 502474_3 a Protokolu o zkouškách č. M 239/22, stavba obsahuje azbest ve formě uloženého zbytku původní eternitové (azbestocementové) šablonové krytiny uložené v m.č. 0P02 v počtu cca 92ks. V jiných částech a prostorách stavby se azbest dle průzkumu nevyskytuje.

S tímto zbytkem původní krytiny z eternitových šablon 40x40cm (cca 15m2) bude při její likvidaci zacházeno jako s nebezpečným odpadem a bude protokolárně předána oprávněné osobě k bezpečné likvidaci. Postup likvidace je předmětem dodavatele stavby s oprávněním pro likvidaci tohoto odpadu a měl by vycházet z podmínek stanovených ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.

Likvidace tohoto odpadu bude probíhat odbornou firmou za dodržení tohoto základního postupu, který by měl být rámcově následující:
1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečným odpady 
2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS 
3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem a musí být na tyto práce proškoleny) 
4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti azbestových vláken 
5. Opatrná manipulace s krytinou bez mechanického narušení jednotlivých šablon 
6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na rozsahu prací) 
7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků 
8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály

odnětí půdy z půdního fondu

Stavba nevyžaduje odnětí půdy.

odnětí půdy z lesního fondu

Stavba nevyžaduje odnětí lesa.

vliv stavby na kulturní památky

Budova není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek.

hluková měření

Stavba nevyžaduje měření hluku.

měření vibrací

Stavba nevyžaduje měření vibrací.

rozptylová studie

Stavba nevyžaduje zpracování rozptylové studie.

studie zdravotních rizik

Stavba nevyžaduje zpracování studie zdravotních rizik.

biologické hodnocení

Stavba nevyžaduje zpracování biologického hodnocení.

průzkum radonových rizik

Stavba nevyžaduje průzkum radonových rizik.

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby

splnění zásadní požadavků předpisů

Požárně nebezpečný prostor je řešen v samostatné příloze Požárně bezpečnostního řešení stavby.  Při provádění stavebních prací je nutno respektovat Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a  Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

energetické výpočty

Stavba nevyžaduje energetické výpočty. Objekt je vytápěn stávajícím způsobem, který není dotčen.

ochrana objektů před účinky koroze a účinky bludných proudů

Stavba je v blízkosti trakčního vedení, (trat je elektrifikována) a tudíž zasahuje do prostoru ohrožení trakčního vedení dle ČSN 34 1500 ed.2. 
Provedení znemožňuje ohrožení zpětnými trakčními proudy a nebude docházet k nepříznivým vlivům el. trakce na zařízení, je nutné zřizovat ochranná opatření proti zavlečení bludných proudů dle ČSN EN 50122-2.

B.5 Graf dynamického průběhu rychlostí

Stavba nevyžaduje zpracování grafu dynamického průběhu rychlostí.

B.6 Organizace výstavby

návrh optimálního postupu výstavby

Veškeré práce budou probíhat přesně dle harmonogramu zhotovitele stavby z důvodu nutnosti minimalizovat omezení provozu stanice a zabezpečení bezpečného pohybu cestujících.

Během výstavby nebude nutné omezovat provoz dráhy a po domluvě s provozovatelem bude stavba probíhat za nepřerušení provozu s vymezením prostoru pro pohyb pracovníků a techniky.

V místě hrany stavby bude osazeno bezpečnostní zapáskování pro zamezení vstupu veřejnosti. Přístup a postup prací po dobu výstavby bude koordinován s provozními složkami ŠZ,s.o. Před zahájením prací zhotovitel kontaktuje odpovědnou osobu příslušného Vedoucího provozního střediska – TO a bude dohodnuto přesné vymezení bezpečného prostoru a odsouhlasen postupu prací.

Po oplocení budou práce probíhat běžným stavebním postupem - svislé a vodorovné nosné konstrukce, zpevněné plochy, povrchové úpravy, atd…

Zabezpečení bezprašnosti a přístup cestujících:

V rámci realizace navrhujeme uzavřít část nástupiště ze severní strany objektu kde bude probíhat částečná demolice objektu a dále rovněž přístup z této strany od cesty. Přístup cestujících do budovy tak bude umožněn z jižní strany od podchodu a strany od kolejí a dále kolem budovy. Pouze v případě prací na fasádě budou práce probíhat po ucelených částech vždy tak aby byl zajištěn nepřerušovaný přístup alespoň z jedné strany objektu.

Pro zabezpečení bezpečného přístupu cestujících na nástupiště bude v průběhu stavby tento přístup řešen takto:

- využití stávajících chodníků po obou stranách kolem budovy vedoucí až na nástupiště ke kolejišti

- prostor vestibulu, čekárny a veřejné WC – bez omezení

- přístup bude vyznačen orient. tabulkami a zákazem vstupu do okolních části stavby

Při provádění prací je nutné splnit požadavky vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí že po dobu provádění výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečit stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlašky 246/2001, ve znění pozdějších předpisů.

Na nádražní budově v Bystřici jsou umístěny tyto prvky sdělovacího zařízení - Hodiny, OHM, rozhlasový reproduktor, kamera, siréna PZTS a informační zařízení. Před opravou fasády je potřeba zajistit jejich ochranu proti jakémukoli poškození. V případě demontáže kontaktujte servisní firmu AŽD, která stanoví podmínky pro zásah do zařízení.

Na střeše se nacházejí anténní stožáry s technologií ve správě ČD-Telematika MSR a dále vysílače internetových providerů včetně napojení do půdního prostoru. Tyto zařízení musí být po celou dobu stavby v provozu a budou chráněny proti poškození za dodržení podmínek dle jejich správců.

Před zahájením prací kontaktuje zhotovitel veškeré nájemce a uživatele objektu a v časovém předstihu s nimi předjedná postup prací včetně časového harmonogram a případné etapizace.

zásady řešení staveniště

Rozsah staveniště je dán velikostí objektu, skladovacím prostorem. Staveniště bude oploceno. Staveniště je přístupné ze sousedního pozemku na parc. č. 1894/1 (Obec Bystřice) z parc. č. 5958/42, 1894/3 (SŽ,s.o.) a 5958/1 (ČD,a.s.), vlastní stavba na parc. č. 1895 je v majetku stavebníka SŽ,s.o.

Okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- sklad materiálu, meziskládka, 1x kontejner, 1x WC

- v ploše cca 80 m²

- mobilní oplocení v dl. cca 50 bm

- na pozemku ČD,a.s., k.ú.: Bystřice nad Olší parc.č. 5958/1

možnosti příjezdů ke staveništi

Příjezd k místu stavby je z parc. č. 5961 a přilehlé veřejné komunikaci a dále na parcelu 1894/1 obě v majetku obce Bystřice. zařízení staveniště pak bude ze severní štítové strany na pozemku parc.č. 5958/1 ve vlastnictví ČD,a.s. s budoucím převodem na SŽ, s.o.

Pro zdroj elektrické energie a vody lze využít stávající přípojky objektu v majetku SŽ,a.s. po dohodě se správcem.

významné sítě technické infrastruktury

Stávající elektro přípojka objektu, která je vedena vzdušným kabelovým vedením společnosti ČEZ Distribuce a.s. do HDS zapuštěné do fasády objektu bude zrušena bez náhrady, objekt je dále napojen z elektro rozvodů SŽ SEE. Stávající elektroinstalace, slaboproud bude zachován, pouze v dotčených částech budovy budou provedeny úpravy dle nové dispozice. Hromosvod bude demontován a proveden novĚ. (viz. část elektro). Vodovodní přípojka a plynovodní přípojka bude zachována bez zásahu. Střešní okapy budou vyměněny, napojení zůstává stávající na přípojku dešťové kanalizace. Splašková kanalizace je napojena na obecní kanalizační řád. Tyto kanalizační přípojky byly upraveny v rámci navazující stavby obce s úpravou přednádraží. Jakékoli další přípojky nebudou stavbou dotčeny.

Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu.

Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpis Bp1.

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny

Připojení stavby na rozvod el. energie a vody bude proveden z areálových rozvodů SŽ s.o. dle dispozic SPS a SEE včetně dohody o měření spotřeby a podmínkách účtování odběru.

úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Před započetím prací bude vymezen prostor stavby a bude jednoznačně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Zásady BOZP:

Dodavatel je povinen zajistit aby provádění stavby bylo v souladu s předpisem SŽ Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých pod zhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a v kolejišti.

Je nezbytné zajistit trvalé spojení mezi pracovištěm a pověřeným pracovníkem SŽ. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti na stavbu, je třeba zajistit bezpečné provádění prací, současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti.

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce dle předpisu SŽ Zam1. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat:

 vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších zákonů,

 TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,

 Všichni zaměstnanci, kteří se zúčastní na realizaci díla (včetně zaměstnanců případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽ pro vstup do vyhrazeného prostoru – mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽ v souladu s předpisem Bp1

 Splňují podmínky zdravotní i smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽ

 Budou splňovat ustanovení předpisu SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  Musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění.

zásady řešení staveniště

Rozsah staveniště je dán velikostí objektu, skladovacím prostorem. Staveniště bude oploceno. Staveniště je přístupné ze sousedního pozemku na parc. č. 1894/1 (Obec Bystřice) z parc. č. 5958/42, 1894/3 (SŽ,s.o.) a 5958/1 (ČD,a.s.), vlastní stavba na parc. č. 1895 je v majetku stavebníka SŽ,s.o.

Okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- sklad materiálu, meziskládka, 1x kontejner, 1x WC

- v ploše cca 80 m²

- mobilní oplocení v dl. cca 50 bm

- na pozemku ČD,a.s., k.ú.: Bystřice nad Olší parc.č. 5958/1

možnosti příjezdů ke staveništi

Příjezd k místu stavby je z parc. č. 5961 a přilehlé veřejné komunikaci a dále na parcelu 1894/1 obě v majetku obce Bystřice. zařízení staveniště pak bude ze severní štítové strany na pozemku parc.č. 5958/1 ve vlastnictví ČD,a.s. s budoucím převodem na SŽ, s.o.

Pro zdroj elektrické energie a vody lze využít stávající přípojky objektu v majetku SŽ,a.s. po dohodě se správcem.

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu

Stavba nevyžaduje postupné uvádění do provozu.

pro stavby umístěné v zátopovém území

Stavba se nenachází v zátopovém území.

předpokládané lhůty výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby - 3/2022

Předpokládaný termín ukončení stavby - 3/2023

V Ostravě, Červenec 2021                                                	    	      Ing. Lukáš Bobek