Technická  zpráva

Název veřejné zakázky

Údržba a servis výměníkových stanic a zajištění provozuschopnosti v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Evidenční číslo VZ: 65018039

Druh veřejné zakázky

Jedná se o zakázku na dodávku služeb - servisní činnost.

Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Veřejná zakázka podléhá i nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky „Údržba a servis výměníkových stanic a zajištění provozuschopnosti v provozních objektech“ je soubor servisních úkonů, zejména držení pohotovostní služby na daných tepelných zdrojích, a prací souvisejících se správou majetku ve správě Správy budov a bytového hospodářství Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

Předmět zakázky je níže podrobně popsán s odkazem níže uvedených příloh:

- Seznam tepelných zdrojů součástí této technické zprávy

- Mapa s vyznačeným umístění jednotlivých TZ: https://mapy.cz/s/2DarR

- Neoceněný soupis prací

Soupis prací rozdělen do dvou provozních souborů (PS) a to na otopné období a mimotopné období. Otopné období dáno vyhl. 194/2007 Sb. v aktuálním znění.

Jedná se o servisní práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov, provádění údržby provozních objektů v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, poskytování havarijních zásahů, odstraňování zjištěných závad. Pro tuto veřejnou zakázku jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí včetně souvisejících objektů. V průběhu realizace veřejné zakázky se může rozsah spravovaného majetku měnit a to v souvislosti se začleňováním a vyřazováním majetku nebo z důvodu organizačních opatření zadavatele.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s TKP staveb státních drah, vydanými pod č.j. S 501/2010-OKS ze dne 8.1.2010.

Další podmínky k provedení prací: zajištění ekologické likvidace odpadů vzniklých při provádění zadaných prací.

Předmět a místo zakázky:

Zajištění kontroly a řízení provozu tepelných zdrojů. Zajištění dodávky tepla dle vyhlášky 194/2007 Sb., a TUV prostřednictvím tepelného zdroje s omezením v období centrálních odstávek dodavatele tepla prostřednictvím horkovodu/parovodu. Poskytování služeb centrálního tepelného dispečinku a provádění zásahů včetně odstraňování poruchových stavů na tepelných zdrojích 24h denně (pohotovost). Požadavky na zásah budou hlášeny běžně užívanými komunikačními kanály, telefonicky na jednotné číslo dodavatele, emailem na vyhrazený email dodavatele, ústně. Správa a údržba provozních měřidel dle platné legislativy, měsíční periodické odečty spotřeb medií, vedení příslušné agendy, předávání zpracovaných hodnot objednateli. Vést záznamy o pravidelných kontrolách v provozním deníku kotelny.

Rybniště - traťmistrovský okrsek čp. 138

Kotelna LTO - 2 ks kotlů Viadrus G50 o výkonu 60-80 kW, TNS CIMM ERE CE 250l, 0,6 Mpa, MaR mikroprocesorový řídící systém, pouze topná sezóna. Teplá voda řešena bojlery mimo kotelnu.

Děčín hl. n., západ - traťmistrovský okrsek čp. 1949

Plynová kotelna, 2xViessmann Paromat Simplex PS 017 o celkovém výkonu 340 kW, TNS reflex N 300 l, 1 x ohřívák TUV vytápěný vodou z topného systému. Celoroční provoz, v mimotopném období 1 kotel pro ohřev TUV. MaR mikroprocesorový řídící systém.

Děčín hl. n., západ - spádovištní stavědlo a provozní budova čp. 1805

Místnost s rozdělovačem a jednoduchou regulací. Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3, rozdělovač. Pouze otopné období.

Ústí nad Labem, Vaňov - ATÚ čp. 2309/98

Kotelna LTO, 2x Viadrus G50 60-80 kW, TNS reflex. MaR mikroprocesorový řídící systém.

Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Ústí nad Labem, Střekov - OTV, opravna trakční sítě

Výměníková stanice - pára, 1x výměník tepla, boiler 500l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Ústí nad Labem, Střekov - administrativní budova OŘ čp. 1386

Výměníková stanice, horkovod, 2xTNS cimm 500l, MaR. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV el. patronou v mimotopném období.

Ústí nad Labem, sever - SMeO, dílny

Plynová kotelna, kotel DeDitrich 72 kW, ohřívač vody 88 kW. Pouze topná sezóna. Plynový ohřívač TUV celoročně.

Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1

Výměníková stanice, horkovod, 1x TNS, JAD, MaR. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Ústí nad Labem, západ - stavědlo č.3 a přístavba

Výměníková stanice, laval, TNS, MaR elektronické. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Ústí nad Labem, západ - traťmistrovský okrsek II

Výměníková stanice, laval, rozdělovač. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5 – přístavba

Kotelna LTO, 2xViadrus. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Lovosice - ústřední stavědlo

Plynová kotelna, 2xviessmann 72 kW, MaR, 1xTNS. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Lovosice – OTV

Kotelna na tuhá paliva, Herkules 74 kW, TNS 80l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Hněvice - dopravní pavilon čp. 112

Kotelna LTO, 2xViadrus, TNS 300l, rozdělovač. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV na el. patronu v mimotopném období.

Štětí - traťmistrovský okrsek

Kotelna na tuhá paliva, Carborobot PV 80kW. TNS 80l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV mimo kotelnu.

Bílina - ústřední stavědlo a přístavba

Výměníková stanice, JAD, TNS 80l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV s el. patronou v mimotopném období.

Bílina - traťmistrovský okrsek

Kotelna LTO, 2xViadrus 80kW, TNS 300l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV mimo kotelnu.

Počearady - dopravní pavilon

Kotelna na tuhá paliva, Lazar eko 50kW, TNS 80l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV mimo kotelnu. Zajištění každodenní obsluhy kotelny - topič.

Most, nové nádraží - stavědlo č. 7

Výměníková stanice, laval, TNS 50l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV mimo kotelnu.

Kadaň, město - traťmistrovký okrsek čp. 1489

Výměníková stanice, laval, TNS 100l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV s el. patronou v mimotopném období.

Tršnice - budova SSZT čp. 32

Kotelna na tuhá paliva, Carborobot 80kW,TNS 220l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV s el. patronou v mimotopném období.

Žlutice - traťmistrovský okrsek

Kotelna na tuhá paliva, Lazar eko 50kW, TNS 80l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV s el. patronou v mimotopném období.

Karlovy Vary - ATÚ, Sluneční čp. 386/23

Plynová kotelna, Viadrus 75kW, Ferroli 85 kW. Celoroční provoz včetně ohřevu TUV.

Karlovy Vary - traťmistrovský okrsek, Nádražní stezka

Kotelna na tuhá paliva, Lazar 140kW, TNS 220l. Pouze topná sezóna. Ohřev TUV mimo kotelnu.

Chodov - budova ATÚ, SSZT, RZZ, Nádražní čp. 913

Plynová kotelna, 2xViessmann 72 kW, TNS 250l. Licencovaný zdroj tepla. Ohře TUV s el. patronou v mimotopném období.

Cheb - budova ATÚ, SSZT, Wolkerova čp. 150/12

Plynová kotelna, 2xViadrus. Celoroční provoz.

Cheb - dílny, areál správy tratí

Výměníková stanice, laval, TNS 140l. Celoroční provoz.

Zpracoval : Petr Křehlík ,  tel : 972 424 686