Vybavení kulturních prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Nábytek do interiéru

Minimální technické podmínky

- Čl. 1

- Identifikační údaje veřejné zakázky

- Údaje o stavbě

- Název zakázky:

- Vybavení kulturních prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Nábytek do interiéru

- Místo zakázky:

- Fantova budova

- Wilsonova 300/8,

- 120 00, Praha 2 - Vinohrady

- Údaje o investorovi

- Objednatel - investor:

- Správa železnic, státní organizace

- Dlážděná 1003/7,

- 110 00 Praha 1

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- autor architektonického návrhu

- CAMA Architekti s.r.o.

- Osadní 12a , 170 00 Praha 7

- IČO: 28238893, DIČ: CZ28238893

- Ing. arch, David Chromík,

- lenka.chromikova@cama.cz, +420 773 063 887, +420 777 880 696

- Čl. 2

- Obecné požadavky

Architektonický záměr: Cesta historií Fantovy budovy ze současnosti do secese a zase zpět.

Prvky nesmí být řešeny s výstupky nebo výčnělky a částmi, které by mohly být zdrojem poranění nebo poškození oděvu při běžném používání nebo pohybu osob kolem prvků.

Jednotný design – SŽ požaduje provádět výběr jednotlivých prvků mobiliáře a jejich kombinace tak, aby byly designově podobné  resp. aby měly sjednocující prvky napříč všemi vybranými prvky.

Instalace – prvky budou instalovány na běžný pevný podklad (dlažba, koberce apod.)

Soulad s platnou legislativou – všechny prvky mobiliáře budou provedeny a instalovány v souladu s platnými normami, právními předpisy ČR a EU, vnitřními předpisy SŽ a dle pokynů provozovatele (správce budovy).

Prvky mobiliáře musí být v souladu s následujícími normami a předpisy, vždy v jejich platném aktuálním znění:

- ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek - Technické požadavky

- ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní ustanovení

- ČSN 91 0211 - Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek

- ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

- ČSN EN 15338+A1 - Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich  komponent

- ČSN 91 0221 - Nábytek. Zkoušení židlí a pracovních sedadel

- ČSN EN 1728 - Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

- ČSN EN 14072 - Sklo v nábytku - Metody zkoušení

- ČSN EN 1730 - Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti

- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

- ČSN EN 1021-1 - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta

- ČSN EN 1022 - Nábytek. Židle. Stanovení stability. Část 1: Židle a sedačky

- ČSN EN 1728 - Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

- ČSN EN 1116 - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybaven

- ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

- ČSN 91 0270 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení

- ČSN 91 0272 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

- ČSN 91 0274 - Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru

- ČSN 91 0275 - Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu

- ČSN 91 0277 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu

- ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

- ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

- ČSN 91 0279 - Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty

- ČSN EN 12720 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

- ČSN ISO 4211 - Nábytek. Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin

- ČSN 91 0281 - Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru

- ČSN 91 0282 - Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu

- ČSN 91 0283 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru

- ČSN 91 0286 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech

- ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

- ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

- ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

- ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu

- ČSN EN 15570 - Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

- ČSN EN 16122 - Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

- ČSN 91 0453 - Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry

- ČSN 91 0601 - Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

- ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek

- ČSN 91 0801 - Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky

- ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

- ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

- ČSN EN 1335-2 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 1335-3 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Bezpečnostní zkušební metody

- ČSN EN 527-2 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 527-3 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

- ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 14074 - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

Jedná se o významný památkově chráněný objekt s nejvyšším požadavky na kvalitu materiálů a řemeslné zpracování.

Materiály a výrobky musí účastníci tendru zahrnout do nabídky tak, jak jsou specifikované v zadávací dokumentaci, ale mohou nabídnout jiný výrobek, podobný materiál nebo proces jako alternativu za předpokladu dodržení navržené kvality jako minimálního požadovaného standardu.

Požadavky PBS na interiérové vybavení definuje projekt Požárně bezpečnostní řešení, vypracoval Ing. Martin Dobeš, autorizoval Ing. Michal Netušil, PhD.

Shromažďovací prostory tvoří pouze sály se salonkem a přilehlým zázemím - řešeno v rozsahu změny stavby skupiny I. Požadavky na záclony a závěsy nejsou. Stejně tak ani požadavky na čalounění. Podlahové krytiny ve shromažďovacích prostorech - sály se salonkem - nejhůře Dfl,s1 - netýká se volně položených koberců nad podlahovou krytinou. Lavice, židle, sedadla apod. smí být v prostorech sálů se salonkem a v přilehlých prostorech nejhůře z výrobků třídy reakce na oheň D, aniž by šlo o termoplasty.

V kavárně, která netvoří shromažďovací prostor, je požadavek pouze na podhledy - jako hořící

nesmí odpadávat a odkapávat a následně na použité materiály nejhůře D a izolace - viz str. 34 - 36.

- Čl. 3

- Materiály použité pro konstrukci výrobku

Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých výrobků v části „Technické parametry výrobků“ s odkazem na legendu materiálů.

Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné, i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnou jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů, viz. upřesnění v „Technických parametrech výrobků“.

- Barevnost

Barevné řešení nábytku vychází a navazuje na dřevěné obklady rekonstruovaných prostor dle restaurátorského záměru.

Veškeré barvy budou vzorkovány. Po předložení vzorků může být barevný odstín upraven.

Dále je požadována maximální barevná stálost povrchové úpravy. Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích.

- Kvalita provedení

Veškeré práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány. Pokud k prvku dodavatel není schopen doložit protokol o zkoušce, doloží prohlášení o shodě na funkční celek.

- Dílenská dokumentace

U typových prvků lze považovat za dokumentaci technické listy konkrétního výrobku

- Technologické postupy výrobců

Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných materiálů a výrobků.

Takto musí být postupováno ve všech částech procesu dodávky, včetně skladování materiálů, jejich formátování, opracování, spojování montáže a případného primárního ošetření.

- Obecně závazné požadavky

Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití. Základním faktorem je umístění v daném provozu s danou zátěží.

Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205, ČSN 73 0210- 1 a 2, ČSN 73 0005, ČSN 73 0202, ČSN 73 0212, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 0212-6, ČSN 73 0270, ČSN 73 2310

- Čl. 4

- Technické specifikace dle typů

Sedací prvky - Nábytek

- Specifikace karta (N_kav/01) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

- Specifikace karta (N_kav/02) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

- Specifikace karta (N_kav/03) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/04a) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/04b) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/05) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/06) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/07) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro dvě osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_kav/08) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

- Specifikace karta (N_kav/09) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_fs/10) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_fs/11) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_fs/12) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro dvě osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/12) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro dvě osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/13) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/14) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/15) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/16) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/17) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/18) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/19) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/21) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/22a) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro dvě osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/22b) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro dvě osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/23) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/24) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_knih/25) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_sal/26) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_sal/27) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_sal/28) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_sal/29) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_sal/30) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Sedací prvky - Nábytek

Specifikace karta (N_ch/31) - Sedací nábytek do interiéru – umisťovaný v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- sedací prvek do interiéru pro jednu osobu, nosnost min. 130 kg/osoba;

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_fs/32) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“

Stoly - Nábytek

Specifikace karta (N_fs/34) - Stoly – umisťované v interiérech objektu

Minimální technické požadavky

- životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu

Ostatní technické požadavky - materiály

- Jednotlivé požadavky jsou uvedené v příloze „Zadávací dokumentace – Technické parametry výrobků“