Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP VYSOKOTLAKÉHO KOMPRESORU“  č.j. 12755/2018–SŽDC–HZS-OOS

Specifikace kompresoru:

- kompresor s plnícím tlakem do min 33MPa , pro plnění tlakových lahví pro dýchání

- Odhlučněné opláštění

-  Plnící výkon nad 300 l/min

-  Plnící režimy 30MPa a 20 MPa současně

-  Automatické vypínání při přehřátí

- Počítadlo motohodin

- Možnost připojení ventilu pro připojení externího zásobníku

- 4x ventily s odfukem pro připojení plnících hadic, včetně plnících hadic a koncovek pro připojení lahví 30MPa a 20MPa

- Systém elektronického sledování kvality vzduchu

- Elektronická signalizace stavu filtrační patrony

- Elektronické hlídaní hladiny oleje s vypnutím kompresoru při úbytku pod minimální povolené   množství.

- Výstup pro připojení do tlakového rozvodu

- Automatické odkalování všech stupňů, sběrná nádoba s tlumičem vzduchu

- Automatické vypnutí při dosažení max. tlaku s možností plynulé regulace vypínacího tlaku.

- Zařízení plní vzduch splňující normy ČSN EN 12021 pro vysokotlaké kompresory vzduchových dýchacích přístrojů

- Servis v České Republice

- Návod v českém jazyce