Technická zpráva

Název akce/zakázky :     Rekonstrukce mostu v km 39,019 trati

Středokluky - Podlešín

Číslo/kód zakázky :      52/2021

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Trněný Újezd u Zákolan

Katastrální pracoviště : Kladno

Okres :                  Zákolany

TÚ :                     0742

DÚ :                     04

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:500, 1:1000, 1:10000, 1:20000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 38,900-39,100

I.1 Technická zpráva: Byla vytvořena geodetická dokumentace v rozsahu I.1-I.6 pro projekt stavby. Pro zpracování projektu jsou použity aktuálně platné předpisy k datu zpracování pro projekt. Bylo zjištěno, zda se v prostoru stavby nenachází body státního bodového pole.

Během stavby se uvažuje s úpravou železničního svršku.

Mapové podklady pro projekt a bodové pole odpovídá TKP staveb státních drah.

I.2 Majetkoprávní část: Zpracování majetkoprávní části bylo provedeno v srpnu 2021 podle SŽ M20-MP013 - Záborový elaborát. Byla vytvořena tabulka se seznamem sousedních parcel, parcel dotčených dočasným a trvalým záborem, věcným břemenem a dalších dotčení. Byla vytvořena tabulka bilance ploch a majetkoprávního vypořádání a výkresová a textová část C.2.1-C.2.3.

I.3 Návrh vytyčovací sítě: Na mapovém podkladu pro projekt stavby a kladu listů jednotné železniční mapy (JŽM) byl vytvořen výkres s použitým železničním bodovým polem (ŽBP) během měření, žádný bod ŽBP není ohrožený stavbou.

I.4 Koordinační vytyčovací výkres: popsáno v projektové dokumentaci. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů stavebních objektů (SO) a grafická část jsou součástí jednotlivých SO.

I.5 Obvod stavby: Na podkladě katastrální mapy a osy koleje se zákresem SO byl vytvořen výkres s vyznačením obvodu stavby a dočasného záboru včetně seznamu souřadnic lomových bodů obvodu a záboru.

I.6 Geodetické a mapové podklady: Od SŽG byl převzat aktuální výkres a seznam souřadnic. Bylo použito kompletní zaměření od SŽG. Podrobně popsáno v technické zprávě I.6.

Použité předpisy a normy:

- SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy

velkého měřítka

- SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

- SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka

- ČSN 013410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

- ČSN 013411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

- TKP staveb státních drah

- Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na

železničních drahách celostátních a regionálních, změna č. 1

- Směrnice SŽDC č.117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC – změna č.1

Použité podklady:

- Mapa KN – KMD Trněný Újezd u Zákolan

- Mapa KN – KMD Blevice

- Mapa KN – KMD Hole u Svrkyně

- Mapa KN – DKM Holubice v Čechách

- Mapa KN – DKM Koleč

- Mapa KN – KMD Koláry

- Mapa KN – KMD Otvovice

- mapy.szg.cz:260

- C.3_Koordinační situační výkres.dgn

- D.2.1.4_SO-01-20-01_2_020_Vytyčovací výkres.dgn

- 0742KM038-040p.dgn

- 0742KM038-040p.txt

- GU0742KM038-040p.pdf

- Informace o podkladech pro majetkoprávní část ze srpna 2021

Rozdělovník :

1. dokumentace v digitálním provedení :

a) I.1 – Technická zpráva

b) I.2 – Majetkoprávní část

c) I.3 – Návrh vytyčovací sítě

d) I.4 – Koordinační vytyčovací výkres

e) I.5 – Obvod stavby

f) I.6 – Geodetické a mapové podklady

V Ústí nad Labem dne 23.8.2021

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :