Technická zpráva

Název akce/zakázky :     oprava mostu v km 31,295

trati Středokluky-Podlešín

Číslo/kód zakázky :      10/2021

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Lichoceves

Katastrální pracoviště : Praha-západ

Okres :                  Praha-západ

Obec :                   Lichoceves

TÚ :                     0742

DÚ :                     08

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:10000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 31,108-31,496

Návrh vytyčovací sítě : V obvodu stavby „oprava mostu v km 31,295 trati Středokluky-Podlešín“ se nachází bod železničního bodového pole č. 074200000535. Během stavby by mohlo dojít k jeho zničení. V případě zničení navrhujeme jeho náhradu hřebovou stabilizací do římsy nového mostu.

V příloze technické zprávy jsou uvedeny souřadnice ohroženého bodu 074200000535.

Stavba bude vytyčena z bodů platného železničního bodového pole, které jsou součástí technické zprávy

| Č.BODU | Y | X | Z | tř. př. | stabilizace | km | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 074200000535 | 751683.784 | 1034349.556 | 312.345 | 2 | kámen s měřičským hřebem | 31.286 | výška určena tech. nivelací |

Příloha 1 :

074200003060	751731.667 1034534.459  315.622

074200000535	751683.784 1034349.556  312.345

074200000536	751686.012 1034201.217  309.897

074200003070	751734.729 1034010.491  309.094

V Ústí nad Labem dne 9.6.2021

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :