TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | Vyhotovení projektu PPK pro regionální pracoviště Plzeň na trati TÚ 0594 Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ km 0,082 – 0,978 |
| --- | --- |
| Druh stavby: | Směrová a výšková úprava geometrické polohy koleje |
| Místo stavby: | Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem |
| Katastrální území: | Ústí nad Labem – Ústí nad Labem – město (774 871) |
| Investor: | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Správa železniční geodézie Praha Pod Výtopnou 645/8 186 00 Praha 8 |
| Pracoviště: | Regionální pracoviště Plzeň |
| Projektant: | SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO 045 98 555 DIČ CZ 04598555 |
| Stupeň PD: | Technický projekt |
| Předpokládaný termín realizace: | - |

### Úvod

Projekt prostorové polohy koleje pro předmětné úseky byl zpracován na základě Smlouvy o dílo č. E672-S-5969/2017 ze dne 13. 11. 2017.

Základním podkladem pro zpracování projektu bylo geodetické zaměření stávajícího stavu, které bylo předáno v elektronické formě společně s ostatními podklady po podpisu Smlouvy o dílo.

Technický projekt byl vypracován na základě Pokynu pro zpracování projektů PPK vydaného Správou železniční geodézie Praha v roce 2014 a upřesňujících požadavků dohodnutých na jednání dne 20. 11. 2017.

### Použité podklady

- geodetické zaměření stávajícího stavu osy koleje a překážek

- nákresný přehled

- seznam železničních mostů a propustků se základními údaji

- tabulka traťových poměrů č. 6

### Použité bodové pole

Bodové pole v zájmovém úseku trati odpovídá TKP, využívá souřadný systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Místopisné a ostatní geodetické údaje o bodovém poli byly za účelem aktualizace zaměření stávajícího stavu předány společně s ostatními podklady po podpisu Smlouvy o dílo.

### Stávající stav

Předmětem řešení je dvoukolejný traťový úsek km 0,082 – 0,978.

Traťový úsek začíná na úrovni výhybky č. 117 v km a končí na úrovni výhybky č. 106 v km 0,978.

Celková délka řešeného úseku je cca 0,978 km. Traťová rychlost v předmětném úseku je 40 km/h. Kolej je svařena do bezstykové koleje.

V řešeném úseku se nenachází žádná zastávka, železniční přechod ani přejezd. Je zde 1 mostní objekt, 1 propustek a 1 tunel.

V traťovém úseku se nachází následující následující objekty:

- Most v ev. km 516,133 šikmý železobetonový deskový most s průběžným kolejovým ložem, sv. šik. 6,12m, volná výška 3,20m.

- Trubní propustek v ev. km 0,445 o světlosti 0,6m.

- Most v ev. km 0,700 šikmý ocelový plnostěnný žel. most s dolní mostovkou tvořenou mostnicemi, sv. šik. 9,40+23,20m, volná výška 3,83+7,40m

- Tunel Pod Větruší, ev. č. 72 v úseku ev. km 0,476(P1) – 0,580 (P2)

Celková délka předmětného úseku je cca 0,978 km. Traťová rychlost v koleji je 40 km/h. Kolej je svařena do bezstykové koleje. Nenachází se zde žádná zastávka, žádný železniční přechod ani přejezd.

### Směrové řešení

Návrh směrového řešení vychází z údajů o poloměrech a délkách přechodnic uvedených v nákresném přehledu. Tyto hodnoty byly optimalizovány pro skutečný stav dle zaměření s cílem dosáhnout co nejmenší příčný posun koleje oproti stávajícímu stavu při současném dodržení požadavků na geometrii osy koleje dle ČSN 73 6360-1. Dle požadavku objednatele je v místě pevných překážek, jako jsou výhybky, mosty bez průběžného štěrkového lože a přejezdy respektován limit pro maximální příčný posun do 20 mm.

Upravené hodnoty poloměrů oblouků a délek přechodnic byly zaokrouhleny na 0,01 m. V případě dlouhých oblouků jednotného poloměru bylo v některých případech zvoleno řešení rekonstrukce osy koleje pomocí složeného oblouku z důvodu minimalizace příčných posunů. Ve složených obloucích jsou z důvodu jednoduchosti použity maximálně tři poloměry. U přímých úseků bylo naopak vždy hledáno řešení vyrovnání přímé i za cenu větších příčných posunů než zvolit řešení s vložením oblouků o velkých poloměrech a přímou rozdělit na několik dílčích tečen.

Všechny přechodnice jsou navrženy dle ČSN 73 6360-1 tvaru klotoidy s lineární vzestupnicí shodné délky.

Převýšení kolejnicových pásů v obloucích bylo převzato z poskytnutých nákresných přehledů, bez ohledu na případné úpravy poloměrů směrových oblouků v důsledku minimalizace příčných posunů.

Přehled směrových odchylek navrženého řešení od zaměřených bodů osy koleje je přehledně popsán v přílohách podélných profilů a tabulce GPK.

### Výškové řešení

Návrh výškového řešení vychází ze stávajícího stavu dle zaměření a z požadavků na co nejmenší zdvihy a poklesy koleje oproti stávajícímu stavu. Dle požadavku objednatele je v místě pevných překážek, jako jsou výhybky, mosty bez průběžného štěrkového lože a přejezdy respektován limit pro max. zdvih do 20 mm a max. zahloubení do 10 mm. Údaje uvedené v nákresných přehledech byly zohledněny pouze minimálně, protože neodpovídají stávajícímu stavu dle zaměření ani požadavkům na nový stav (zejména omezení zdvihů v místě pevných překážek).

Vzdálenost lomů nivelety odpovídá stavu tratě a požadavku na minimalizaci zdvihů a poklesů nivelety, což místy vede na malé vzdálenosti mezi lomy nivelety. Pokles nivelety se vzhledem k jeho realizovatelnosti navrhuje pouze minimálně a v řádu do 50 mm.

Minimální poloměr výškového zakružovacího oblouku je navržen 3000 m. Větší hodnoty jsou použity zejména v případech, kdy delší oblouk o větším poloměru lépe kopíruje stávající výškový průběh koleje, anebo v případě malého rozdílu sklonů, kdy by tečny vycházeli příliš krátké.

Přehled výškových odchylek navrženého řešení od zaměřených bodů osy koleje je přehledně popsán v přílohách podélných profilů a tabulce GPK.

### Staničení

Projektové staničení traťového úseku km 0,082 – 0,978 je vztaženo ke stávajícímu km 0,100.

### Geodetické zaměření

Zaměření bylo provedeno v systému S-JTSK a Bpv ve 2. třídě přesnosti pro kolejiště a předměty související s železničním svrškem. Pro ostatní body (např. body terénu) bylo zaměření provedeno ve 3. třídě přesnosti.

Číslování podrobných bodů je dle TÚ, DÚ, čísla skupiny a vlastního čísla podrobného bodu.

Zaměření bylo pro traťový úsek km 0,082 – 0,978 předáno pod názvem akce: 0594KM000-001O_ZMP_rok2018, předmětem měření bylo JŽM na trati 0594 v předmětném úseku. Dodavatelem zaměření byla SŽG Praha, pracoviště Plzeň. Časové období zaměření 2018. Předmětem zaměření bylo kompletní zaměření osy koleje a celého drážního tělesa vč. mostních objektů.

### Závěr

V řešeném úseku jsou zachovány stávající traťové rychlosti a převýšení ve směrových obloucích. Úprava GPK byla zpravidla provedena změnou délek přechodnic a úpravou poloměru směrových oblouků. Lomy nivelety byly přednostně (s ohledem na případné okolní pevné body) vymístěny mimo vzestupnice, resp. zaoblení jejich konců a v co největší míře přizpůsobeny stávajícímu stavu pro omezení zdvihů a poklesů oproti stávajícímu stavu.

### Seznam použitých norem a předpisů

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (v platném znění)

- SŽDC S3	Železniční svršek

- SŽDC S4	Železniční spodek

### Použitý software

- Bentley PowerCivil for Czech Republic V8i (SELECTseries 2)

- MS Office 2010

V Praze 12/2018					Vypracoval:  Ing. Emil Špaček