Příloha 1 – Parametry Next Generation Firewallu

Tato příloha obsahuje tabulku technických a realizačních parametrů, které jsou zadavatelem požadovány pro dosažení zamýšleného cílového řešení.

## Next Generation Firewall

Uveďte, jakého výrobce a jaký model navrhujete pro požadované vlastnosti Next Generation Firewallu popsaného v níže uvedené tabulce:

Výrobce:

Model:

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Fyzické |  |
| Minimální počet 40 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Minimální počet 25 Gbps nebo 10 Gbps rozhraní | 2 |  |
| Dosažitelná reálná propustnost při zapnutých funkcionalitách Firewall, IPS, Aplikační kontrola, Web/URL filtering, Antivirus | 10 Gbps |  |
| SSL/TLS inspekce až do propustnosti | 10 Gbps |  |
| SSL/TLS inspekce podporující TLS 1.3 | Ano |  |
| Explicitní proxy | Ano |  |
| Možnost rozdělení na samostatné virtuální kontexty | Ano, minimálně 5 |  |
| Sandbox analýza (Cloud) | Ano |  |
| Propustnost IPsec | 10 Gbps |  |
| Ochrana proti DoS a DDoS útokům | Ano |  |
| Podpora pravidel na základě identit uživatelů | Ano |  |
| Způsoby ověřování uživatelů či napojení na autentizační systémy | LDAP, RADIUS, Windows AD SSO, NTLMv2, TACACS+ |  |
| Módy vysoké dostupnosti klastru | Active-Standby, Active-Active |  |
| Podpora NAT64/DNS64 | Ano |  |
| Požadované funcionality | IPS, Aplikační kontrola, Web/URL filtering, DLP, Antiboty, Anti-DoS/DDoS, Ochrana DNS, Sandbox |  |
| Lokální úložiště | 100 GB |  |
| Nákladys |  | Cena v Kč bez DPH |
| Cena za 4x Next Generation Firewall |  |  |
| Cena za podporu (8x5 NBD) a aktualizaci požadovaných bezpečnostních služeb celkově po dobu 60 měsíců |  |  |

## Centrální správa a sběr logů

Předpokládané rozdělení Next Generation Firewallů je na dva klastry po dvou fyzických zařízeních. Z tohoto důvodu jsou zjišťovány možnosti externí správy. Níže uvedenou tabulku prosíme vyplňte pro dvě varianty typu zařízení: fyzické a virtuální.

Uveďte výrobce a model navrhovaného řešení pro centrální správu a sběr logů:

Výrobce:

Model:

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Fyzické |  |
| Podpora počtu spravovaných zařízení/virtuálních kontextů | 10 a více |  |
| Příjem logů a práce s nimi přímo na zařízení | 10 GB logů za den |  |
| Pokročilá analýza událostí a logů ze spravovaných zařízení | Ano |  |
| Náklady |  | Cena v Kč bez DPH |
| Cena za fyzické zařízení na externí správu |  |  |
| Cena za podporu celkově po dobu 60 měsíců (8x5 NBD) |  |  |

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota vlastnosti | Hodnota vlastnosti navrhovaného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Virtuální (VMware) |  |
| Podpora počtu spravovaných zařízení/virtuálních kontextů | 10 a více |  |
| Příjem logů a práce s nimi přímo na zařízení | 10 GB logů za den |  |
| Pokročilá analýza událostí a logů ze spravovaných zařízení | Ano |  |
| Náklady |  | Cena v Kč bez DPH |
| Cena za virtuální zařízení na externí správu |  |  |
| Cena za podporu celkově po dobu 60 měsíců (8x5 NBD) |  |  |

*V případě, že respondent definuje vlastnosti na základě jiných parametrů, prosíme uvedení těchto parametrů s doporučenými hodnotami do tabulky.