Zakázka č. 22055 – Na Františku 805, Liberec, Rotunda – Oprava podlahy pro HZS

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Dokumentace pro provedení stavby

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Záměrem stavebních prací je vybourání stávající betonové podlahy a provedení nové průmyslové drátkobetonové podlahy ve stávajícím objektu. Jedná se o zděný objekt sloupového konstrukčního systému se zděnými pilíři v obvodové stěně v kombinaci s ocelovými sloupy uvnitř objektu. Půdorys objektu je přibližně kónického tvaru se zvětšující se půdorysnou šířkou objektu ve směru od vstupních vrat dále do interiéru. Půdorysná plocha objektu je přibližně 600 m2. Plocha řešené podlahy je 417,5 m2.

Dispoziční a provozní řešení

Dotčený objekt se nachází v areálu Správy železnic. Objekt je využíván k parkování aut hasičského záchranného sboru SŽ s.o.

2. Bezbariérové užívání stavby

V objektu nejsou trvalá pracovní místa, proto není nutné umožnit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Konstrukční a stavebně - technické řešení a technické vlastnosti stavby

  - Přípravné práce

Před zahájením bouracích prací bude plocha objektu vyklizena a provoz v objektu bude přerušen.

  - Bourací práce

Budou demontovány veškeré zámečnické výrobky. Jedná se především o demontáž kolejnic v ploše vybourané podlahy. Předpokládá se, že kolejnice jsou typu A – 44 kg/m. Bude provedena demontáž stávajícího dřevěného schodiště.

Následně bude provedeno vybourání stávající podlahy v navržené ploše. Předpokládá se, že tloušťka stávající betonové podlahy je 250 mm. Vybourání podlahy bude provedeno tak aby nedošlo k poškození stávajících základových a nosných konstrukcí. Bude vybrána a odvozena zemina do hloubky 0,700 m pod úroveň původní podlahy. Plocha montážní jámy bude po vybrání zeminy přehutněna. V místě prahů vnitřních dveří bude stávající beton ukončen ořezem a vytvořena rovná hrana, tvořící ztracené bednění pro novou drátkobetonovou podlahu.

S ohledem na to, že nebyl proveden průzkum stávající podlahy, bude po vybourání podlahy a odstranění podkladních vrstev přizván projektant k odsouhlasení provedení podkladních vrstev.

  - Stavební práce

    - Základové konstrukce

Jedná se o monolitické základové prahy v. 800 mm z betonu C16/20 šířky 300 mm. Tyto základové prahy budou sloužit pro ukotvení ukončujících ocelových profilů pro ukončení podlahy v místě vrat.

3.3.2. Drátkobetonová průmyslová podlaha

Průmyslová podlaha je řešena jako drátkobetonová podlaha.

Tloušťka podlahy v hale je navržená na 200 mm. Jedná se o drátkobeton třídy betonu C25/30 s max. průměrem zrna kameniva Dmax=16 mm. Podlaha bude provedena s dodatečným prořezáním dilatačních spár v rastru dle technologie dodavatele, se vzdálenostmi spár maximálně 6x6m. Prořezané spáry budou vyplněny pružným tmelem. Podlaha je navržena s ocelovými vlákny se zahnutými konci, typ drátku je HE 75/35 o dávkování 15 kg/m3. V případě, že dodavatel použije jiný typ ocelových vláken, bude podlaha doložena statickým výpočtem.

Průmyslová podlaha je provedena na zhutněný podsyp štěrkodrti fr. 0÷63 mm dosypaného 30mm vrstvou utahováku fr. 0÷4mm, který bude opatřený izolační fólií proti zemní vlhkosti a dále geotextilií. Pod vrstvu štěrkodrti bude nasypána vrstva makadamu, tzv. „ztracená vrstva“. Tato vrstva bude válcem zaježděna do podloží. Násypy pod podlahovou konstrukci jsou hutněny na hodnotu Edef2 / Edef2 < 2,5.

Ukončení podlahy ve vratech

V místě fasádních vrat byly před betonáží podlahy osazeny ocelové ukončující profily viz položka 1/Z.

4. Fotodokumentace

V Turnově, listopad 2022	          vypracoval: Vojtěch Kunc