- VZ65420018

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

„Oprava řídícího systemu TM Malšice „

- 1. Úvod:

Předmětem opravy řídícího systému TM Malšice je výměna zastaralé řídící platformy ProCont aplikované v průmyslovém PC, která v dnešní době již neodpovídá  nárokům na ovládání a přenos dat určených k ústřednímu řízení vlastní TM.

- 2. Současný stav:

Stávající řídící systém funguje na platformě ProCont, která je v současné době nedostačující jak pro přenos signálů potřebných k ústřednímu řízení jednotlivých objektů, tak i k vlastnímu řízení těchto prvků. Je potřeba nahradit řídící systém modernější verzí schopnou zvládat požadavky na zvětšující se objem přenášených a řízených dat k parametrizacím a ovládání jednotlivých ústředních TM.

- 3. Požadovaný stav:

Oprava řídícího systému bude provedena demontáží a výměnou dosavadního dosluhujícího průmyslového počítače s jednotlivými periferiemi za nový IPC s 16“ monitorem popřípadě dotykovým panelem ke grafickému zobrazení jednotlivých řízených prvků TM, demontáží hlavního řídícího automatu a náhradou za nový typ řady SAIA PCD3 + potřebné periferie. Instalací řídícího systému na platformě RELIANCE, provedení parametrizace SW na ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, parametrizace přenášených dat na ED České Budějovice. Naplnění datových a řídících struktur dle protokolu IEC60870-5-104. Softwarové připojení venkovních objektů na ED, úprava grafických zobrazení venkovních objektů na ED.

Dodání dokumentace skutečného provedení obsahující:

1) Technickou zprávu

2) Výkresovou část

3) Specifikaci materiálu

4) Protokol o funkčních zkouškách

5) Médium s dokumentací skutečného provedení v digitální podobě