Zadávací podmínky

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Kontrolní zaměření PPK č.1 a č.2 včetně následného vytvoření srovnávacích grafů TÚ2521 Chotěbuz (mimo) – Havířov (včetně) v km 4,9 – 19,7

„Ze seznamu opravných a údržbových prací 2020 ze dne 2.10.2019 schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 7; „TÚ 2521, Chotěbuz (mimo) – Havířov (včetně) - Kontrolní zaměření PPK, vytvoření srovnávacích grafů v km 5,0 – 19,7“

- Lokalita:

TÚ2521 Chotěbuz (mimo) – Havířov (včetně) v km 4,9 – 19,7

- Rozsah činnosti:

Kontrolní zaměření prostorové polohy koleje č.1 a č.2 a následné vytvoření srovnávacích grafů odchylek PPK od projektovaného stavu. Do jednoho grafu budou vyneseny odchylky měření PPK z roku 2014 a 2020.

Úsek: TÚ2521 Chotěbuz (mimo) – Havířov (včetně) – kontrolní zaměření PPK, vytvoření srovnávacích grafů v km 4,9 – 19,7. Mimo PPK budou zaměřeny přilehlé nástupištní hrany v žst.Albrechtice u Českého Těšína, Horní Suchá, Havířov Suchá, Havířov střed a žst. Havířov.

- Předmět činnosti:

- Kontrolní zaměření PPK

- Bude provedeno v celém rozsahu dle podmínek daných metodickým pokynem pro měření PPK M20/MP004.

- Měření bude provedeno z volných stanovisek

- V technické zprávě bude seznam zajišťovacích značek nepoužitých do výpočtu volných stanovisek i s důvodem nepoužití (nebylo měřeno, velké opravy, zničeno…).

- Vytvoření srovnávacích grafů

- Z měření PPK v roce 2014 bude vytvořen graf odchylek PPK od projektovaného stavu. V jiné barvě bude vytvořen graf odchylek PPK od projektovaného stavu z měření v roce 2020. Oba grafy se budou překrývat a budou mít stejný začátek naproti TV tak aby bylo možné provést srovnání stavu PPK z obou měření. Grafy budou vytvořeny pro každý definiční úsek a každou kolej zvlášť. Do výsledného srovnávacího grafu budou zakresleny všechny pevné překážky na trati (zajišťovací značky, výhybky, mosty, přejezdy, nástupiště…) a na úvodní straně bude popis barevného rozlišení obou stavů. Vzorový srovnávací graf a trasa ve formátu vft je součástí podkladů

- Rozsah srovnávacích grafů:

    - Chotěbuz – Albrechtice u Českého Těšína

      - kolej č. 1 TV5 (km 4,922) – TV09 (km 10,326)

      - kolej č.2 TV8 (km 5,012) – TV09 (km 10,324)

    - žst. Albrechtice u Českého Těšína

      - kolej č. 1 TV09 (km 10,326) – TV47 (km 11,451)

      - kolej č.2 TV09 (km 10,324) – TV48 (km 11,453)

    - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

      - kolej č. 1 TV47 (km 11,451) – TV12 (km 18,389)

      - kolej č.2  TV48 (km 11,453) – TV12 (km 18,432)

    - žst. Havířov

      - kolej č. 1 TV12 (km 18,390) – TV58 (km 19,702)

      - kolej č.2  TV14 (km 18,432) – TV58 (km 19,704)

- Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky:

- Podrobné body osy koleje: mxy = 15 mm, mz = 15 mm. 
Rozchod a převýšení kolejnicových pásů: mr < 1 mm, mD < 1 mm

- Přesnost podrobných bodů: mxy = 40 mm, mz = 50 mm

- Požadavky na minimální technické parametry totálních stanic a měřícího vozíku či rozchodky jsou stanoveny v předpise SŽDC M20/P004.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

Předpis SŽDC M20/P004 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016

OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce

Seznam ŽBP TÚ 2521 a dostupné místopisy bodů ŽBP

Seznam souřadnic zajišťovacích značek TÚ2521 a navazujícího úseku TÚ2501

Projekt osy koleje č. 1 a č.2 ve formátu vft.

Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky.

- Předpisy a normy:

Zákon č. 200/1994 Sb.

Vyhl. ČUZK č. 31/1995 Sb.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 - Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2016

Předpis SŽDC M20/P004 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016

SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání:

7.1. Měření prostorové polohy koleje:

a.) Výsledkem je jeden seznam souřadnic osy koleje pro kolej č.1 a jeden seznam souřadnic osy koleje pro kolej č.2 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, jednotlivá měřická stanoviska budou natransformována a bude odevzdán protokol o transformaci. Osa koleje bude vypočtena k projektovanému stavu. Výsledný seznam souřadnic koleje č.1 bude začínat u zajišťovací značky TV5 v odbočce Chotěbuz (km 4,922) a končit u zajišťovací značky TV58 v žst. Havířov  (km 19,702). Výsledný seznam souřadnic koleje č.2 bude začínat u zajišťovací značky TV8 v odbočce Chotěbuz (km 5,01) a končit u zajišťovací značky TV58 v žst. Havířov  (km 19,704).

b.) Vyhotovení grafického znázornění stavu PPK pro každý definiční úsek, včetně srovnání s měřením osy koleje z roku 2014 (vyhotovení srovnávacích grafů podle bodu 3b tohoto dokumentu).

c.) Seznam souřadnic podrobných bodů přilehlých nástupištních hran pro jednotlivé nástupiště včetně jejich vyhodnocení dle ČSN 734959.

Obsah dokumentace a její náležitosti včetně adresářové struktury jsou uvedeny v příloze M20/MP004, čl. 6.5.

Technická zpráva bude obsahovat všechny náležitosti specifikované v M20/MP004, čl. 6.2.1.a bude ověřená dle zákona 200/1994.

Srovnávací grafy budou předány ve formátu pdf a v otevřené formě ve formátu vyk.

Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na parchansky@szdc.cz. Teprve po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka ve dvou vyhotoveních v tištěné formě (technická zpráva) s kompletní dokumentací na disku CD.

- Podmínky:

Způsob práce musí být dle platného OŘ39 a příslušných příloh. Technické podmínky pro jednotlivé geodetické a projekční práce prováděné veřejnou zakázkou v roce 2020 jsou ke stažení na internetovém odkazu https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-olomouc/opatreni-reditele-szg

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1.

Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele (votoupal@szdc.cz – mobil: +420727877362) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána.

Je třeba uvádět tyto informace:

- Název CPS

- Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce)

- Datum zahájení

- Datum ukončení

- V čase od: … hodin do: … hodin

- Krajní železniční stanice

Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

- Bezpečnostní rizika

Předmětná lokalita spadá dle TTP do kategorie s max. traťovou rychlostí 100 km/h, kde není na širé trati nutné být vybaven telekomunikačním zařízením (GSM-R a TRS) umožňujícím spojení s výpravčím. Přesto je ale třeba před zahájením prací oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím obou sousedních stanic:

žst. Český Těšín – 9727 54 495

žst. Albrechtice u Českého Těšína – 9727 51 428

žst. Havířov – 9727 51 495

Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole 5.

- Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle předpisu SŽDC Bp1.

- V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154.

- Na širé trati se postupuje podle Kapitoly V, článku 156.

- Termín plnění:

- Zaslat objednateli záznam měření prvního kilometru zaměřené PPK v digitální formě pro kontrolu použité technologie měření do sedmi dnů od zaměření + kalibrační protokoly použitých měřidel.

- Ukončit práce v terénu a odevzdat objednateli kompletní dokumentaci v digitální formě ke kontrole do 31.10.2020.

- Termín plnění díla je do 30.11.2020.

V případě dotazů nebo případných nejasností kontaktujte pověřenou osobu:

PPK -  Ing. Karel Parchanský (parchansky@szdc.cz; tel.: 607968519)

Vypracoval: 	Ing. Karel Parchanský,

email: parchansky@szdc.cz, tel.: 9727 65182, mob.: +420 607968519