Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava výhybek v žst. Jistebník“

Datum vydání: 	25. 2. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	12

4.12	Nástupiště	12

4.13	Železniční přejezdy	12

4.14	Mosty, propustky a zdi	12

4.15	Ostatní inženýrské objekty	12

4.16	Železniční tunely	12

4.17	Pozemní komunikace	12

4.18	Kabelovody, kolektory	12

4.19	Protihlukové objekty	12

4.20	Pozemní stavební objekty	12

4.21	Trakční a energická zařízení	12

4.22	Vyzískaný materiál	13

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	13

4.24	Další požadavky zhotovitele	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	14

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava výhybek v žst. Jistebník“ jejímž cílem je oprava výhybek (vložení nových výhybek stejného tvaru) a přípojů, úprava pláně tělesa železničního spodku, výměna štěrkového lože, úprava GPK, svaření výhybek do bezstykové koleje, oprava ohřevu výhybek a úprava zabezpečovacího zařízení.

    - Rozsah díla „Oprava výhybek v žst. Jistebník“  je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Oprava výhybek č. 1 – 6

- SO 02 – Oprava EOV výhybek č. 1 až č. 6

SO 03 – Oprava výhybek č. 1-6 a přípojů v žst. Jistebník

SO 01 – Oprava výhybek č. 1 - 6

Parametry tratě:

Výhybky jsou v současné době tvaru J60 1:11 300 (4 ks) a JS0 1:12 500 (2 ks) na betonových pražcích, přípoje jsou v současné době tvaru J60 na betonových pražcích B91 S/1,  rozdělení pražců „u“, koleje a výhybky jsou bezstykové. Předmětem opravy jsou práce na železničním svršku, snesení výhybek a následná částečná demontáž, demontáž přípojů v ose odtěžení stěrkového lože, montáž a pokládka výhybek (stejného tvaru), montáž přípojů v ose, zřízení nového štěrkového lože, úprava GPK, svaření výhybek do BK.

Soupis prací:

- Vytýčení inženýrských sítí,

- geodetické práce,

- snesení 6 ks výhybek a následná částečná demontáž, převoz částečně demontovaných výhybek do Studénky dle dispozic objednatele,

- demontáž přípojů k výhybkám v ose,

- demontáž a zpětná montáž námezníků,

- odtěžení štěrkového lože v celém profilu (za výhybkou č. 4 a 6 do staničních kolejí bude štěrkové lože odstraněno 15 cm pod ložnou plochu pražců),

- odvoz a likvidace kolejového lože z výměnových částí, zbylé štěrkové lože bude převezeno dle dispozic objednatele,

- úprava a zhutnění tělesa železničního spodku pro zřízení kolejového lože,

- zřízení kolejového lože v celém profilu (za výhybkou č. 4 a 6 do staničních kolejí bude kolejové lože zřízeno 15 cm pod ložnou plochu pražců),

- montáž srdcovkových části výhybek,

- pokládka nových výhybek,

- montáž přípojů v ose (v přípoji mezi výhybkami č. 5 a 1 budou použity nové betonové pražce B91 S/1),

- výměna kolejnic společně s výměnou pryžové podložky,

- výměna pryžových podložek na jednom pražci před svárem,

- demontáž a zpětná montáž hektometrovníku,

- demontáž a zpětná montáž magnetů,

- demontáž a zpětná montáž ukolejnění,

- přesná úprava GPK všech výhybek a přípojů,

- přesná úprava GPK výběhů do jednotlivých staničních kolejí a traťových kolejí,

- zřízení bezstykové koleje,

- zřízení stezek,

- následná úprava GPK výhybek,  obnovených kolejí a výběhů,

- doplnění kolejového lože a snížení kolejového lože pod patou kolejnice.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel

SO 02 – Oprava EOV výhybek č. 1 až č. 6

Parametry EOV:

V rozsahu opravy výhybek budou vyhřívány výměny stejnými topnicemi jako v současném stavu. Opravou dotčené výměny budou nahrazeny výměnami typu stejného typu.

U vytápěných výměn bude vyměněna sada topnic pro ohřev opornic a sada (SOT) pro ohřev táhel (výhybka na betonových pražcích s jedním žlabovým pražcem) včetně příslušné kabeláže a připojovacích skříněk v kolejišti. Osazení topnými tyčemi pro elektrický ohřev výměny bude dle vzorových listů EOV. U výhybky č.6 je rovněž osazena skříňka MXT pro napojení teplotního čidla referenční výhybky.

Elektrický ohřev výhybek včetně kabelových rozvodů je v majetku státu a Správa železnic, státní organizace má právo hospodařit s majetkem státu.

V současném stavu je elektrický ohřev dotčených výměn napájen z rozvaděče EOV TRS1.

Soupis prací:

- Demontáž a likvidace skříněk EOV v kolejišti včetně kabelů a topných tyčí dotčených výměn,

- dodávka a montáž kabelizace včetně sestav EOV pro jednotlivou výměnu,

- komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu,

- zkoušky a revize.

SO 03 – Oprava výhybek č. 1-6 a připojů v žst. Jistebník

Parametry SSZT

V obvodu opravy výhybek v žst. Jistebník, bude stávající zabezpečovací zařízení nahrazeno novým. Přestavníky upevněné na žlabové pražce, budou nově nahrazeny přestavníky, které jsou upevněny na přírubu. Zapojení a umístění prvku SSZT se nemění.

Soupis prací:

- Před odpojením zabezpečovacího zařízení provede zhotovitel a pracovník sdělovací a zabezpečovací techniky změření izolačního stavu kabelů, které budou dotčeny výlukou. Protokol o měření izolačních stavů předá zhotovitel pracovníkům SSZT,

- bude provedeno odpojení a demontáž el. přestavníků č. 1- 6 (včetně přestavných a kontrolních tyčí)., spínačů polohy jazyka SPA, seřaďovacích návěstidel (Se3, Se4, Se5, Se6), základů od návěstidel, stykových transformátorů, kabelových závěrů UPM a všechny propojovací lana v místě stavby. Po odpojení a demontáží el. přestavníků, návěstidel a stykových transformátorů, zajistí zhotovitel jejich přemístění a před ukončením výluky následné namontování zpět na určené místo. U kabelů se provede zaizolování jejích konců a označení. Provede se úprava kabelové trasy dle požadavků pracovníků SSZT. Stavbou nedojde k posunu návěstidel, přestavníků a stykových transformátorů,

- zhotovitele zajistí montáž, nastavení a přezkoušení kolejových obvodů. Před ukončením výluky předá vedoucí prací návěstnímu technikovi protokoly o nastavení kolejových obvodů, přestavníků, spínačů polohy jazyka a návěstidel. Provede se přezkoušení výlukou dotčeného zabezpečovacího zařízení dle předpisu SŽDC T200. Výluku lze ukončit pouze se souhlasem SSZT OŘ Ostrava. Zhotovitel zajistí odvoz určeného materiálu na skládku,

- výměna nových UPM u přestavníků,

- výměna nových lan,

- výměna základu od seřaďovacích návěstidel,

- výměna seřaďovacích návěstidel,

- plastové ohrádky kolem přestavníků,

- výměna stykových transformátorů,

- ochranné pásmo kabelů SSZT činí 1m od osy kabelu na každou stranu a je nutno jej respektovat včetně neprovádění skládek a nepojíždění těžkými mechanizmy. Kabelové trasy nesmí být pojížděny mechanizací bez patřičného zajištění předem odsouhlaseného. Je zakázáno provádět práce mechanizací v místech, kde jsou umístěny prvky zabezpečovací a sdělovací techniky, aniž by byly tyto prvky předem odborně demontovány. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelů požadujeme provádět ručně se zvýšenou opatrností.  Vytyčení kabelů provádí p. Vaškůj Radim, mobil 725 797 098.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v žst Jistebník na trati č. 270 Přerov - Bohumín

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

  - Projektová dokumentace „Oprava výhybek v žst Jistebník“, není nově zpracována – bude použita projektová dokumentace skutečného provedení z rekonstrukce žst. Jistebník z roku 2005. Popis jednotlivých stavebních postupů viz. část 1.1. Účel a rozsah předmětu Díla a situační schéma opravných prací žst. Jistebník, zpracovatelé: SO 01 – Bc. Jakub Skřížala, VPI ST; SO 02 – Radek Cibulka, správce SN; SO 03 Petr Vyroubal, VPI SSZT; datum 3. 2. 2020.Související dokumentace

    - Stavební povolení není vydáno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi:

- Oprava GPK v přejezdu v km 252,244 ve staniční koleji č. 1 dne 23. 4. 2020

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Neobsazeno

    - Neobsazeno

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

    - Neobsazeno

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Materiál, který zajistí  SSZT -  návěstidla, kontrolní tyče, přestavníky, souprava držáků, kabel CMSM-X, trafo ST4C, základ trpasličího návěstidla, žárovky a soupravy držáku který jsou součástí SO 03 dle technické specifikace a který není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby, zajistí objednatel, včetně dodávky na „Místo předání“.

- Zhotovitel v průběhu výluky dodá a namontuje nový materiál, který je požadován. Termín namontování a přezkoušení bude určeno SSZT

- Součástí činnosti zhotovitele budou u položek u nichž je dodavatelem objednatel, veškerá manipulace z „Místa předání“ až do místa stavby určeného dokumentací, včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnost.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Na této stavbě bude provedena oprava elektrického ohřevu dotčených výhybek

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Svrškový materiál -  veškerý svrškový materiál, který je součástí SO 01 zajistí zhotovitel (s výjimkou užitého materiálu, který je součástí stávajícího stavu). Výhybky a přípoje uvedené v položkách 45 – 52 jsou předobjednány u výrobce DT Prostějov a objednávka bude převedena na zhotovitele. Dopravu od výrobce zajistí zhotovitel.

    - Centrální nákup materiálu

- Neobsazeno

  - Železniční spodek

    - Na této stavbě bude provedena úprava pláně tělesa železničního spodku.

  - Nástupiště

- Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

- Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

- Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

- Neobsazeno

  - Železniční tunely

- Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

- Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

- Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

    - Užitý materiál bude převezen do Studénky dle dispozic objednatele

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, podložky PE, část štěrkového lože a odtěžený substrát  bude ekologicky zlikvidován a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

    - Zhotovitel bude dodržovat opatření Ř OŘ Ova 29/2012 – Povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na zařízeních OŘ.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | Duben 2020 |
|  | Přípravné práce | Bez výluky | 1. 4. 2020 – 14. 4. 2020 |
| 1.ROV 23031 Etapa D | Jistebník – oprava výhybek č. 1, 5 a 6 | 10N | 15. 4. – 24. 4. 2020 |
| 2.ROV 23031 Etapa E | Jistebník – oprava výhybek č. 2, 3 a 4 | 10N | 25. 4. – 4. 5. 2020 |
| 3.ROV 23031 Etapa F | Jistebník – oprava výhybek č. 1, 5 a 6 (nickolejný provoz) | 1x 1 hodina50 minut | 15/16. 4. 2020 |
| 4.ROV 23031 Etapa F1 | Jistebník – oprava výhybek č. 1, 5 a 6 (nickolejný provoz) | 2x 2 hodiny50 minut | 21/22. 4. 2020 22/23. 4. 2020 |
| 5.ROV 23031 Etapa H | Jistebník – oprava výhybek č. 2, 3 a 4 (nickolejný provoz) | 2x 2 hodiny50 minut | 28/29. 4. 2020 30.4/1. 5. 2020 |
| 6.ROV 23031 Etapa H1 | Jistebník – oprava výhybek č. 2, 3 a 4 (nickolejný provoz) | 2x 2 hodiny50 minut | 1/2. 5. 2020 2/3. 5. 2020 |
|  | Následná úprava GPK | Bude upřesněno | Předpoklad září 2020 |
|  | Ukončení stavby |  | 30. 11. 2020 |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Situační schéma opravných prací žst. Jistebník