Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava přijímačů kolejových obvodů – 
II. Etapa

Datum vydání: 30. 4. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	6

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	7

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	7

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	7

4.6	Zabezpečovací zařízení	7

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	10

4.12	Nástupiště	10

4.13	Železniční přejezdy	10

4.14	Mosty, propustky a zdi	10

4.15	Ostatní inženýrské objekty	11

4.16	Železniční tunely	11

4.17	Pozemní komunikace	11

4.18	Kabelovody, kolektory	11

4.19	Protihlukové objekty	11

4.20	Pozemní stavební objekty	11

4.21	Trakční a energická zařízení	11

4.22	Vyzískaný materiál	11

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	11

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	12

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| NN | Silnoproudá zařízení nízkého napětí |
| --- | --- |
| PZS | Přejezdové zabezpečovací zařízení |
| ROV | Rozkaz o výluce |
| SZZ | Staniční zabezpečovací zařízení |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava přijímačů kolejových obvodů - II. Etapa“, jejímž cílem je náhrada stávajících kolejových obvodů za přijímače s vyšší šuntovou citlivostí  - opravou bude zvýšena provozní spolehlivost, zamezení možného ovlivnění kolejových obvodů drážními vozidly s asynchronními motory.

    - Rozsahem Díla „Oprava přijímačů kolejových obvodů - II. Etapa“ je primárně náhrada stávajících kolejových obvodů s přijímači DSR a DSŠ za přijímače EFCP s vyšší šuntovou citlivostí. S tím budou provedeny i související úkony – zejména vyhotovení realizační dokumentace, projednání stavby/zemních prací s vlastníky sítí technické infrastruktury a po dokončení stavby vypracování dokumentace skutečného provedení.

    - Oprava bude rozdělena do tří samostatných částí – provozních souborů:

- PS 01 - ŽST Brno-Královo Pole

- PS 02 – ŽST Tišnov

- PS 03 – ŽST Vlkov u Tišnova

  - Umístění stavby

    - Oprava bude probíhat v obvodech ŽST Brno-Královo Pole, Tišnov a Vlkov trati 325A Tišnov – Žďár nad Sázavou.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

- Neobsazeno – zpracování projektové dokumentace je součástí předmětu Díla.

  - Související dokumentace

- Neobsazeno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- Neobsazeno

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Ondřej Masař, tel.: 727 903 274, email: masar@szdc.cz; popř. Ing. Lukáš Němec, tel.: 725 023 580, email: nemecl@szdc.cz.

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Požadované kvalifikační předpoklady Zhotovitele budou Objednatelem stanoveny v rámci výzvy k podání nabídky, která tvoří součást zadávacích podkladů pro výběr Zhotovitele.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace, montážní dokumentace dodavatele, a dokumentace skutečného provedení dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Vzhledem k charakteru zakázky (opravná práce) nejsou uplatněny požadavky na předávání digitální dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117.

  - Zabezpečovací zařízení

    - PZS 01 – ŽST Brno-Královo Pole

    - Současný stav

- ŽST Brno-Královo Pole je zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením typu AŽD 71. Jedná se o cestový systém vybudovaný v roce 1971. Zjišťování volnosti kolejí zajišťují kolejové odvody typu KO 4100 s přijímači DSR 12S. Napájecí část výstroje kolejových obvodů je umístěna ve venkovních skříňkách v kolejišti včetně kmitacích adaptérů pro kódování do kódovacích smyček. Kolejová relé DSR 12S jsou umístěna ve stavědlové ústředně na policích ve stojanech 31, 32 a 41. Jedná se celkem o 35 relé (včetně DKS). Stojany jsou snížené – 17 patrové s horním kabelovým rozvodem (dvě horní patra). Svorkovnice jsou využity i pro mezistojanové propojení. Napájení je pomocí dvojice měničů typu BZS1-275/R96 s obdélníkovým průběhem. Tyto jsou umístěny v místnosti měničů přes chodbu.

- Kódování do výhybek a záhlaví je pomocí kódovacích smyček. Staniční koleje jsou kódované přímo do kolejí.

- Požadavky na nový stav

Bude provedena náhrada relé DSR 12S za přijímače EFCP-3 (skříňka s elektronikou a relé NMŠ1–2000 samostatně) všech kolejových obvodů ve stanici s výjimkou kolejových obvodů na dvojité kolejové spojce na každém zhlaví. Tyto budou nahrazeny počítači náprav bez venkovních el. jednotek. Napájecí a reléové jednotky výstroje KO budou umístěny ve stavědlové ústředně.

Úpravou budou dotčeny i obvody a prvky kódování - kmitací adaptéry (typu TYS 3) budou umístěny ve stavědlové ústředně. Kódovací smyčky budou ponechány na dvojitých kolejových spojkách; na záhlaví a výhybkových obvodech bude v případě možnosti realizováno kódování přímo do kolejového obvodu.

Měniče pro kolejové obvody budou využity stávající - bude provedeno přenastavení fázového úhlu mezi místním a kolejovým napětím.

Kabelizace – zejména pro napájecí konce kolejových obvodů budou doplněny i další kabely. Důvodem je nynější společný rozvod napájení do více kolejových skříněk – je tak nedostatek volných žil v kabelech č. 4xx. Ke kolejovým čidlům počítačů náprav bude doplněna nová kabelizace.
Změna kabelizace bude řešena formou výměny, popř. doplnění kabelů do stávajících kabelových tras - hlavní kabelové trasy jsou žlabové, cca 20cm pod povrchem.

Kolejové obvody i počítače náprav budou ochráněny proti atmosférickému přepětí.

Elektromechanické časové soubory (kódování a rušení jízdních cest) budou nahrazeny soubory elektronickými.

Zařízení bude doplněno o stavovou i měřicí diagnostiku.

    - PZS 01 – ŽST Tišnov

    - Současný stav

ŽST  Tišnov je zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením typu AŽD 71. Jedná se o cestový systém vybudovaný v roce 1976. Zjišťování volnosti kolejí zajišťují kolejové odvody typu KO 4100 a 4300 s přijímači DSR 12S a DSŠ 12S. Napájecí část výstroje kolejových obvodů je umístěna ve venkovních skříňkách v kolejišti včetně kmitacích adaptérů pro kódování do kódovacích smyček. Kolejová relé DSR 12S a DSŠ 12S jsou umístěny ve stavědlové ústředně ve stojanech 64, 65, 71, 72, 73, a 82. Jedná se celkem o 61 relé (včetně DKS). Stojany jsou 19 patrové s horním kabelovým rozvodem (tři horní patra). Svorkovnice jsou využity i pro mezi stojanové propojení. Napájení kolejových obvodů je pomocí dvojice měničů typu BZS1-275/R96 s obdélníkovým průběhem. Tyto jsou umístěny v místnosti měničů v přízemí.

Kódování do výhybek a záhlaví je pomocí kódovacích smyček. Staniční koleje jsou kódované přímo do kolejí.

- Požadavky na nový stav

Bude provedena náhrada relé DSR 12S za přijímače EFCP-3 (skříňka s elektronikou a relé NMŠ1–2000 samostatně) všech kolejových obvodů ve stanici s výjimkou kolejových obvodů na dvojité kolejové spojce na každém zhlaví. Tyto budou nahrazeny počítači náprav bez venkovních el. jednotek. Napájecí a reléové jednotky výstroje KO budou umístěny ve stavědlové ústředně.

Úpravou budou dotčeny i obvody a prvky kódování - kmitací adaptéry (typu TYS 3) budou umístěny ve stavědlové ústředně. Kódovací smyčky budou ponechány na dvojitých kolejových spojkách; na záhlaví a výhybkových obvodech bude v případě možnosti realizováno kódování přímo do kolejového obvodu.

Měniče pro kolejové obvody budou využity stávající - bude provedeno přenastavení fázového úhlu mezi místním a kolejovým napětím.

Kabelizace – zejména pro napájecí konce kolejových obvodů budou doplněny i další kabely. Důvodem je nynější společný rozvod napájení do více kolejových skříněk – je tak nedostatek volných žil v kabelech č. 4xx. Ke kolejovým čidlům počítačů náprav bude doplněna nová kabelizace. V rámci úpravy kabelizace na nedvědickém záhlaví budou připoloženy 2ks trubek HDPE a kabel 10XN.
Změna kabelizace bude řešena formou výměny, popř. doplnění kabelů do stávajících kabelových tras - hlavní kabelové trasy jsou žlabové, cca 20cm pod povrchem.
Z důvodu havarijního stavu zemních kabelových rozdělovačů budou rozdělovače kabelů kolejových obvodů a kódování nahrazeny nadzemními.

Kolejové obvody i počítače náprav budou ochráněny proti atmosférickému přepětí.

Zařízení bude doplněno o stavovou i měřicí diagnostiku.

    - PZS 01 – ŽST Vlkov u Tišnova

    - Současný stav

ŽST Vlkov u Tišnova je zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením typu AŽD 71. Jedná se o cestový systém vybudovaný v roce 1977. Zjišťování volnosti kolejí zajišťují kolejové odvody typu KO 4100 s přijímači DSR 12S. Napájecí část výstroje kolejových obvodů je umístěna v releové místnosti. Napájecí část výstroje kmitacích adaptérů pro kódování do kódovacích smyček je umístěna ve venkovních skříňkách. Kolejová relé DSR 12S jsou umístěna ve stavědlové ústředně na policích ve stojanech 11, 12, 21 a 22. Jedná se celkem o 46 relé (včetně DKS). Stojany jsou 19 patrové s horním kabelovým rozvodem. Svorkovnice jsou využity i pro mezistojanové propojení. Napájení je pomocí rotačních měničů typu AP132M-4. Tyto měniče jsou umístěny v místnosti měničů ve vedlejší místnosti.

Kódování do výhybek a záhlaví je pomocí kódovacích smyček. Staniční koleje jsou kódované přímo do kolejí.

- Požadavky na nový stav

Bude provedena náhrada relé DSR 12S za přijímače EFCP-3 (skříňka s elektronikou a relé NMŠ1–2000 samostatně) všech kolejových obvodů ve stanici s výjimkou kolejových obvodů na dvojité kolejové spojce na každém zhlaví. Tyto budou nahrazeny počítači náprav – z důvodu jednotnosti v okolních zařízeních budou typu s venkovními el. jednotkami.

Úpravou budou dotčeny i obvody a prvky kódování - kmitací adaptéry (typu TYS 3) budou umístěny ve stavědlové ústředně. Kódovací smyčky budou ponechány na dvojitých kolejových spojkách; na záhlaví a výhybkových obvodech bude v případě možnosti realizováno kódování přímo do kolejového obvodu.

Měniče pro kolejové obvody budou nové, statické s možností nastavení fázového úhlu mezi místním a kolejovým napětím.

Kabelizace – v případě potřeby budou nahrazena/doplněna kabelizace kolejových obvodů, ke kolejovým čidlům počítačů náprav bude zřízena kabelizace nová.

Změna kabelizace bude řešena formou výměny, popř. doplnění kabelů do stávajících kabelových tras - hlavní kabelové trasy jsou žlabové, cca 20cm pod povrchem.

Kolejové obvody i počítače náprav budou ochráněny proti atmosférickému přepětí.

Zařízení bude doplněno o stavovou i měřicí diagnostiku.

    - Materiál

- Musí být respektována Směrnice SŽDC č. 34. V případě návrhu použití dosud nezavedených zařízení či stavebních dílů, musí být součástí dodávky i vyřízení veškerých náležitostí ověřovacích provozů dle platných TNP.

  - Sdělovací zařízení

- Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

- Neobsazeno

  - Železniční svršek

- Neobsazeno

  - Železniční spodek

    - Kabely budou uloženy zejména formou přípolože do stávajících kabelových tras. V případě výběhů individuálních nových kabelů (zejména k počítačům náprav) bude křížení a souběh vedení s dráhou odpovídat předpisu SŽDC S4, kapitola V.

  - Nástupiště

- Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

- Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

- Neobsazeno - kabely na těchto objektech budou uloženy formou přípolože do stávajících kabelových tras.

  - Ostatní inženýrské objekty

- Neobsazeno

  - Železniční tunely

- Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

- Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

- Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Nakládání s vyzískaným materiálem bude dle Směrnice SŽDC č. 42.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původní podoby.

    - S případným vzniklým odpadem bude nakládáno zejména dle Zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích předpisech k zákonu o odpadech.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Zhotovitel je povinen respektovat ROV z hlediska rozsahu výluk a časového harmonogramu. Příprava ROV bude probíhat v součinnosti se Zhotovitelem.

    - Předpokládaný termín realizace stavby je 7-10/2020 s následným obdobím na drobné dokončovací práce.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

- Neobsazeno