Akce:        	 	  BUDOVA OŘ BRNO, Kounicova 688/26

ZŘÍZENÍ SPISOVEN (3.PP)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

POPIS PRACÍ

- Zadání řeší komplexní opravu místností určených pro zřízení spisoven ve 3.PP budovy OŘ Brno, Kounicova 26. Dále je v rámci této akce navrženo kompletně opravit prostory nevyužívaných WC taktéž ve 3.PP

- Malby stávajících železobetonových žebříkových stropů budou škrabány a podle potřeby omítky opraveny + vyrovnání lokálních nerovností sádrovou stěrkou a následně opatřeny vápenným štukem. V místech obnažení nosné výztuže stropů se provede zapravení

- Podle navržené dispozice (výkres č. D102B) budou vybourány stávající příčky a kompletně se vybourá prostor sprchy. Stávající dveře budou vyvěšeny a zárubně vybourány.

- V rámci navržených stavebních úprav bude ubourána vrchní betonová litá vrstva podlah v řešených prostorách (tl. cca 5mm), Dále bude vybourán podkladní beton v místě navržených vyrovnávacích ramp (3S002, 3S022 -tl. cca 8cm) pro novou konstrukci nájezdových ramp

- Kanalizační revizní šachta v podlaze místnosti 3S022 bude kompletně demontována (stávající sprcha s umyvadlem bude zrušena) vč. poklopu a vzniklý prostor se zabetonuje.

- Kompletně budou otlučeny omítky stěn v řešených prostorách navržených spisoven

- Na očištěný podkladní beton stávající se provede nová betonová mazanina tl. 80 mm z betonu C 25/30 s vloženou KARI sítí oka 100x100 mm, DN 7mm. Vrchní vrstvu podlahy řešit samonivelačním průmyslovým potěrem tl. 8mm. Konstrukci nové podlahy rozdělit do dilatačních celků maximální velikosti 6x6m. Dále podlahu po obvodu dilatačně oddělit od stávajících stěn suterénu. Jako nášlapná vrstva podlah je navržen syntetický nátěr

- Vyzdí se nové příčky podle výkresů D101B a D102B.

- V příčkách se osadí ocelové zárubně nových dveří. Dveře vstupní do spisoven z prostor suterénu jsou navrženy ocelové protipožární EI 45 DP1 – C  90x197 cm se samozavíračem. Ostatní dveře vnitřní navrženy klasické dřevěné plné  90x197 cm.

- Stávající okna v řešených prostorách spisoven zůstanou zachována a jen se doplní z vnitřní strany novými okny plastovými s izolačním dvojsklem

- Nově vyzděné příčky se opatří novou štukovou omítkou. Stávající obvodové stěny budou omítnuty sanační omítkou

- V místnostech 3S002, 3S022 se provede kompletní konstrukce nájezdových ramp

- Po navržených stavebních pracích budou místnosti spisoven kompletně vyčištěny

- Prostory spisoven dále budou kompletně vymalovány + prostor místnosti 3S022 a čelní stěna místnosti 3S002 s novými protipožárními dveřmi

- Práce spojené s instalací nových průmyslových odvlhčovačů vč. navazující rozvodů kondenzace do řešených prostor spisoven a práce spojené s případným přeložením či demontáží ZTI rozvodů jsou řešeny samostatným stavebním objektem

- Taktéž práce spojené s novými rozvody elektro vč. osvětlení řešeno samostatným stavebním objektem

Prostory WC

- Prostory budou kompletně vyklizeny

- Malby stávajících železobetonových žebříkových stropů budou škrabány a podle potřeby omítky opraveny + vyrovnání lokálních nerovností sádrovou stěrkou a následně opatřeny vápenným štukem

- V prostorách 3S016 (výkres č. D103A) budou vybourány stávající příčky. Stávající dveře budou vyvěšeny a zárubně vybourány.

- Stávající podlahy zůstanou zachovány, jen se podlahy upraví v místě vybouraných příček

- Kompletně budou otlučeny omítky stěn v řešených prostorách

- Stávající zárubně vstupních dveří do řešených prostor budou vybourány a místo nich osazeny zárubně nové vč. vnitřních dveří klasických dřevěných plných 80 x 197 cm

- V místě osazeného nového umyvadla se provede obložení stěny keramickým obkladem

- Po navržených stavebních pracích budou řešené místnosti kompletně vyčištěny

Úpravy ZTI, ÚT, odvlhčovače

- Veškeré nefunkční rozvody budou odstraněny

- Veškeré stávající zařizovací předměty budou demontovány.

- V místnostech 3S016 a 3S023 se osadí nová umyvadla s nástěnnou baterií, v místnosti 3S020 se osadí nové WC s nízko položenou nádržkou.

- K zařizovacím předmětům se přivedou nové rozvody z PPR. Rozvody budou izolované a volně vedené po zdech. V místě napojení na páteřní rozvod budou osazeny nové uzávěry.

- Odpadní potrubí od zařizovacích předmětů bude svedeno do stávající kanalizace.

- Stávající otopná tělesa budou demontována, odrezivěna a odmaštěna a opatřena novým dvojnásobným syntetickým nátěrem bílé barvy. Po provedení prací budou zpětně osazena na původní místa.

- Stávající potrubí ÚT, včetně konzol bude opatřeno novým dvojnásobným syntetickým nátěrem.

- Do místností 3S005, 3S024, 3S023 a 3S025 se pro snížení vlhkosti trvale osadí odvlhčovače Master DH721 a dopojí se ke kanalizaci přes zápachovou uzávěrku.

- Odvlhčovače se osadí pomocí konzol na zdi místností 3S005, 3S024, 3S023 a 3S025 a zabezpečí proti pádu.

- Kondenzát se svede potrubím do kanalizace. Pro odvlhčovače z místností 3S005 a 3S024 se na nejnižší místo vřadí přečerpávací stanice (např. Sanibroy, nebo obdobné) a kondenzát se do kanalizace přečerpá.

- Pomocné práce pro potřeby části ZTI a případné úpravy rozvodů, které vzniknou v průběhu prací, jsou ošetřeny v HZS.

- Do místností 3S005, 3S024 a 3S025 se umístí vlhkostní čidla spojená s GSM bránou, která při překročení vlhkosti v prostorách (např. v případě výpadku ee, nebo při poruše odvlhčovačů) zašle hlášení formou SMS na přidělená telefonní čísla.

Brno  20. 4. 2020