#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ  (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 038100003180 | 794582.428 | 1136332.178 | 432.857 | 1 | 8.530 | výška určena tech. nivelací |
| 038100003580 | 795717.143 | 1142260.847 | 474.244 | 1 | 15.828 | výška určena tech. nivelací |
| 038100003350 | 804386.686 | 1148466.983 | 637.503 | 1 | 30.551 | výška určena tech. nivelací |

- číslování bodů:  0381 – číslo TÚ  (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3180 – vlastní číslo bodu  ZGB 3180

- všechny základní geodetické body byly zaměřeny metodou GNSS

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 038100000593 | 794881.694 | 1135632.425 | 428.840 | 2 | 7.723 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000594 | 794813.553 | 1135695.626 | 429.464 | 2 | 7.816 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000595 | 794713.931 | 1135748.221 | 431.104 | 2 | 7.928 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000596 | 794662.570 | 1135843.749 | 433.035 | 2 | 8.034 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000597 | 794662.870 | 1135978.678 | 431.507 | 2 | 8.168 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000598 | 794630.348 | 1136152.275 | 431.151 | 2 | 8.343 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000599 | 794560.085 | 1136473.734 | 433.547 | 2 | 8.672 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000600 | 794524.311 | 1136609.466 | 433.478 | 2 | 8.812 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000601 | 794547.824 | 1136760.338 | 435.296 | 2 | 8.965 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000602 | 794626.501 | 1136905.687 | 435.619 | 2 | 9.130 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000603 | 794637.205 | 1137028.220 | 436.230 | 2 | 9.253 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000644 | 795729.639 | 1142170.608 | 473.598 | 2 | 15.738 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000645 | 795655.739 | 1142361.476 | 474.659 | 2 | 15.946 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000976 | 795572.448 | 1142463.470 | 478.501 | 2 | 16.082 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000977 | 795516.741 | 1142590.475 | 476.127 | 2 | 16.214 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000648 | 795486.684 | 1142748.519 | 479.596 | 2 | 16.376 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000739 | 804385.639 | 1148022.704 | 626.497 | 2 | 30.092 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000740 | 804426.937 | 1148161.533 | 630.206 | 2 | 30.238 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000741 | 804444.077 | 1148317.824 | 633.651 | 2 | 30.395 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000742 | 804401.726 | 1148659.190 | 641.292 | 2 | 30.742 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000743 | 804413.095 | 1148841.079 | 645.736 | 2 | 30.930 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000744 | 804395.332 | 1148984.064 | 648.799 | 2 | 31.070 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000745 | 804417.865 | 1149079.896 | 650.855 | 2 | 31.167 | výška určena tech. nivelací |
| 038100000746 | 804391.211 | 1149215.090 | 653.487 | 2 | 31.306 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  0381 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0593 – vlastní číslo bodu  GB 593