Směrnice SŽDC č. 30

Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému

Č.j.: 				35572/07-OP

Ukládací znak:		01.3.2

Skartační znak a lhůta:	A – 10

Počet listů:			9

Počet příloh:			2

Počet listů příloh:                   24

Gestorský útvar:		Odbor provozuschopnosti ŽDC

Zpracovatelé:			Ing. Zahradník, tel. 2223 35369, zahradnik@szdc.cz (základní 				text směrnice, zabezpečovací zařízení)

Ing. Kudyn, tel. 2223 35491, kudyn@szdc.cz (elektrická trakce, 				elektroenergetika, silnoproud)

Ing. Husník, tel. 2223 35241, husnik@szdc.cz (sdělovací 					zařízení)

Ing. Veliš, tel. 2223 35368, velis@szdc.cz (základní text směrnice, železniční svršek, železniční spodek – těleso železničního spodku, nástupiště)

Ing. Hofhanzl, tel. 2223 35246, hofhanzl@szdc.cz (stavby 					železničního spodku)

Ing. arch. Andršt, tel. 2223 35439, andrst@szdc.cz (pozemní 				stavby)

Rozdělovník:			GŘ, I.N, NDC, OKS, OI, OP, OŘ, SS Olomouc, SS Plzeň,  				SS Praha

Rozsah znalostí: 		stanoven na str. 5

Účinnost: 			1. května 2008

V Praze dne  28. 4. 2008

Ing. Jan Komárek, v.r.

generální ředitel

Směrnice SŽDC č. 30

Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému

Schváleno generálním ředitelem SŽDC

dne:   28. 4. 2008

č.j.: 35572/07-OP

Účinnost od 1. května 2008

Gestorský útvar: 		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor provozuschopnosti ŽDC

Dlážděná 1003/7

110 00   P r a h a  1

Rok vydání:			2008

OBSAH

OBSAH……………………………………………………………………………………	3

LIST  PROVEDENÝCH  ZMĚN…………………………………………………………4

ROZSAH  ZNALOSTÍ……………………………………………………………………5

SEZNAM  POUŽITÝCH  ZNAČEK……………………………………………………..6

Článek 1…………………………………………………………………………...7

Úvod………………………………………………………………………………7

Článek 2………………………………………………………………………….. 7

Rozsah platnosti………………………………………………………………….. 7

Článek 3………………………………………………………………………….. 8

Stanovení rozsahu rekonstrukce…………………………………………………. 8

Článek 4………………………………………………………………………….. 9

Závěrečná a přechodná ustanovení………………………………………………. 9

Příloha 1 – Zásady stavebního a technologického řešení rekonstrukce celostátních drah ČR nezařazených do evropského železničního systému

Příloha 2 – Výčet železničních  tratí, na kterých se uplatňují „Zásady rekonstrukce  celostátních drah ČR nezařazených do evropského železničního systému“

LIST  PROVEDENÝCH  ZMĚN

| Číslo změny | Č. j. změny | Změna se týká ustanovení a příloh: | Datum účinnosti změny | Změnu provedl příjmení a jméno / podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum schválení |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

ROZSAH  ZNALOSTÍ

| Organ. složka | Pracovní činnosti | Znalost |
| --- | --- | --- |
| Ř SŽDC Ř SŽDC --------------------------- Stavební správy SŽDC | Zaměstnanci ředitelství SŽDC, kteří se zabývají projednáváním projektových dokumentací | úplná: základní ustanovení, příloha 1 (podle jednotlivých profesí) informativní: příloha 2 |
|  | Zaměstnanci ředitelství SŽDC, kteří se zabývají schvalováním projektových dokumentací | úplná: základní ustanovení, informativní: příloha 1 a 2 |
|  | Zaměstnanci Stavebních správ SŽDC, kteří se zabývají zadáváním, projednáváním a schvalováním projektových dokumentací a realizací staveb | úplná: základní ustanovení, příloha 1 (podle jednotlivých profesí) informativní: příloha 2 |
|  |  | úplná: informativní: |
|  |  | úplná: informativní: |
|  |  | úplná: informativní: |
|  |  | úplná: informativní: |
|  |  | úplná: informativní: |

SEZNAM  POUŽITÝCH  ZNAČEK  A  ZKRATEK

Zkratka			Význam zkratky

AB				traťové zabezpečovací zařízení typu „automatický blok“

AEE				oddělení automatizace a elektrotechniky OP SŽDC

AH				traťové zabezpečovací zařízení typu „automatické hradlo“

ASHZ				autonomní samohasící zařízení

ČD, a.s.			České dráhy, akciová společnost

ČSN				Česká technická norma

DOZ				dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

EOV				elektrický ohřev výměn

EPS				elektrická požární signalizace

ETCS               		evropský vlakový zabezpečovací systém

EN				Evropská norma

EZS				elektrická zabezpečovací signalizace

GSM-P			digitální rádiová síť veřejného operátora

GSM-R			digitální rádiová železniční síť

GŘ SŽDC			generální ředitel SŽDC

HPB				traťové zabezpečovací zařízení typu „hradlový poloautomatický 				blok“

JOP				jednotné obslužné pracoviště

KO				kolejový obvod

MD ČR			Ministerstvo dopravy České republiky

OI SŽDC			odbor investiční Správy železniční dopravní cesty

OKS SŽDC			odbor koncepce a strategie Správy železniční dopravní cesty

OP SŽDC			odbor provozuschopnosti Správy železniční dopravní cesty

OŘ SŽDC			odbor provozování Správy železniční dopravní cesty

PN				počítač náprav

PZM				přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické

PZS				přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

RPB				traťové zabezpečovací zařízení typu „reléový poloautomatický 				blok“

SS				stavební správa

SZZ				staniční zabezpečovací zařízení

SŽDC				Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TK 				temeno kolejnice

TNŽ				technická železniční norma

TRS				traťový rádiový systém (analogový systém)

TSI				Technické specifikace interoperability

TZZ				traťové zabezpečovací zařízení

UIC				Mezinárodní železniční unie

Článek 1

Úvod

1.1 Směrnice Správy železniční dopravní cesty, státní organizace „Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému“ (dále jen „Zásady“) slouží ke stanovení jednotné koncepce a technického řešení při rekonstrukcích železničních tratí, které nepatří do vybrané železniční sítě České republiky (směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005) ani do regionálních tratí (směrnice SŽDC č. 32).

Základní cíle rekonstrukce jsou:

- zvýšení bezpečnosti provozu,

- zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti jednotlivých dopraven,

- zajištění technického stavu infrastruktury podle požadavků platných zákonů, vyhlášek a norem,

- minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty,

- minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty, zejména podstatným snížením počtu zaměstnanců podílejících se na obsluze dráhy,

- zvýšení cestovní rychlosti,

- zajištění požadované kapacity dráhy.

1.2 Zásady  technického  řešení  v jednotlivých  technických  oblastech  jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek 2

Rozsah platnosti

2.1 Tyto „Zásady“ se uplatňují při rekonstrukci celostátních drah ve vlastnictví České republiky, které nepatří do vybrané železniční sítě. Konkretizace tohoto výčtu je uvedena v příloze č. 2 těchto „Zásad“.

Poznámka:

Zatímco vybrané celostátní dráhy (viz směrnice č. 16/2005) nebo regionální dráhy (viz směrnice č. 32) tvoří systémy tratí s obdobným významem a obdobnými technickými parametry, ostatní celostátní dráhy nezařazené do vybrané železniční sítě ČR tvoří značně nesourodý celek od velmi významných celostátních drah (např. Praha – Lysá n. L.) až po minimálně využívané dráhy regionálního charakteru (např. Krupá – Kolešovice, Oldřichov u Duchcova – Duchcov, Petrovice u Karviné – Karviná město a mnohé další). Z důvodu maximální efektivity vynakládání investičních prostředků se proto část celostátních drah nezařazených do vybrané železniční sítě ČR posuzuje podle směrnice č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah. Rozdělení je uvedeno v příloze č. 2.

Článek 3

Stanovení rozsahu rekonstrukce železniční infrastruktury

3.1 Požadavky na rozsah stavby vůči zpracovateli dokumentací při jejich přípravě vždy uplatňuje územně příslušná stavební správa SŽDC po projednání s dotčenými odbory ředitelství SŽDC na podkladě předchozích schválených souvisejících dokumentací (včetně jejich posuzovacích a schvalovacích protokolů, územních rozhodnutí apod.). Ostatní subjekty dotčené investice (smluvní správce předmětných zařízení, provozovatel drážní dopravy, majitelé navazujících dotčených drah atd.) mohou takové nároky uplatnit prostřednictvím územně příslušné stavební správy SŽDC, pokud smlouva mezi zpracovatelem dokumentace a příslušnou stavební správou SŽDC nestanoví jinak. Při definování věcného rozsahu staveb se vychází z výhledových záměrů objednavatelů základní dopravní obslužnosti a potřeb nákladní přepravy.

3.2 Pro stavby obsahující rekonstrukce železničních stanic včetně technologického zařízení, nebo jejich části se vždy zpracuje dopravní technologie s prověřením:

- posouzení dopravní situace v ucelených traťových úsecích (ucelených řízených oblastech) s cílem optimalizace rozsahu infrastruktury a případného rušení železničních dopraven, nebo jejich částí,

- potřebného počtu dopravních i manipulačních kolejí,

- možnosti umístění nástupišť výšky 550 mm nad temenem kolejnice (TK) u dopravních kolejí, sloužících pro pravidelné zastavování vlaků osobní přepravy; při navrhování umístění nástupišť je nutno sledovat řešení, která minimalizují případně zcela vylučují pohyb cestujících v kolejišti (viz. příloha 1, čl. 2.2),

- potřebného počtu zabezpečených výhybkových jednotek a kolejových propojení,

- provozně sledovat cílový stav dispečerského řízení.

3.3 Rozhodování o nezbytném rozsahu kolejové infrastruktury je pouze v kompetenci ředitelství SŽDC. Vždy musí být respektována již vydaná oznámení o postradatelnosti železniční infrastruktury.

3.4 Výstavba nových infrastrukturních kapacit (rozšíření stávajících železničních stanic, nové výhybny pro optimalizaci křižování vlaků, zdvoukolejnění tratí atd.) je možná pouze za těchto podmínek:

- potřeba nové infrastruktury musí být jednoznačně potvrzena závěry dopravně technologického posouzení,

- předpokládaný výhledový rozsah osobní dopravy musí být písemně potvrzen  objednavateli základní dopravní obslužnosti – zajistí stavební správa ve spolupráci s odborem koncepce a strategie SŽDC tak, aby výhledový rozsah dopravy byl již součástí zadávacích podmínek,

- předpokládaný rozsah nákladní dopravy se stanoví odborným odhadem s přihlédnutím k rozmístění výrobních kapacit v regionu i k dalším aspektům, které mohou rozsah nákladní dopravy ovlivnit (např. těžební možnosti) - zajistí stavební správa ve spolupráci s odborem koncepce a strategie SŽDC tak, aby výhledový rozsah dopravy byl již součástí zadávacích podmínek,

- musí být prověřena varianta náhrady nových kapacit nasazením progresivního technologického zařízení s decentralizací dopravních požadavků do sousedních železničních stanic.

3.5 U staveb, jejichž náplní je rekonstrukce kolejiště nebo nástupišť dopraven s kolejovým rozvětvením i rekonstrukce technologického zařízení (zabezpečovací zařízení, trakční vedení), musí být ještě před zadáváním zpracování přípravných dokumentací kladně projednána technická část zadávacích dokumentací s dotčenými odbory SŽDC.

Poznámka:

Technická náplň staveb racionalizací je stanovena „Zásadami technického řešení akcí racionalizace řízení provozu na železniční dopravní cestě“ č.j. 4549/04-OP ze dne 29. července 2004, zpracovanými Odborem provozuschopnosti, oddělení AEE.

Článek 4

Závěrečná a přechodná ustanovení

4.1 Tyto „Zásady“ slouží jako závazný podklad pro investiční činnost SŽDC při přípravě a realizaci staveb na tratích uvedených v příloze č. 2.  Pracovníci odpovědní za uzavírání smluv o dílo, předmětem kterých je zpracování projektových dokumentací, realizace staveb a provádění údržby na těchto tratích, jsou povinni v příslušné smlouvě zakotvit smluvní závazek zhotovitele dodržovat ustanovení těchto „Zásad“ při zhotovení díla.

4.2 Tyto „Zásady“ nabývají účinnosti dne 1. 4. 2008

4.3 Řešení odchylná od těchto „Zásad“ projednávají a schvalují dotčené odbory ředitelství SŽDC.

4.4 U staveb, u nichž byla ke dni účinnosti těchto „Zásad“ zadaná přípravná dokumentace, se jejich příprava dokončí podle dříve platných dokumentů. V ostatních případech se postupuje podle této směrnice.