Příloha 1 ke Směrnici SŽDC č.30

Příloha 1 – Zásady stavebního a technologického řešení rekonstrukce celostátních drah 	        ČR  nezařazených do evropského železničního systému

Hlavní zásady rekonstrukce celostátních drah ČR nezařazených do evropského železničního systému

Rekonstrukce je souhrn opatření, které je nezbytně nutné provést na dané trati zpravidla v rozsahu stávajícího zemního tělesa pro dosažení takových technických parametrů, aby bylo možné tyto tratě plnohodnotně využívat z hlediska určené třídy zatížení, požadované prostorové průchodnosti, odstranění lokálních omezení traťové rychlosti, technologického vybavení zabezpečovacím, sdělovacím, trakčním a napájecím zařízením.

Při rekonstrukcích je třeba sledovat z hlediska stavebního především:

- zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možné zvýšenou rychlost efektivně využít,

- dosažení požadované traťové třídy zatížení (stanoví se individuálně v závislosti na charakteru trati, využití dané trati pro odklonovou vozbu, na stávajícím a předpokládaném výhledovém charakteru provozu, atd.),

- zavedení  prostorové průchodnosti podle průjezdného průřezu Z-GC s využitím úlevových ustanovení definovaných v ČSN 73 6320 pro posuzování stávajících staveb a v bodě 2.3.2.2 této směrnice,

- zajištění požadované kapacity dráhy při současném stanovení optimalizovaného rozsahu železniční infrastruktury,

- vybavení železničních stanic a zastávek nástupišti v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. a 369/2001 Sb. v platném znění,

- dosažení potřebné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích v závislosti na dopravně technologickém posouzení,

- zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi:

  - u přejezdů silně frekventovaných, silnic I. třídy a přejezdů s vysokým dopravním momentem přednostně navrhovat jejich náhradu mimoúrovňovým křížením,

  - v rámci veřejnoprávních řízení prosazovat zrušení málo frekventovaných přejezdů nebo jejich převedení na přechody,

  - na úrovňových přejezdech je nutno zajistit rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 pro případ poruchy PZS,

  - nové úrovňové přejezdy v rámci rekonstrukce tratí zásadně nezřizovat (netýká se přechodů pro pěší a posunů stávajících úrovňových přejezdů do nové polohy),

V rámci staveb navrhovaných a realizovaných podle těchto Zásad se rekonstruují hlavní koleje (průběžné traťové a hlavní staniční koleje). Kromě hlavních staničních kolejí se v dopravnách s kolejovým rozvětvením rekonstruují předjízdné a ostatní staniční koleje, u kterých je jejich potřebnost prokázána dopravně technologickým posouzením a zároveň jejichž technický stav to vyžaduje. Vždy se redukují postradatelné části kolejiště, pokud to umožňuje snížit investiční náročnost  technologických zařízení.

Technologické zařízení musí splňovat následující hlavní zásady:

- při rozsáhlejších rekonstrukcích (zhlaví nebo celá železniční stanice, ucelené traťové úseky) je nutné sledovat instalaci nových zabezpečovacích zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 s cílem dálkového ovládání ucelených traťových úseků,

- pro spolupůsobení vlaku a navrhovaného zabezpečovacího zařízení bude přednostně využíváno počítačů náprav (PN); kolejové obvody (KO) budou používány v případech, kdy bude nutné zajistit přenos kódu pro vlakový zabezpečovač,

- pro náhradu nevyhovující sdělovací traťové kabelizace bude použito optického diagnostického kabelu s kapacitním přenosovým zařízením a příloží metalického traťového kabelu profilu XN0,8,

- na tratích rekonstruovaných s cílem výstavby DOZ musí být buď stávající nebo nově vybudovaný  traťový rádiový systém,

- sdělovací zařízení v jednotlivých železničních stanicích nutno navrhovat tak, aby bylo možné jej ovládat místně i dálkově od dispečera,

- rekonstrukci stávajícího, případně výstavba nového trakčního vedení lze zajistit pouze zavedenými sestavami J,S,

- v obvodu železničních stanic musí být nezbytně nutný počet výhybek vybaven elektrickým ohřevem výměn (EOV); při rekonstrukcích menšího rozsahu je nutné EOV připravit (kabelizace) pro výhledové nasazení,

- přípojka nn pro napájení zabezpečovacího zařízení musí být provedena dle ČSN 34 2600 a TNŽ 34 2620, není-li možno zajistit dodávku elektrické energie odpovídající 1. kategorii důležitosti je nutné navrhovaný způsob napájení zabezpečovacího zařízení projednat s pracovníky SŽDC, OP oddělení AEE,

Úpravy technologických zařízení musí být provedeny vždy pro ucelenou část dopravny (trati) a mohou být většího rozsahu než rozsah stavebních úprav (nutno sledovat smysluplné návaznosti jednotlivých druhů technologických zařízení z hlediska technického i ekonomického).

Veškeré stavební úpravy a úpravy technologických zařízení v rámci rekonstrukce tratí musí být navrženy a realizovány v souladu se zákony na ochranu životního prostředí.

Veškeré navrhované práce, konstrukce a zařízení musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah a Technickými podmínkami pozemních komunikací.

Navrhovány mohou být pouze výrobky a zařízení odpovídající předpisům a koncepčním dokumentům.

Podrobné zásady stavebního a technologického řešení jsou stanoveny v následujících kapitolách.

- ŽELEZNIČNÍ   SVRŠEK

1.1		Železniční svršek se rekonstruuje v kolejích stanovených v základní části této 		směrnice. Geometrické parametry koleje se navrhují podle ČSN 73 6360-1 a 		ČSN EN 13803-2. Návrh rychlostí se provádí pro klasická vozidla (rychlost 		V s nedostatkem převýšení do 100 mm a rychlost Vvýj s nedostatkem převýšení 		nad 100 mm)  s  cílem zvýšení rychlosti v provozně využitelných úsecích 		doložených  dynamickým   průběhem  jízdy. Vždy se minimálně provede 		prověření možnosti odstranění lokálních propadů traťové rychlosti.

1.2		Při rekonstrukci kolejí a výhybek se navrhne konstrukce železničního svršku 	podle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek a Technických specifikací nových výhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace č.j. 58646/2002-O13 (tabulky 2.1 až 2.10).

1.3		V manipulačních a málo zatížených dopravních kolejích lze se souhlasem 		ředitelství SŽDC navrhnout též nové výhybky S 49 1. generace s hákovými 		závěry. Konkrétní vybavení výhybek (přestavníky, závěry atd.) musí vždy 		korespondovat se způsobem jejich zabezpečení.

1.4		Vždy se prověří možnost vložení užitého a regenerovaného materiálu, zejména 		v případech   manipulačních   a  málo  zatížených  kolejí.  Návrh  rozsahu 		rekonstrukce  kolejí  z užitého a regenerovaného svrškového materiálu se 		stanoví na základě předkategorizace projektu organizace výstavby a možnosti 		získání  materiálu  z jiných staveb. V případě návrhu nového materiálu se 		použije kolejnice tvaru S 49 nebo UIC 60 na betonových pražcích s pružným 		bezpodkladnicovým  upevněním  podle  Směrnice  č. 28/2005  Koncepce 		používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních 		drah ve vlastnictví České republiky. Kolej se zřizuje jako bezstyková.

1.5		Rychlost do předjízdných kolejí se navrhuje na základě dynamických      výpočtů s ohledem na excentricitu umístění nástupiště.

- ŽELEZNIČNÍ  SPODEK

  - Železniční spodek – těleso železničního spodku

2.1.1	Návrh    konstrukce    pražcového    podloží   musí   vycházet z výsledků 	geotechnických průzkumů. Na základě rozhodnutí investora a souhlasu ředitelství SŽDC může být rozsah geotechnického průzkumu omezen na předem vytipovaná problematická místa. Způsob sanace je třeba navrhnout s cílem minimalizovat investiční náklady a rušení železničního provozu s podmínkou, že železniční spodek bude splňovat požadavky na únosnost a životnost. V úsecích, kde nedochází ke změně polohy koleje, charakteru a intenzity provozu a současně nejsou dlouhodobě problémy se stabilitou, únosností ani stavem 	zemního tělesa, lze od rekonstrukce železničního spodku na základě rozhodnutí ředitelství SŽDC podle výsledků provedeného předběžného geotechnického průzkumu výjimečně ustoupit za předpokladu zajištění funkčního odvodnění.

2.1.2	Únosnost  pláně  tělesa železničního spodku musí dosahovat minimálních 		hodnot modulu přetvárnosti stanovených v předpisu SŽDC  S4. Přeložené úseky 		lokálního  charakteru  se  navrhují a posuzují na parametry stanovené pro 		stávající tratě.

2.1.3   	Pro konstrukční vrstvy se doporučuje přednostně používat drobnou frakci 		z recyklovaného výzisku kolejového lože (přednostně štěrkodrtě frakce 0-32 		mm). S ohledem na funkční odvodnění pláně tělesa železničního spodku se 		doporučuje navrhovat skloněnou pláň tělesa železničního spodku.

    - Nezbytnou součástí železničního spodku je zajištění funkčního odvodnění, 	stability zemního tělesa a ochrana nestabilních skalních svahů. Vždy musí být zajištěno odvodnění výhybek (včetně stávajících), které budou vybaveny EOV.

  - Železniční spodek – nástupiště

2.2.1	Navržený rozsah  nástupišť musí být doložen dopravně technologickým 		posouzením. Délky nástupišť v železničních stanicích a na zastávkách budou 		navrženy   podle   reálné   výhledové délky vlaků na základě podkladů od 		jednotlivých  dopravců  nebo stanovisek MD ČR a krajských objednatelů 		základní dopravní obslužnosti. O výsledné délce nástupišť rozhoduje ředitelství 		SŽDC s přihlédnutím k prostorovým podmínkám a investiční náročnosti. Při 		stanovení délky jednotlivých nástupních hran se vždy musí přihlížet k poloze 		úrovňových přejezdů pro zavazadlové vozíky a zejména k poloze odjezdových 		a cestových návěstidel.

    - Nová a rekonstruovaná nástupiště se v železničních stanicích a zastávkách 	navrhují s přístupy podle požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných 	technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 	schopností pohybu a orientace. Jako bezbariérový je též možné navrhnout 	přístup na nástupiště přes zabezpečený veřejný přejezd nebo přechod. Všechna 	nová a rekonstruovaná nástupiště se navrhují s výškou 550 mm nad TK.

    - U železničních stanic na dvoukolejných tratích a na tratích s výhledovým zdvoukolejněním musí být zajištěn mimoúrovňový přístup na nástupiště.

    - V železničních stanicích na jednokolejných tratích lze navrhnout oboustranná nástupiště, jednostranná nástupiště mezi kolejemi nebo vnější nástupiště s výškou 550 mm nad TK s přístupem přes úrovňový přechod, který je vždy umístěn  mimo nástupní hrany. Tento úrovňový přechod nesmí být navržen přes koleje s rychlostí nad 50 km/h. Prostorové uspořádání musí být navrženo tak, aby vždy byly zajištěny bezpečné rozhledové poměry. Poloha nástupišť musí být navržena tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb cestujících v kolejišti (ve vazbě na dopravní technologii se navrhují řešení, kdy vlaky pravidelně zastavují před úrovňovým přechodem). Každé takové řešení musí být projednáno s Drážním úřadem.

    - Přednostně je třeba navrhovat taková řešení nástupišť a jejich polohy, která povedou k minimálním docházkovým vzdálenostem. Vždy je třeba prověřit, zda není účelné ve vztahu k dopravní obsluze území nástupiště přesunout (i např. mimo obvod stanice).

    - Nové zastávky se zřizují pro zlepšení dopravní obsluhy území za podmínky potvrzení jejich potřeby pro trvalou obsluhu území veřejnou železniční dopravou, v závazku veřejné služby ze strany objednatele základní dopravní obslužnosti, přednostně na náklad dotčené obce, kraje nebo s jejich finanční spoluúčastí.

2.3	Železniční spodek – stavby železničního spodku

2.3.1	Železniční mostní objekty

2.3.1.1	Na stávajících objektech musí být v rámci rekonstrukce tratí prověřeno:

- přechodnost železničních vozidel, jejichž účinnost odpovídá požadované traťové třídě zatížení trati s přidruženou rychlostí. Požadovanou traťovou třídu zatížení s přidruženou rychlostí stanoví pověřený zástupce ředitelství SŽDC. Pokud nejsou k dispozici aktuální údaje o zatížitelnosti mostu, vyhotoví se pro posouzení přechodnosti v rámci zpracování přípravné dokumentace přepočet mostního objektu. Přepočty železničních mostů se provádí podle služební rukověti SR 5 (S) „Určování zatížitelnosti železničních mostů“.

- prostorová průchodnost železničních vozidel odpovídá průjezdnému průřezu, stanovenému pro bezprostředně navazující úseky trati ve smyslu ČSN 73 6320. Na stávajících mostních objektech je možné připustit vzdálenost překážek v přímé od osy koleje 2200 mm pro širou trať a 2500 mm pro stanici. V obloucích je nutno tyto vzdálenosti zvětšit podle ČSN 73 6320. Tuto vzdálenost lze připustit, jestliže budou u mostních objektů zřízeny ochranné výklenky o minimální šíři 1000 mm ve vzdálenosti po 20 m (měřeno k ose výklenku).

- hodnocení celkového stavu podle předpisu ČD S 5 (Správa mostních objektů) stupni 1 – dobrý.

      - Pokud stavební stav objektu nevyhoví tomuto hodnocení (viz. 2.3.1.1), je nutno provést jeho rekonstrukci tak, aby vyhovoval po realizaci podmínkám výše uvedeným a dále:

- nově navržené objekty musí být navrženy pro zatížení podle ČSN 73 6203 nebo po rozhodnutí ředitelství SŽDC podle ČSN EN 1991-2 (ČSN P ENV 1991-3) pro stanovenou kategorizaci mostů na tratích (18/86-PMR). Ředitelství SŽDC může rozhodnout o vyšším (např. pro významný most), respektive nižším zatížení (např. most na vedlejších kolejích ve stanici). Při výměně pouze nosné konstrukce je možno za souhlasu ředitelství SŽDC připustit, aby stávající spodní stavba a založení vyhovovaly minimálně návrhovému zatížení LM – 71 UIC.

- prostorové uspořádání nových objektů musí být navrženo podle ČSN 73 6201 s tím, že vzdálenost os kolejí a rozšíření v obloucích se určí dle ČSN 73 6320 a předpisu SŽDC S3.

2.3.1.3	Rozsah úprav mostních vícekolejných objektů zasahující zároveň pod koleje, které nejsou zahrnuty do stavby, je přiměřený celkovému záměru. Bude posuzováno individuálně. Rozsah úprav musí být vždy odsouhlasen ředitelstvím SŽDC.

2.3.1.4	Upřednostňují se nosné konstrukce s průběžným kolejovým ložem. Pokud však návrh nosné konstrukce s průběžným kolejovým ložem představuje neúměrné požadavky na změnu dispozičního uspořádání nového mostního objektu (rozsáhlá přestavba stávající spodní stavby, nadměrné zvýšení nivelety železniční tratě, nadměrné zahlubování překonávané překážky, atd.), lze běžně připustit návrhové nosné konstrukce bez průběžného kolejového lože.

2.3.1.5 	Na mostních objektech se použije přednostně bezstyková kolej.

2.3.1.6	Pro nutný obrys žlabu kolejového lože platí předpis SŽDC S3 Železniční svršek, Díl dvanáctý.

2.3.1.7	Nevyhovující nutný obrys žlabu kolejového lože na stávajících mostních objektech s průběžným kolejovým ložem nemůže být chápán jako hlavní důvod výměny nosné konstrukce.

2.3.1.8	Rozšiřování stávajících mostních objektů pouze z důvodu umístění kabelových žlabů je nežádoucí.

2.3.1.9	Pro délky přechodových oblastí mezi tělesem železničního spodku a mostním objektem platí předpis SŽDC S4 Železniční spodek, příloha č. 24.

    - Tunely

2.3.2.1	Stávající tunely – rozsah rekonstrukce (včetně umístění cizích zařízení) se stanovuje pro každý jednotlivý tunel individuálně.

2.3.2.2	U stávajících tunelů je nutno z hlediska prostorové průchodnosti dosáhnout minimálně průjezdného průřezu Z-GB s využitím úlevových ustanovení definovaných v ČSN 73 6320 pro posuzování stávajících staveb.

2.3.2.3	Návrh  odvodnění  stávajících  tunelů  musí být koordinován s návrhem odvodnění železničního svršku a spodku.

2.3.2.4	Novostavby tunelů – pro novostavby tunelů platí ČSN 73 7508. Pro tvar světlého tunelového průřezu platí příslušný vzorový list.

3.		ELEKTRICKÁ  TRAKCE,  ELEKTROTECHNIKA (ETE),  	SILNO-		PROUD (SP)  A  DISPEČERSKÁ  ŘÍDÍCÍ  TECHNIKA (DŘT)

3.1		Zásady modernizace technologie elektrických trakčních napájecích stanic 		stejnosměrné a střídavé elektrické trakce:

Rozsah:

Stanoví se podle energetických výpočtů vycházejících ze zadaných parametrů		rekonstruovaného  úseku,  vlastnosti  hnacích  vozidel  elektrické  trakce a 		výhledové železniční dopravy.

Vliv na okolní zařízení:

Z důvodu zamezení negativního ovlivnění především úložných zařízení je 		nutno zajistit korozní průzkum:

- u tratí elektrizovaných trakční soustavou 3 kV DC a to jak před započetím stavby (předběžný korozní průzkum a návrh výstavby měřících bodů), tak i před uvedením zařízení do provozu (dodatečný korozní průzkum),

- v místě styku stejnosměrné a nezávislé trakce a to do 1 km od izolovaného styku směrem do trakce nezávislé,

- v místech styku stejnosměrné a střídavé trakční proudové soustavy do vzdálenosti 1 km od neutrálního pole ve směru tratě napájené střídavou trakční proudovou soustavou,

- v místech silných stejnosměrných zdrojů (např. městská hromadná doprava).

Na základě zjištěných výsledků navrhnout řešení dodatečných protikorozních		ochran, včetně způsobu realizace. S případnou nutností dodatečné realizace		protikorozních ochran se musí počítat už v rozpočtu stavby. Dále je třeba 		posoudit zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a to v rozsahu 		kapitoly 33 TKP.

3.1.1	Rozvodna 110 kV

V     případě   nutnosti   se   ve   stavbě   rekonstrukce   celostátních   drah 		nezařazených   do   vybrané   železniční   sítě ČR   buduje    v  provedení   		venkovním,    kompaktním    nebo  v odůvodněných      případech     jako 		vnitřní      rozvodna      zapouzdřená.    Přístroje   VVN   110   kV   se   ve 		venkovním      prostředí      umísťují     na    vysokých konstrukcích a jsou 		vybaveny elektrickými pohony.

3.1.2	Transformátory 110/22 kV a 110/27 kV

V rámci  staveb  rekonstrukce celostátních drah nezařazených do vybrané 		železniční sítě ČR je nutné transformátory zastřešit a vybudovat havarijní 		jímku  na  100% oleje. Výměna nebo  celková  oprava  transformátorů  se 		provede  na  základě  výsledků diagnostiky trafooleje a posouzení celkového 		technického stavu.

3.1.3	Stejnosměrná trakční proudová soustava

Trojfázová rozvodna VN 22 kV

Instalovat:

- nový vnitřní kovově krytý rozvaděč VN 22 kV,

- vakuové vypínače,

- odpojovače s elektromorickým pohonem,

- měřící transformátory proudu a napětí (MTP a MTN), VN a VVN.

Usměrňovačový transformátor:

- transformátory suché bez skříně, případně olejové herme-tizované.

Stejnosměrný rozvaděč 3kV i pro SpS:

- kovově krytý včetně nezbytně nutného SKŘ (systém kontroly a řízení), alternativně ponechat stávající kobkový rozvaděč 3kV, osazený novou technologií.

Rozvaděč zpětných kabelů:

- doplnit odpojovač pro odpojení mínus (-) pólu (tm) od zpětných kabelů při celkových výlukách (tm).

3.1.4   	Jednofázová trakční soustava

Rozvodna 27 kV:

- rozvodna skříňového provedení, tj. kovově krytý rozvaděč s kovovými přepážkami a s izolací vzduchem nebo s kovovými přepážkami a plynem SF6.

Filtračně kompenzační zařízení (FKZ)

Instalovat filtračně kompenzačních zařízení, kde bude:

- plynule regulovatelná dekompenzační větev, výkon transformátoru dekompenzační větve bude respektovat případnou kapacitu TV a kabelů,

- 2 sériové filtry, laděné na kmitočet 3. a 5. harmonické.

U koncových TT instalovat jedno FKZ.

  - Zásady rekonstrukce trakčního vedení:

- instalovat TV schváleného typu (typové sestavy),

- rozsah rekonstrukce zatrolejování železničních stanic a výhyben odsouhlasí ředitelství SŽDC,

Ukolejnění:

- přednostně používat individuální ukolejnění trakčních podpěr s využitím ukolejňovacích lan a opakovatelných průrazek.

3.3		Silnoproudá zařízení

3.3.1	Venkovní osvětlení železničních prostranství

Instalovat  schválené  typy  osvětlovacích  stožárů  a  věží  s  ohledem  na 		ekologickou zátěž okolí.

3.3.2	Kabelová vedení a ostatní zařízení

Vyměnit zemní kabely se sníženým izolačním stavem. Zajistit kompenzaci 		dlouhých kabelových vedení a to ve všech odpojitelných úsecích. Veškeré 		odběry elektrické energie osadit elektroměry.

3.3.3	Silnoproudá technologie (trafostanice 22/0,4 kV)

Rozvodny VN 22 kV:

- osadit novými přístroji nebo nahradit skříňovými rozvodnami.

Transformátory:

- nahradit novými suchými nebo olejovými hermetizovanými.

Pro umožnění energetické regulace rozdělit odběry do skupin podle důležitosti.

Řešit monitorování spotřeby elektrické energie a následné předávání informací 		na energetický dispečink.

3.3.4	Instalovat vhodné a schválené zařízení (kabel 6 kV, měnič z TV, kabel 22 		kV apod.).

3.4.	Ohřev výhybek

Výhybky  v železničních  stanicích  vybavit elektrickým ohřevem výměn 		v nejnutnějším rozsahu, schváleném ředitelstvím SŽDC. Technické provedení 		musí být schváleno ředitelstvím SŽDC.

3.5	           Elektrická předtápěcí zařízení vlakových souprav

Instalovat systém elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) schváleného typu a 		ve schváleném rozsahu (u 95 % vedlejších tratí toto zařízení není třeba).

  - Zásady rekonstrukce DŘT (dispečerská řídící technika) PETZ

Používat průmyslové automaty (PLC), průmyslové počítače (IPC) nebo prvky 		plně  kompatibilní s těmito technologiemi. Tyto prvky vybavit rozhraním 		Ethernet.

  - Automatizovaný systém dispečerského řízení (ASDŘ)

Zajistit alespoň dosavadní úroveň ASDŘ ve vztahu k dotčeným technologiím u 		vedlejších tratí celostátního významu.

- ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

4.1		Obecně

Vzhledem  ke stáří a stavu zabezpečovacích zařízení na dotčených tratích 		nemohou navrhovaná a následně realizovaná zabezpečovací zařízení sledovat 		jeho  prostou   obnovu,   nýbrž   musí zajistit zvýšení úrovně zabezpečení 		při   dodržení   vysoké   efektivnosti  a  spolehlivosti   zejména   v  úspoře 		obsluhujícího personálu.

Pro tento účel budou navrhována pouze zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 		s  úlevami,  které  tato  norma připouští i ve specifických podobách (např. 		decentralizované SZZ). Výjimečně  lze ponechat a rekonstruovat  SZZ 2. 		kategorie dle TNŽ 34 2620 se souhlasem ředitelství SŽDC. Cílem rekonstrukcí 		zabezpečovacích zařízení je dispečerizace ucelených traťových úseků a úspora 		provozních zaměstnanců.

Odlišně od vybrané železniční sítě České republiky (viz směrnice č. 16/2005) nemusí celostátní tratě nezařazené do této sítě odpovídat svým technickým vybavením podmínkám TSI pro konvenční tratě.

Před zahájením přípravných prací pro návrh nového zabezpečovacího zařízení 		musí  být dopravny, traťové  úseky  i  mimoúrovňová  křížení  podrobeny 		posouzení  nadbytečnosti  kapacit  (výhybkových  jednotek,  staničních  i 		traťových kolejí) a s tím související minimalizaci rozsahu zabezpečovacího 		zařízení i jeho investičního nákladu.

Pokud   nebude  v  dopravní  technologii  navrženo  jinak,  bude zábrzdná 		vzdálenost v rekonstruovaném úseku ponechána stávající.

Realizované zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platným Technickým 		kvalitativním podmínkám.

4.2	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

4.2.1	Nově navrhovaná staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) budou 3. kategorie 		dle TNŽ 343 2620 s případnými úlevami, které tato norma umožňuje.

Použitá   SZZ   budou   elektronického   typu   se  světelnými  návěstidly, 		elektromorickými přestavníky a  počítači náprav zavedeného typu, ovládaná 		pro vymezené traťové úseky z dispečerského jednotného obslužného pracoviště 		(JOP) pro dálkové ovládání (DOZ). Podle charakteru činnosti v dopravně bude 		požadováno   místní    ovládání   z nezálohovaného  JOP.  Pro   DOZ   lze 		využít 	decentralizované varianty elektronického SZZ s nouzovým ovládáním 		v dopravní kanceláři jednotlivých dopraven a pomocnými stavědly v jejich 		kolejišti.

Na  základě  opatření  SŽDC č.j. 6522/07-OP ze dne 10. 4. 2007 nesmí být 		použito  při  rekonstrukci  SZZ  v  železničních  stanicích na vedlejších tratích 		celostátního významu reléových systému (AŽD-71, TEST).

    - Součástí  nově navrhovaných a realizovaných SZZ musí být diagnostické 	zařízení (stavová i měřící diagnostika viz čl. 4.5, jejíž rozsah určí investor) 	s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné obsluhy.

    - Součástí rekonstrukčních staveb (výměna svršku, rekonstrukce spodku a 	odvodnění) bude i provizorní SZZ. To vznikne především úpravami 	stávajícího SZZ. V ojedinělých a řádně odůvodněných případech lze použít pro 	zabezpečení stavebních postupů mobilního provizorního SZZ. Při vypnutí a 	zapnutí zabezpečovacího zařízení se postupuje podle předpisu ČD T 100.

    - Spolupůsobení vlaku a SZZ, volnost výměnových úseků i dopravních kolejí 	bude zajišťováno pomocí počítačů náprav (PN). Případné použití kolejových 	obvodů (KO), zejména z důvodů kódování nf vlakového zabezpečovače musí 	být řádně zdůvodněno a odsouhlaseno ředitelstvím SŽDC.

    - Zabezpečení výhybek v železničních stanicích i na širé trati musí odpovídat 	nejvyšší dovolené traťové rychlosti. Přednostně budou využívány 	elektromotorické přestavníky. Lze využít i uzamykání výhybek s uzavíráním 	výsledného klíče výměnového klíče v elektromagnetickém zámku k odvození 	závislosti pro SZZ.

    - Všechny nově vkládané výhybky 2. generace s čelisťovými závěry v hlavních 	dopravních kolejích budou vybaveny elektromorickými přestavníky ve 	žlabovém provedení nebo přírubově upevněné ke žlabovému pražci.

    - Na určených výhybkách, je-li to postačující pro zajištění požadované dopravní 	technologie a z hlediska propustné výkonnosti, lze použít samovratných 	přestavníků.  Rozhodující pro tento návrh bude rychlost 	pojíždění výhybky 	v přednostní poloze vybavené samovratným přestavníkem, která nesmí 	překročit 40 km/h. U celostátních drah podléhá použití samovratných 	přestavníků samovratných přestavníků souhlasu dotčených odborů ředitelství 	SŽDC.

    - Při rekonstrukcích malého rozsahu v jednotlivých železničních stanicích 	bude 	ponecháno stávající SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620. Toto zařízení 	bude 	rekonstruováno. U stávajících SZZ 2. kategorie nelze ponechat 	venkovní prvky (mechanické přestavníky, mechanická návěstidla atd.) 	používající ke svému 	ovládání drátovody. V rekonstruované železniční stanici 	bude zřízeno 	minimálně světelné vjezdové a skupinové odjezdové návěstidlo, 	umístěné za krajní výhybkou, umožňující navázání TZZ 3. kategorie.

    - Pokud bude nutné řešit zabezpečení jednoho zhlaví železniční stanice novým 	SZZ, musí toto zařízení mít charakter provizorního SZZ (mobilní provizorní 	SZZ) na rekonstruovanou oblast. Nové definitivní SZZ bude realizováno až po 	ukončení všech rekonstrukcí v obvodu rekonstruované dopravny.

4.3	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

4.3.1	Pro celostátní tratě nezařazené do vybrané železniční sítě ČR bude přednostně 		navrhováno TZZ typu automatické   hradlo   (AH)   3. kategorie  dle  TNŽ  		34  2620  bez 	oddílových   návěstidel    (případně   s nimi),  podle zpracované 		dopravní technologie. Se souhlasem SŽDC lze pro objízdné tratě použít i TZZ 		typu automatický blok (AB) z důvodu kódování pro  vlakový zabezpečovač.

4.3.2	Volnost prostorových oddílů TZZ typu AH bude výhradně zjišťována PN, 		v případě použití TZZ typu AB KO.

4.3.3	TZZ  na   odbočných   tratích,   provozovaných  podle předpisu ČD D2, 		zaústěných do   rekonstruovaných  železničních stanic s DOZ musí být 3. 		kategorie dle TNŽ 34 2620 i stávající starší konstrukce. První dopravna na 		odbočné trati, trvale obsazená dopravním zaměstnancem, musí být vybavena 		zadávacím terminálem pro DOZ.

4.3.4	U TZZ na hlavní trati, ze které odbočuje trať se zjednodušeným řízením 		dopravy, provozované podle ČD D3 musí být zřízena závislost dovolující 		návěsti  pro odjezdovou vlakovou  cestu na přijetí (souhlasu) dirigujícího 		dispečera s odjezdem na odbočnou  trať,  pokud  dispečersky řízená trať není 		vybavena zařízením, 	umožňujícím předat povolení (souhlas) dispečera přímo 		na vozidlo (např. radioblok).

Pracoviště dirigujícího dispečera trati zaústěné do dopravny s DOZ musí být 		vybaveno terminálem pro zadávání a zobrazování dat o vlacích jedoucích do a 		přijíždějících z oblasti DOZ.

    - Rekonstruované tratě nezařazené do vybrané železniční sítě ČR s traťovou rychlostí vyšší než 100 km/h je třeba vybavit podle platné vyhl. č. 173/1995 Sb., §9 čl. 2 traťovou částí  vlakového zabezpečovače. To vyvolá nutnost budování KO na těchto tratích. Rozsah kódování bude navrhován v souladu s čl. 7.2.3 TNŽ 34 2620.

4.3.6.  	Při    stavebních    rekonstrukcích    malého    rozsahu   traťových   kolejí, 		představujících  např. část mezistaničního traťového úseku, bude ponecháno 		stávající   TZZ   2. kategorie  dle  TNŽ  34 2620  s  případnou  rekonstrukcí. U 		stávajícího  TZZ   v rekonstruované  oblasti  nelze  ponechat  mechanická 		návěstidla a je nezbytné je nahradit návěstidly světelnými.

  - Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS)

    - Úrovňové přejezdy se špatnými rozhledovými poměry s nutností snížení traťové rychlosti , respektive přejezdy s pozemními komunikacemi vyšší třídy (I. a II. třída) případně komunikacemi s vyšší hodnotou dopravního momentu (vyšší než 10000) a přejezdy zabezpečené stávajícím PZS vz. SSSR a VÚD, budou vybaveny PZS vyhovující požadavkům ČSN 34 2650 a umožňujícím DOZ.

    - Pro tratě nezařazené do vybrané železniční sítě ČR je třeba navrhovat zavedená reléová PZS s elektronickými doplňky (elektronickým kmitačem  pro červená i bílá světla, stabilizaci napětí pro světla výstražníků, elektronické záznamové zařízení atd.) z důvodů jednoduché údržby, dostatku náhradních dílů i spolehlivosti provozu.

    - Nově navrhovaná a realizovaná PZS musí splňovat požadavky návrhu  TS1/2008 – Zabezpečení přejezdů.

    - U komunikací pro pěší budou PZS vybavena i dálkově ovládanou signalizací pro nevidomé dle aktualizované vyhl. č. 177/1995 Sb. (č. 577/2004 Sb.) dle  TS3/2007-Z Dálkově ovládaná signalizace pro nevidomé, doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení.

    - Již při návrhu PZS musí být respektováno ustanovení čl. 5.2.1. normy ČSN 73 6380.

    - U PZS nesmí být zhoršovány ani stavbami dráhy ani jinými stavbami v ochranném pásmu dráhy, stávající rozhledové poměry tak, aby nebyl zajištěn potřebný rozhled na trať dle ČSN 73 6380 při zpravení strojvedoucího o jízdě zvýšenou opatrností (viz návrh TS1/2008 – Zabezpečení přejezdů).

4.5	Umístění vnitřní části zabezpečovacího zařízení

Pro umístění vnitřní části všech druhů zabezpečovacího zařízení SZZ, TZZ i 		PZS  nutno využívat stávající prostory v železničních stanicích v majetku 		SŽDC. Tyto prostory (stávající technologické budovy, sklady, útulky, případně 		další  budovy)  změní  charakter  využití  a budou ve stavbě rekonstrukce 		adaptovány. Výjimečně    lze    použít   prostorů výpravních budov   ČD,   a.s.  		respektive  nových technologických budov. Toto řešení však musí být dopředu 		odsouhlaseno ředitelstvím SŽDC.

Pro  vnitřní  části  technologického zařízení PZS budou využity ověřené a 		zavedené reléové domky.

Umístění   vnitřní   části   zabezpečovacího   zařízení nutno koordinovat i 		s umístěním dalších druhů technologického zařízení (ETE, SP a DŘT).

4.5.1	Provozní   a   údržbové   místnosti  budou  minimalizovány  v  souvislosti 		s realizací diagnostických pracovišť a míst soustředěné obsluhy a údržby.

4.5.2	Pokud  to   navrhované   zařízení   bude   vyžadovat,  musí být provedena 		klimatizace 	místností se zabezpečovacím zařízením (stavědlová ústředna, 		místnost   napájení   SZZ,  bateriová  místnost).  Nesmí  být  zaměňovány 		klimatizace a nucené 	odvětrávání  technologických  místností, které výrazně 		zvyšuje prašnost a znečistění prostředí ve stavědlové ústředně. Mimořádná 		pozornost musí být 	věnována bateriovým zdrojům zabezpečovacího zařízení, 		u nichž nesmí teplota 	okolního prostředí překročit +20°C.

4.5.3	Technologické  místnosti  v  jednotlivých dopravnách musí být vybaveny 		zvýšenou pasivní ochranou proti vniknutí nepovolaných osob (mříže na okna, 		oplechované dveře a bezpečnostní fólie) – opatření č.j. 827/99-O7, především 		při nasazení DOZ a opuštění dopraven provozními zaměstnanci. Doplnění 		pasivních ochran může být elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS),  		respektive v odůvodněných případech kamerovým systémem.

4.5.4	Nutnou součástí vybavení technologických prostor pro zabezpečovací zařízení 		ve  stavědlových  ústřednách jsou protipožární systémy. Dříve používané 		ústředny a čidla elektrických požárních signalizací (EPS) jsou v současné době  		nahrazovány    autonomními    systémy    samohasících  zařízení (ASHZ) 		s vhodným hasivem, které nepoškozuje chráněné elektrické zařízení.

4.6	Napájení zabezpečovacích zařízení

Základní   napájení   zabezpečovacích   zařízení   musí být ve stavbách 		rekonstrukce  celostátních tratí zařazených do vybrané železniční sítě ČR 		provedeno dle ČSN 34 2600 a TNŽ 34 2620 přípojkou z veřejné sítě, není–li 		možno zajistit dodávku elektrické energie odpovídající I. kategorii důležitosti 		bude náhradní a nouzové napájení zajištěno z bateriových zdrojů, v takovém 		případě  je  nutno  navrhovaný způsob napájení zabezpečovacího zařízení 		projednat s pracovníky SŽDC, OP oddělení AEE.

4.6.1	S napájením   zabezpečovacího   zařízení   úzce   souvisí   i   ochrana před 		elektromagnetickým impulsem. Adaptované objekty musí být upraveny 		podle 	požadavků   ČSN   34 1393-4   a   nově   budované   objekty pro 			umístění technologického zařízení musí splňovat požadavky ČSN P IEC/TS 		61312-2.

4.8	Kabelizace zabezpečovacích zařízení

Pro potřebu zabezpečovacího zařízení bude použito metalických i optických 		kabelů.

4.8.1	Pokládka  zabezpečovacích   kabelů   bude   provedena   ve společných 		kabelových trasách se sdělovacími a napájecími kabely.

Poloha kabelových tras musí být navržena tak, aby nedošlo k porušení stability 		svahů zemního tělesa a funkčnosti odvodňovacího zařízení.

4.8.2	Optické   a metalické kabely přenášející závislosti mezi zabezpečovacími 		zařízeními   (případně   jejich   prvky) musí být ukončeny tak, aby k těmto 		ukončením byl znemožněn přístup nepovolaných osob.

4.9	Diagnostika zabezpečovacích zařízení

4.9	Všechna nové zabezpečovací zařízení musí být vybaveny 	diagnostikou:

- Diagnostický systém musí vyhovovat platným Technickým specifikacím pro diagnostiku železničních zabezpečovacích zařízení (nyní Základní technické požadavky pro diagnostiku železničních zabezpečovacích zařízení – ZTP 6/2000).

- Každé nové SZZ, TZZ a PZS musí být vybaveno diagnostickým zařízením a to minimálně zařízení ve funkci vnitřního archivu stavových informací.

- U stávajících zabezpečovacích zařízení, nevybavených diagnostickým zařízením, může být jeho doplnění realizováno pouze pokud to bude ekonomicky a provozně výhodné. Tato záležitost může být posouzena a předložena ke schválení ředitelství SŽDC v rámci přípravné dokumentace stavby.

- Měřící diagnostika je pro tento typ tratí uvažována jako volitelný nástroj údržby. Její nasazení musí být uvedeno v přípravné dokumentaci. V případě použití měřící diagnostiky musí tato umožňovat náhradu pravidelných měření předepsaných předpisy pro údržbu daného typu zabezpečovacího zařízení a minimálně těch, které jsou předepsány s měsíční periodou a menší.

- Diagnostická data lze považovat za bezpečně nerelevantní data a podle tohoto lze určit jejich přenosovou cestu. Přenosová cesta pro 	diagnostická data musí být definována v přípravné dokumentaci.

- Diagnostické zařízení nebude v přípravné a projektové dokumentaci samostatným provozním souborem a vždy bude součástí provozního souboru příslušného SZZ, TZZ a PZS.

5.	SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

5.1	Obecně

Stávající stav sdělovacího zařízení na tratích nezařazených do vybrané železniční sítě ČR je pro potřeby dispečerského řízení provozu naprosto nevyhovující. Metalické sdělovací  kabely umožňují nasazení pouze analogových zařízení. Použití technologie HDSL je nutno považovat za řešení buď nouzové, nebo řešení pro připojení koncových bodů.

Analogová přenosová zařízení TNP, existující na některých tratích, vyhoví 		pouze  pro  potřeby  hlasové komunikace. Navíc kvalita přenosu je v řadě 		případů  problematická  vzhledem  ke  stavu sdělovacích vedení (náhrada 		vzdušných vedení závěsnými, resp. úložnými kabely XN).

Na   většině  celostátních  tratí nezařazených do vybrané železniční sítě je 		v provozu analogový 	traťový rádiový systém TRS včetně datového kanálu. 		Možnost jeho využití pro datovou komunikaci s hnacím vozidlem zatím ale 		nebyla ověřena.

  - Traťová kabelizace

5.2.1	Ve stavbách rekonstrukce tratí nezařazených do vybrané sítě ČR se pokládá 1 HDPE chránička 40/34 mm, v odůvodněných případech je možno položit další rezervní chráničku. Do HDPE chráničky se zafoukne „diagnostický optický kabel“ (DOK) s 24 vlákny (minimálně 16 vlákny) s charakteristikou dle G.652. Optická vlákna se vyvádějí v každé železniční stanici oboustranně v počtu 16 (12)  vláken, celým profilem max. po 60 km ve větších uzlech. Vyvedená  vlákna se zakončují na optickém rozvaděči s konektory E 2000 (viz TKP). Optický kabel se zásadně zavádí do míst vyvedení celým profilem. Povoluje se přílož chráničky pro jiné subjekty s vlastním financováním včetně kalkulace podílu  nákladů  na  výkopové práce, v tomto případě musí být vždy sjednáno věcné břemeno.

5.2.2	Na  DOK  se  jako  nedílná součást stavby zprovozní dostatečně kapacitní 		přenosové   zařízení ( při omezení dle 5.4.1.),  které musí  umožnit  nasazení

všech technologií pro zajištění a řízení provozu na dopravní cestě (např. DOZ,

GSM-R, DŘT, ETCS) – viz 5.4.2. Přenosová kapacita musí být min. 34 Mbit/s,

preferuje se SDH  STM1, příp. vyšší.

5.2.3	Dále se pokládá traťový metalický kabel XN 0,8, počet čtyřek je dán dílčím 		projektem  konkrétního  traťového  úseku s minimální provozní rezervou. 		Provedení kabelu musí být s ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, příp. 		proti vlivům elektrické trakce, VN a VVN.

5.2.4	Při rekonstrukcích tratí nezařazených do vybrané železniční sítě ČR malého 		rozsahu (část mezistaničního traťového  úseku,  jednotlivé  výhybky   v     		železničních dopravnách apod.) bude využita stávající sdělovací kabelizace.

5.2.5	V případě nutných přeložek stávajících dálkových kabelů ČD nebude plně respektováno zachování elektrických  parametrů (vysokofrekvenční vyrovnání, pupinace). Vybrané parametry budou zachovány pouze tehdy, jsou-li a budou-li v budoucnu v kabelu prokazatelně provozovány okruhy,  vyžadující vysokofrekvenční vyrovnání nebo pupinaci a nelze je převést  do přenosového zařízení na DOK. V takovém případě se provede 	překládka pouze se zachováním VF nebo NF parametrů (nebo obojích), přitom má být zachován profil kabelu. Dodržení výchozích parametrů se dokumentuje závěrečným měřením v potřebném rozsahu.

5.2.6	Při stavebních rekonstrukcích musí být v obvodu staveniště řešena ochrana 		stávajících úložných kabelů. V přípravné i projektové dokumentaci musí být 		dokladováno splnění podmínek ochrany majitele úložných kabelů.

5.3	Místní kabelizace

5.3.1 	Místní   sdělovací   kabely   se  pokládají  v rámci staveb rekonstrukce při 		výstavbě nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v konstrukci  XN 0,6 		nebo 0,8, počet  čtyřek  je  určen  projektem  pro danou železniční stanici 		s minimální provozní rezervou. Provedení kabelu musí být s ochranou proti 		podélnému šíření vlhkosti, případně proti vlivům elektrické trakce,VN a VVN.

5.3.2	Při rekonstrukcích malého rozsahu se v jednotlivých železničních stanicích 		využije  stávající  místní kabelizace s nutnými úpravami, vyplývajícími 		z prováděných rekonstrukčních prací.

5.4	Sdělovací zařízení v železničních stanicích

5.4.1	Přenosové zařízení

Buduje  se pouze tehdy, pokud stavba rekonstrukce má charakter liniové stavby

    - Základní požadavky na přenosové zařízení:

- přenosová kapacita liniového přenosového zařízení se požaduje minimálně 34 Mbit/s (odpovídající kapacita PDH 3.řádu), preferuje se SDH technologie,

- požaduje se zaokruhování přenosového zařízení pro zajištění požadované kvality služeb a spolehlivosti, pokud možno fyzicky nezávislou cestou,

- přenosové zařízení musí umožnit nasazení všech technologií pro zajištění a řízení provozu na dopravní cestě, viz 5.4.3 – 5.4.9,

- přenosový systém musí umožnit propojení spojovanými i nespojovanými protokoly v potřebné rychlosti a kvalitě,

- přenosové zařízení pro nespojované protokoly musí mít potřebné parametry pro kvalitní a bezpečný přenos (zejména spolehlivost, přenosová rychlost, doba odezvy); musí podporovat vytváření a přenos VLAN dle IEEE 802.1q a prioritizaci paketů dle IEEE 802.1p,

- veškerá přenosová telekomunikační zařízení musí být začleněna do dohledového systému; pro možnost začlenění do centrálního dohledu musí dále podporovat SNMP protokol,

- telekomunikační přenosová zařízení, zřizovaná v dílčích stavbách, musí být jako zařízení liniová 100% kompatibilní s již instalovanými zařízeními na této trati v předchozích stavbách a s jejich dohledy.

5.4.3	Telefonní zapojovače

Pouze v případě, že v železniční stanici je zcela nevyhovující stávající telefonní 		zapojovač a  současně je  ve  stavbě  rekonstrukce  budováno  nové SZZ(DOZ),

lze navrhnout v předmětné stavbě nový telefonní zapojovač.

    - Základní požadavky na telefonní zapojovač:

- zapojovač lze vybavit porty ATÚ (analogovými i ISDN) pro poskytování hlasových služeb služební telefonní sítě v případě, že počet těchto portů nepřesahuje 16,

- musí být vždy zřízen náhradní zapojovač,

- musí být umožněno nahrávání provozu, zachování záznamu min. 30 dní

- použitá technologie musí umožňovat dálkový dohled a konfiguraci; pro možnost začlenění do centrálního dohledu musí dále podporovat SNMP protokol.

    - Rozhlasové zařízení pro cestující

Výstavba nového rozhlasového zařízení pro cestující bude realizována v rámci 		stavby rekonstrukce tratí nezařazených do vybrané sítě ČR pouze tehdy, když 		rozsah stavby bude vyžadovat vybudování nového SZZ (DOZ) a stávající 		rozhlasové zařízení pro cestující bude ve špatném technickém stavu, nebo bude 		zcela chybět.

    - Základní požadavky na rozhlasové zařízení pro cestující:

- adresné hlášení na zastávky přilehlých mezistaničních úseků (pouze při realizaci DOZ a splnění podmínky dle 5.5.2),

- možnost místního nebo dálkového ovládání rozhlasových zařízení pro cestující z jednoho místa na trati podle způsobu řízení dopravy (pouze při realizaci DOZ),

- kompatibilita s technologií pro automatické hlášení (pokud se toto předpokládá výhledově budovat),

- preferuje se umístění reproduktorů na osvětlovací stožáry.

V souladu s platnými předpisy se instalují orientační nebo hlasové majáčky pro 		nevidomé a slabozraké.

    - Vizuální informační zařízení pro cestující

Pro realizaci  rekonstrukčních   staveb   liniového  charakteru (DOZ) tratí 		nezařazených  do  vybrané sítě ČR lze navrhnout v železničních stanicích 		s vysokou frekvencí cestujících (příměstská doprava apod.).

    - Elektrická požární signalizace (EPS) a elektrický zabezpečovací systém           	(EZS)

Dohledové terminály EPS a EZS musí být umístěny na pracovišti s trvalou 		obsluhou,  nejlépe  na pracovišti dálkového či úsekového řízení dopravy.  		Použití  protipožárních zařízení je závislé na vyhodnocení stavby požárním 		specialistou. Nově se EPS nahrazuje systémy samohasících zařízení (ASHZ)		s vhodným hasivem, které nepoškozuje chráněné elektrické zařízení.

    - Kamerové systémy

Zřizují se u rekonstrukčních staveb u nichž je výsledným zařízením DOZ  pro  		kontrolu     zabezpečení    objektů     i     pro    vizuální    kontrolu stanice 		úsekovým  výpravčím  případně  dispečerem  (nástupišť, zhlaví, výpravní 		budovy apod.) a to zejména z pohledu zajištění bezpečnosti osob. Systém musí		umožnit záznam obrazu s uchováním minimálně 7 dní..

5.4.10	Venkovní telefonní objekty (VTO)

Musí  být  zřizovány  u  vjezdových  návěstidel (přivolávací okruhy) a na 		reléových domcích PZS i v jiných částech železničních stanic (Pst., EZ atd).

5.4.11	Ovládání sdělovacího zařízení v rekonstruované železniční stanici, ovládané 		DOZ musí být vždy umožněno z aktuálního místa řízení dopravy.

5.4.12	Rekonstrukce tratí nezařazených do vybrané železniční sítě ČR malého rozsahu 		(obnova krátkých traťových úseku, výměna jednotlivých výhybek atd.) 			nepovedou k úpravám stávajícího sdělovacího zařízení.

  - Telekomunikační zařízení na trati

5.5.1	Venkovní telefonní objekty (VTO) na trati na traťovém okruhu se zřizují 		pouze 	 u   přejezdů  a  tunelů,  případné výjimky  musí  být projednány s 		ředitelstvím SŽDC.

5.5.2	Rozhlasová  zařízení  pro  cestujících  na zastávkách na tratích nezařazených 		do vybrané železniční sítě   mohou  být  navrhovány  a  realizovány  pouze ve 		zvláštních a řádně odůvodněných případech schválených SŽDC pouze na 		tratích s DOZ. Preferuje se umístění reproduktorů na osvětlovací stožáry.

5.5.3	Ve  výjimečných  případech se souhlasem SŽDC je možno na zastávkách 		s vysokou frekvencí cestujících navrhnout i vizuální informační 	systém.

5.6	Rádiová zařízení

5.6.1	Veškeré  rádiové   technologie pro řízení provozu na dopravní cestě a pro 		zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (traťový rádiový systém analogový 		i digitální, místní  technologické  rádiové  sítě) musí umožňovat ovládání 		z aktuálního místa řízení dopravy.

5.6.2	Požadavky na rádiové systémy jsou podrobně specifikovány ve směrnici 		SŽDC 	č.j. 33925/06-OP „Technické  specifikace traťových rádiových systémů 		a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železničních tratích ve vlastnictví 		státu“

6.              POZEMNÍ    STAVBY

6.1	Při rozhodování o umístění vnitřních částí nového technologického zařízení 		musí  být  sledována  varianta  umístění  do  adaptovaných prostor budov 		v majetku SŽDC, případně do nově navrhovaných technologických budov. 		Jen výjimečně lze pro vnitřní část technologického zařízení použít stávajících 		budov v majetku ČD a.s. (např. výpravní budovy) a to pouze se souhlasem 		ředitelství SŽDC.

6.2	Přípustné jsou následující rekonstrukce nebo úpravy, případně novostavby 		pozemních objektů:

- pozemní objekty pro vnitřní část zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení,

- pozemní objekty stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb. v platném znění (přístřešky atd.),

- demolice všech stávajících objektů, které jsou v kolizi s novým prostorovým uspořádáním, anebo jejich umístění nevyhovuje bezpečnosti při posouzení rozhledových poměrů v oblasti úrovňových přejezdů.

Ostatní výše nevyjmenované pozemní objekty se budují jen jako vyvolané 		náhrady anebo na základě požadavků jiných právních předpisů.

6.3	V případě pozemních objektů pro zabezpečovací, sdělovací a elektrotechnická  		zařízení se musí vždy posoudit výše investičních, udržovacích a budoucích 		provozních  nákladů.  Rozhodující  však  je  předpokládaná  výše   nájmů 		ve stávajících budovách cizích majitelů i poloha nově využívaného objektu 		(kabelové  rozvody,  přípojky  atd.). Nutno  vzít  na zřetel i skutečnost, že 		umístění vnitřní části technologického zařízení se využije po dobu životnosti 		zařízení, což je 20-30 let a případné přemístění tohoto zařízení je technicky 		složité a ekonomicky nákladné.

6.4.	Při  ochraně  technologických  místností  proti  vandalům (mříže na okna, 		oplechované dveře, bezpečnostní fólie atd.) je třeba postupovat podle opatření 		ČD č.j. 827/1999-O7.

6.5	Rozsah přístřešků na zastávkách se vždy stanoví podle frekvence cestujících. 		Navržený rozsah a konstrukční řešení nesmí bezdůvodně zvyšovat investiční 		náročnost těchto stavebních objektů. Konstrukční řešení přístřešků musí být 		odolné proti vandalům, zejména musí být zohledněno jejich umístění ve vztahu 		k prostorům s malou frekvencí veřejnosti a ostatním místním podmínkám.

6.6	Všechny pozemní stavby musí respektovat požadované rozhledové poměry 		na úrovňových přejezdech.