- Propustek v km 52,548

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,60 m a přesypávce 0,40 m, který převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku je zleva doprava. Římsa vpravo je uprostřed prasklá a vysunutá od koleje. V propustku trvale stojí voda, odpadní příkop je zanesený.
Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zřízení nové železobetonové římsy vpravo a pročištění propustku včetně odtokového koryta.

- Propustek v km 53,334

# popis stávajícího stavu

Ocelový trubní propustek o světlosti 0,30 m a přesypávce cca 4,30 m, který převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku je zleva doprava. Trouba je částečně zanešená, kamenný obklad vtoku je porušený, prostor vtoku a výtoku je částečně zasypaný štěrkem a zeminou.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zrušení objektu a vyspádování terénu k sousednímu propustku v km 53,401 včetně jeho hydraulického posouzení.

- Propustek v km 53,401

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 1,0 m a přesypávce 3,10m, který převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku je zleva doprava. Kamenné zdivo je místy rozvolněné a má vypadané spárování.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit lokální přezdění a celkové přespárování objektu. Dále bude obsahovat hydraulické posouzení v případě zrušení sousedních propustků v km 53,334 a km 53,471.

V případě nedostatečné kapacity, ve vztahu k rušení sousedních propustků, bude přestavěn na nový rámový propustek z železobetonových prefabrikátů schváleného typu pro použití na tratích spravovaných Správou železnic,s.o..

- Propustek v km 53,471

# popis stávajícího stavu

Ocelový trubní propustek o světlosti 0,3 m a přesypávce 3,20m, který převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku je zleva doprava. Trouba je částečně zanešená, kamenná čelní zídka na vtoku i výtoku je rozvolněná a prostor vtoku a výtoku je částečně zasypaný štěrkem a zeminou.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zrušení propustku včetně vyspádování terénu k sousednímu propustku v km 53,401 včetně jeho hydraulického posouzení nebo alternativně opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 500, k.ú. Divišov)

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Most v km 53,890

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes trvalou vodoteč a polní cestu. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		9,70m

Šířka mostu:		19,76m

Výška mostu:		11,85m

Délka přemostění:	5,00m

Klenbou místy prosakuje voda a pojivo, spárovaní zdiva je popraskané, místy vydrolené.

Spárování opěr je v dobrém stavu, zdivem prosakuje voda a pojivo. Zdivo křídel má popraskané spárování, místy je vydrolené. U pravého křídla opěry O 02 je jeden kámen vysunutý. Římsy na čelních zdech a křídlech jsou přesypané zeminou. Zábradlí na mostě je vlevo i vpravo je spadlé a leží na svahu. Zábradlí pod mostem na břehu vodoteče je rezivé a deformované.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zřízení nového oboustranného zábradlí na římsách čelních zdí včetně opravy nebo navýšení říms a dále opravy spárování a případné lokální opravy zdiva.

- Propustek v km 55,096

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek DN 600 a kamenný deskový propustek o světlosti 0,60 m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou povrchově zvětralé a místy je obnažená výztuž. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Na dně je mírný nános. Zdivo opěr má vypadané spárování, čelní zeď na výtoku se deformuje.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 694, k.ú. Rovné).

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 55,336

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek DN 700 mm o přesypávce 0,60m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou povrchově zvětralé a místy je obnažená výztuž, na vtoku jsou deformované – propadává zemina. Otvor propustku je ze ¾ zanesený.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 695, k.ú. Rovné).

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 55,728

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 0,6 m a přesypávce 1,80m, který převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku je zleva doprava. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Spárování zdiva opěr je místy vypadané. Římsy na čelních zdech jsou přesypané zeminou.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit rozšíření (např. gabiony, rovnaninou z pražců nebo prefabrikáty) a přespárování objektu, opravu dlažby dna a pročištění.

- Propustek v km 55,929

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek DN 600 mm o přesypávce 1,10m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou povrchově zvětralé. Otvor propustku je bez nánosu. Čelní zdi jsou povrchově zvětralé, svahové kužele jsou zasypané a porostlé drobnou vegetací.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit sanaci čelních zdí, opravu svahových kuželů a zajištění přechodů do tratě. Dále posoudí hydraulickou kapacitu ve vztahu k plánovanému zrušení sousedním propustků v km 55,979 a km 55,985. Pokud bude kapacita stávajícího propustku nevyhovující, tak bude přestavěn na nový z železobetonových trub o vyhovující dimenzi.

- Propustek v km 55,979

# popis stávajícího stavu

Ocelový trubní propustek DN 300mm o přesypávce 0,80m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouba je částečně zanešená, kamenná čelní zídka na vtoku i výtoku zasypaná zeminou.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zrušení propustku včetně vyspádování terénu k sousednímu propustku v km 55,929.

- Propustek v km 55,985

# popis stávajícího stavu

Ocelový trubní propustek DN 300mm o přesypávce 0,80m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Prostor vtoku i výtoku je téměř celý zasypaná zeminou.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zrušení propustku včetně vyspádování terénu k sousednímu propustku v km 55,929.

- Propustek v km 56,179

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek DN 800 mm a přesypávce 0,45m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Povrch trub je zvětralý, místy je obnažená výztuž. Čelní betonové zdi s římsou jsou povrchově zvětralé, místy slabě nepravidelně popraskané, levá je vykloněná a vysunutá. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací. Na dně je nános a odpadní příkop je částečně zanešený.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zřízení nové římsy vlevo včetně zábradlí a pročištění objektu a odpadního příkopu.

- Propustek v km 56,568

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,80 m a přesypávce 0,45m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Povrch trub je zvětralý, místy je obnažená výztuž. Čelní betonové zdi jsou povrchově zvětralé, římsy jsou prasklé. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací. Odpadní příkop kříží kabel SSZT.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zřízení nových říms, sanaci trubek a čelních zdí.

- Propustek v km 57,291

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,60 m a přesypávce 0,65m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou místy povrchově narušené a odrolené. Čelní betonové zdi jsou povrchově zvětralé, římsy jsou přesypané štěrkem. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací. Na dně je nános a odpadní příkop je částečně zanešený.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit sanaci trubek a čelních zdí a pročištění objektu a odpadního příkopu.

- Propustek v km 57,385

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 0,60m a přesypávce 1,56m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Spárování zdiva opěr je místy vypadané. Římsy na čelních zdech jsou přesypané zeminou. V prostoru výtoku je nános, odpadní příkop je zanešený.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 998, k.ú. Kundratice u Rozsoch).

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 58,303

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,80 m a přesypávce 0,50m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou v dobrém stavu, pouze místy povrchově narušené. Čelní betonové zdi jsou povrchově zvětralé a porostlé mechem. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací. Oboustranné zábradlí je rezivé.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit sanaci čelních zdí a nový ochranný nátěrový systém zábradlí.

- Propustek v km 58,317

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,60 m a přesypávce 0,45m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou v dobrém stavu, pouze místy povrchově narušené. V troubě je mírný nános - cca 1/3 profilu. Čelní betonové zdi jsou povrchově zvětralé a porostlé mechem. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací. Oboustranné zábradlí je rezivé.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 1.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit sanaci čelních zdí, nový ochranný nátěrový systém zábradlí a pročištění objektu.

- Propustek v km 58,753

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,80 m a přesypávce 0,45m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou povrchově narušené, místy je obnažená výztuž. V troubě je nános - cca 1/3 profilu. Čelní betonové zdi jsou povrchově zvětralé a porostlé mechem. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit sanaci trubek a čelních zdí a pročištění objektu.

- Most v km 59,275

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes trvalou vodoteč a polní cestu. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		6,00m

Šířka mostu:		14,80m

Výška mostu:		8,97m

Délka přemostění:	3,00m

Klenbou místy prosakuje voda a pojivo, spárovaní zdiva je popraskané, místy vydrolené. Čelní zdivo je bez říms a je přesypané zeminou, vlevo rostou ve svahu keře. Dlažby dna je odplavena, vlevo je odhalený kamenný základ. Spárování opěr je místy porušené a vypadané, v opěře O01 je jeden kamen svisle prasklý, v opěře O02 je jeden kámen rozlomený. Oboustranné zábradlí ve přesypávce je rezivé, vlevo deformované.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit zřízení říms na čelních zdech s osazením nového zábradlí, opravy zdiva opěr, předláždění dna a odstranění vegetace.

- Propustek v km 60,036

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 0,60m a přesypávce 1,40m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Spárování zdiva opěr je místy vypadané. Římsy na čelních zdech jsou přesypané zeminou. V prostoru výtoku je napadán štěrk a zemina.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 863, k.ú. Rozsochy).

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 60,357

# popis stávajícího stavu

Klenutý kamenný propustek o světlosti 1,5 m a přesypávce 1,40m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Klenba ve vyhovujícím stavu, místy jsou patrné průsaky. Kamenná čelní zeď vlevo je navýšena betonovou čelní zdí s římsou - povrch betonu je místy porušen a vydrolený. Kamenná čelní zeď vpravo je přesypaná zeminou. V prostoru výtoku je nános, odpadní příkop je částečně zanešený. Na propustku je oboustranné zábradlí vlevo v římse, vpravo v náspu. Zábradlí je rezivé, vpravo silně vykloněné od koleje.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit doplnění prefabrikovaných přechodových zídek, zřízení nové římsy a zábradlí vpravo, sanaci čelní zdi vlevo, opravu ochranného nátěru zábradlí vlevo a lokální opravu zdiva.

- Propustek v km 60,669

# popis stávajícího stavu

Železobetonový trubní propustek o světlosti 0,50 m a přesypávce 0,90m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Trouby jsou povrchově narušené, v otvoru je nános, v prostoru vtoku i výtoku stojí voda, odpadní příkop je zanesený. Čelní kamenné zdi jsou rozvolněné a téměř bez spárování. Svahové kužely jsou částečně zasypané a porostlé drobnou vegetací.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům (stavba musí být navržena výhradně na drážním pozemku p.č. 830, k.ú. Rozsochy).

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 61,254

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 0,60m a přesypávce 2,10m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Spárování zdiva opěr je místy vypadané. Římsy na čelních zdech jsou přesypané zeminou. V prostoru vtoku je napadán štěrk a zemina, na výtoku je příkop zaústěný do meliorace.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit opravu formou přestavby na trubní z železobetonových prefabrikovaných trub. Dimenze trub bude vycházet z hydrotechnického výpočtu, minimálně však DN800.

Přednostně se bude uvažovat návrh s ukončením šikmými troubami a kamenným dlážděním okolí trub. Betonová průčelí budou navržena pouze v krajním případě, pokud to bude nutné z hlediska např. vlastnických vztahů k okolním pozemkům .

Na propustku bude minimálně volný mostní průřez VMP2,5 a normový tvar zemního tělesa.

- Propustek v km 62,002

# popis stávajícího stavu

Kamenný deskový propustek o světlosti 1,0m a přesypávce 3,25m převádí trať přes občasnou vodoteč, směr toku zleva doprava. Desky jsou povrchově zvětralé, spárování je místy vypadané a jsou patrné průsaky. Spárování zdiva opěr je místy vypadané. Kolmá křídla na vtoku jsou rozvoněná. Na výtoku na železniční propustek navazuje propustek pod polní cestou, v místě přechodu je nános.

Stavební stav propustku je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2.

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit přezdění kolmých křídel na vtoku, přespárování objektu a odstranění nánosu na výtoku.