Technické řešení zabezpečení ochrany konstrukcí proti ptactvu

žst. Opava východ

Nástupiště č. 2, 3 a zastřešení u VB

Vypracoval: Ing. Pavel Kříž 							Datum: 02 / 2020

1.	Účel dokumentace	4

2.	Popis stávajícího stavu ve stanici	4

2.1.	Stávající stav ve stanici z hlediska výskytu ptactva a jeho dopadů	4

2.2.	Stávající stav zabezpečení proti ptactvu	4

2.3.	Fotodokumentace stávajícího stavu	5

3.	Navrhovaná opatření	12

3.1.	Odstranění stávajících škod	13

3.2.	Nový návrh zabezpečení proti ptactvu	13

3.3.	Specifikace materiálů a navrženého řešení	14

3.4.	Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb	15

3.5.	Upozornění	17

4.	Závěr	18

5.	Situace stanice – příloha	18

6.	Výkaz výměr - příloha	18

# Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 20/635200045, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je dokumentace aktuálního stavu škod způsobených ptactvem na konstrukcích zastřešení nástupišť a prostorů pro cestující, včetně dopadů na nástupiště a další součásti stanice. Na základě zjištěného stavu je proveden návrh nových konstrukčních opatření pro snížení škod způsobených ptactvem.

V dané stanici byly posouzeny a zdokumentovány

- historické zastřešení na 2. nástupišti (tzv. „krnovské“)

- zastřešení na straně výpravní budovy (nad schodištěm)

- zastřešení podél VB u koleje (dřevěný krov)

- zastřešení na 3. nástupišti (tzv. „hradecké“) – část pod správou SŽ (tedy ke koleji)

# Popis stávajícího stavu ve stanici

## Stávající stav ve stanici z hlediska výskytu ptactva a jeho dopadů

Ve stanici se vyskytuje velké množství ptáků, zejména holubů a hrdliček.

V době prohlídky stanice byly spatřeny desítky kusů, a to v prostoru zastřešení obou jmenovaných nástupišť. Ptactvo posedává na všech vodorovných součástech konstrukcí nad nástupištěm

- na podélných prvcích zastřešení a příčných táhlech (zejména 2. nástupiště)

- na prvcích orientačního systému

- na prvcích informačního systému

- na prvcích rozhlasu

- na prvcích zabezpečovacího zařízení

- na výtahových šachtách

- v oblasti krovu (nad schodištěm u VB)

V konstrukcích zastřešení ptactvo vyhledává úkryt před nepříznivými vlivy počasí a dokonce zde hnízdí. Celý prostor pod zastřešením je potřísněn výkaly ptáků a to i přes viditelnou snahu správy stanice o čištění. Nejhorší situace je v dřevěném krovu nad schodištěm.

Aktuální stav je nevyhovující, ohrožující bezpečnost cestujících zejména po hygienické a zdravotní stránce. Druhotným efektem výskytu ptáků a výkalů jsou nepříznivé účinky na konstrukce, jejich trvanlivost a možný dopad na funkčnost instalovaných zařízení (IS, zabzař, kamery, osvětlení...)

## Stávající stav zabezpečení proti ptactvu

V současné době nejsou ve stanici zabezpečení proti ptactvu provedeny.

## Fotodokumentace stávajícího stavu

Historické zastřešení na 2. nástupišti (tzv. „krnovské“)

Zastřešení na straně výpravní budovy (nad schodištěm)

Zastřešení podél VB u koleje (dřevěný krov)

Zastřešení na 3. nástupišti (tzv. „hradecké“)

# Navrhovaná opatření

Na oboustranném nástupišti se uvažuje s pracemi vždy na polovině nástupiště tak, aby jedna z nástupištních hrana byla provozovaná. Uzavřená část nástupiště bude ohraničena mobilním oplocením.

Během oplachování konstrukcí tlakovou vodou by měla být provedena výluka trakčního vedení.

## Odstranění stávajících škod

Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce zastřešení zbaveny hnízd, výkalů, peří, mrtvých ptáků.

Následně budou všechny zasažené části stanice omyty, tam kde to lze nejlépe tlakovou vodou, zejména:

- konstrukce zastřešení

- všechny instalace

- mobiliář a další prvky na povrchu

Během prací v dané části stanice bude povrch nástupiště zakryt a následně vyčištěn.

Přesný rozsah čištění/mytí bude dohodnut dle aktuálního stavu v době provádění prací. Tato dokumentace definuje stav v době prohlídky stanice před vypracováním této zprávy.

## Nový návrh zabezpečení proti ptactvu

Nástupiště č. 2

Navrhuje se celoplošné zasíťování polyetylenovou v úrovni spodního líce příčníků. V místě podélníku projde síť pod podélníkem tak, aby i jeho spodní pásnice byla chráněna sítí.

Příčná táhla budou opatřena hrotovým systémem s jednou řadou hrotů.

Další prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- orientační a informační systém včetně jeho konzol

- rozhlas

- reklamní tabule na nástupišti

Dřevěný krov nad schodištěm u VB

Navrhuje se celoplošné zasíťování polyetylenovou v úrovni spodního líce dřevěných kleštin

Příčný ocelový průvlak bude opatřen hrotovým systémem.

Další prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- orientační a informační systém včetně jeho konzol

- rozhlas

- lem výtahové šachty

Dřevěná střecha u VB podél koleje

Dřevěná podélná vaznice bude opatřena hrotovým systémem.

Další prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- informační systém včetně jeho konzol

Zastřešení na nástupišti č. 3

Zastřešení, na polovině ve správě SŽ, poskytuje útulek holubům pouze na tabulích OS, IS. Tyto budou opatřeny hrotovým systémem, a to na všech tabulích pod zastřešením bez ohledu na jejich umístění.

## Specifikace materiálů a navrženého řešení

Celoplošné zasíťování:

- polyethylenová síť, černá/tmavá, oko 50x50 mm

- nerezová napínací lanka, kotvená do stávajících konstrukcí pomocí pozinkovaných úhelníků nebo šroubovaných ok, dle aktuálního stavu a místa v konstrukci

- spojování sítí a jejich kotvení k napínacím lankům pomocí hliníkových ok

- v místech sloupů, konzol, svítidel a dalších prvků bude síť lokálně přerušena tak aby zde nebyl prostor pro průlez ptákem

- svídidla a další prvky vyžadující údržbu a revize (rozhlas, kamery) budou po zasíťování umístěny vně sítí, pro umožnění přístupu údržby

Hroty

- liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka

- plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku

- hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem

- jedná se o zabezpečení těch prvků, které nelze vzhledem k jejich poloze zabezpečit v rámci celoplošného zasíťování

## Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb

Hrotový systém:

Celoplošné zasíťování:

## Upozornění

Veškeré popsané práce je nutno provádět s ohledem na blízkost drážního trakčního vedení. Výluka trakčního vedení není zpracovateli tohoto posudku známa. Zhotovitel prací zvolí takové pracovní postupy a zařízení, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků. Technologické postupy předloží objednateli před zahájením prací.

Přesný HMG prací a případnou výluku trakčního vedení/kolejí sdělí zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a železničního provozu.

# Závěr

Aktuální stav z hlediska výskytu ptactva je nevyhovující, ohrožující bezpečnost cestujících zejména po hygienické a zdravotní stránce. Druhotným efektem výskytu ptáků a výkalů jsou nepříznivé účinky na konstrukce, jejich trvanlivost a možný dopad na funkčnost instalovaných zařízení (IS, zabzař, kamery, osvětlení...)

Tato dokumentace poskytuje návrh na zlepšení celkového stavu.