Technické řešení zabezpečení ochrany konstrukcí proti ptactvu

žst. Frýdek - Místek

Vypracoval: Ing. Pavel Kříž 							Datum: 02 / 2020

1.	Účel dokumentace	4

2.	Popis stávajícího stavu ve stanici	4

2.1.	Stávající stav zabezpečení proti ptactvu	4

2.2.	Fotodokumentace stávajícího stavu	4

3.	Navrhovaná opatření	9

3.1.	Odstranění stávajících škod	9

3.2.	Nový návrh zabezpečení proti ptactvu	9

3.3.	Specifikace materiálů a navrženého řešení	11

3.4.	Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb	12

3.5.	Upozornění	14

4.	Situace stanice – příloha	15

5.	Výkaz výměr - příloha	15

# Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 20/635200045, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je dokumentace aktuálního stavu škod způsobených ptactvem na konstrukcích zastřešení nástupišť a prostorů pro cestující, včetně dopadů na nástupiště a další součásti stanice. Na základě zjištěného stavu je proveden návrh nových konstrukčních opatření pro snížení škod způsobených ptactvem.

V dané stanici byly posouzeny a zdokumentovány

- zastřešení na 1. nástupišti (u VB)

- zastřešení na 2. nástupišti (ostrovní)

- zastřešení vstupu do podchodu (prosklené jehlany)

- zastřešení vstupu do podchodu za kolejemi

# Popis stávajícího stavu ve stanici

## Stávající stav zabezpečení proti ptactvu

V současné době jsou ve stanici provedeny opatření proti ptactvu na výpravní budově a na přilehlém zastřešení u VB – a to pouze zasíťování kabelového žlaby pletivem. Tato opatření byla provedena v rámci rekonstrukce stanice.

Na zbylých konstrukcích ani na jiných částech stanice (např. OS, ...) nejsou opatření provedena.

## Fotodokumentace stávajícího stavu

Zastřešení na 1. nástupišti (u VB)

Zastřešení na 2. nástupišti (ostrovní)

Zastřešení vstupu do podchodu (prosklené jehlany)

Zastřešení vstupu do podchodu za kolejemi

# Navrhovaná opatření

Na oboustranných nástupištích se uvažuje s pracemi vždy na polovině nástupiště tak, aby jedna z nástupištních hrana byla provozovaná. Uzavřená část nástupiště bude ohraničena mobilním oplocením.

## Odstranění stávajících škod

Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce zastřešení zbaveny hnízd, výkalů, peří, mrtvých ptáků.

Následně budou všechny zasažené části stanice omyty, tam kde to lze nejlépe tlakovou vodou, zejména:

- konstrukce zastřešení

- všechny instalace

- mobiliář a další prvky na povrchu

Během prací v dané části stanice bude povrch nástupiště zakryt nebo následně vyčištěn.

Přesný rozsah čištění/mytí bude dohodnut dle aktuálního stavu v době provádění prací. Tato dokumentace definuje stav v době prohlídky stanice před vypracováním této zprávy.

## Nový návrh zabezpečení proti ptactvu

Nástupiště č. 1

Prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- orientační a informační systém včetně jeho konzol

- rozhlas

- hodiny

- osvětlení

Nástupiště č. 2

Navrhuje se celoplošné zasíťování polyetylenovou v úrovni spodního líce příčníků. V místě podélníku projde síť pod podélníkem tak, aby i jeho spodní pásnice byla chráněna sítí.

Příčná táhla budou opatřena hrotovým systémem s jednou řadou hrotů.

Další prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- návěstidlo

- orientační a informační systém včetně jeho konzol

- rozhlas

- lem výtahové šachty

- reklamní tabule na nástupišti

Zastřešení vstupu do podchodu (prosklené jehlany)

Tyto konstrukce nevyžadují instalaci opatření proti ptactvu.

Zastřešení vstupu do podchodu za kolejemi

Tyto konstrukce nevyžadují instalaci opatření proti ptactvu.

## Specifikace materiálů a navrženého řešení

Celoplošné zasíťování:

- polyethylenová síť, černá/tmavá, oko 50x50 mm

- nerezová napínací lanka, kotvená do stávajících konstrukcí pomocí pozinkovaných úhelníků nebo šroubovaných ok, dle aktuálního stavu a místa v konstrukci

- spojování sítí a jejich kotvení k napínacím lankům pomocí hliníkových ok

- v místech sloupů, konzol, svítidel a dalších prvků bude síť lokálně přerušena tak aby zde nebyl prostor pro průlez ptákem

- svídidla a další prvky vyžadující údržbu a revize (rozhlas, kamery) budou po zasíťování umístěny vně sítí, pro umožnění přístupu údržby

Hroty

- liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka

- plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku

- hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem

- jedná se o zabezpečení těch prvků, které nelze vzhledem k jejich poloze zabezpečit v rámci celoplošného zasíťování

## Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb

Hrotový systém:

Celoplošné zasíťování:

## Upozornění

Zhotovitel prací zvolí takové pracovní postupy a zařízení, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků. Technologické postupy předloží objednateli před zahájením prací.

Přesný HMG prací a případnou výluku kolejí sdělí zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a železničního provozu.