Žst. Opava východ

Nástupiště č. 1

Posudek stavu žlabu odvodnění

Vypracoval: Ing. Pavel Kříž 							Datum: 03 / 2020

1.	Účel dokumentace	4

2.	Stávající stav	4

2.1.	Popis stávající konstrukce	4

2.2.	Aktuální stavební stav	5

3.	Návrh opravných prací	14

4.	Závěr, upozornění	15

Přílohy:

- Výměna žlabu – axonometrie

- Výměna žlabu – příčný řez

- Výměna žlabu – detail

- Situace

- Výkaz výměr

# Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 20/635200046, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je zpracování technického posouzení na zatékání středového žlabu na zastřešení v žst Opava – Východ, na ostrovním nástupišti č.1.

# Stávající stav

## Popis stávající konstrukce

Jedná se o symetrické, v příčném řezu jednosloupové zastřešení typu „vlaštovka“ na ostrovním nástupišti. V místě výstupu z podchodu a výtahové šachty jsou sloupy zdvojeny.

Stanice je elektrifikovaná, trakční vedení je nad oběma kolejemi po obou stranách nástupiště. Nad střechou prochází dvě trakční brány s břevny, v jednom případě prochází sloup brány střešní krytinou. Živé části TV nad oběma kolejemi jsou v místě této brány vzájemně vodivě propojeny živým vodičem, bezpečná podchozí výška pod TV pro pracovníky údržby či oprav zde není zajištěna.

Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem, spádovaným příčně do osy zastřešení. V podélné ose zastřešení je pod krytinou uložen průběžný odvodňovací žlab, zaústěný do svislých svodů. Žlab je obdélníkového průřezu, široký a mělký, pouze s minimálním spádem. Žlab je uložen na mezilehlé ocelové příčné podpory do lůžka z dřevěných „palubek“, které tvoří zároveň podhled. Předpokládá se, že spádování žlabu je řešeno jeho rozdílným podložením nad rovinou palubek, což nelze bez demontáže potvrdit.

Zastřešení je délky cca 155 m a šířky 6,5 m. Celková plocha zastřešení cca 1007 m2.

Trakční brána procházející krytinou, s živým propojovacím vedením napájení trakce

## Aktuální stavební stav

Je posouzen pouze stav související s možnými příčinami zatékání dešťových vod pod zastřešení. Stavební stav jiných součástí zastřešení, jiných souvisejících konstrukcí či instalovaných sítí a zařízení není předmětem tohoto posudku.

V období prováděného posudku nebyly významné dešťové ani sněhové srážky. I na základě drobných ranních srážek/rosy a stálému výskytu zbytkových dešťových vod ve žlabu bylo zatékání dešťových vod pod zastřešení prokázáno, zejména v oblasti nad schodištěm do podchodu. Bylo také zjištěno odkapávání vody z podbití žlabu a z prosvětleného butonu informačního systému. V této oblasti je dřevěné podbití žlabu zkroucené vlhkostí.

Odkapávající voda z butonu OS, zkroucené palubky podbití

Odkapávající voda zpod žlabu

Odkapávající voda zpod žlabu, přes buton OS

Střešní plášť:

Stav trapézových plechů je uspokojivý, odpovídající běžné údržbě a korozním podmínkám prostředí. Na krytině se nevyskytují plošné závady ani výrazná koroze. Lokálně byly zaznamenání trhliny, zřejmě mechanického původu.

Trhlina v trapézovém plechu, zřejmě způsobená mechanicky

Upevnění krytiny ke konstrukci je:

- Vizuálně vyhovující z hlediska požadavků na mechanickou funkci (připevnění krytiny ke konstrukci pro účinky zatížení, zejména větru)

- Z hlediska vodotěsnosti spoje není vyhovující, pryžové těsnící podložky pod kotevními šrouby jsou degradované, již nepružné, přípoj není vodotěsný. Projektant má k dispozici videozáznam, ukazující zřetelný vodorovný prokluz krytiny pod šroubem při namáhání krytiny na vyvolání posunu. Spoj tedy není vodotěsný.

Detail upevňovacího šroubu, s viditelnou spárou pod pryžovou podložkou. Podložka je již nepružná a popraskaná.

Detail upevňovacího šroubu, s vymačkanou a vypraskanou pryžovou podložkou.

Střešní odvodňovací žlab

Žlab má malý podélný spád. V kombinaci s deformacemi klempířského plechu způsobenými časem, jsou ve žlabu vytvořeny oblasti bez odtoku zbytkové dešťové vody, v těchto „loužích“ se trvale vyskytuje voda až do samovolného vyschnutí. V těchto oblastech dochází ke značné korozi plechu, urychlené hromaděním nečistot z ovzduší a tzv. drážního popílku ze svěračů trakce. Ve žlabu jsou jasně patrné oblasti vystavené dlouhodobé vlhkosti, které jsou vyznačeny korozí.

Trvalý výskyt vody ve žlabu

Zřetelná „mapa“ koroze dle stojící vody ve žlabu

Nečistoty a korozní produkt, podporující další korozi

Dále byly ve žlabu zaznamenány lokální poškození (zřejmě proražení) plechu. Tato místa netěsnosti jsou ukryta pod nečistotami a nejsou tedy běžně identifikovatelné pouhou vizuální cestou.

Dřevěné podbití žlabu

Stav odpovídá dlouhodobějšímu zatékání, palubky jsou pokřivené a pokroucené vlhkostí

Dešťové svody

Bez viditelných závad či poškození.

# Návrh opravných prací

Dle zjištěných skutečností projektant konstatuje, že příčinou zatékání dešťových vod pod střechu je pravděpodobně střešní žlab, respektive jeho aktuální stav. Stav žlabu lze definovat jako nevyhovující, neplnící dostatečně funkci bezpečného odvodu srážkových vod. Poruchy jsou v současném stavu lokální, nedošlo tedy prozatím k významné degradaci dalších součástí zastřešení ani nástupiště. Žlab je na konci své životnosti.

Projektant doporučuje výměnu žlabu a dřevěného podbití. Vzhledem k charakteru provedení střešního pláště není možné provést výměnu žlabu bez kompletní demontáže střešní krytiny. Zpětnou montáž původní krytiny projektant nedoporučuje, je příliš znehodnocena otvory od současného přikotvení, tyto otvory nelze spolehlivě zatěsnit, ani využít opětovně pro nové upevnění krytiny ke konstrukci.

Před montáží nového žlabu budou provedeny lokálně opravy nátěrového systému žlabových podpor, což bude posouzeno po jejich odkrytí.

Nové konstrukce – specifikace:

Krytina:

- trapézový plech 35/1,0 mm, aluzinek, spojovací materiál nerez

- nové kotvení plechů samovrtnými šrouby (JT3) + nerez podložka + EPDM těsnící vložka

Žlab:

- nerezový plech tl. 1 mm AISI 304, se zpětnými ohyby, s hrdly pro zaústění do svodu. Žlab bude proveden ve stávající dimenzi, dle zaměření, s důrazem na co možné maximální podélné spádování.

- žlab v místech rozvodí dilatovat

Podbití žlabu:

- nové smrkové palubky tl. 16 mm na spodním i bočním líci, impregnace proti houbám a škůdcům fungicidním a insekticidním přípravkem (2 nátěry), barevná lazura (2 nátěry) v původním barevném odstínu (nutno vyvzorkovat)

- Součástí podbití budou průběžné podpory žlabu, zajišťující vyspádování dna.

# Závěr, upozornění

Tento posudek hodnotí aktuální stav a navrhuje opravné práce.

V období prováděného posudku nebyly zastiženy významné dešťové ani sněhové srážky. I na základě drobných srážek a stálému výskytu zbytkových dešťových vod ve žlabu bylo zatékání dešťových vod pod zastřešení prokázáno, zejména v oblasti nad schodištěm do podchodu, kde je zatékání také nejméně žádoucí, i s ohledem na možná namrzání vody na schodech v zimních měsících.

Celkový stav zastřešení je dobrý, stav střešního pláště (plechů) je vyhovující.

Stav odvodňovacího žlabu ve střeše je nevyhovující. Žlab je na mezi životnosti, lze předpokládat že závady a z nich vyplývající zatékání do konstrukcí i instalovaných zařízení pod střechou budou přibývat a nabývat na rozsahu a významu, což může způsobit další závady na konstrukci zastřešení i zařízeních zde umístěných (např. výtah, rozhlas, IS+OS, …). Případné namrznutí dešťových vod na nástupišti a na schodišti mohou vést k úrazu cestujících a v případě přetrvávajícího stavu by měla být zesílena údržba nástupiště v zimních měsících.

Demontáž a montáž na střeše lze provádět pouze za výluky přilehlé koleje a trakčního vedení – zejména v oblasti trakční brány se živým vodičem nad střechou.

Veškeré nové konstrukce je nutno vyrobit po zaměření stávajícího stavu, které projektant, zejména s ohledem na provozované trakční vedení, nebyl schopen bezpečně provést.

Součástí posudku není plán výluk kolejí, trakčního vedení ani nástupišť.