Technické řešení zabezpečení ochrany konstrukcí proti ptactvu

žst. Opava východ

1. nástupiště

Vypracoval: Ing. Pavel Kříž 							Datum: 02 / 2020

1.	Účel dokumentace	4

2.	Popis stávajícího stavu ve stanici	4

2.1.	Stávající stav ve stanici z hlediska výskytu ptactva a jeho dopadů	4

2.2.	Stávající stav zabezpečení proti ptactvu	4

2.3.	Fotodokumentace stávajícího stavu	5

3.	Navrhovaná opatření	9

3.1.	Odstranění stávajících škod	9

3.2.	Nový návrh zabezpečení proti ptactvu	9

3.3.	Specifikace materiálů a navrženého řešení	10

3.4.	Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb	11

3.5.	Upozornění	13

4.	Závěr	14

# Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 20/635200045, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je dokumentace aktuálního stavu škod způsobených ptactvem na konstrukcích zastřešení nástupišť a prostorů pro cestující, včetně dopadů na nástupiště a další součásti stanice. Na základě zjištěného stavu je proveden návrh nových konstrukčních opatření pro snížení škod způsobených ptactvem.

V dané stanici byly posouzeny a zdokumentovány

- zastřešení na 1. nástupišti (ostrovní)

# Popis stávajícího stavu ve stanici

## Stávající stav ve stanici z hlediska výskytu ptactva a jeho dopadů

Ve stanici se vyskytuje velké množství ptáků, zejména holubů a hrdliček.

V době prohlídky byly spatřeny desítky kusů, a to v prostoru celé stanice. Ptactvo posedává na všech vodorovných součástech konstrukcí nad nástupištěm

- na příčnících zastřešení

- na prvcích zavětrování

- na prvcích orientačního systému

- na prvcích informačního systému

- na prvcích rozhlasu

- na prvcích zabezpečovacího zařízení

- na výtahových šachtách

V konstrukcích zastřešení ptactvo vyhledává úkryt před nepříznivými vlivy počasí a dokonce zde hnízdí. Celý prostor pod zastřešením je potřísněn výkaly ptáků a to i přes viditelnou snahu správy stanice o čištění. Nejhorší situace je na ostrovním nástupišti č. 1.

Aktuální stav je nevyhovující, ohrožující bezpečnost cestujících zejména po hygienické a zdravotní stránce. Druhotným efektem výskytu ptáků a výkalů jsou nepříznivé účinky na konstrukce, jejich trvanlivost a možný dopad na funkčnost instalovaných zařízení (IS, zabzař, kamery, osvětlení...)

## Stávající stav zabezpečení proti ptactvu

V současné době nejsou ve stanici zabezpečení proti ptactvu provedeny.

## Fotodokumentace stávajícího stavu

# Navrhovaná opatření

Na oboustranném nástupištích se uvažuje s pracemi vždy na polovině nástupiště tak, aby jedna z nástupištních hrana byla provozovaná. Uzavřená část nástupiště bude ohraničena mobilním oplocením.

Během oplachování konstrukcí tlakovou vodou by měla být provedena výluka trakčního vedení.

## Odstranění stávajících škod

Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce zastřešení zbaveny hnízd, výkalů, peří, mrtvých ptáků.

Následně budou všechny zasažené části stanice omyty, tam kde to lze nejlépe tlakovou vodou, zejména:

- konstrukce zastřešení

- všechny instalace

- mobiliář a další prvky na povrchu

Během prací v dané části stanice bude povrch nástupiště zakryt a následně vyčištěn.

Přesný rozsah čištění/mytí bude dohodnut dle aktuálního stavu v době provádění prací. Tato dokumentace definuje stav v době prohlídky stanice před vypracováním této zprávy.

## Nový návrh zabezpečení proti ptactvu

Navrhuje se celoplošné zasíťování polyetylenovou v úrovni spodního líce podélníků a zavětrování = horního líce příčníků. V místě příčníku projde síť pod příčníkem (okolo příčníku) tak, aby i jeho spodní pásnice byla chráněna sítí.

Další prvky, umožňující sedání ptactva, které jsou mimo prostor zajištění sítěmi budou opatřeny hrotovým systémem. Jedná se zejména o

- návěstidlo

- orientační a informační systém včetně jeho konzol

- rozhlas

- lem výtahové šachty

- reklamní tabule na nástupišti

## Specifikace materiálů a navrženého řešení

Celoplošné zasíťování:

- polyethylenová síť, černá/tmavá, oko 50x50 mm

- nerezová napínací lanka, kotvená do stávajících konstrukcí pomocí pozinkovaných úhelníků nebo šroubovaných ok, dle aktuálního stavu a místa v konstrukci

- spojování sítí a jejich kotvení k napínacím lankům pomocí hliníkových ok

- v místech sloupů, konzol, svítidel a dalších prvků bude síť lokálně přerušena tak aby zde nebyl prostor pro průlez ptákem

- svídidla a další prvky vyžadující údržbu a revize (rozhlas, kamery) budou po zasíťování umístěny vně sítí, pro umožnění přístupu údržby

Hroty

- liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka

- plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku

- hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem

- jedná se o zabezpečení těch prvků, které nelze vzhledem k jejich poloze zabezpečit v rámci celoplošného zasíťování

## Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb

Hrotový systém:

Celoplošné zasíťování:

## Upozornění

Veškeré popsané práce je nutno provádět s ohledem na blízkost drážního trakčního vedení. Výluka trakčního vedení není zpracovateli tohoto posudku známa. Zhotovitel prací zvolí takové pracovní postupy a zařízení, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků. Technologické postupy předloží objednateli před zahájením prací.

Přesný HMG prací a případnou výluku trakčního vedení/kolejí sdělí zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a železničního provozu.

# Závěr

Aktuální stav z hlediska výskytu ptactva je nevyhovující, ohrožující bezpečnost cestujících zejména po hygienické a zdravotní stránce. Druhotným efektem výskytu ptáků a výkalů jsou nepříznivé účinky na konstrukce, jejich trvanlivost a možný dopad na funkčnost instalovaných zařízení (IS, zabzař, kamery, osvětlení...)

Tato dokumentace poskytuje návrh na zlepšení celkového stavu.