Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice

Trať podle JŘ:	172  Zadní Třebaň – Lochovice

TU:	0291   Zadní Třebaň – Lochovice

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice, jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové styky a sváry, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, poškozené konstrukce přejezdů, vzrostlá vegetace ohrožující bezpečnost žel. provozu. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

88. Oprava trati v úseku Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice

SO 01 Oprava trati Z. Třebáň - Liteň km 0,850 - 2,050

V traťové koleji v km 0,855 - 2050 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 1000m2

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"  km 0,855 - 2050

- Zřízení nového kolejového lože v koleji  km 0,855 - 2050

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u“ km 0,855 - 2050

- Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" 790m

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49 1520m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové „u“ km 0,855 – 2050 , 3x zdvih, souvislé doplnění kamenivem

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Montáž pražcové kotvy v koleji

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 903m3

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

- Zřízení ochranné konstrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky a díly ochranné konstrukce a zpevnění svahů z betonových prefabrikátů tv. L

SO 02 - Oprava trati Liteň - Všeradice

V traťové koleji Liteň - Všeradice zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 800m2

- Zřízení nového kolejového lože v koleji 3731,5 m3

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A rozdělení "c" km (7,300-6,330), (9,660-8,560), (6,305-5,950)

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" km (7,300-6,330), (9,660-8,560), (6,305-5,950)

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"

- Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" 4850 m

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" km 9,660-9,430

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km (7,300-6,330), (9,660-8,560), (6,305-5,950) 3x zdvih, souvislé doplnění kamenivem

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 68 svarů

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Montáž pražcové kotvy v koleji 601 ks

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 1700m3

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t   1307,867 t

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

SO 03 Oprava trati Hostomice - Všeradice

V traťové koleji Hostomice - Všeradice zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 175 m2

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"  km 18,210-18,195

- Zřízení nového kolejového lože v koleji  km 18,210-18,195

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u“ km 18,210-18,195

- Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" 350m

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49 1520m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové „u“ km 18,210-18,195, 3x zdvih, souvislé doplnění kamenivem

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Montáž pražcové kotvy v koleji 73 ks

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 400m3

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 04 Oprava trati Neumětely - Hostomice

V traťové koleji Neumětely - Hostomice zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 510 m2

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"  km (19,100-18,820), (20,760-20,450)

- Zřízení nového kolejového lože v koleji  km (19,100-18,820), (20,760-20,450)

- Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený 100 ks

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u“ km (19,100-18,820), (20,760-20,450)

- Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" 1275m

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49 1520m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové „u“ km (19,100-18,820), (20,760-20,450), 3x zdvih, souvislé doplnění kamenivem

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Montáž pražcové kotvy v koleji 311 ks

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 310m3

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 05 -  Oprava trati Lochovice - Neumětely km 22,800 - 21,200

01 - Výměna pražců km 22,520-22,800

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 330 m2

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"  km 22,685-22,520

- Zřízení nového kolejového lože v koleji  km km 22,685-22,520

- Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený 64 ks

- Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. V km (24,400-24,100), (24,930-24,700)

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u“ km 22,685-22,520

- Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" 330m

- Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49 1100m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové „u“ km km 22,685-22,520, 3x zdvih, souvislé doplnění kamenivem

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

- Montáž pražcové kotvy v koleji 76 ks

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 310m3

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

02 - Výměna výhybky č.3 Neumětely

- Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce

- Zřízení nového kolejového lože ve výhybce

- Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49.

- Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49

- Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.

- Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t

- Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové, doplnění kameniva

- Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený 40ks

- Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u“  50m

03 - Nástupiště Neumětely

-	Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři  60m

- 	Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři 60m

-	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer 60m

04 -  Nástupiště Radouš

-	Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři  60m

- 	Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři 60m

-	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer 60m

SO 06 -  Oprava přejezdů

01 – P595 Neumětely

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  20m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 20m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

02 – P593 Radouš

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  20m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 20m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

03 – P592 Radouš - Hostomice

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  20m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 20m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

04 – P591 Hostomice

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  20m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 20m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

05– P578 Nesvačily

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  12m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 14m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou vč. dodávky

06– P576  km 6,317

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  25m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 36m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou vč. dodávky

07– P571  km Zadní Třebaň

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"  10m

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení c

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u", vevaření do BK.

- Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 12m

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm vč. likvidace

- Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek vč. Dodávky, modul 1,2m

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

SO 06 -  Úprava vegetace

01 – Údržba průjezdného profilu Zadní Třebáň - Liteň km 0,080 - 4,910

- Vyřezání křovin

- Kácení stromů

- Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m

- Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů

02 - Údržba průjezdného profilu Liteň - Všeradice  km 5,450 - 11,650

- Vyřezání křovin

- Kácení stromů

- Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m

03 - Údržba průjezdného profilu Všeradice - Hostomice   km 12,5 - 17,8

- Vyřezání křovin

- Kácení stromů

- Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m

04 - Údržba průjezdného profilu  Hostomice - Neumětely - Lochovice km 19,3 - 23,7

- Vyřezání křovin

- Kácení stromů

- Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m

SO 08 -  VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí

- Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná

- Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje

- Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků

Ostatní

Vyzískané betonové a dřevěné pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Lochovice

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Lochovice, Hostomice, Liteň

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	  01.10. 2020

Ukončení prací :      	29.11. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :         	10.12. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63225 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na říjen/listopad 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63225: Úsek Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.