ŽST Děčín, spád. stavědlo, 3. NP, rekonstrukce sociálního zařízení –

WC páni

- Otlučení obkladů (30m2)

- Vybourání dlažby (20m2) včetně soklu 13m

- Demontáž WC 2ks

- Demontáž pisoárů 1ks

- Demontáž umyvadla 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 3ks

- Demontáž radiátoru 2ks

- Demontáž osvětlení 5ks

- Demontáž větracích mřížek 2ks

- Odstranění olejového nátěru 23m2

- Nové rozvody vody (15m)

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka 50m2

- Nové obklady (30m2) – WC + kolem umyvadel+ kolem pisoáru

- Nová dlažba (20m2) , včetně soklu 13m

- Olejový nátěr omyvatelný do chodbičky, výšky 1,5m 20m2

- Oprava a očištění luxfer 1ks (0,6m2)

- Nové WC 2ks

- Nový pisoár 1ks

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nová svítidla 5ks

- Nový radiátor deskový – 2ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Nové větrací mřížky 2ks

- Výměna vypínačů – 3ks

- Výmalba 43m2

- Nátěry zárubní (cca 10m2), nátěr roury vzduchotechniky 2m2

- Nová dveřní křídla 4ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 1ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 2ks

WC dámy

- Otlučení obkladů (30m2)

- Vybourání dlažby (20m2) sokl 13m

- Demontáž WC 2ks

- Demontáž umyvadla 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 3ks

- Demontáž radiátoru 2ks

- Demontáž osvětlení 4ks

- Aplikace izolace proti vodě - stěrka

- Nové obklady (30m2) – WC + kolem umyvadel

- Nová dlažba (20m2) , včetně soklu 13m

- Olejový nátěr omyvatelný do chodbičky, výšky 1,5m 20m2

- Nové WC 2ks

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nová svítidla 4ks

- Nový radiátor deskový – 2ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Výměna vypínačů 3ks

- Výmalba 43m2

- Nátěry zárubní (cca 10m2)

- Nová dveřní křídla 4ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 1ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 2ks

Při výměně radiátorů bude potřeba vypustit celou větev, po výměně napustit + odvzdušnit

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

Fotogalerie: