Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Výměna kolejnic v úseku Vratimov – Frýdek-Místek

Datum vydání: 	22. 07. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	5

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5

2.1	Projektová dokumentace	5

2.2	Související dokumentace	5

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	9

4.7	Sdělovací zařízení	9

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	9

4.9	Ostatní technologická zařízení	9

4.10	Železniční svršek	9

4.11	Železniční spodek	10

4.12	Nástupiště	10

4.13	Železniční přejezdy	10

4.14	Mosty, propustky a zdi	10

4.15	Ostatní inženýrské objekty	10

4.16	Železniční tunely	10

4.17	Pozemní komunikace	10

4.18	Kabelovody, kolektory	10

4.19	Protihlukové objekty	10

4.20	Pozemní stavební objekty	10

4.21	Trakční a energická zařízení	10

4.22	Vyzískaný materiál	10

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

4.24	Další požadavky zhotovitele	11

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	11

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	12

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v úseku Vratimov – Frýdek-Místek“ jejímž cílem je opravné akce zaměřená na odstranění defektoskopických vad a ojetých kolejnic tvaru S49 (49E1) výměnou za nové kolejnicové pásy tvaru S49 (49E1), včetně částečné výměny pryžových podložek pod patou kolejnice a zřízení bezstykové koleje s úpravou upínací teploty v opravovaných úsecích.

    - Rozsah Díla „Výměna kolejnic v úseku Vratimov – Frýdek-Místek“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:                                                                                                        SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Vratimov - Paskov;                                                        SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Lískovec u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek;

- SO 03 – Technologická část SSZT

    - SO 01  - Výměna kolejnic v úseku Vratimov - Paskov

Stávající stav: kolejnice tvar S49, upevnění ŽS4, betonové pražce, rozdělení „d“.

- složení kolejnicových pásů v délkách 36 x 75 m (S49), 2 x 50 m (S49) z vagonů na skládku v ŽST Ostrava Kunčice (kolejnice dodá OŘ Ostrava)

- vyřízení uzávěry přejezdu č. P7401 v km 13,580 (cyklostezska) včetně značení

- naložení, vývoz a složení kolejnicových pásů v délkách 36 x 75 m (S49), 2 x 50 m (S49) z ŽST Ostrava Kunčice - na pracovní místo v km 12,283 – 13,671 v úseku trati Vratimov - Paskov do 10 km

- demontáž vnitřní a boční přejezdové konstrukce – 6 m

- montáž vnitřní a boční přejezdové konstrukce – 6 m

- výměna kolejnic v km 12,283 – 13,671 (36 x 75 m, 2 x 50 m) včetně výměny nových pryžových podložek pod patu kolejnice – 4 544 ks

- výměna LISů:

- km 13,480 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 13,560 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 13,658 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 13,040 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- demontáž lan v LISech – 8 ks

- montáž lan v LISech – 8 ks

- pálení stávajících kolejnic na délku 20 m - 140 ks

- pálení špatných svěrkových šroubů – 100 ks (dodat nové komplety ŽS4)

- zřízení styků před podbitím ASP – 10 ks

- technologické zaměření absolutní polohy koleje před podbitím koleje a kontrolní měření před zřízením bezstykové koleje

- úprava GPK před svařením do BK pomocí ASP metoda přesná v km 12,200 – 13,671

- doplnění štěrku v podbíjeném úseku – 2 vozy

- demontáž styků před svařováním – 10 ks

- použití válečků pod patu koleje –  2 776m (12,283 – 13,671)

- použití válečky pro kolej v oblouku – 1 588 m (12,831 – 13,625 R400)

- zřízení BK v opravovaném úseku - svařováním Termitem S49 – 46 ks

- zřízení závěrných svarů Termitem – 10 ks

- zřízení ochranných styků – 4 ks

- vrtání děr pro propojky průměr 24 mm – 8 ks a dodání propojek na ochranné styky

- ruční podbití pražců bet. v zapuštěném štěr. loži po svařování – 92 ks

- naložení, svoz a složení kolejnic do ŽST Paskov (3. st. kolej) v délkách 20 m do 5 km

- oprava rozdělení pražců betonových do 5 cm – 50 ks

- snížení KL pod patou kolejnice (12,200 - 13,671)

- likvidace starých pryžových gum pod patu kolejnice – 4 650 ks

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- kolejnice S49 - 36 x 75 m a kolejnice S49 - 2 x 20 m - dodá OŘ Ostrava

- LIS S49 tvrzená hlava 8 * 4 m – dodá OŘ Ostrava

    - SO 02  - Výměna kolejnic v úseku Lískovec u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek

Stávající stav: kolejnice tvar S49, upevnění ŽS4, betonové pražce, rozdělení „d“.

- složení kolejnicových pásů v délkách 58 x 75 m (S49), 2 x 25 m (S49) z vagonů na skládku v ŽST Ostrava Kunčice (kolejnice dodá OŘ Ostrava)

- naložení, vývoz a složení kolejnicových pásů v délkách 58 x 75 m (S49), 2 x 25 m (S49) a LISů z ŽST Ostrava Kunčice na pracovní místo v km 19,385 – 21,580 v úseku trati Lískovec u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek do 20 km

- vyřízení uzávěry přejezdu č. P7405 v km 19,684 včetně značení

- demontáž vnitřní a boční přejezdové konstrukce – 14,40 m (Rosehill)

- montáž vnitřní a boční přejezdové konstrukce – 14,40 m (Rosehill)

- výměna kolejnic v km 19,385 – 21,580

- výměna pryžových podložek pod patu koleje - 200 ks

- výměna LISů:

- km 19,385 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 19,720 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 20,410 - 2 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- km 20,900 - 1 * 4 m, nový LIS S49 (tvrzená hlava – dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- demontáž lan v LISech – 13 ks

- montáž lan v LISech – 13 ks

- demontáž počítačů náprav v km 2 x 21,310; 1 x 19,752; 1 x 21,100

- montáž počítačů náprav v km 2 x 21,310; 1 x 19,752; 1 x 21,100

- pálení stávajících kolejnic na délku 20 m - 220 ks

- pálení špatných svěrkových šroubů – 200 ks (dodat nové komplety ŽS4)

- vrtání děr průměr 10,5 mm – 8 ks

- výměna dřevěných pražců za pražce betonové SB8 užité – 4 ks; (20,320; 20,900) - (dodá na místo výměny OŘ Ostrava)

- zřízení styků před podbitím ASP – 14 ks

- technologické zaměření absolutní polohy koleje před podbitím koleje a kontrolní měření před zřízením bezstykové koleje

- úprava GPK před svařením pomocí ASP metoda přesná v km 19,380 – 21,580

- doplnění štěrku v podbíjeném úseku – 2 vozy

- demontáž styků před svařováním a při demontáži – 30 ks

- použití válečků pod patu koleje – 4 390 m (19,385 – 21,580)

- použití válečky pro kolej v oblouku – 1 588 m (12,831 – 13,625 R400)

- zřízení BK v opravovaných úsecích - svařováním Termitem S49 – 76 ks

- zřízení závěrných svarů Termitem – 14 ks

- zřízení ochranných styků – 4 ks

- vrtání děr pro propojky průměr 24 mm – 8 ks a dodání propojek na ochranné styky

- ruční podbití pražců bet. v zapuštěném štěr. loži po svařování – 152 ks

- naložení, svoz a složení kolejnic do ŽST. Frýdek-Místek a ŽST Lískovec u Frýdku-Místku v délkách 20 m do 5 km

- oprava rozdělení pražců betonových do 5 cm – 100 ks

- snížení KL pod patou kolejnice (19,380 – 21,580)

- likvidace starých pryžových gum pod patu kolejnice – 200 ks

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- kolejnice S49 - 58 x 75 m a kolejnice S49 - 2 x 25 m - dodá OŘ Ostrava

- LIS S49 tvrzená hlava 7 * 4 m – dodá OŘ Ostrava

- užité betonové pražce - 4 ks – dodá OŘ Ostrava

    - SO 03 - Technologická část SSZT

- Soupis prací:

- demontáž, montáž a nastavení počítačů náprav RS180 – 4 ks

- demontáž a montáž součástí počítače náprav (neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci)  4 ks

- demontáž a montáž přívodních lan ASE souborů – 8 ks

- Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky – 13 ks

- Instalace plastového trámce pro uchycení přívodních lan kolejových obvodů do kolejového lože – 10 ks

- Soupis materiálu dodávaného zhotovitelem:

- Lanové propojení s kolíkovým ukončením KD 1xCu16/360 - 4 ks

- Lanové propojení s kolíkovým ukončením KD 1xCu16/400 pro plastové skříně - 4 ks

- Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LKI 2xFe20/240 - 8 ks

- Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LKI 2xFe20/420 - 8 ks

- Lanové propojení s kolíkovým ukončením LAI 1xFe9/380 - 2 ks

- Trámec plastový pro přichycení lan KO - 10 ks

- S demontovaným materiálem, který nebude určen k dalšímu použití, bude naloženo jako s odpadem dle zákona o odpadech.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati č. 323 v úseku Vratimov – Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace není vyhotovena. Popis jednotlivých stavebních postupů zpracoval: Lukáš Mašek, VPI ST, datum 22. 7. 2020.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Neobsazeno.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@spravazeleznic.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Standartní provedení

  - Zabezpečovací zařízení

    - Zhotovitel provede odpojení, zpětné připojení a uchycení přívodních lan kolejových obvodů a souborů ASE v místě výměny izolovaných styků a kolejnic v traťovém úseku Vratimov – Paskov a Lískovec – Frýdek Místek. V úseku Lískovec – Frýdek Místek dále provede demontáž a montáž počítacích bodů.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

    - Nové kolejnice, které jsou součástí dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky zhotovitele (nákup kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na „Místo předání“).

- Součástí činnosti zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je  dodavatelem kolejnic objednatel, veškerá manipulace a přeprava kolejnic z „Místa předání“ až do místa stavby určeného projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

- Pro přepravu z „Místa předání“ až do místa stavby je v rozpočtu SO uvedena položka pro dopravu z předpokládaného „Místa předání“:

- SO 01 a SO 02 - kolejnice S49 - 94 x 75 m, S49 – 2 x 50 m a 2 x 25 m ŽST Ostrava Kunčice - dodání na vagónech (listopad 2020)

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

    - Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno.

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno.

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno.

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno.

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno.

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Vyzískaný materiál

    - Svoz veškerých výzisků vyměněných kolejnic a drobného kolejiva bude uskutečněn během výluky pro SO 01 do ŽST. Paskov a pro SO 02 částečně do ŽST. Lískovec u Frýdku-Místku a do Frýdku-Místku.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice budou ekologicky zlikvidovány a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… (uvedené milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnost | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Vratimov - Paskov | 7 N | 2. 3. – 8. 3. 2021 |
| ROV 00000 Etapa | SO 2 – Výměna kolejnic v úseku Lískovec u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek | 12 N | 9. 4. – 20. 4. 2021 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno.