REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

VIAGNOSTICS s.r.o.,

Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1,P.O.Box 185, 111 21 Praha 1,

IČ:052 05 824, DIČ:CZ05205824

Vypracoval:	Ing. Pavel Syřiště

Zodpovědný projektant: 	Ing. Pavel Syřiště

Stavebník:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V

ŽST. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Železničářská 504, 348 15  Planá

parcelní číslo: st. st. 551, 1349/11, 1349/15

Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní [721280]

Datum:	červenec ’26

Stupeň PD:	DSP/DPS

SO 13 – INSTALACE NOVÉHO TRUBKOVÉHO STOŽÁRU – Statický výpočet

Obsah:

1	Všeobecné údaje	3

2	Výpočetní modely pro analýzu konstrukce	3

3	Charakteristické hodnoty zatížení (Fki)	4

3.1	Stálá zatížení (Gki)	4

3.1.1	Vlastní tíha konstrukce	4

3.1.2	Vlastní tíha umístěných zařízení	4

3.2	Proměnná zatížení (Qki)	4

3.2.1	Užitné zatížení obsluhou	4

3.2.2	Zatížení větrem	4

3.3	Mimořádná zatížení (Ai)	6

4	Kombinace zatížení	6

4.1	Kombinace zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace	6

4.2	Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace	7

4.3	Kombinace zatížení pro posouzení použitelnosti	7

5	Schéma konstrukce	8

6	Výsledky vypočtené metodou konečných prvků (MKP)	10

6.1	Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K1 EQU	10

6.2	Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K2 STR	10

6.3	Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K3 EXT	11

6.4	Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K4 DEF	11

7	Posouzení	12

7.1	Mezní stav statické rovnováhy EQU	12

7.2	Mezní stav vnitřního porušení STR	12

7.3	Mezní stav použitelnosti	13

8	Závěr	13

Všeobecné údaje

Předmětem statického výpočtu je návrh nového trubkového nosiče umístěného v podkroví výpravní budovy žst Planá. Vrchol nosiče bude ve výšce 6,0m nad hřebenem střechy výpravní budovy. Nosič je navržen pro antény o celkové návětrné ploše 1,0 m2.  Ověření nově navrhovaných konstrukcí bylo provedeno pomocí aplikace metody dílčích součinitelů, jež je podle soustavy norem ČSN EN pro tyto účely považována za metodu základní. Podstatou této metody je ověření skutečnosti, že při uvažování příslušných návrhových hodnot základních veličin (zatížení, materiálové vlastnosti a geometrické údaje) ve výpočtových modelech navržená konstrukce vyhovuje ve všech návrhových situacích při všech mezních stavech (žádný mezní stav není překročen).

Podrobným statickým výpočtem byly posouzeny následující prvky:

- Nosič S1

Použité normy:

ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, Březen 2004 – včetně NA, všech změn a oprav

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, Březen 2004 – včetně NA, všech změn a oprav

ČSN EN 1991-1-4 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, Duben 2007 – včetně NA, všech změn a oprav

ČSN EN 1991-1-7	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení, Prosinec 2007 – včetně NA, všech změn a oprav

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Prosinec 2006 – včetně NA, všech změn a oprav

ČSN EN 1993-3-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 3-1: Stožáry a komíny –stožáry, Září 2008 – včetně NA, všech změn a oprav

Použitá literatura:

OCELOVÉ KONSTRUKCE Příklady	Ing. Martina Eliášová, CSc., Ing. Zdeněk Sokol, PhD., České vysoké učení technické v Praze, únor 2008

OCELOVÉ KONSTRUKCE	Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, červen 2006

OCELOVÉ KONSTRUKCE Normy	Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, únor 2008

Použitý software:

SCIA Engineer 2008, SCIA CZ, s.r.o.

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Corporation

Použité podklady:

Projektová dokumentace, VIAGNOSTIC s. r.o., červen 2018

Fotodokumentace, VIAGNOSTIC s. r.o., červen 2018

# Výpočetní modely pro analýzu konstrukce

Pro vyšetření chování nových konstrukcí byly vytvořeny prutové prostorové modely v programu SCIA Engineer Geometrické a materiálové charakteristiky včetně dimenzí jednotlivých konstrukčních prvků odpovídají reálné skutečnosti, výpočet byl proveden pomocí metody konečných prvků (MKP).

# Charakteristické hodnoty zatížení (Fki)

## Stálá zatížení (Gki)

### Vlastní tíha konstrukce

Bude do výpočtu zavedena automaticky programem SCIA Engineer na základě materiálových a průřezových charakteristik zadaných pro jednotlivé prvky konstrukce, objemová tíha oceli uvažována 78,50 kN/m3.

### Vlastní tíha umístěných zařízení

Na konstrukci jsou umístěna telekomunikační zařízení, jejichž působení vlastní tíhou bylo uváženo působením osamělých svislých břemen odpovídajících velikostí v místech uchycení na konstrukci.

Přehled umístěných zařízení, jejich hmotností a působících svislých tíhových sil:

Nosič S1:

antény o návětrné ploše 1m2 (2,0x0,262m)	50,0 kg	Gk,ANT = 0,500 kN

## Proměnná zatížení (Qki)

### Užitné zatížení obsluhou

Bude ve výpočtu uvažováno zatížením jednou osobou o hmotnosti 100 kg v nejúčinnější poloze.

Obsluha – jedna osoba v nejúčinnější poloze	100,0 kg	Qk,O = 1,000 kN

### Zatížení větrem

Základní rychlost větru:

vb = cdir cseason vb,0

cdir = 1,0 		součinitel směru větru, hodnota podle národní přílohy ČSN EN 1991-1-4 pro celé území

ČR

cseason = 1,0 	součinitel ročního období, hodnota podle národní přílohy ČSN EN 1991-1-4 pro celé

území ČR

vb,0 = 25,0 m/s	větrná oblast II dle mapy větrných oblastí ČSN EN 1991-1-4, charakteristická

desetiminutová střední rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí, terén kategorie III

vb = 1,0*1,0*25,0 = 25,0 m/s

Střední rychlost větru:

vm(z) = cr(z) co(z) vb

kr = 0,19 (z0 / z0,II)0,07	součinitel terénu, kde z0,II = 0,05 m (terén kategorie II)

z0 = 0,30 m		parametr drsnosti terénu pro terén kategorie III dle Tab. 4.1 ČSN EN 1991-1-4

kr = 0,19 (0,30 / 0,05)0,07 = 0,215

cr(z) = kr ln(z / z0)		součinitel drsnosti pro zmin ≤ z ≤ zmax

zmin = 5,0 m - minimální výška pro terén kategorie III dle Tab. 4.1

ČSN EN 1991-1-4

zmax = 200,0 m - maximální výška pro všechny kategorie terénu

z = 20,0 m		výška umístění posuzované konstrukce

cr(z) = 0,215 ln(20,0 /0,30) = 0,904

co(z) = 1,0 		součinitel orografie terénu (v terénu bez vlivu osamělých kopců, hřebenů, útesů

a příkrých stěn hor)

vm(z) = 0,904*1,0*25,0 = 22,614 m/s

Intenzita turbulence větru:

Iv(z) = kI / {co(z) ln(z / z0)}	pro zmin ≤ z ≤ zmax

kI = 1,0 			součinitel turbulence, hodnota doporučená v národní příloze ČSN EN 1991-1-4

pro celé území ČR

Iv(z) = 1,0 / {1,0 ln(20,0 / 0,30)} = 0,238

Maximální dynamický tlak:

qp(z) = ce(z) qb

ce(z) = cr(z)2 co(z)2 {1+7Iv(z)}	součinitel expozice pro zmin ≤ z ≤ zmax

ce(z) = 0,9042*1,02 {1+7*0,238} = 2,182

qb = 0,5  vb2		základní dynamický tlak větru

 = 1,25 kg/m3 		uvažovaná měrná hmotnost vzduchu

qb = 0,5*1,25*25,02 = 391,0 N/m2 = 0,391 kN/m2

qp(z) = 2,182*391,0 = 852 N/m2= 0,852 kN/m2

Síly od větru:

Fw = cscd ∑cf,i qp(z) Aref,i

cscd = 1,0		součinitel konstrukce vyjadřující vliv její velikosti a dynamických vlastností, hodnota

stanovena na základě kritérií Kap. 6.2 ČSN EN 1991-1-4 pro konstrukce malých

rozměrů s prvním vlastním tvarem kmitání o frekvenci větší než 5 Hz.

cf,tel = 1,8		součinitel síly pro umístěná telekomunikační zařízení, hodnota stanovena na základě

Kap. 7.4.3 ČSN EN 1991-1-4 platné pro informační tabule – prvky, jež svým

charakterem odpovídají umístěným telekomunikačním zařízením

cf,kon = 2,0	součinitel síly pro prvky konstrukce s profily jinými než kruhovými, hodnota stanovena

na základě Kap. 7.7, Poznámky 1 ČSN EN 1991-1-4 platného pro nosné prvky

s otevřenými průřezy, vliv koncových efektů zavedením součinitele ψλ není uvažován

(jedná se o bezpečný postup)

cf,tr,i 		součinitele síly pro prvky konstrukce s trubkovým profilem, je nutno jej stanovit zvlášť

pro každý použitý průměr trubky v závislosti na vypočtených Reynoldsových číslech

Stanovení součinitelů cf,tr,i:

Rei = bi v(z) / 		bi jsou průměry jednotlivých trubek

v(z) = √(2 qp / ) = √(2 * 852 / 1,25) = 36,930 m/s	maximální rychlost větru ve

výšce z

 = 15 E-6 m2/s		kinematická viskozita větru uvažovaná dle Kap. 7.9.1

ČSN EN 1991-1-4

Re = 0,194 * 36,930 / 15 E-6 = 4,78 E5 		pro trubky Ø194 mm

Re = 0,114 * 36,930 / 15 E-6 = 2,81 E5 		pro trubky Ø114 mm

Podle Obr. 7.28 ČSN EN 1991-1-4 lze pro jednotlivá Reynoldsova čísla odečíst

hodnoty součinitelů cf,0, což jsou již přímo hodnoty součinitelů cf,tr,i za předpokladu, že

vliv koncových efektů zavedením součinitele ψλ není uvažován (jedná se o bezpečný

postup).

cf,tr =	0,45		pro trubky Ø194 mm

cf,tr =	0,65		pro trubky Ø114 mm

V souladu s výše uvedenými výpočty budou do modelu konstrukce zavedena následující zatížení:

Fw = cscd cf qp(z) Aref =	1,0*1,8*0,852*1,00 = 1,53 kN 		vodorovná síla na antény

fw = cscd cf qp(z) b =	1,0*0,45*0,852*0,194 = 0,074 kN/m	vodorovné zatížení pro trubky Ø194 mm

1,0*0,65*0,852*0,114 = 0,063 kN/m	vodorovné zatížení pro trubky Ø114 mm

## Mimořádná zatížení (Ai)

Bude ve výpočtu uvažováno svisle působící silou o velikosti 10,0 kN v místě jistícího oka. Tato síla představuje krátkodobý silový impuls způsobený pádem obsluhy zajištěné lanem v jistícím oku.

Svislý silový impuls v místě jistícího oka	10,0 kN

# Kombinace zatížení

Program SCIA Engineer provede výpočet jednotlivých zatěžovacích stavů se zatíženími zadanými v charakteristických hodnotách (Fk), načež pomocí zadání kombinací dle níže uvedeného obdržíme přímo návrhové hodnoty účinků zatížení Ed pro jednotlivé návrhové situace a druhy mezních stavů. Zadání těchto kombinací představuje zavedení dílčích součinitelů  pro získání návrhových hodnot zatížení (Fd) a součinitelů ψ pro získání dalších požadovaných reprezentativních hodnot zatížení (Frep) pro použití do odpovídajících typů kombinací.

## Kombinace zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace

Účinky zatížení pro posouzení trvalých a dočasných návrhových situací v mezních stavech únosnosti budou stanoveny na základě následujícího vztahu:

Ed = E{G,jGk,j ; Q,1Qk,1 ; Q,i ψ0,iQ k,i}	j≥1; i>1, kde:

G,j – dílčí součinitele zatížení stálých zatížení

Q,1 – dílčí součinitel zatížení pro hlavní proměnné zatížení

Q,i – dílčí součinitele zatížení pro vedlejší proměnná zatížení

ψ0,i – součinitele pro výpočet kombinační hodnoty vedlejších proměnných zatížení

Hodnoty součinitelů pro mezní stav statické rovnováhy EQU:

Gj =	1,10	pro nepříznivě působící stálá zatížení

0,90	pro příznivě působící stálá zatížení

Q,1 = Q,i =	1,50	pro nepříznivě působící proměnná zatížení

0,00	pro příznivě působící proměnná zatížení

Ψ0,i =	0,80	pro užitné zatížení obsluhou

0,60	pro zatížení větrem (ve většině případů bude hlavní proměnné zatížení)

Kombinace zadaná do programu SCIA Engineer dle výše uvedených parametrů bude ve statickém výpočtu dále značena jako K1 EQU.

Hodnoty součinitelů pro mezní stav vnitřního porušení STR:

Gj =	1,35	pro nepříznivě působící stálá zatížení

1,00	pro příznivě působící stálá zatížení

Q,1 = Q,i =	1,50	pro nepříznivě působící proměnná zatížení

0,00	pro příznivě působící proměnná zatížení

Ψ0,i =	0,80	pro užitné zatížení obsluhou

0,60	pro zatížení větrem (ve většině případů bude hlavní proměnné zatížení)

Kombinace zadaná do programu SCIA Engineer dle výše uvedených parametrů bude ve statickém výpočtu dále značena jako K2 STR.

## Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace

Účinky zatížení pro posouzení mimořádných návrhových situací v mezních stavech únosnosti budou stanoveny na základě následujícího vztahu:

Ed = E{Gk,j ; Ad ;  ψ1,1Qk,1 ; ψ2,iQ k,i}	j≥1; i>1, kde:

Ψ1,1 – součinitel pro výpočet časté hodnoty hlavního proměnného zatížení

Ψ2,i – součinitele pro výpočet kvazistálé hodnoty vedlejších proměnných zatížení

Hodnoty součinitelů:

Ψ1,1=	0,20	pro zatížení větrem

Ψ2,i=	0,20	pro užitné zatížení obsluhou

Kombinace zadaná do programu SCIA Engineer dle výše uvedených parametrů bude ve statickém výpočtu dále značena jako K3 EXT (extraordinery).

## Kombinace zatížení pro posouzení použitelnosti

Účinky zatížení pro posouzení použitelnosti – v našem případě maximálních povolených deformací v místech jednotlivých zařízení - budou stanoveny na základě následujícího vztahu:

Ed = E{Gk,j ; Qk,1 ; ψ0,iQ k,i}	j≥1; i>1, kde:

ψ0,i – součinitele pro výpočet kombinační hodnoty vedlejších proměnných zatížení

Hodnoty součinitelů:

Ψ0,i =	0,00	pro užitné zatížení obsluhou (zatížení nemá charakter typického

proměnného zatížení s proměnnou velikostí a periodickým výskytem na

něž je možné uplatnit pravděpodobnostní teorie)

0,60	pro zatížení větrem (ve většině případů bude hlavní proměnné zatížení)

Kombinace zadaná do programu SCIA Engineer dle výše uvedených parametrů bude ve statickém výpočtu dále značena jako K4 DEF (deformation).

# Schéma konstrukce

Obr.č.1 – Popis prutů, uzlů a podpor

Prut

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS2 - RO193.7X5 | 2,150 | N1 | N2 |
| B2 | CS2 - RO193.7X5 | 2,150 | N2 | N3 |
| B3 | CS2 - RO193.7X5 | 2,150 | N3 | N4 |
| B4 | CS2 - RO193.7X5 | 2,150 | N4 | N5 |
| B5 | CS1 - RO114.3X6.3 | 2,500 | N5 | N6 |
| B6 | CS4 - 2U box (UPN140) | 5,600 | N7 | N8 |
| B7 | CS3 - RO76.1X3.6 | 5,657 | N9 | N10 |
| B8 | CS3 - RO76.1X3.6 | 5,720 | N11 | N10 |
| B9 | CS3 - RO76.1X3.6 | 5,720 | N12 | N10 |

Uzel

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 0,000 | 0,000 | 2,150 |
| N3 | 0,000 | 0,000 | 4,300 |
| N4 | 0,000 | 0,000 | 6,450 |
| N5 | 0,000 | 0,000 | 8,600 |
| N6 | 0,000 | 0,000 | 11,100 |
| N7 | 0,000 | -4,750 | 0,000 |
| N8 | 0,000 | 0,850 | 0,000 |
| N9 | 0,000 | -4,000 | 0,000 |
| N10 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| N11 | -4,000 | 0,850 | 0,000 |
| N12 | 4,000 | 0,850 | 0,000 |

Výpis použitých průřezů

| Typ | Jméno | A [m2] | Wely [m3] | Welz [m3] | Wply [m3] | Wplz [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO114.3X6.3 | CS1 | 2,1400e-003 | 5,4700e-005 | 5,4700e-005 | 7,3200e-005 | 7,3200e-005 |
| RO193.7X5 | CS2 | 2,9600e-003 | 1,3600e-004 | 1,3600e-004 | 1,7550e-004 | 1,7550e-004 |
| RO76.1X3.6 | CS3 | 8,2000e-004 | 1,4200e-005 | 1,4200e-005 | 1,8840e-005 | 1,8840e-005 |
| 2U box | CS4 | 4,1344e-003 | 1,7589e-004 | 1,4414e-004 | 2,0916e-004 | 1,7457e-004 |

# Výsledky vypočtené metodou konečných prvků (MKP)

## Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K1 EQU

Vzhledem k charakteru posuzované konstrukce není třeba mezní stav statické rovnováhy ověřovat, účinky zatížení podle kombinace K1 EQU nebudou vyhodnocovány.

## Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K2 STR

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Kombinace : CO2

| Prut | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CO1/1 | 0,000 | -0,02 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,72 |
| B1 | CO1/1 | 2,150 | 0,65 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| B2 | CO1/1 | 0,000 | 0,65 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| B2 | CO1/1 | 1,850 | 1,21 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
| B2 | CO1/1 | 1,850 | -4,15 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
| B3 | CO1/1 | 0,000 | -4,05 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 |
| B4 | CO1/1 | 0,000 | -3,39 | -2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |
| B5 | CO1/1 | 0,000 | -2,73 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| B5 | CO1/1 | 2,500 | 0,00 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 0,000 | -5,97 | 0,00 | -7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 0,750 | -5,97 | 0,00 | -6,69 | 0,00 | -5,14 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 0,750 | 1,89 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -5,14 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 4,750 | 1,89 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 3,91 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 4,750 | -3,61 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | -2,81 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 5,600 | -3,61 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B7 | CO1/1 | 0,000 | -11,29 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B7 | CO1/1 | 2,828 | -11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| B7 | CO1/1 | 5,657 | -10,95 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B8 | CO1/1 | 0,000 | 1,09 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B8 | CO1/1 | 2,860 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| B8 | CO1/1 | 5,720 | 1,44 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9 | CO1/1 | 0,000 | 1,09 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9 | CO1/1 | 2,860 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| B9 | CO1/1 | 5,720 | 1,44 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Kombinace : CO2

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N11 | CO1/1 | -0,88 | 0,19 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N8 | CO1/1 | 0,00 | -3,61 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO1/1 | 0,00 | 5,97 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N12 | CO1/1 | 0,88 | 0,19 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K3 EXT

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Kombinace : CO3

| Prut | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CO3/2 | 0,000 | 1,79 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,10 |
| B1 | CO3/2 | 2,150 | 2,46 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,51 |
| B2 | CO3/2 | 0,000 | 2,46 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,51 |
| B2 | CO3/2 | 1,850 | 3,02 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 | CO3/2 | 1,850 | -12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 | CO3/2 | 0,000 | -12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 | CO3/2 | 0,000 | -11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B5 | CO3/2 | 0,000 | -11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 0,000 | -2,64 | 0,00 | -3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 0,750 | -2,64 | 0,00 | -3,30 | 0,00 | -2,59 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 0,750 | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | -2,59 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 4,750 | 0,46 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 4,750 | 0,18 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| B6 | CO3/2 | 5,600 | 0,18 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B7 | CO3/2 | 0,000 | -4,56 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B7 | CO3/2 | 2,828 | -4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| B7 | CO3/2 | 5,657 | -4,22 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B8 | CO3/2 | 0,000 | -9,68 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B8 | CO3/2 | 2,860 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| B8 | CO3/2 | 5,720 | -9,34 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9 | CO3/2 | 0,000 | -9,68 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B9 | CO3/2 | 2,860 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| B9 | CO3/2 | 5,720 | -9,34 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Kombinace : CO3

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N11 | CO3/2 | 6,65 | -1,41 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N8 | CO3/2 | 0,00 | 0,18 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO3/2 | 0,00 | 2,64 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N12 | CO3/2 | -6,65 | -1,41 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Účinky zatížení vyhodnocené v rámci kombinace K4 DEF

Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Kombinace : CO4

| Prut | Stav | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [deg] | fiy [deg] | fiz [deg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | CO2/3 | 5,657 | -1,1 | 0,0 | -0,7 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| B8 | CO2/3 | 5,720 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,17 | 0,17 | 0,01 |
| B2 | CO2/3 | 0,308 | -0,3 | -1,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B5 | CO2/3 | 2,500 | -0,3 | 91,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| B8 | CO2/3 | 2,860 | 0,0 | 0,6 | 5,7 | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| B9 | CO2/3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,17 | -0,18 | -0,01 |
| B8 | CO2/3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | -0,18 | 0,01 |
| B1 | CO2/3 | 1,229 | -0,3 | -0,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |

# Posouzení

## Mezní stav statické rovnováhy EQU

Jedná se o mezní stav únosnosti, ve kterém je posouzena stabilita navržené konstrukce jako celku, přičemž konstrukce je ve výpočtu uvažována jako tuhé těleso.

Vzhledem k charakteru posuzované konstrukce není třeba mezní stav statické rovnováhy ověřovat.

## Mezní stav vnitřního porušení STR

Jedná se o mezní stav únosnosti, ve kterém je posouzena odolnost konstrukce proti vnitřnímu porušení nebo nadměrnému přetvoření.

fy = 235 MPa		mez kluzu pro materiál ocel S 235 podle EN 10025-2

M0 = 1,0			dílčí součinitel spolehlivosti materiálu, hodnota doporučená pro konstrukce

pozemních staveb – viz. Kap. 6.1 POZNÁMKA 2B, ČSN EN 1993-1-1

Posudek K2 STR

| Stav | Prut | Průřez | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1/1 | B1 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,37 | 0,16 | 0,37 |
| CO1/1 | B2 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 1,850 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
| CO1/1 | B3 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
| CO1/1 | B4 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
| CO1/1 | B5 | CS1 - RO114.3X6.3 | S 235 | 0,000 | 0,22 | 0,20 | 0,22 |
| CO1/1 | B6 | CS4 - 2U box | S 235 | 0,750 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
| CO1/1 | B7 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 0,000 | 0,42 | 0,06 | 0,42 |
| CO1/1 | B8 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 2,860 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| CO1/1 | B9 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 2,860 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Návrh vyhoví

Posudek K3 EXT

| Stav | Prut | Průřez | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO3/2 | B1 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| CO3/2 | B2 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 1,850 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| CO3/2 | B3 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| CO3/2 | B4 | CS2 - RO193.7X5 | S 235 | 0,000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| CO3/2 | B5 | CS1 - RO114.3X6.3 | S 235 | 0,000 | 0,22 | 0,02 | 0,22 |
| CO3/2 | B6 | CS4 - 2U box | S 235 | 0,750 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| CO3/2 | B7 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 0,000 | 0,20 | 0,02 | 0,20 |
| CO3/2 | B8 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 0,000 | 0,38 | 0,05 | 0,38 |
| CO3/2 | B9 | CS3 - RO76.1X3.6 | S 235 | 0,000 | 0,38 | 0,05 | 0,38 |

Návrh vyhoví

## Mezní stav použitelnosti

Jedná se o mezní stav, ve kterém jsou posouzeny velikosti deformací konstrukce v místech jednotlivých zařízení.

y,max  = 1,04o ≤ 1,50o = lim ….. na vrcholu nosiče

Návrh vyhoví

# Závěr

Účinky zatížení na stávající zařízení s dostatečnou rezervou splňují kritéria pro povolené maximální hodnoty, celkové přitížení vlivem rozšíření o nová zařízení nezmenší únosnost a stabilitu stávajícího objektu.