D.   architektonicko-stavební řešení

Projektová dokumentace řeší demolici hlásky na okraji obce Slaný.

zastavěná plocha	27,2 m2

obestavěný prostor	78 m3

Parcelní číslo stavby: 	2154

Katastrální území:	Slaný

Výměra [m2]: 		26

Druh pozemku: 		zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: 	Česká republika

Právo hospodařit: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Parcelní číslo: 		728/1

Katastrální území:	Slaný

Výměra [m2]: 		54 574

Druh pozemku: 		ostatní plocha – dráha

Vlastnické právo: 	Česká republika

Právo hospodařit: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

1. 	Dokumentace skutečného provedení stavby

Pro řešený objekt byly zpracovány výkresy:

D.2.2.5 – 00	Technická zpráva

D.2.2.5 – 01 	Půdorys I. NP					1:50

D.2.2.5 – 02	Pohledy					1:50

2.  	Technologie bouracích prací

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou zděnou budovu zastřešenou plochou sedlovou střechou. Objekt má pravidelný obdélníkový půdorys se základními rozměry 5,8 x 3,8 m o výšce 3,3 m. Na východní straně je nízký přístavek 2,45 x 2,15 výšky 0,8 m. Objekt byl využíván jako hláska. Řešený objekt není již není v dobrém technickém stavu. Objekt stavědla není v bytovém fondu.

Základové konstrukce objektu jsou předpokládány ze zdiva a dřevěné konstrukce. Nosné zdivo a střední dělící je provedeno z cihel plných pálených. Vodorovné konstrukce jsou předpokládány jako dřevěné. Střešní krytina je z natavených pásů asfaltové lepenky. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Zdivo je opatřeno v interiéru vápennou a štukovou omítkou a fasáda je provedena ze vápenné štukové omítky. Nášlapné vrstvy podlah jsou z betonové mazaniny a PVC. Výplně okenních otvorů jsou dřevěné rámy s dvojitým zasklením.

2.1.	Technická zpráva

Postup demolice:

• Demolice bude prováděna postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných ručních mechanizmů, stavební suť bude přímo ze staveniště nakládána na dopravní prostředky.

• Odstranění doplňkových konstrukcí – demontáž stávajících vnitřních dveří (likvidace dle katalogu odpadů) a oken vč. vnitřního vybavení, které je v takovém stavu, že jeho další využití je nemožné a bude proto odvezeno na skládku.

• Odstranění střešního pláště bude provedeno postupným rozebráním.

• Nosná konstrukce střechy bude rozebrána a materiál likvidován dle katalogu odpadů (nutno provést případná opatření pro zajištění stability zbylých konstrukcí při postupném rozebírání).

• Rozebrání svislých nosných konstrukcí obvodového a dělícího zdivo včetně omítky. Odpad bude likvidován dle katalogu odpadů.

• Podlahové krytiny s podkladními betony budou odstraněny v celé tloušťce včetně případného podsypu pod betonovou deskou.

• Základové konstrukce budou ubourány 300 mm pod úroveň okolního upraveného terénu.

• Vzniklé výkopy budou zasypávány zeminou po vrstvách 250 mm a budou průběžně hutněny.

• Pozemek bude po provedení demolice uklizen, bude navezena nová zemina vhodná pro zatravnění, tato bude plošně hutněna po vrstvách 200 mm. Terén bude v celé ploše urovnán tak, aby plynule navazoval na okolní stávající úrovně terénů.

• Bude provedeno zatravnění nově urovnané plochy.

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle práv. vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech.

• Doklady o zneškodnění odpadů budou v případě kontroly k dispozici k předložení.

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97).

•  Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí.

• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob provádějících potřebné práce.

Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. nejsou předpokládány.

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a provést zajištění ponechaných konstrukcí.

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny.

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny demoliční práce. Objekt byl zaměřen a byl proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu.

Při realizaci je nutná koordinace se zástupci investora. Objekt je v současné době využíván.

2.2.  	Výkresová část

Pro objekty byla zpracována výkresová část projektové dokumentace.

2.3. 	Statický, popř. dynamický výpočet

Vzhledem k malému rozsahu bude objekt bourán postupnou demontáží, během které je nutné provádět zajištění dočasně ponechaných konstrukcí tak, aby nedošlo k destrukci dosud nezbouraných konstrukcí.

V Havlíčkově Brodě, 02/2021

Vypracoval: Bc. M. Kubátová

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY

Pohled jihozápadní od trati

Pohled jižní od kolejí

Pohled  severozápadní

Pohled severovýchodní

Pohled severní